Лекция 15.

15. Телевизионные радиосистемы

15.1 Принцип телевидения

15.2 Системы чёрно-белого телевидения

!5..3 Системы цв етного телевидения

Телевизионные радиосистемы

15.1 Принцип телевидения

Принцип действия всех телевизионных систем основан на последовательном построчном разложении изображения на мелкие элементы. Процесс построчного разложения яркости и цветности (в цветном телевидении) элементов изображения в электрическое напряжение — видеосигнал называют растровой развёрткой. При такой развёртке вся площадь одного образца изображения (кадра) просматривается по двум взаимно перпендикулярным направлениям — с достаточно высокой скоростью по горизонтали (строчная развёртка) и более медленной по вертикали (кадровая развёртка).

С15.2 Системы чёрно-белого телевидения

Системы черно — белого телевидения

Поскольку каждая передаваемая строка должна вызывать синхронное свечение той же строки на экране телевизионного приёмника, в генераторах строчных и кадровых синхроимпульсов передатчика формируются и вместе с сигналом изображения передаются прямоугольные импульсы строчной и кадровой синхронизации — синхро-импульсы СИ.

Для гашения луча в передающей трубке при возврате его из конца одной строки к началу другой, а также при смене кадров изображения генерируются строчные и кадровые гасящие импульсы. Синхронизирующие и гасящие импульсы, а также начало развёрток должны быть согласованы по времени, и поэтому они вырабатываются из колебания одного задающего генератора.

Структура полного телевизионного сигнала представлена на рис. 4.57.

2	4

Рис. 4.57

Телевизионный сигнал подаётся на катод приёмной трубки (кинескопа). Вследствие этого более тёмным участкам изображения должен соответствовать видеосигнал с более высоким потенциалом, чем светлым. На рис. 4.57 пунктиром показаны уровни чёрного и белого. При уровне чёрного кинескоп закрыт, и экран не светиться. При уровне белого свечение экрана максимально. Между уровнями белого и чёрного размещается видеосигнал 1, все вспомогательные сигналы: гасящие строчные 2, кадровые 3 и синхроимпульсы строчные 4 и кадровые 5 передаются выше уровня чёрного.

После модуляции и усиления полный телевизионный радиосигнал излучается турникетной антенной в пространство.

Радиосигнал звукового сопровождения формируется методом частотной модуляции.

На рис. 4.57 изображен телевизионный сигнал с построчной (прогрессивной) развёрткой, частота смены кадров в которой равна 25 Гц. При

такой частоте смены кадров экран сильно мерцает и утомляет глаза человека. Поэтому в реальных устройствах используют чересстрочную развёртку. При этом луч сначала прочеркивает все нечетные строки, а затем — все чётные строки изображения. В результате смена кадров как бы увеличивается.

В телевизионном приёмнике (рис. 4.58) осуществляется обратный процесс преобразования принятого антенной телевизионного радиосигнала в яркостную картину изображения на экране телевизионной трубки.

Рис. 4.58

В селекторе каналов и преобразователе частоты происходит осуществление разделения частотных каналов и преобразование принятого радиосигнала в сигнал промежуточной частоты. Основное усиление сигналов изображения и звука производится на промежуточной частоте. Сигнал изображения детектируется в видеодетекторе. Здесь же происходит разделение сигналов изображения и звука. Далее сигнал изображения усиливается в видеоусилителе и подаётся на кинескоп.

Сигнал промежуточной частоты звукового канала усиливается в УПЧ звука и, после детектирования в частотном детекторе и усиления в усилителе звука, подается на громкоговоритель.

Синхронность развёрток электронных лучей приёмника и передатчика обеспечивается выделением синхроимпульсов из принятого видеосигнала. Параметры систем чёрно-белого телевидения:

частота смены кадров FK = 25 Гц;

частота смены полей при чересстрочной развёртке Fn = 50 Гц;

число строк в кадре Z=625;

частота следования строк F£ = Fx • Z = 25 • 626 = 15 625Гц;

число элементов разложения в строке nc = 33;

число элементов разложения в кадре Fc • nc = 521 000;

длительность развёртки строки с обратным ходом 64 мкс;

длительность развёртки кадра с обратным ходом 0,04 с;

ширина, полосы частот сигнала изображения 6,5 МГц;

ширина полосы частот видеосигнала изображения и звукового

сопровождения 8 МГц.

!5.3 Системы цветного телевидения

истемы цветного телевидения

Система цветного телевидения совместима с системой чёрно-белого телевидения. Поэтому передачи цветного телевидения могут приниматься приёмником чёрно-белого телевидения. Для этого одним из сигналов изображения цветного телевидения должен быть сигнал яркости.

Человеческий глаз воспринимает три цвета: красный Er , зелёный Eg , синий Ев; остальные цвета являются их смесью в определённых пропорциях. Белый цвет (яркостный сигнал Еу) получается в пропорциях

Еу = aER + bEG + сЕв ,

где a=0,3; b=0,59; с=0,11.

На рис. 4.59 приведена электрическая матрица, которая используется для получения яркостного сигнала из трёх основных цветов.

Рис. 4.59

Яркостный сигнал должен иметь такую же ширину спектра, как в чёрнобелом телевидении. Сигналы цветности сравнительно узкополосные, т. к. глаз человека воспринимает окрашенными в различные цвета только относительно крупные детали. Мелкие детали глаз видит чёрно-белыми.

Для передачи информации о цвете используют два цветоразностных сигнала ER - EY и EB - EY, к искажениям тонов которых глаз менее чувствителен. При передаче трёх сигналов: EY, ER - EY , EB - EY в телевизионном приёмнике возможно получение всех необходимых сигналов: EY, ER, EG , EB. Для этого необходимо выполнение следующих операций:

Er = Ey + ( Er - Ey )>

Eg = [ Ey - (3Er + cEb )]/b,

EB = EY + ( EB - EY ).

Для передачи цветоразностных сигналов используется две поднесущие частоты, сдвинутые относительно несущей частоты изображения f0 на foB = 4,25 МГц и на foR = 4,406 МГц соответственно для передачи цветоразностных сигналов (EB - EY) и (ER - EY). Обе поднесущие модулируются методом частотной модуляции с частично подавленной верхней боковой полосы частот цветоразностными сигналами. Цветоразностные сигналы передаются поочередно — через строку. В течение передачи одной строки передаются один цветоразностный сигнал, в течение передачи следующей строки — другой. Вследствие этого канал связи уплотняется, что экономит полосу частот тракта связи.

Структурная схема передачи цветной телевизионной системы представлена на рис. 4.60.

Рис. 4.60

Световой поток от изображения пройдя через объектов О, попадает на цветоразделительные зеркала ЦРЗЛ и ЦРЗ2, где формируются световые потоки красного R, зелёного G и синего В цветов, которые с помощью зеркал З, и З2 направляются на соответствующие телевизионные передающие трубки ПТ,, ПТ2 и ПТ3, объединённые в одной колбе, на выходе которых формируются электрические видеосигналы Er , Eg , Ев. Видеосигналы через соответствующие усилители поступают на электрическую матрицу, на выходе которой формируются сигналы Ey , Er - Ey , Ев - Ey . Сигнал Ey поступает на вход амплитудного модулятора АМ, на другой вход которого подаётся колебание несущей частоты изображения f0. На выходе АМ формируется амплитудно-модулированный сигнал, несущий информацию о яркости отдельных элементов изображения. Цветоразностные сигналы Er - Ey и Ев - Ey после ограничения спектра в фильтрах нижних частот (ФНЧ) поступают на частотные модуляторы (ЧМ), на которые также подаются колебания поднесущих частот f0 + f0R и f0 - f0в. Электронный коммутатор поочередно (через строку) пропускает ЧМ сигналы. Эти сигналы вместе с амплитудно- модулированным сигналом яркости после усиления в усилителе мощности поступают в антенну телевизионного передатчика, которая излучает ЭМВ.

В схеме цветного телевизионного передатчика имеются ещё генератор синхро-импульсов и генераторы развертки, которые на схеме не показаны. Передача звука производиться так же, как и в чёрно-белом телевидении.

Структурная схема цветного телевизионного приёмника изображена на

Основное отличие цветного телевизионного приёмника — блок цветности, формирующий три сигнала цветности ER, EG, EB. Фильтр EY с полосой частот

МГц, включённый на выходе видеоусилителя, выделяет сигнал яркости.

Сигнал EY с выхода видеоусилителя поступает также на фильтры цветоразностных сигналов (ЦРС), которые выделяют ЧМ цветоразностные сигналы с несущими частотами foB и foR . С помощью электронного коммутатора, управляемого синхро-импульсами строк, цветоразностные сигналы поступают на ЧД. С выхода усилителей продетектированные цветоразностные видеосигналы (ER - EY) и (EG - EY) вместе с сигналами яркости EY подаются на матрицу, на выходе которой получаются три сигнала цветности Er , EG, EB. Эти сигналы вместе с сигналами яркости EY поступают на цветной кинескоп и формируют цветное изображение на экране.