ЛЕКЦИЯ 2

2.1 Проекция силы на ось

Проекция вектора на ось является скалярной величиной, которая определяется отрезком оси, отсекаемым перпендикулярами, опущенными на нее из начала и конца вектора.

900

х

в)

F

Fх = 0

F

α

Fх = соs α

х

а)

- Fх = соs β

β

F

α = 1800 - β

х

б)

Рисунок 1

Проекция вектора считается положительной (+), если направление от начала проекции к ее концу совпадает с положительным направлением оси. Проекция вектора считается отрицательной (-), если направление от начала проекции к ее концу противоположно положительному направлению оси.

Рассмотрим ряд случаев проецирования сил на ось:

1) Вектор силы F (рисунок 1, а) составляет с положительным направлением оси х острый угол α. Чтобы найти проекцию, из начала и конца вектора силы опускаем перпендикуляры на ось х; получаем

Fx = F · cos α                                               (1)

Проекция вектора в данном случае положительна.

2) Сила F (рисунок 1, б)  составляет с положительным направлением оси х тупой угол α. Тогда

Fx = F · cos α, но так как α  = 180 0 - β ,

Fx = F · cos (180 0 – β) = - F· cos β                                     (2)

Проекция силы F на ось х в данном случае отрицательна.

3) Сила F (рисунок 1, в)  перпендикулярна оси х. Проекция силы F на ось х равна нулю

Fx = F · cos 90 0= 0

Итак, проекция силы на ось координат равна произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением.

F

Fу

у

β

α

х

Fх

Рисунок 2

Силу, расположенную на плоскости хОу (рисунок 2), можно спроектировать на две координатные оси Ох и Оу. На рисунке изображена сила  F и её проекция Fx и Fy. Ввиду того, что проекции образуют между собой прямой угол, из прямоугольного треугольника следует:

(3)

Этими формулами можно пользоваться для определения модуля и направления силы, когда известны ее проекции на координатные оси.

x

0

F

Fy

Fх

у

Рисунок 3

Пример. Определить направление силы F (угол ), если известны её проекции на координатные оси Fx = 45 Н, Fy = 78 Н (рисунок 3).

Решение. Так как известны проекции силы, первоначально определим величину силы

F=

Теперь определим величину угла α

Используя инженерный калькулятор или таблицу получим  α = arccos 0,866 = 300

2.2 Условие равновесия ПССС (аналитическая форма)

Для определения неизвестных сип при равновесии более предпочтительным является использование условий равновесия ПССС в аналитической форме. Так как при равновесии ПССС равнодействующая сила должна быть равна нулю, то из этого следует, что равно нулю подкоренное выражение, следовательно равны нулю и сами величины. Получаем условие равновесия ПССС в аналитической форме

;                                           (4)

Т.е. для равновесия ПССС, действующих на твердое тело, необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций этих сил на каждую из двух прямоугольных координатных осей, лежащих в плоскости сил, были равны нулю.

2.3 Пара сил

Две равные и параллельные силы, направленные в противоположные стороны и не лежащие на одной прямой, называются парой сил (рисунок 4).

F1 = F 2

Примером такой системы сил могут служить усилия, передаваемые руками шофера на рулевое колесо автомобиля. Пара сил имеет большое значение в практике. Именно поэтому свойства пары как специфической меры механического взаимодействия тел изучаются отдельно.

Рисунок 4

Сумма проекций сил пары на ось х и на ось y равна нулю, поэтому пара  сил не имеет равнодействующей. Несмотря на это тело под действием пары сил не находится в равновесии.

2.4 Момент пары сил

Действие пары сил на твердое тело, как показывает опыт, состоит в том, что она стремится вращать это тело. Способность пары сил производить вращение определяется моментом пары, равным произведению силы на кратчайшее расстояние (взятое по перпендикуляру к силам) между линиями действия сил.

Рисунок 5

d

Обозначим момент пары М, а кратчайшее расстояние между силами d (рисунок 5), тогда абсолютное значение момента

(5)

Кратчайшее расстояние между линиями действия сил называется плечом пары, поэтому можно сказать, что момент пары сил по абсолютному значению равен произведению одной из сил на ее плечо.

Момент пары сил будем считать положительным, если пара стремится вращать тело против хода часовой стрелки (рисунок 6, а), и отрицательным, если пара стремится повернуть тело по направлению хода часовой стрелки (рисунок 6, б).

Рисунок 6

М

а)

М

б)

2.5 Свойства пары сил

Алгебраический момент пары сил не зависит от переноса сил пары вдоль своих линий действий.

Алгебраический момент может быть равен нулю, если линии действия сил пары совпадают, т.е. в случае двух равных по модулю, но противоположно направленных по направлению сил, действующих вдоль одной прямой.

Сумма проекций сил пары на ось х и на ось y равна нулю, т.е. ни на одну из координатных осей не проецируется.