ЛЕКЦИЯ 4

4.1 Опорные устройства балочных систем

Очень часто в машинах и конструкциях встречаются тела удлиненной формы, называемые балками (или балочными системами). Балки в основном предназначены для восприятия поперечных нагрузок. Балки имеют специальные опорные устройства для сопряжения их с другими элементами и передачи на них усилий. Применяются следующие виды опор.

Шарнирно-подвижная опора (рисунок 1, а). Такая опора допускает поворот вокруг оси шарнира и линейное перемещение параллельно опорной плоскости. В этой опоре известны точка приложения опорной реакции - центр шарнира и ее направление - перпендикуляр к опорной плоскости. Здесь остается неизвестным числовое значение опорной реакции RA.

Следует отметить, что опорная поверхность шарнирно-подвижной опоры может быть непараллельная оси балки (рисунок 1, б). Реакция RA  в этом случае не будет перпендикулярна оси балки, так как она перпендикулярна опорной поверхности.

Шарнирно-неподвижная опора (рисунок 1, в). Эта опора допускает поворот вокруг оси шарнира, но не допускает никаких линейных перемещений.

В данном случае известна только точка приложения опорной реакции - центр шарнира; направление и значение опорной реакции неизвестны. Обычно вместо определения значения и направления (полной) реакции RA находят ее составляющие RAх и RAу.

Жесткая заделка (защемление) (рисунок 1, г). Такая опора не допускает ни линейных перемещений, ни поворота. Неизвестными в данном случае являются не только значение и направление реакции, но и точка ее приложения. Поэтому жесткую заделку заменяют силой реакции RA и парой сил с моментом МA

Для определения опорной реакции следует найти три неизвестных: составляющие RAх и RAу опорной реакции по осям координат и реактивный момент МA.

Рисунок 1

а)

А

RАу

А

RА

RАх

RАу

в)

RАу

А

б)

МА

А

RА

RАу

RАх

г)

4.2 Статически определимые и неопределимые задачи

Если количество неизвестных в задаче превышает количество уравнений, которое можно составить для данной системы сил то такая задача считается статически определимой.

В данном разделе рассматривается только плоская система сил, для которой максимально можно составить только три уравнения равновесия, соответственно и количество неизвестных недолжно превышать трем. Таким образом, в заданиях рассматриваются либо двухопорные балки с шарнирным закреплением, либо консольно закрепленные балки.

Примеры статически определимых схем приведены на рисунке 2 и статически неопределимых схем приведены на рисунке 3

A

B

F

XA

YA

YB

Рисунок 2

q

YA

MA

XA

А

а)

б)

F

Рисунок 3

A

B

F

XA

YA

YB

а)

XВ

q

YA

MA

XA

А

б)

XВ

F

YB

4.3 Распределенная нагрузка

l

q

Q

l/2

Рисунок 4

Распределенная нагрузка характеризуется интенсивностью распределения q (рисунок 4). Нагрузка может быть равномерной и неравномерной и бывает распределенной вдоль линии, по площади или по объёму. В дальнейшем рассматривается только равномерно-распределенная нагрузка по линии. Действие распределенной нагрузки заменяется сосредоточенной силой Q приложенной в центре её тяжести и определяется по формуле

Q = q · l                                (1)