ЛЕКЦИЯ 5

5.1 Основные понятия кинематики

В кинематике изучается механическое движение материальных точек и твердых тел, без учета причин вызывающих это движение.

Чтобы определить положение точки в пространстве, нужно иметь какое-то неподвижное тело или связанную с ним систему координатных осей, которую называют системой отсчета.

Кривая, которую описывает точка при движении в пространстве относительно выбранной системы отсчета, называется ее траекторией. Различают прямолинейные и криволинейные траектории, в свою очередь криволинейные могут быть параболические и круговые

Быстрота и направление движения точки в пространстве характеризуется скоростью. Изменение скорости во времени характеризуется ускорением.

В зависимости от скорости движение может быть равномерным и неравномерным.

5.2 Способы задания движения точки

Векторный способ задания движения точки.

Рисунок 1

M

V

a

O

r

Траектория движения точки задается радиус-вектором (рисунок 1), т.е. в каждый момент времени относительно выбранного центра отмеряется определенный радиус вектор.

(1)

Естественный способ задания движения точки.

Рисунок 2

M1

S

t=0

t1

M0

При естественном способе задаются траектория и закон движения точки по этой траектории.

Траектория задается графически (рисунок   2) или аналитически (уравнениями).

Если в момент времени t1 движущаяся точка занимает положение М1, то закон движения по траектории от М0 к М1 записывается выражением

(2)

Координатный способ задания движения точки.

Движение точки в декартовых координатах (рисунок 3)  считается заданным, если известны координаты точки, как функции времени, т.е. заданы уравнения движения точки в декартовых координатах:

Рисунок 3

M

х

z

y

y

х

z

для пространственной системы

(3)

для плоской системы

(4)

С помощью уравнений движения можно найти траекторию движения точки, для этого из них нужно исключить параметр t – время и найти зависимость между координатами точки.

Пример. При движении точки её координаты изменяются во времени и определяются уравнениями x = 8t – 4t2  и y = 6t – 3t2. Найти уравнения траектории движения точки.

Решение. Исключим из уравнений движения время, для этого умножим обе части первого уравнения на 3, а обе части второго – на 4 и получим

3x = 24t – 12t2     и    4y = 24t – 12t2.

Далее вычтем  почленно из первого уравнения второе, в результат будет иметь вид

3x – 4y = 0      или  у = 3х / 4.

Следовательно, траекторией движения точки является прямая линия.

5.3 Скорость и ускорение точки

Если точка за равные промежутки времени проходит равные отрезки пути, то движение называют равномерным. Скорость  в этом случае определяется по формуле

v = S / t, м/с.                                                  (5)

Если точка за равные промежутки времени проходит неравные отрезки пути, то движение называют неравномерным. Тогда скорость  будет определяться как функция от  времени

Рисунок 4

M

V

или                                 (6)

Vх

Vу

V

M

α

Рисунок 5

т.е. значение скорости определяется как первая производная пути во времени, а направление ее           совпадает с касательной к траектории в данной точке (рисунок 4).

Если известны проекции скорости на координатные оси (рисунок 5), можно определить значение скорости и ее направление по формулам

,                      (7)

.                       (8)

При неравномерном движении ускорение будет определяться как функция от  скорости времени

или    , м/с2                      (9)

т.е. ускорение точки определяется как первая производная скорости во времени или как вторая производная пути во времени. Ускорение направлено во внутрь вогнутости траектории в данной точке (рисунок 6).

Ускорение раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие

аn

а

a

M

α

Рисунок 6

(10)

Касательная составляющая  совпадает по направлению со скоростью или противоположна ей и определяется по формуле

(11)

Нормальная составляющая  ускорения направлена перпендикулярно скорости к центру вогнутости траектории и определяется по формуле

(12)

Полное ускорение соответственно

(13)

Пример. При движении точки её координаты изменяются во времени и определяются уравнениями x = 8t – 4t2  и y = 6t – 3t2. Определить скорость и  ускорение точки.

Решение.  Составляющие скорости  vx и vу определяем как первые производные от заданных уравнений

vx = (8t – 4t2)' = 8 – 8t = 8 (1- t ) и   vy = (6t – 3t2)' = 6 – 6t  = 6 (1- t )

полная скорость точки с учетом выражения 7

Составляющие ускорения  аx и ау определяем как вторые производные от заданных уравнений

аx = (8t – 4t2)'' =  – 8 м/с2 и   аy = (6t – 3t2) '' =  – 6

полное ускорение точки

м/с2 .

5.4 Виды движения тела в зависимости от ускорения

Равномерное прямолинейное движение (рисунок 7).

Рисунок 7

M

v

r

Скорость точки v = const.

Касательное ускорение

Нормальное ускорение

Равномерное криволинейное движение (рисунок 8).

v

аn

M

Рисунок 8

Скорость точки v = const.

Касательное ускорение

Нормальное ускорение

Неравномерное прямолинейное движение (рисунок 9).

Рисунок 9

M

v

r

а

Скорость точки v  const.

Касательное ускорение

Нормальное ускорение

Неравномерное криволинейное движение (рисунок 10).

аn

а

a

M

α

Рисунок 10

Скорость точки v  const.

Касательное ускорение

Нормальное ускорение

5.5 Равнопеременное движение

Когда значение касательного ускорения постоянно, т.е.   const движение будет равнопеременным, при этом параметры движения определяют по следующим формулам:

- перемещение тела                , м                                 (14)

- скорость тела                             , м/с                               (15)

- ускорение тела                         , м/с2                                                  (16)