ЛЕКЦИЯ 8

8.1 Работа постоянной силы

Прямолинейное перемещение.

Рисунок 1

С1

v

α

С2

F

S

При приложении к точке С1 постоянной по значению и направлению силы F, за некоторый промежуток времени t точка С1 переместилась в положение С2 на расстояние S (рисунок 1).

Работа W постоянной силы F при прямолинейном движении точки ее приложения равна произведению модуля силы F на расстояние S и на косинус угла между направлением силы и направлением перемещения.

(1)

Криволинейное перемещение.

Рисунок 2

С1

v

α

С2

F

dS

При криволинейном перемещении пользуются понятием элементарной работы на бесконечно малом участке пути (рисунок 2), который можно считать прямолинейным, тогда полная работа силы

(2)

Если же тело (точка), сила тяжести которого G переместилась по криволинейной траектории, опустившись на высоту Н, то работы силы тяжести

W = G · H                                              (3)

8.2 Мощность

Работа силы, совершаемая в единицу времени называется мощностью.

P = Fv · v , Вт                                        (4)

где Fv – проекция силы на направление движения.

8.3 Работа и мощность при вращательном движении

Вращательное движение образуется вращательным моментом относительно оси M = FD/2. При повороте тела на малый угол dφ работа совершается силой F (рисунок 3). Полное перемещение точки приложения силы равно  длине дуги радиусом r, тогда совершаемая работа

F

C2

dφ

Рисунок 3

C1

O

ω

r

D

(5)

Учитывая, что FD/2 = M  и интегрируя выражение 5, получим

W = M·φ                         (6)

Таким образом, работа постоянной силы при вращательном движении равно произведению момента этой силы на угол поворота тела относительно оси.

Мощность при вращательном движении тела равна произведению вращающего момента на угловую скорость

Р = М·ω                                                          (7)

Произведение момента инерции вращающегося тела на его угловое ускорение равно сумме моментов сил относительно оси вращения

ε ·J = M                                                          (8)

Выражение 8 называется основным уравнением динамики для вращательного движения тела.

Пример. Определить численное значение силы приложенной к ободу шкива клиноременной передачи, если она передает мощность Р = 4 кВт при частоте вращения п = 60 об/мин. Диаметр шкива D = 0,5 м.

Решение. Вращающий момент из формулы 59 равен М = Р /ω, кроме того M = F D/2. Приравнивая значения моментов, находим силу

F = 2 Р / (D ω) =  2· 4000 / 0,5·6,28 = 2547,8 Н.

Здесь угловая скорость вращения, при заданной частоте вращения определяется по формуле:

.

8.4 Теорема об изменении количества движения

Количеством движения материальной точки называется векторная величина равная произведению массы точки на ее скорость

, кг·м/с                                         (9)

Импульсом постоянной силы называется вектор, равный произведению силы на время ее действия и имеющий направление силы

,   Н·с                                    (10)

где   t0 и t1  - начальный и конечный моменты времени, с.

Теорема. Изменение количества движения материальной точки за некоторый промежуток времени, равно импульсу силы за тот же промежуток времени.

S = F (t1 – t0) = m v1 – m v0                                           (11)

8.5 Теорема об изменении кинетической энергии

Кинетическая энергия материальной точки равна половине произведения массы точки на квадрат ее скорости.

, Дж.                                                (12)

Теорема. Изменение кинетической энергии материальной точки на некотором пути равно работе силы, приложенной к точке на том же участке пути.

(13)

Пример. Тело спускается без начальной скорости по наклонной плоскости. Определить время, в течении которого скорость движения тела достигнет 13,9 м/с. Коэффициент трения скольжения принять f = 0,25 и α = 300.

N

Рисунок 4

α

Fтр

G1

G2

G

Решение. Рассмотрим точку, как материальную точку, движущуюся под действием силы тяжести G, силы трения Fтр и нормальной реакции N гладкой поверхности (рисунок 4).

Разложим силу тяжести G на составляющие G1и G2. для решения этой задачи применим теорему об изменении количества движения

mv1 – mv0 =Σ Fi ·t .

Спроецируем это равенство на направление наклонной плоскости

mv1 – mv0 = G2·t - Fтр·t

Сила трения

Fтр= f· N = f· G·cos α,

составляющая

G2= G·sin α,

масса точки

m = G/g,

скорость точки в начальный момент времени

v0= 0.

Подставляя полученные выражения и используя приведенные выводы, получим

vG/g = (G sin α –f G cos α )·t

откуда

t = v/[g (sin α – f cos α )] = 13,9 / [9,81(0,5 – 0,25 ·0,866)] = 5 с.