ЛЕКЦИЯ 10

10.1 Кинематические цепи

Систему звеньев, связанных между собой  кинематическими парами называют кинематической цепью. Цепи делят на простые и сложные, открытые и замкнутые, плоские и пространственные.

Кинематическую цепь называют простой, если каждое ее звено входит не более чем в две КП (рисунок 1, а, б, д). В сложной цепи имеется хотя бы одно звено образующее с другими звеньями более двух КП (рисунок 1, в ,г).

В открытых имеются звенья входящие только в одну КП (рисунок 1, б, в,д) и в замкнутых - не менее чем в две (рисунок 1, а,г). В традиционных механизмах обычно используются замкнутые кинематические цепи, открытые цепи находят применение только в манипуляторах.

Если траектории точек всех звеньев лежат в одной или параллельных плоскостях, то такие цепи называют плоскими (рисунок 1,а, б, в, г)  и пространственными, если в двух или трех (рисунок 1, д).

2

1

3

4

4

3

6

1

5

2

5

1

2

3

4

6

2

1

3

4

Рисунок 1

2

1

3

а)

б)

в)

г)

д)

10.2 Число степеней свободы механизма

Кинематическая цепь составляет основу каждого механизма. Важнейшей характеристикой кинематической цепи является число степеней свободы. В теоретической механике под числом степеней свободы понимается число обобщенных координат, т.е. независимых между собой параметров, определяющих положение системы в выбранном пространстве. Обобщенными координатами механизма называются независимые между собой координаты, заданием которых определяется положение всех звеньев относительно стойки. Число обобщенных координат механизма равно его числу степеней свободы или по другой терминологии – степени подвижности механизма.

Пусть кинематическая цепь содержит n звеньев. До того как они были соединены посредством кинематических пар, система из n звеньев имела 6n координат. Каждая кинематическая пара класса m дает m уравнений связей относительно координат. Разность между числом координат и числом уравнений связей дает число независимых координат:

W= 6n - 5p1 - 4p2 - 3p3 - 2p4 - p5 	            (1)

где: W – число степеней свободы механизма, n – число подвижных звеньев, p1 – число пар 1-го класса (одноподвижных), р2 – число пар 2-го класса, р3 – число пар 3-го класса и т.д.

Эта формула известна как формула Сомова-Малышева. Для плоского механизма аналогичные рассуждения приводят к формуле Чебышева:

W = 3n – 2p4 – p5                                             (2)

Звенья, которым приписываются обобщенные координаты, называются начальными. Обычно они совпадают с входными звеньями, однако есть случаи, когда за начальное звено принимают выходное или даже промежуточное – это упрощает исследование механизма. Число степеней свободы механизма определяет число начальных звеньев. Чаще всего применяют механизмы с W=1.

При структурном анализе  механизмов необходимо иметь в виду, что кроме степеней свободы звеньев и связей, активно воздействующих на характер движения  механизма, в них могут встречаться  степени свободы и условия связи, не оказывающие никакого влияния  на кинематику  механизма в целом и на закон движения выходного звена.

Такие степени свободы называют  лишними степенями свободы, а связи – пассивными или избыточными. Например, если размеры звеньев плоского механизма (рисунок 1.3) удовлетворяют условиям: АВ = СD; АD = EF = ВС и АЕ = DF, то фигура АВСD образует параллелограмм, в котором без всякого нарушения характера движения механизма можно звено EF (или ВС) удалить. Связь EF называют пассивной, она повышает жесткость рычажного механизма, но не влияет  на его кинематику.

Нетрудно видеть также, что мы  можем свободно поворачивать ролик  5 вокруг оси, проходящей через точку G, не оказывая при этом  никакого  влияния на характер движения  выходного звена 6 механизма. Поворачивающийся ролик повышает долговечность механизма, но дает лишнюю степень подвижности. Ролик можно удалить  и  звено 3 соединить со звеном 6 непосредственно двухподвижной кинематической парой G (рисунок 2, б). Полученный механизм будет воспроизводить движение ведомого звена 6 по тому же закону, который осуществлялся  первоначальным механизмом, но при этом преобразованный механизм не имеет от лишних степеней свободы и пассивных связей.

Рисунок 2 – К удалению пассивных связей

и лишних степеней свободы

10.3 Классификация плоских механизмов с низшими парами

Механизмы с низшими парами находят широкое применение в технике. Их принято называть рычажными. Ограничимся пока изучением плоских рычажных механизмов.

Структурная классификация  плоских рычажных механизмов впервые была разработана  проф. Л.В. Ассуром, а затем развита акад. И.И. Артоболевским.

Исследуя структуру (строение) механизма, необходимо предварительно  выделить начальный механизм, состоящий из подвижного  звена и стойки, такой механизм называется механизмом 1-го класса. Число начальных механизмов равно числу степеней  свободы механизма. Оставшуюся кинематическую цепь механизма  следует разбить на  простейшие структурные  группы Ассура, затем  определить их  класс и  класс механизма в целом. Если в состав  плоского механизма входят не только одноподвижные, но и двухподвижные кинематические пары, то последние удобно заменить и получить механизм (заменяющий механизм) только на одноподвижных парах. Степень подвижности основного и заменяющего механизмов, а также кинематические характеристики исполнительного звена этих механизмов должны быть одинаковыми.

Основной принцип образования механизмов сложной структуры состоит в том, что  механизм может быть получен путем последовательного присоединения к одному или нескольким начальным звеньям и стойке структурных групп (групп Ассура) с нулевой степенью подвижности.

Структурная плоская группа должна удовлетворять условию:

3n = 2Р5+Р4                                             (3)

где: n – число звеньев в группе; Р4, Р5 – число кинематических пар, соответственно четвертого и пятого классов.

Плоские рычажные механизмы проектируются, как правило,  на одноподвижных кинематических парах, следовательно, формула (2) для структурной  группы имеет вид:

W = 3n – 2P5 = 0   или   3n = 2P5.                    (4)

Поскольку  n  и Р5 могут быть только целыми числами, то в группе  Ассура возможны лишь следующие  сочетания чисел звеньев и кинематических пар: n = 2 и  P5 = 3; n = 4 и P5 = 6; n = 6 и P5 = 9 и т.д.

Задаваясь различными сочетаниями этих чисел, удовлетворяющих условию (4), можно получить группы различного вида.

Структурная группа состоящая из двух подвижных звеньев и трех кинематических пар образует группу второго класса, второго порядка – диаду.

Различные виды диад приведены на рисунке 3

Структурная группа состоящая из четырех подвижных звеньев и шести кинематических пар может образовать группу третьего класса, третьего порядка – триаду (рисунок 4),  либо группу четвертого класса, второго порядка (рисунок 5).

По классификации И.И. Артоболевского класс механизма определяется наивысшим классом входящей  в механизм структурной группы Ассура. Класс группы определяется наивысшим классом контура, входящим в состав группы. В свою очередь класс контура определяет число  кинематических пар, образующих замкнутый контур. Порядок группы  определяется числом кинематических пар, которыми группа присоединяется к основному механизму.

Рисунок 3 - Группы Ассура II класса 2-го порядка (диада)

1

В

А

С

2

А

В

С

3

А

В

С

4

А

В

С

5

А

В

С

Рисунок 4 - Группа Ассура III класса

3-го порядка (триада)

А

B

C

D

E

F

Рисунок 5 - Группа Ассура IV класса

2-го порядка

А

B

C

D

E

F