Метаморфические горные породы

Под метаморфизмом понимают глубокое изменение и преобразование горных пород, происходящее под воздействием различных эндогенных процессов (изменение температур, давлений, воздействие флюидов и газов). При этом происходят внутренние перегруппировки атомов и молекул минералов магматических и осадочных пород, направленные в сторону образования таких минералов, которые устойчивы в новых условиях. Процессы метаморфизма приводят к перекристаллизации и новообразованию минералов без существенных изменений валового химического состава всей горной породы в целом (изохимические процессы). Образованные таким образом породы называются метаморфическими. В условиях воздействия повышенного давления они обычно имеют сланцеватую текстуру (например, филлиты и тальковые сланцы), а в тех случаях, когда фактор давления незначителен, массивную текстуру (например, мрамор и кварцит). При высоких температурах и давлении метаморфические породы приобретают полосчатую или очковую текстуру.

Метаморфические породы, образовавшиеся из магматических пород, называются ортопородами, а образовавшиеся из осадочных пород - парапородами.

Степень метаморфизма горных пород может быть различна. Например, при последовательном увеличении температур и давлений глинистые породы преобразуются сначала в глинистые сланцы, далее в филлиты, затем слюдяные сланцы, кристаллические сланцы и, наконец, гнейсы. Основные разновидности метаморфических горных пород приведены в табл. 1.

Инженерно-геологические классификации горных пород

В инженерной геологии существует и применяется на практике и в научных работах большое количество разных классификаций пород.

По назначению все существующие классификации подразделяются на общие, частные, отраслевые и региональные.

В инженерной геологии — грунтоведении нужна прежде всего общая классификация горных пород и почв, которая рассматривала бы их как группы, т.е. как объекты инженерно-строительной деятельности человека.

Общая классификация предназначается для объединения всех основных почв и горных пород, встречающихся в природе и имеющих значение для инженерно-строительной практики. Она должна основываться на признаках, дающих наиболее полную инженерно - геологическую характеристику почвам и грунтам. Такими основными признаками являются геологические (возраст, генезис, условия и форма залегания), химико-минералогические (минералогический состав, степень и характер засоления, состав обменных катионов), петрографические (гранулометрический состав, структура, текстура, сцементированность), физическое состояние (степень влажности, выветренности, степень плотности, трещиноватость и др.), стойкость (способность сопротивляться факторам выветривания и растворения), механическая прочность (способность сопротивляться внешним механическим воздействиям, степень и характер деформируемости под нагрузками).

Ф.П.Саваренский выделил пять основных групп в общей классификации пород.

Группа А. Твердые компактные «скальные» породы, практически несжимаемые. Прочные. К этой группе относятся массивно-кристаллические магматические, метаморфические и прочно сцементированные осадочные породы.

Группа В. Относительно твердые и компактные породы, «полускальные». Слабо сжимаемые. Довольно прочные — выветрелые трещиноватые породы группы А, слабосцементированные или растворимые в воде осадочные породы.

Группа С. Мягкие породы, связные пластичные глинистые породы. Практически водонепроницаемые. Прочность зависит от степени увлажнения.

Группа Н. Рыхлые несвязные породы, хорошо водопроницаемые —пески, галечники, гравий.

Группа Е. Мягкие рыхлые породы особого состава и состояния —«слабые». К этой группе относятся торф, насыпные грунты, илы и др.