РАСТРЛЫҚ СУРЕТТЕРДІ АЛУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТҮРЛЕНДІРУ

Сандық кескіндер екі жолмен алынады, олардың біреуі аэрофототүсірілім барысында алынған аналогтық фототүсірілімдерді (аэронегативтерді) сканерлеуді, ал екіншісі - түсіру процесінде тікелей цифрлық түсірілім жүйелерін (сенсорларды) пайдалануды көздейді. Екі жағдайда да сандық кескін фотодиодтардың немесе шамамен бірдей техникалық мүмкіндіктері бар CCD матрицасы немесе CCD сызғыш түрінде зарядтау байланысы (CCD) қабылдағыштардың көмегімен жасалады. CCD матрицасын қолдану камераның орнына фокустық жазықтықта CCD матрицасы орналасқан камераға ұқсас схема бойынша кескіннің бүкіл жақтауын қалыптастыруды қамтиды. Қолдану ПЗС-жиындар көздейді сканерлеу жерде немесе сурет параллель бағыттарға қадам мөлшеріне тең болатын элементтің геометриялық шешу.

Фотосуреттерді сканерлеу оптикалық-электронды аспаптар - сканерлердің көмегімен жүзеге асырылады, оларды орындау принципі бойынша роликті, планшетті және барабанды, ал дәлдігі мен мақсаты бойынша кеңсе және фотограмметриялық деп бөлуге болады.

Роликті сканерлерде кішкентай формат, бекітілген оқу басы және дәлдігі төмен. Планшеттік сканерлер дәлірек, бірақ төмен жылдамдықты; бағандар мен кескін жолдары жарық көзі мен оқу басының қозғалысы арқылы анықталады. Барабан сканерлері ең дәл болып саналмайды; қалыптасқан кескіннің жолдары барабанның айналуымен, ал бағандар оқу басының қозғалуымен анықталады.

Кеңсе сканерлері салыстырмалы түрде төмен геометриялық ажыратымдылықпен сипатталады (10 мкм-ден 100 мкм-ге дейін фотодиодтарды қолдана отырып, CCD сызықтары негізінде), растр элементтерінің орналасуының маңызды геометриялық қателіктері және фотосуреттерді тек ерекше жағдайларда сканерлеу үшін қолданылады.

Фотограмметриялық сканерлер жоғары геометриялық ажыратымдылықпен (10 мкм-ден аз) және жоғары геометриялық дәлдікпен сипатталады, ол сканерлеу қатесінің мәні мен қайталануымен анықталады (он сканерлеудегі қатенің өзгеруі). Кейбір кең таралған фотограмметриялық сканерлердің техникалық сипаттамалары 3.1-кестеде келтірілген; кванттаудың 24 деңгейінің болуы түрлі-түсті кескін алуды қамтамасыз етеді (8 биттік 3 арна).

Кейбір фотограмметриялық сканерлер (мысалы, "Дельта" және т.б.) аэронегативтерді фотограмметриялық өндірісте қолданылатындай, кесілмеген аэрофильмнен сканерлеу мүмкіндігін қарастырады.

Кесте 2

| Көрсеткіштер | Фотограмметриялық сканердің сипаттамасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОАО «Пеленг», РБ | «Дельта», Украина | СКФ-11, Россия | DSW500 LH System |
| Суреттің форматы, мм | 300x400 | 300x450 | 300x300 | 260x260 |
| Пиксельдің мөлшері, мкм | 5 | 8 - 128 | 8 | 9 |
| Сканерлеу қателігі, мкм | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 2 |
| Кванттау деңгейлердің саны, бит | 3x8 = 24 | 3x8 = 24 | 3x8 = 24 | 1x10 |

Сурет 5. "Дельта" фотограмметриялық сканер (Украина)

Сканерлеуге кететін уақыт шығындары "Дельта" сканері үшін мынадай деректермен сипатталады (5-сурет): 8 мкм геометриялық ажыратымдылығы бар 23x23 см форматтағы қара - ақ сурет 12 минут ішінде, ал 30 мкм геометриялық ажыратымдылығы бар сурет-4 минут ішінде сканерленеді. Бірдей форматтағы және бірдей геометриялық дәлдікпен түрлі-түсті нүктелік кескінді алу үшін сәйкесінше 30 және 9 минут қажет.

Сандық кескінді қалыптастырудың маңызды элементі, әсіресе фотограмметриялық емес болса, сканердің эталоны болып табылады. Эталондаудың мәні бақылау торын оған көлденең және тік соққылармен сканерлеу болып табылады, олардың арасындағы қашықтық 1-2 мкм дәлдікпен белгілі. Алынған суретте OpXpYp жүйесіндегі XP, YP бақылау торларының" пиксельдік " координаттары өлшенеді (4-сурет), оларды берілген геометриялық ажыратымдылықты ескере отырып сызықтық өлшемге түрлендіреді және алынған мәндерді бақылау торымен есептелген дәл координаттармен салыстырады. Тиісті нүктелердің координаттарының табылған айырмашылықтарына сәйкес сканер сканерлеу өрісінің белгілі бір нүктесінде енгізген геометриялық бұрмаланулардың барлық түрлерін сипаттайтын бұрмалау өрісі құрылады.

Кейіннен, осы сканердің көмегімен алынған суреттер бұрмалану өрісінің параметрлеріне сәйкес түзетілуі мүмкін. Қолда бар Жарияланымдар осылайша фотограмметриялық сканердің бұрмалануын 1 мкм-ге дейін азайтуға болатындығын көрсетеді.

Сандық түсірілім жүйелері (сенсорлар) тек ғасырдың басында пайда болды. Осы уақытқа дейін фотосуреттермен салыстыруға болатын геометриялық ажыратымдылыққа (5-6 мкм) қол жеткізілді, ақпараттың үлкен көлемін сақтау құралдары пайда болды (әр суретке шамамен 1 Гб), ұшу кезінде түсірілім камерасын тұрақтандыру және фотография орталықтарының координаттарын дәл анықтау жабдықтары жасалды.

Қазіргі уақытта бірнеше сандық камералар сәтті жұмыс істеуде, атап айтқанда: ADS40 (LH-System фирмалары, Швейцария), DMC2001 (Z/I imaging фирмасы (АҚШ, Германия), HRSC (Германияның DLR ғарыштық зерттеулер орталығы) және басқалары спектрдің көрінетін бөлігінде де, инфрақызыл диапазонда да суреттер алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ресейлік цтк-140 және ЦТК-70 сандық түсіру кешендері туралы деректер бар. Бұл камералардың кейбір сипаттамалары 3-кестеде келтірілген.

Кесте 3

| Көрсеткіштер | Камераның сипаттамасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADS40 | DMC | HRSC | ЦТК-140 | ЦТК-70 |
| Фокустық қашықтық, мм | 62,5 | 120 | 47:175 | 140 | 70 |
| Пиксельдің мөлшері, мкм | 6,5 | 6 | 6:7 | 7 | 7 |
| Спектральды каналдардың саны | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 |
| Радиометриялық рұқсат ету қабілеттілігі, бит | 8 | 8 | 8 :12 | 8 | 10/8 |
| Жарықсезімтал ПЗС-элементі: сызғыш (Л), матрица (М) | Л | М | Л | Л | Л |

Сандық түсірілім жүйелері арқылы түсірілген түсірілім көлемі әлі Үлкен емес және 2002 жылы олардың жалпы көлемінің 6% - ынан аспайды [1] және мамандардың бағалауы бойынша 2004 жылы 12% жетеді.

CCD сызғыштарындағы сандық түсірілім жүйелері арқылы алынған сандық кескіндерді фотограмметриялық өңдеу тұрғысынан екі жағдай өте маңызды:

1. Бейнелер жергілікті жерді ұшу бағытына перпендикуляр бағытта сканерлеу нәтижесінде қалыптасады (6, А-сурет). Сондықтан түсірілімнің нәтижесі кадр емес, кескін жолақтары болып табылады, сондықтан стереоскопиялық бақылаулар мен өлшеулер тек көрші маршрутпен қабаттасу жолағында мүмкін болады.

2. Сканер суреттерінің геометриясы орталық проекцияға сәйкес келмейді, өйткені олардың әр жолы өз центрінен қалыптасады. Мұндай кескіндерді фотограмметриялық өңдеуден бұрын оларды орталық дизайндағы кескіндерді құру заңдарына сәйкес келетін пішінге айналдыру керек.

Стерео жұптарды жасаудың мүмкін еместігі және сканер суреттерінің бойлық едендерінің болмауы олардың фотограмметриялық өңдеудің дәлдігін едәуір төмендетеді, сондықтан қазіргі заманғы түсіру жүйелері бір уақытта бірнеше CCD сызғыштарын қолдануды қарастырады, олардың әрқайсысы белгілі бір бағытта кескін қалыптастырады.

Осылайша, ASD40 цифрлық жүйесінде фокустық жазықтықта үш ПЗС-сызғыш бар (6 - сурет, б), олардың бірі жолақты "Алға" бағытта түсіруді қамтамасыз етеді, екіншісі - "төмен" бағытта, ал үшіншісі - "артқа"жолағында. Суреттердің үш жолағын бірлесіп өңдеу бойлық едендерді алуға және стереоскопиялық бақылаулар жасауға мүмкіндік береді.

HRSC сандық Түсіру жүйесі (High Resolution Stereo Camera) объективтің фокустық жазықтығындағы тоғыз CCD сызғышымен бір уақытта тоғыз қабаттасқан жолақтарды түсіреді, олардың бесеуі стерео өңдеу үшін қолданылады, ал қалған төртеуі кескінді бір немесе басқа оптикалық диапазонда алуға мүмкіндік береді.

| а | б |
| --- | --- |

Сурет 6. а - бір, б - үш ПЗС-сызғыштың нәтижелерін жазумен жергілікті жерді сканерлеу