СУРЕТТЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

Фотограмметрия әдістерімен өңделетін кескіндер оларды алу тәсіліне, қабылданған модельге және деректер құрылымына байланысты әртүрлі нысандарда ұсынылуы мүмкін (2-сурет).

Сурет 2. Суреттерді көрсету тәсілдері

Объектілердің кескінін бейнелеудің аналогтық формасы ежелден бері қолданылып келеді және оны қандай да бір жолмен физикалық ортада - қағазда, фотоқағазда, фотопленкада және т.б. алуды қамтиды. Көптеген жағдайларда аналогтық форма бүгінде де негізгі болып табылады, әсіресе кескіннің заңды мәні маңызды жерде немесе егер ол стационарлық емес жағдайларда қолдану үшін қажет болса. Жер бедерін суретке түсіру кезінде олар суретті аэронегатив немесе кері оң баспа түрінде алады, ол аэронегативтен фотографиялық жолмен алынады, ал жер бедері элементтерінің оптикалық тығыздығының, сондай-ақ объектілер мен олардың бөліктерінің өзара орналасуының айқын көрінісімен сипатталады. Теріс және оң бейнелер (бұдан әрі - аэросурет) орталық жобалау заңдарына сәйкес құрылады, бұл ретте проекция орталығы объективтің (оптикалық жүйенің) алдыңғы тораптық нүктесімен, ал сурет жазықтығы аэрокамераның қолданбалы шеңберінің жазықтығымен біріктіріледі.

Аэросурет нүктелерінің орналасуы OXY координаттар жүйесінде (3-сурет) құрылады және линзаның негізгі оптикалық осінің аэрокамераның қолданбалы жақтауының жазықтығымен қиылысу нүктесінің басталуымен анықталады. OX және OY координаталық осьтерінің бағыттары аэрокамераны калибрлеу процесінде беріледі және суреттерде төрт механикалық немесе төрт - сегіз оптикалық координаталық белгілермен бекітіледі.

Сурет 3. Суреттің координаталық жүйесі

Аналогтық кескін кадр пішімімен, аэрокамера объективінің фокустық ұзындығының шамасымен, сондай-ақ оны объективпен салу кезінде де, фотосезімтал қабатта бекіту кезінде де пайда болатын қателіктермен сипатталады.

Олардың негізгілері объективті жүйенің рұқсат ету қабілетін - теріс және өтелмеген дисторсия мөлшерін анықтайды. Кескінді декодтауға байланысты мәселелерді шешу үшін фотопленканың фотосезімталдығы мен түс сезгіштігі параметрлері немесе оның түрі үлкен мәнге ие.

Қазіргі заманғы аэрофотоаппараттар кадр пішімі 23x23, 30x30 немесе 18x18 см болатын арнайы құрылғылармен жабдықталған: экспозицияны автоматты түрде реттеу, кескіннің контрастын өлшеу және оның жылжуын өтеу, сенситометриялық сына мен навигациялық деректердің кадрға әсер етуі, жарық сүзгілерін ауыстыру, экспозициялар арасындағы аралықтарды автоматты түрде есептеу, монитордағы түсірілген ландшафтты көрсету және т.б.

1-кестеде кейбір заманауи аэрофотоаппараттардың негізгі техникалық сипаттамалары келтірілген.

Кесте 1. Қазіргі заманғы камералардың техникалық сипаттамалары

| АФА типі, өндіруші ел | Фокустық қашықтық, мм | Сызықтардың рұқсат ету қабілеті, мм | Қалдық дисторсия, мкм |
| --- | --- | --- | --- |
| АФА ТЭС-10М (РФ) | 100 | 33 | 10 |
| АФА ТЭ-50 (РФ) | 500 | 35 | 10 |
| ТК-350 (РФ) | 350 | 35 - 80 | 20 |
| АТ-204 (РБ) | 150, 300 | 50 - 100 | 3 |
| RC Wild/Leica (Швейцария) | 153,305 | 120 - 107 | 2 |

Сандық кескін формасы электронды компьютерлермен бірге пайда болды және суретті компьютердің жадында және магниттік лентада көрсету үшін қолданылады. Сандық кескіннің векторлық формасы оны примитивтер жиынтығы және олардың комбинациясы - нүктелер, векторлар, жиектер және т.б. көмегімен ұсынуды қамтиды. Бұл форма сандық картографияда кеңінен қолданылады және кескін нүктелерінің орны шешілетін мәселелердің сипатына байланысты пайдаланушы таңдаған координаталық жүйеде орнатылады деп болжайды. Векторлық кескін элементтері екі құрылымның бірінде (2-сурет) ұсынылады, олар оның элементтерін қалыптастыру және сипаттау принципімен, оларға қол жеткізу әдісімен, қоршаған элементтермен байланыс сипатымен және т.б. ерекшеленеді.

Сандық кескіннің растрлық формасы оны бастапқы кескіннің жазықтығына сәйкес келетін және ең кіші орны анықталған элементтер болып табылатын бірдей мөлшердегі квадрат жасушалардан тұратын кейбір матрица (4-сурет) түрінде ұсынуды қамтиды. Пиксель (пиксель) деп аталатын әрбір осындай элемент бастапқы кескіннің белгілі бір бөлігіне сәйкес келеді және оптикалық параметрлер жиынтығымен сипатталады - түс, тығыздық, жарықтылық (қарқындылық) және т. б.

Растрлық кескіннің мысалдары: галоидты күмістің сезімтал түйірлерінің жиынтығынан тұратын фотосурет; жеке нүктелер жиынтығы ретінде қабылданған газет клишесі және т.б. ең көп таралған, бірақ жалғыз емес, растрлық бейнелеу құрылымы матрица болып табылады.

Элементтеріне бояулы суретті құрады суреттер (пикселам) жүзеге асырылады нөмірлері бойынша жолдарды және бағандарды. Ішкі тікбұрышты координаталық жүйенің oP басы кескіннің бірінші жолының бірінші элементімен, xP абсцисса осі бірінші жолмен, ал YP ордината осі бірінші бағанмен біріктірілген (4-сурет). Матрицаны кеңістікте (жер бедерінің координаттар жүйесінде) растрлық файлда орналастыру туралы ақпарат жоқ, сирек жағдайларды қоспағанда.

Сурет 4. Растр координаттар жүйесі

Фотограмметрияда сандық кескін дегеніміз - бұл сандық камераның көмегімен немесе аэронегативті сканерлеу арқылы тікелей түсіру кезінде алынған оның растрлық формасы.

Нүктелік кескін оның геометриялық және радиометриялық рұқсат ету қабілеттілігімен сипаттайды.

Сандық кескіннің геометриялық рұқсат ету қабілеттілігі пиксельдің сызықтық өлшемін анықтайды және оның сызықтық өлшемімен (егер өлшем рельефке қатысты болса, метрмен немесе суретке қатысты болса, мкм-мен) немесе дюймдегі нүктелер санымен (dpi) көрсетіледі.

- Геометриялық рұқсат ету қабілеттілігінің шамасы бейненің сапасын, есептеуіш өңдеудің дәлдігін, үлкейту мүмкіндігін және т.б. анықтайды, қолданыстағы фотограмметриялық жұмыстар жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес оның мөлшері бірнеше критерийлерді ескере отырып, сандық суреттердің мақсатына байланысты анықталады:

- * фотограмметриялық жиілету нүктелерінің пландық координаттарын анықтаудың талап етілетін дәлдігі:

P„- = 0,5VsM/m = 0,5VS/K,                                                (1)

- * фотограмметриялық жиілету нүктелерінің биіктігін анықтаудың талап етілетін дәлдігі:

Pz = 0,5fVz/(bm);                                                   (2)

- * бастапқы суреттің (бейненің) рұқсат ету қабілетін сақтау:

PR = 0,4/R;                                                        (3)

- * графикалық фотопландардың (ортофотопландардың) талап етілетін рұқсатын қамтамасыз ету:

PP = 70M/m = 70/Kt,                                                  (4)

мұндағы M, m – құрастырылатын планның және аэросуреттің масштабтарының бөлімдері;

VS, VZ – пландық координаталардың және нүктелердің биіктіктерін анықтаудың талап етілген дәлдік (м);

R – бастапқы суреттің рұқсат ету қабілеттілігі (мм-1);

f, b – камераның фокустық қашықтығы және сурет масштабындағы суретке түсіру базисі (мм).

M = 2000, m = 10000, f = 100 мм, b = 70 мм, R = 40 мм-1, жер бедерінің қима биіктігі h = 1,0 м болса, онда:

Pxy = 0,5х0,2/5 = 0,02 мм = 20 мкм; PR = 0,4/40=0,01 мм = 10 мкм;

Pz = 0,5x100x0,2 х 1000/(70х10000)=0,014 мм =14 мкм; Рр = 70/5=0,014 мм = 14 мкм.

Егер сандық суреттер ортофотопландарды дайындау жоспарында және биіктігінде фотограмметриялық жиілету үшін жасалса және бұл ретте бастапқы материалдардың рұқсат ету қабілетін сақтау қажет болса, онда 10 мкм немесе 25600/10 = 2600 dpi рұқсат ету қабілеттілігімен сканерлеу қажет.

Айта кету керек, аэронегативтер мен линзалардың теориялық тұрғыдан мүмкін болатын рұқсат ету қабілеттілігі миллиметрге 350-400 сызыққа жетеді (шамамен 1,5-2,0 мкм), бұл 4-5 мкм кескіннің жалпы рұқсат ету қабілеттілігіне сәйкес келеді. Іс жүзінде ол екі - үш немесе одан да көп есе төмен (1-кесте).

Радиометриялық сипаттама бастапқы кескіннің жарықтығын кванттау деңгейлерінің санын (екілік, көп градиентті), кескін элементінің фотометриялық мазмұнын (бір түсті, жартылай тон, түс, спектрозональды) анықтайды және бір пиксельге биттер санымен белгіленеді. Кескін элементінің тығыздығын (қараңғылану дәрежесін) көрсету үшін ақтан қараға дейінгі жартылай реңктердің барлық диапазоны 2" бөлікке бөлінеді (2, 4, 8, ..., 256, ...), кванттау деңгейлері деп аталады.

Екілік (қара-ақ) кескінді қалыптастыру кезінде кванттаудың тек екі деңгейі қолданылады және тек ақ және қара түстер бар. Жартылай тондық суретте 256 кванттау деңгейі қолданылады, оларды бейнелеу үшін кескін элементінің сипаттамасында 8 бит (1 байт) сақталады. Қара түс әрқашан 0 деңгейіне, ал ақ түс екілік кескіннің 1 деңгейіне және 255 жартылай тон деңгейіне сәйкес келеді.

Түрлі-түсті сурет белгілі бір бояғышты (RGB, CMYK және т.б.) қолдана отырып жасалады, онда түстер мен олардың реңктері үш негізгі түстерді олардың кванттау деңгейіне сәйкес пропорцияда араластыру арқылы жасалады.

RGB палитрасы - ең көп таралған, ол үш негізгі түстерді қолданады: қызыл (қызыл), жасыл (жасыл) және көк (көк). Сонымен, бірдей қарқындылықтағы жасылмен қызыл түстің үйлесімі сары түс береді; көкпен жасыл - көк; қызылмен көк - қызғылт сары, ал үш түстің бәрі ақ болады.

CMYK палитрасы төрт түсті араластырған кезде реңктердің жақсырақ берілуін қамтамасыз етеді: көк (Cyan), сирень (Magenta), сары (сары) және қара (қара). CMYK палитрасы баспа жүйелерінде кеңінен қолданылады.

Осыған байланысты екілік кескіннің бір элементін көрсету үшін 1 бит қажет; 256 кванттау деңгейі бар жартылай тон - 8 бит (1 байт), ал RGB палитрасын немесе CMYK палитрасының 32 битін (4 байт) қолданған кезде әр арна үшін кванттау деңгейінің бірдей саны бар түс - 24 бит (3 байт).