9 Лекция Изометрическая проекция

Включите слой OSN (КОНТУР). Для установки изометрического режима выберите Tools (Инструменты)  Drafting Settings… (Установки черчения…). Откроется диалоговое  окно  Drafting  Settings… (Установки черчения…) (рисунок 8.1).  Во  вкладке Snap and Grid (Привязка и Сетка) в зоне Snap Type & Style (Тип и стиль привязки) выберите опции Grid snap (Привязка к сетке) и Isometric snap (Изометрический шаг) и щёлкните OK. На экране отобразится шаблон, подготовленный для изометрического чертежа (рисунок 8.2).

Рисунок 8.1 Установка черчения

Изометрический стиль сетки и привязки помогает строить двумерные рисунки, представляющие трёхмерные объекты. Изометрия есть не что иное, как средство изображения трёхмерных объектов на плоскости, то есть имитация объёма, а не его трёхмерная модель.

Имитация трёхмерности  достигается здесь расположением объектов по трём изометрическим осям X, Y, Z. На рисунке 8.3 показан классический изометрический куб с тремя гранями – левой, правой и верхней.  При включении изометрического режима рисования нити перекрестия соответствуют всегда направлениям рёбер левой грани.

Рисунок 8.2.   Шаблон, подготовленный для изометрического черчения

Переключение между гранями осуществляется нажатием функциональной клавиши F5 или комбинацией клавиш быстрого доступа <Ctrl + E>.

В изометрическом стиле очень легко чертить прямые линии, параллельные осям, необходимо только включить режим ОРТО.

В AutoCAD допускается указание только тех точек, которые лежат в одной из изометрических плоскостей. Поэтому нужно вначале нарисовать верхнюю плоскость модели, затем, переключившись на левую плоскость, построить одну из сторон модели, а после этого завершить построение, выбрав правую плоскость (рисунок 8.4).

Рисунок 8.3 Классический куб      Рисунок 8.4.   Изометрический вид с осями

2.  Перейти на слой OSI (ОСИ) и провести осевые линии для построения изометрических кругов и дуг (рисунок 8.4).

Окружности и дуги в изометрическом стиле вычерчиваются в форме эллипсов и эллиптических дуг. Установите курсор в нужную плоскость. В падающем меню Draw (Черчение) выберите команду Ellipse (Эллипс), а в контекстном меню – пункт Arc (Дуга). При включенном режиме изометрического черчения в этой команде появляется опция Isocircle (Изокруг), которая позволяет строить изокруги по центру и радиусу (диаметру). Далее  на приглашение:

- введите опцию Isocircle (Изокруг) – i.  На следующий запрос:   - с помощью объектной привязки  укажите центр изокруга.

А на запрос :  - задайте радиус или диаметр круга.  AutoCAD вычертит эллипс (рисунок 8.5).

Рисунок 8.5   Контур детали после построения изометрических кругов

3.  Обвести полученный чертёж линией толщиной 0.7 мм. Не забудьте включить режим отображения линий LWT (ВЕС) в строке состояния.

4. Заполнить основную надпись, используя команды создания и редактирования текстовых объектов.

8.2 Изометрические размеры

Для создания размерного текста на изометрических чертежах не предусмотрено  специальных команд. Однако размеры на изометрических чертежах можно проставить с помощью команды Dimaligned (Выровненный).

1.   Создайте два текстовых стиля:  один (Style 1) – с углом наклона 300 для нанесения размеров с левой стороны изображения, другой (Style 2) – с углом наклона  -300 для простановки размеров с правой стороны изображения.

2. Создайте два размерных стиля, один из которых будет использовать левый текстовый стиль, а другой – правый.

3. Используйте команду Dimaligned (Выровненный) для простановки размеров с левой и правой стороны рисунка, устанавливая текущим соответствующий размерный стиль. Для простановки вертикальных размеров используйте обычный стандартный размерный стиль (рисунок 8.6).

4.   Воспользуйтесь опцией Oblique (Наклонить) команды DIMEDIT (РЗМРЕД) для разворота левых и вертикальных размеров на 300 и правых размеров на -300 (рисунок 8.7).

Рисунок 8.6    Изометрическое изображение детали после

первого этапа простановки размеров

Рисунок 8.8 Изометрический чертёж с нанесёнными габаритными          размерами