  - 10 Лекция План здания

План – это изображения разреза здания, рассеченного мнимой горизонтальной плоскостью, проходящей на определенном уровне.

План здания дает представление об его конфигурации и размерах, выявляет форму и расположение отдельных помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, лестниц, перегородок. На план наносятся контуры элементов здания (стены, простенки, столбы, перегородки и т.п.), попавшие в разрез и расположенные ниже или выше секущей плоскости.

На планах здания обычно показывают санитарно-техническое оборудование (ванны, унитазы, раковины и т.д.), условное обозначение и размеры наиболее часто встречающегося санитарно-технического оборудования даны на рисунке 9.1

Рисунок 9.1  Условное графическое обозначение санитарно-технических устройств

План здания необходимо вычертить в масштабе 1:100.

План рекомендуется выполнять в такой последовательности:

- нанести  координационные  оси,  сначала  продольные,  потом поперечные. Эти оси являются условными геометрическими линиями. Они служат для привязки и определения положения несущих конструкций, т.к. эти оси проводят только по капитальным стенам и колоннам;

- капитальные наружные и внутренние стены, колонны привязывают к координационным осям, т.е. определяют расстояния от внутренней или наружной плоскости стен до координационной оси здания. В наружных несущих стенах координационная ось проходит от внутренней плоскости стен на расстоянии равным 200 мм, или равным модулю – 100 мм;

- толщину капитальных наружных стен принять равной 510 мм, а толщину капитальных  внутренних  стен принять равной 420 мм;

- во внутренних несущих стенах геометрическая ось симметрии совмещается с координационной осью;

- вычерчивают контуры перегородок (толщина стены перегородки равна 100 мм). Следует обратить внимание на различное присоединение наружных  и внутренних капитальных стен и капитальных стен и перегородок;

- выполняют разбивку оконных и дверных проемов. Условное обозначение оконных и дверных проемов изображают согласно ГОСТ 21.107-78* Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций (смотри рисунок 9.2);

- проставляют необходимые размеры и марки осей. Вне контура плана наносят три линии (цепочки) размеров: на первой (считая от контура плана) – размеры проемов и простенков, с привязкой их к координационным осям; на второй – расстояние между осями; на третьей – расстояния между крайними координационными осями.

Рисунок 9.2 Условные изображения оконных и дверных проемов

Первую линию размеров наносят на расстоянии не менее 14-21 мм от контура стены, последующие – на расстоянии 7 мм друг от  друга. Координационным осям присваивают марку, которую помещают на конце си в кружке диаметром 8 мм.

Вертикальные оси обозначают слева направо арабскими цифрами, горизонтальные оси – снизу вверх – русскими заглавными буквами в алфавитном порядке. Маркировочные кружки разбивочных осей располагают на расстоянии 4 мм от последней размерной линии;

- выполняют необходимые надписи – наименование помещений может быть указано на чертежах планов гражданских зданий; над чертежом плана делают надпись, наименование этажа по типу «План 1 –го этажа», если здание одноэтажное, то этаж не указывают. Надпись не подчеркивают.

Положение дверных и оконных проемов в стенах и перегородках следует наметить самостоятельно.

Размеры оконных проемов принять согласно таблице 9.1

Таблица 9.1 – Спецификация окон

| Обозначение на чертеже | Тип оконных блоков | Размеры проемов, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота |
| ОК1 | Раздельный двухстворчатый | 1212 | 1512 |
|  | Одинарный глухой | 2112 | 3012 |
| ОК2 | Спаренный двухстворчатый | 1512 | 1212 |
|  | Раздельные трехстворчатые | 1812 | 1512 |

Размеры дверных проемов принять согласно таблице 9.2. По заданию в дверных и оконных проемах указывается марка (тип) двери и окна.

Внутри плана здания проставляют ширину, глубину каждого помещения, толщину стен и перегородок. В дверных и оконных проемах указывается марка (тип) двери и окна.

На плане указывают название помещений и в правом нижнем углу проставляют их площадь  в квадратных метрах (цифры подчеркиваются).

Вне контура плана наносят три линии (цепочки) размеров: на первой (считая от контура плана) – размеры проемов и простенков; второй – расстояние   между   осями;   на   третьей  –  расстояние  между  крайними

координационными осями с привязкой крайних осей к наружной плоскости стены.

Таблица 9.2 – Спецификация дверей и ворот

| Обозначение на чертеже | Тип дверей и ворот | Размеры проема, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ширина | высота |
| Д1 | Двупольная | 1212 | 2112 |
| Д2 | Однопольная | 912 | 2112 |
|  | Двупольная | 1512 | 2412 |
| Д3 | Однопольная | 822 | 2112 |
|  | Однопольная | 762 | 2112 |
| В1 | Распашные | 3612 | 3612 |

На плане показывают  условное изображение лестниц. Лестницы являются ответственной частью многоэтажного здания, т.к. служат для сообщения между этажами.

Таблица 9.3 – Условное изображение лестниц и пандусов

| № п/п | Наименование | Изображение для планов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лестница |  |
| 1.1 | Верхний марш |  |
| 1.2 | Промежуточные марши |  |
| 1.3 | Нижний марш |  |
| 2 | Пандус |  |

В таблице 9.3 даны условные изображения лестницы и пандуса. Стрелки на условном изображении лестницы показывают направление  подъема, а на изображении пандуса – направление спуска.

Каждая лестница состоит из маршей и площадок. Марш представляет собой конструкцию,   состоящую   из  ряда ступеней. Ступени лестниц   характеризуются   высотой подступенька h   и    шириной   проступи   b .   Чаще всего применяют двумаршевые лестницы.

Рекомендуемые для  применения размеры:

- ширина одного марша – не менее 1050  мм;

- ширина лестничной площадки – не менее 1200 мм;

- ширина проступи 250-300 мм;

- высота подступенька 135-180 мм (чаще всего 150 мм).

Лестничные площадки, устраиваемые на уровне каждого этажа, называют этажными, а между этажами – промежуточными.