ВВЕДЕНИЕ

Машиноведение — это наука о машинах, объединяющая комплекс научных дисциплин, связанных с машиностроением. И среди них «Детали машин» — научная дисциплина по теории, расчету и конструированию составных частей машин: деталей и узлов общемашиностроительного применения. В ее задачи входят обобщение инженерного опыта создания машиностроительных конструкций, разработка научных основ расчета и проектирования надежных элементов и узлов конструкций.

Учебный курс «Детали машин» формирует будущего инженера как специалиста, вносящего основной творческий вклад в создание материальных ценностей. Курс вместе с проектом по существу реализует и завершает общетехническую подготовку, что и определяет его значимость.

Основные задачи курса: изучение конструкций, типажа и критериев работоспособности деталей машин, сборочных единиц (узлов) и агрегатов; изучение основ теории совместной работы (сопряжений) деталей машин и методов их расчета; развитие навыков конструирования и технического творчества.

Курс базируется на общенаучных и общеинженерных дисциплинах. Он заимствует математический аппарат исследований из математики, методы анализа сил, напряжений и деформаций — из теоретической механики и сопротивления материалов, свойства конструкционных материалов — из материаловедения, методы прогнозирования ресурса деталей и узлов машин — из механики разрушения, трибомеханики и теории надежности и др.

Курс «Детали машин», являясь одним из ведущих и старейших курсов общеинженерной подготовки, непрерывно развивается в связи с прогрессом науки и техники (появляются новые материалы, технологии, детали и узлы машин). Благодаря ЭВМ возросли точность и значимость расчетов, изменился характер проектирования. Процесс проектирования дополнился новым этапом, на котором для испытания деталей и узлов используются математические модели. Экономическое обоснование и оптимизация стали обязательными элементами любого проектирования. Развиваются новые направления проектирования машин — алгоритмизация конструирования и конструирование по каталогам.

Исходя из этого, значительное внимание в данном пособии уделено общим принципам построения расчетов, единству расчетов и конструирования, рассмотрению путей их совершенствования. Для получения конечных результатов расчетов деталей и узлов машин приведены необходимые справочные сведения.

1 ОСНОВЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

1.1 Общая классификация деталей машин

Валы, оси

Подшипники

Пружины

Муфты

Детали машин

Передачи

Соединения

Детали передач

Неразъёмные

Разъёмные

Зацеплением

Трением

Сварные

Паяные

Клеевые

Заклепочные

Заформовкойе

Резьбовые

Шпоночные

Шлицевые

Штифтовые

Профильные

С натягом

Зубчатые

Червячные

Цепные

Винт-гайка

Ременные

Фрикционные

Рисунок 1

1.2 Механические передачи

Машиной называется устройство, создаваемое человеком, выполняющее механическое движение для преобразования энергии, материалов и информации с целью полной замены или облегчения физического и умственного труда человека, увеличения его производительности.

Наиболее распространенными являются передачи вращательного движения. Это объясняется существенным преимуществом вращательного движения по сравнению с движением возвратно-поступательным.

В современных машинах применяют механические, гидравлические, пневматические и электрические передачи. В данном разделе рассматриваются только детали механических передач.

Механическая передача предназначена для передачи движения от двигателя (ведущего звена) к рабочему органу машины (ведомому звену) с преобразованием сил, скоростей, крутящих моментов или вида движения.

Механические передачи классифицируют по следующим признакам:

- по физическим условиям передачи движения: трением - фрикционные, ременные;  зацеплением - зубчатые, червячные, цепные, винт-гайка;

- по способу соединения ведущего и ведомого звеньев: передачи с непосредственным касанием ведущего и ведомого звеньев - фрикционные, зубчатые, червячные, винт-гайка; передачи гибкой связью, соединяющие ведущее и ведомое звенья - ременные, цепные.

В каждом передаточном механизме различают два основных звена: ведущее и ведомое.

1.3 Основные кинематические и силовые зависимости в передачах

1. Окружная скорость           Vt = ω·d/2, м/с.                                         (1)

2. Угловая скорость                ω= π·п/30, рад/с.                                     (2)

3. Окружная сила                    Ft = 2·T/d, H.                                            (3)

4.Крутящий момент               Т = Р/ω, Нм.                                            (4)

5. Мощность                            Р = Ft· Vt , кВт.                                        (5)

6. КПД                                       η = Р2  /Р1.                                                (6)

7. КПД привода       ηпр =  η1· η2· …· ηк    к – число передач привода.    (7)

8. Передаточное число (отношение) – показывает во сколько раз угловая скорость ведущего звена больше угловой скорости ведомого

i (U) = ω1 / ω2  = n1 / n2 = d2 / d1  = z2 / z1= T2 / (T1· η).               (8)

9. Передаточное число привода  Uпр = U1 · U2 ·….  ·Uк                           (9)