4 ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ

4.1  Общие сведения  и классификация зубчатых передач

Для передачи движения между валами, оси которых перекрещиваются, применяются   червячные    передачи.  Угол   перекрещивания  осей  обычно θ = 90°. Червяк 1, насаженный на вал или (что чаще), изготовленный заодно с валом, вращает червячное колесо 2 (рисунок 12).

Червячная передача относится к числу так называемых зубчато-винтовых, т. е. имеющих признаки, характерные и для зубчатых, и для винтовых  передач.

2

1

Рисунок 12

Основные достоинства червячной передачи, обусловившие ее широкое распространение в различных отраслях машиностроения:

- плавность и бесшумность работы;

- получение больших крутящих моментов на валу колеса (большие передаточные числа от 8 до 80);

- возможность выполнения передачи, обладающей свойством самоторможения (это свойство заключается в том, что движение может передаваться только от червяка к червячному колесу, что очень важно в грузоподъемных устройствах, так как позволяет обходиться без тормоза при выключении приводного двигателя).

Недостатки червячной передачи:

-  сравнительно невысокий к.п.д;

- сильный нагрев передачи вследствие перехода потерь на трение в тепловую энергию;

- необходимость применения для изготовления венцов червячных колес дорогостоящих антифрикционных материалов.

По форме червяка передачи бывают: с цилиндрическим (рисунок 13, а)  и с глобоидным (рисунок 13, б)  червяком.

Рисунок 13

б)

а)

По числу витков (заходов) червяка: четырехзаходные т.е. z1 = 4 при  U = 8 ÷ 14; двухзаходные т.е. z1 = 2 при U = 15 ÷ 30; однозаходные т.е z1 = 1 при  U = св. 30.

По направлению винтовой линии: правые; левые.

По расположению вала червяка относительно червячного колеса с верхним расположением; нижним расположением; боковым расположением.

По виду червяка:

Рисунок 14

а)

б)

в)

1. С архимедовым. Если резец, имеющий в сечении форму трапеции (рисунок 14, а), установить на станке так, чтобы верхняя плоскость резца А—А проходила через ось червяка, то при нарезании получится винтовая поверхность, которая в сечении, перпендикулярном оси червяка, даст кривую —архимедову спираль. Червяк с такой винтовой поверхностью называют архимедовым. Архимедов червяк в осевом сечении имеет прямолинейный профиль равнобедренной трапеции, аналогичный инструментальной рейке.

2. С конволютным. Если тот же резец повернуть на угол подъема винтовой линии червяка Y (рисунок 14, б) так, чтобы верхняя плоскость резца А—А была перпендикулярна винтовой линии, то при нарезании получится винтовая поверхность, которая в сечении, перпендикулярном оси червяка, даст кривую – конволюту (укороченную эвольвенту окружности) , а червяк соответственно будет называться конволютным.

3. С эвольвентным.  Если резец установить так, чтобы верхняя плоскость резца Б-Б или В-В, смещённая на некоторую величину e  (рисунок 14, в) была параллельна оси червяка, то при нарезании получится винтовая поверхность, которая в сечении, перпендикулярном оси червяка, даст кривую – эвольвенту окружности, а червяк будет называться эвольвентным.

4.2 Особенности геометрии и расчета червячной передачи

Основные геометрические параметры червяка и червячного колеса приведены на рисунке 15.

Делительный диаметр червяка:                        d1 = q · m 	             (27)

Коэффициент диаметра червяка определяется по формуле:

q = 			                       (28)

Полученное значение q округляют до стандартного в соответствии с рядом: 8,0; 10; 12,5; 14; 16; 20; 25.

Диаметр вершин витков червяка:                    da1 = d1 + 2 m	               (29)

Диаметр впадин червяка:                                 df1 = d1 – 2,4 m              (30)

Делительный диаметр червячного колеса:     d2 = m ·z2                                   (31)

Диаметр вершин зубьев колеса:                      da2= d2 + 2m(1 + x)       (32)

Диаметр впадин зубьев:                                   df2 = d2 – 2m(1,2 - x)     (33)

Коэффициент смещения для червячных колес определяется по формуле:

(34)

Допускаемое значение коэффициента смещения  - 1,0  х  + 1,0

Наибольший диаметр колеса:

Рисунок 15

df1

da1

d1

d2

da2

df2

b2

daM2

b1

(35)

Длину нарезанной части червяка b1 и ширину венца колеса b2  определяют по формулам в зависимости от z1 и х.

Межосевое расстояние передачи:

а = 0,5 · т (q + z2)                                         (36)

4.3 Кинематика  и силовые соотношения

Во время работы червячной передачи витки червяка скользят по зубьям червячного колеса. Скорость скольжения в червячной передаче определяется из параллелограмма скоростей (рисунок 16, а).

,    tg γ = V2/V1                            (37)

Скорость скольжения направлена по касательной к винтовой линии делительного цилиндра червяка. Являясь относительной скоростью, скорость скольжения легко определяется через окружные скорости червяка и колеса.

Рисунок 16

а)

б)

Соотношение сил в зацеплении червячной передачи показано на рисунке 16, б.

Окружная сила на червяке равна осевой силе на колесе

Ft1= Fа2= 2T1/d1                                          (38)

Осевая сила на червяке равна окружной силе на колесе

Fа1= Ft2 = 2T2/d2                                         (39)

Радиальная сила на червяке равна радиальной силе на колесе

Fr 1= Fr 2= Ft 2 ·tg α                                            (40)

4.4 Материалы червячной пары

Червяки изготавливают из тех же сталей что и зубчатые колеса с термообработкой закалкой ТВЧ до твердости НRС 48-56, с последующим шлифованием и полированием рабочей поверхности витков.

Выбор материала червячного колеса рекомендуется производить по величине скорости скольжения в зацеплении, предварительное значение которой определяется по формуле:

,                                      (41)

При скорости скольжения от 5 м/с до 25 м/с применяют бронзы оловянистые - БрОЦС5-5-5; БрОФ10-1 и др.

При скорости скольжения от 2 м/с до 5 м/с применяют бронзы алюминивые - БрАЖ9-4Л, БрАЖМЦ 10-3-1,5.

При скорости скольжения менее 4 м/с применяют латуни, медноцинковые сплавы, например, ЛАЖМц66-6-3-2.

При скорости скольжения менее 2 м/с применяют антифрикционные чугуны СЧ 15, СЧ18.

4.5 Расчет передачи на прочность

Критериями расчета червячных передач, также как и зубчатых, является расчет поверхности зубьев червячного колеса на контактную прочность и расчет зубьев на изгиб. При проектировочных расчетах, из расчета на контактную прочность определяют межосевое расстояние, а из расчета на изгиб – модуль зацепления.

Предварительное межосевое расстояние можно определить по формуле:

Рисунок 15.1

а)

3

(42)

При проектировании червячных редукторов выполняют тепловой расчет передачи. Расчет заключается в определении действительной температуры нагрева смазочного материала в сравнении с допускаемым.