7 РЕМЁННЫЕ ПЕРЕДАЧИ

7.1 Общие сведения и классификация

Передачу вращательного движения с одного вала на другой при значительных расстояниях между ними можно осуществить гибкой связью, используя силу трения между поверхностью шкива и гибким телом. Гибкой связью служат ремни.

Ременная передача состоит ведущего и ведомого звена называемых шкивами, и бесконечного ремня, охватывающего их (рисунок 22). Вращающийся ведущий шкив благодаря силе трения увлекает за собой ремень, а последний по той же причине заставляет вращаться ведомый шкив. Сила трения на поверхностях соприкосновения шкивов и ремня возникает при соответствующем прижатии ремня к ободу шкивов, т. е. при натяжении ремня.

Рисунок  22

В зависимости от формы поперечного сечения ремня передачи делят на плоскоременные (рисунок 23, а), клиноременные (рисунок 23, б), круглоремённые (рисунок 23, в).

Рисунок 23

а)

б)

в)

г)

д)

В последнее время все больше применяются передачи с монолитными поликлиновыми ремнями (рисунок 23, г)  и передачи зубчато-ременные (рисунок 23, д).

К достоинствам плоскоременной передачи относятся: простота и низкая стоимость конструкции; плавность хода, способность смягчать удары (благодаря эластичности ремня) и предохранять приводимые в движение механизмы от поломок при внезапных перегрузках (за счет пробуксовывания ремня); возможность передачи мощности при значительных расстояниях между осями ведущего и ведомого валов; бесшумность работы (по сравнению с зубчатой передачей); простота ухода и обслуживания.

Недостатками передачи являются: непостоянство передаточного отношения; сравнительно большие габариты; небольшой срок службы; возникновение дополнительных нагрузок на валы и опоры в следствии натяжения ремня.

7.2 Геометрические соотношения в ременной передаче

Угол охвата ремнем малого шкива, рад

α=π-d2-d1a                                            (43)

Длину ремня при известных названных выше параметрах передачи можно подсчитать по формуле

l=2∙a+π2d2+d1+d2-d124∙a                       (44)

С целью обеспечения стабильности работы передачи обычно принимают предварительное межосевое расстояние

для плоского ремня

а≥2∙d2+d1                                                            (45)

для клинового
                                                          а≥0,55∙d2+d1+h                                       (46)

где h – высота поперечного сечения ремня (толщина ремня).

7.3 Силовые соотношения в ременной передаче

Необходимым условием нормальной работы любой фрикционной передачи, включая ременные, является наличие сил нормального давления между поверхностями трения. В ременной передаче такие силы возможно создать только за счет предварительного натяжения ремня. При неработающей передаче силы натяжения обеих ветвей будут одинаковыми F0 рисунок 24, а). В процессе работы передачи набегающая на этот шкив ветвь ремня за счет трения ведущего шкива о ремень получает дополнительное натяжение F1, в то время как вторая, сбегающая с ведущего шкива, ветвь ремня несколько ослабляется F2, (рисунок 24, б).

F1

Рисунок 24

а)

б)

F2

F0

F0

Сила в набегающей ветви F1= F0 + ΔF  или  F1= F0 + 0,5Ft             (47)

Сила в сбегающей ветви   F2= F0 – ΔF  или  F2= F0 + 0,5Ft              (48)

Тяговая способность и долговечность ремня являются основными критериями работоспособности ременной передачи. Проектный расчет ременной передачи обычно выполняется по тяговой способности, а расчет долговечности при этом является проверочным. На тяговую способность ременной передачи большое влияние оказывает угол обхвата ремнем меньшего шкива α и коэффициент трения f между ремнем и шкивом. С учетом этого силы натяжения ветвей можно р\определить по формуле Эйлера

F1=F2∙eαf   или   F1= Ft · e α f/ e α f -1 , F2= Ft / e α f -1                (49)

7.4 Напряжения в ремне

При передаче рабочей нагрузки в поперечных сечениях ремней возникают следующие напряжения:

- в ведущей ветви ремня от действия рабочих нагрузок;

- напряжения от инерционных сил;

- напряжение от предварительного натяжения;

- напряжение от изгиба.