11 ПОДШИПНИКИ СКОЛЬЖЕНИЯ

11.1 Общие сведения и классификация

Рисунок  38

а)

б)

Подшипники скольжения (рисунок 38) обычно имеют прочный корпус, иногда совмещаемый с корпусом механизма (а) или другой детали (б), и вкладыш, выполненный в виде втулки и покрытый по поверхности, контактирующей с цапфой вала, антифрикционным материалом, обладающим малым коэффициентом трения в паре с материалом цапфы вала и достаточно высокой износоустойчивостью.

По направлению воспринимаемой нагрузки различают:

-  радиальные подшипники воспринимают нагрузку, направленную перпендикулярно (по радиусу) к оси вращения;

-   упорные подшипники воспринимают нагрузку, направленную вдоль оси вращения (упорные подшипники иногда называют подпятниками);

-   радиально-упорные подшипники воспринимают одновременно и радиальную, и осевую нагрузки;

По принципу образования масляного слоя: гидростатические и гидродинамические

По конструктивным признакам: неразъёмные (глухие) и разъёмные.

По принципу само устанавливанию: несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся, последние способны менять в небольших пределах угловое положение продольной оси по отношению к поверхности основания применяют при большой длине цапф.

Область использования подшипников скольжения ограничена следующим:

- для опор валов, работа которых сопровождается ударными и динамическими нагрузками;

- для опор высокоскоростных валов;

- когда по условиям сборки подшипник должен быть разъёмным;

- при ограниченных габаритах в радиальном направлении;

- для опор валов большого диаметра.

Недостатки подшипников скольжения:

-  большие габариты в осевом направлении;

-  значительный расход смазочного материала;

- необходимость следить за постоянным поступлением смазочного материала к рабочим поверхностям;

-  высокий пусковой момент и большой износ в период пуска;

-  необходимость использования в подшипнике дорогостоящих антифрикционных материалов.

11.2 Материалы подшипников скольжения

Материалы подшипников скольжения должны иметь высокую износостойкость, иметь низкий коэффициент трения и противодействовать хрупкому разрушению.

В качестве материала, контактирующего с цапфой вала, в подшипниках скольжения применяются следующие группы.

1. Антифрикционные чугуны при спокойной нагрузке, удельном давлении до 20 МПа и малых скоростях скольжения до 5 м/с с повышенным содержанием свободного графита;

2. Бронзы оловянистые (БрОЦС5-5-5; БрОФ10-1 и др.), свинцовистые и оловянисто-свинцовистые (БрС-30; БрО5С25 и др.), безоловянистые (БрА9Ж3Л; БрА10Ж4Н4Л и др.) являются наиболее распространённым подшипниковым материалом при скоростях скольжения до 12 м/с и удельных давлениях до 25 МПа;

3. Латуни (медноцинковые сплавы, например, ЛАЖМц52-5-2-1, ЛКС80-3-3 и др.) применяют для изготовления низкоскоростных подшипников при скоростях скольжения до 2 м/с и удельных давлениях до 12 МПа;

4. Оловянные, свинцово-оловянные и свинцовые баббиты для изготовления высокоскоростных подшипников в условиях обильной смазки и хорошего теплоотвода при скоростях скольжения до 15 м/с и удельных давлениях до 12 МПа; например Б89 (89% олова, 9% сурьма, ост. медь), Б16 (16% олова, 16% сурьма, 1,8% медь, ост. свинец);

5. Лёгкие сплавы на алюминиевой основе находят широкое применение, для изготовления поверхностей трения подшипников - для неответственных подшипников используют алюминиево-кремниевые сплавы (литейные АЛ3, АЛ4, АЛ5, деформируемые АК4, АК4-1), наиболее высокими антифрикционными качествами обладают алюминиево-оловянные композиты, получаемые спеканием порошковых материалов (например, АО20); по рабочим характеристикам эти материалы приближаются к баббитам при существенно меньшей цене и более высокой износостойкости;

6. Неметаллические материалы (ДСП, текстолит, поликарбонаты, капрон, найлон, фторопласты, резины) применяют для изготовления подшипников, работающих при скоростях скольжения до 5 м/с и удельных давлениях до 10 МПа, некоторые из этих материалов (ДСП, резины) допускают использование воды в качестве смазки;

7. Металлокерамика (бронзографит, железографит) получается спеканием порошков при высокой температуре и применяется при скоростях скольжения до 3 м/с, удельных давлениях до 6 МПа и недостатке смазки, металлокерамика отличается высокой пористостью (поры занимают до 40% объёма), вследствие чего способна впитывать большие количества масла, этого запаса масла хватает обычно на несколько месяцев работы подшипника без смазки.

11.3 Виды трения и расчет

В зависимости от количества смазочного материала в подшипнике скольжения различают следующие виды трения:

- жидкостное трение обеспечивает полное разделение твёрдых поверхностей цапфы и подшипника слоем смазки (коэффициент трения, а следовательно, и коэффициент потерь энергии в подшипнике при этом виде трения минимальны);

- полужидкостное трение – основная часть взаимодействующих поверхностей разделена слоем смазочной жидкости, а поверхности подшипника и цапфы контактируют только вершинами микронеровностей;

- полусухое (граничное) трение – поверхности цапфы вала и подшипника почти постоянно контактируют между собой, однако между ними имеется некоторое количество смазочного материала;

- сухое трение – в зазоре между поверхностями цапфы вала и подшипника смазочный материал отсутствует полностью, вследствие чего эти поверхности находятся в состоянии непрерывного контакта.

При использовании жидкостной смазки (рисунок 39) в зависимости от способа подачи смазки в рабочий зазор подшипника и разделения твёрдых поверхностей слоем жидкой смазки различают гидростатический и гидродинамический способы смазывания.

Рисунок  39

Наиболее распространенным является режим граничного трения. Подшипники работающие в этом режиме рассчитывают по давлению, возникающему на опорной поверхности втулки, и по произведению этого давления на окружную скорость в сравнении с допускаемыми  значениями  данных  материалов  трущейся пары по формулам:

Р ≤ [Р]  ; Р·v ≤ [P·v]                                        (50)