13 НЕРАЗЪЁМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Как было рассмотрено в лекции №1, соединения делятся на неразъёмные – т.е. те, которые без повреждения места соединения разобрать невозможно, и разъемные – которые неоднократно можно собирать и разбирать.

В соответствии с приведенной классификацией рассмотрим только основные наиболее распространенные соединения.

13.1 Заклепочные соединения

Заклепочные соединения предназначены для соединения деталей изготовленных из трудносвариваемых и несвариваемых материалов, а также для тех деталей, работа которых сопровождается ударными и вибрационными нагрузками.

По назначению различают : прочные, плотные и потно-прочные.

Заклепка представляет собой цилиндрический стержень, на одном конце которого имеется закладная головка. В процессе клепки выступающая часть цилиндрического стержня превращается обжимкой в замыкающую головку. В зависимости от конструкции соединения бывают внахлестку (рисунок  45, а) и с накладками (рисунок  45, б).

Рисунок 45

а)

б)

Расчет заклепочных соединений производят на срез и на смятие:

- на срез           τ = 4Р/(πd2·i·z) ≤ [τср]                                                       (56)

- на смятие    σ = 4Р/(d·h ·z) ≤ [σсм]                                                          (57)

где i- число плоскостей среза, для односрезного i = 1, для      двухсрезного    i = 2;     z –число    заклепок;    h –    наименьшая толщина соединяемых пластин.

13.2 Сварные соединения

Сварные соединения - это соединения, получаемые за счет сил молекулярного сцепления в результате нагрева места соединения до температуры расплавления металла.

Основными достоинствами является: высокая прочность и плотность соединения; высокая производительность; возможность соединения деталей любой формы. К недостаткам относится: ограниченная способность восприятия ударных и вибрационных нагрузок; наличие высоких остаточных напряжений в материале швов; возможность корабления соединяемых поверхностей (при соединении тонкостенных деталей).

В зависимости от сварных швов соединения делятся на стыковые (рисунок 46, а), нахлесточные (рисунок 46, б), угловые (рисунок 46, в) и тавровые (рисунок 46, г).

а)

Рисунок 46

б)

в)

г)

Сварные соединения в зависимости от вида соединения рассчитывают на растяжение (стыковые) и на срез (нахлесточные).

Расчет сварных соединений.

В стыковых соединениях швы (рисунок 47, а) рассчитывают по формулам:

- придействии растягивающей силы  F         = F/А = F/(l)  [],     (58)

- придействии изгибающего момента  M     = 6М/(l2)  [],            (59)

где  — расчетное напряжение в сварном шве; l — длина шва;  — расчетная толщина шва, равная наи-
меньшей толщине свариваемых деталей; []— допускаемое напря-
жение на растяжение в сварном шве.

δ

F

F

lш

М

М

δ

F

F

lш

М

М

Рисунок 47

б)

а)

В нахлесточных соединениях 
для расчета лобовых и фланговых швов (рисунок 47, б) пользуются 
формулами:

- придействии растягивающей силы  F       ср = F/(lh)  ['ср];          (60)

- придействии изгибающего момента  M    ср= 6М/(l2)  ['ср],         (61)

где ср— расчетное  напряжение среза; h — расчетная  вы-
сота  шва, h  0,7; l — суммарная длина шва (для ком-
бинированного шва l = l + 2lфл); 
['ср] — допускаемое напряжение на срез в сварном шве.

При расчете на прочность 
соединений, выполняемых с помощью контактной точечной сварки, 
учитывают диаметр сварной точки, число сварных точек, число 
плоскостей среза, поэтому

= 4F / (zd2i)  ['],                                                  (62)

где z — число сварных точек; d — диаметр сварной точки; i - число плоскостей среза (обычно не более двух). 
Значение d зависит от наименьшей толщины свариваемого мате-
риала; d = 1,2 + 4 при   3 мм.

При шовной контактной сварке 
расчет ведут по формуле

= F / (lb)  ['],                                                (63)

где   l и b – соответственно длина и ширина шва.

13.3 Соединения с натягом

Соединения деталей с натягом — это соединения, в которых детали удерживаются силами трения. Силы трения обусловлены созданием распределенной нормальной нагрузки (давления) на сопряженных поверхностях соединяемых деталей. Величина нормальной нагрузки зависит от величины натяга. Натяг — это разность размеров охватываемой и охватывающей деталей. Посадочный размер охватываемой детали делают несколько больше посадочного размера охватывающей детали. После сборки посадочный размер деталей становится общим, при этом посадочный размер охватывающей детали в результате упругих деформаций увеличивается, а охватываемой — уменьшается.

Передача соединением нагрузок осуществляется за счет сил трения (сцепления), действующих на поверхности контакта деталей. Наиболее часто встречаются соединения деталей по цилиндрическим или коническим поверхностям. При запрессовке на гладкие поверхности получается лучшее 
центрирование соединяемых деталей. Прочность соединения зави-
сит от материала и размера натяга. Соединение запрессовкой 
может передавать крутящий момент и противодействовать осевой силе (рисунок 48).

Рисунок 48

б)

а)

Эти соединения применяют для установки на валы зубчатых колес, колец подшипников качения и других деталей. Соединения с натягом также применяют для изготовления сложных составных деталей (коленчатые валы, составные зубчатые и червячные колеса и др.). Соединяемые детали могут быть изготовлены из одинаковых или разных материалов.

Достоинства соединений: достаточно простая технология получения соединения; хорошее центрирование соединяемых деталей; способность воспринимать значительные динамические нагрузки, удары, колебания.

Недостатки: снижение усталостной прочности валов в зоне посадки вследствие концентрации напряжений; трудности неразрушающего контроля прочности соединения; сложность сборки и разборки при больших натягах и размерах соединяемых деталей; возможность повреждения посадочных поверхностей при разборке.

Различают следующие способы получения соединения с натягом:

Запрессовка — простейший способ, при наличии необходимого оборудования обеспечивающий возможность контроля за нагрузкой отдельного соединения путем измерения силы запрессовки. Однако при запрессовке существует опасность повреждения посадочных поверхностей, кроме того, снижается коэффициент трения (сцепления) из-за сглаживания микронеровностей на поверхности контакта.

Нагрев охватывающей детали — технологически отработанный способ, обеспечивающий высокий коэффициент трения (сцепления) и, как следствие, повышение нагрузочной способности соединения в 1,5 раза по сравнению с запрессовкой, так как отсутствует сглаживание микронеровностей на поверхности контакта. Однако контроль нагрузочной способности такого соединения затруднен.

Охлаждение охватываемой детали применяют для установки с натягом небольших деталей в крупные детали (корпуса машин, станины); по свойствам этот способ аналогичен нагреву охватывающей детали.

Гидрозапрессовка — нагнетание масла под давлением в зону контакта через сверления в валу, что значительно (в 10 — 15 раз) снижает необходимую силу запрессовки и распрессовки и уменьшает опасность задира посадочных поверхностей; наиболее эффективен этот способ при больших диаметрах посадки и в соединениях по конической поверхности.

Расчет соединений с натягом сводится к определению величины натяга (к выбору посадки), подробный расчет приведен в методических указаниях по практическим занятиям. Из условия неподвижности необходимое давление на поверхностях соединения определяют по формулам 64, 65.

При нагружении осевой силой:

(64)

При нагружении крутящим моментом:

(65)