15 ШПОНОЧНЫЕ И ШЛИЦЕВЫЕ СОЕ-
ДИНЕНИЯ

15.1 Шпоночные сое-
динения

Шпоночные сое-
динения применяют для закрепления деталей 
на валах, и передачи крутящих момен-
тов. Шпоночные соединения осуществляют с помощью вспомогательных дета-
лей — шпонок. Различают ненапяженные  инапряженные. В машиностроении в основном применяют соединения 
призматическими (рисунок 52, а) и сегментными (рисунок 52, б) шпонками. Указанные шпонки образуют ненапряженные соединения, обеспечивающие передачу только 
крутящих моментов. К напряженным относятся соединения цилин-
дрическими (рисунок 52, в) клиновыми и тангенциальными шпонками. Шпонки применяют также в качестве на-
правляющих, обеспечивающих легкое перемещение деталей вдоль 
вала, имеющего соответствующий продольный паз.

а)

б)

в)

Рисунок 52

в)

б)

а)

При передаче крутящего момента шпонку рассчитывают на срез и проверяют на смятие:

- на срез

ср =F/Аср =2 Мк / (d·b·l)  [ср]   (70)

- на смятие

см=2Мк /(d· lр ·(h - t1))  [см]    (71)

где d – диаметр вала; h – высота шпонки; b – ширина шпонки; t1 – глубина паза вала; lр – расчетная длина шпонки.

Расчетная длина шпонки определяется в соответствии с видом шпонки. Для  призматичес-кой   шпонки: - со скругленными  торца-ми  (рисунок 25, а) lр= l – b;

- со скругленным  торцом с одной стороны   lр= l – 0,5b; - с прямыми торцами lр = l, здесь l – длина шпонки. Для сегментной шпонки lр=0,95D, здесь D-диаметр сегмента, приводится в таблицах.

Шпонка является стандартным изделием, поэтому размер поперечного сечения в×h стандартный.

15.2 Шлицевые соединения

Шлицевые соединения, подобно шпоночным, предназначены для закрепления деталей на валах и передачи крутящего момента. Такое соединение еще называют многошпоночным. По сравнению со шпоночным, шлицевые соединения могут передавать большие крутящие моменты и не ослабляют поперечное сечение вала.

Рисунок 53

а)

б)

в)

По форме шлицов различают прямобочные (рисунок 53, а), эвольвентные (рисунок 53, б) и треугольные (рисунок 53, в). По степени подвижности могут быть неподвижными и подвижными.

Шлицевые соединения рассчитывают на смятие. После выбора типа шлицевого соединения определяют его размеры по таблицам в соответствии с диаметром соединения, а затем проверяют шлицы на 
смятие. При расчете учитывают средний диаметр соединения dср
=(d + D)/2 – для прямобочных, dср= m·z – для эвольвентных и треугольных, и площадь смятия всех шлицев Sсм = zhl. Тогда 
уравнение прочности

см  = 2Мк / ( zhldср)  [см ],                                      (72)

где z — число шлицев; h — расчетная высота шлицев; l — рабочая 
длина шлица;  - коэффициент, учитывающий неравномерность 
нагружения шлицев ( = 0,7...0,8). Для прямобочных шлицев 
h = (D — d)/2 — 2f, где f — размер фаски на шлице (f = 0,3...0,5 мм). Для эвольвентных и треугольных шлицев h = m.

16 ПРОФИЛЬНЫЕ И  ШТИФТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

16.1 Штифтовые соединения

Рисунок 54

б)

а)

Штифты в машиностроении применяют для соединения деталей 
и фиксации точного взаимного расположения деталей, сохраняющегося при повторных сборках соединений. Различают соединения 
с цилиндричес-кими (рисунок 54, а) и коническими (рисунок 54, б) 
штифтами. На соединение (рисунок 55) может дей-
ствовать или крутящий момент Мк или осевая сила Fа,поэтому 

в первом случае расчетная формула для определения диаметра 
штифта при расчете на срез имет вид:

D

Рисунок 55

Fa

d

D1

Мк

(73)

на смятие

d ≥ 2Mк / {(D1 – D)2 [см]};                (74)

во втором случае — при расчете на срез

(75)

на смятие

d = Fa / {(D1 – D)2 [см]}.                                        (76)

Пред-
полагается, что срез штифта происходит в двух плоскостях. При 
расчете конического штифта в приведен-
ных формулах вместо d подставляют dср = 0,5 (d1 + d2) — наименьший 
и наибольший диаметры штифта.

16.2 Профильные соединения

Профильными или безшпоночными называют соединения, имею-
щие большей частью плавный некруглый профиль (рисунок 56, а, б, в). 
Для повышения прочности вала и точности центрирования лыски 
на валу выполняют не по прямой (рисунок 56, а, б), а по циклоидаль-
ной прямой (рисунок 56, в).

в)

б)

а)

Рисунок 56

При расчете 
профильных соединений обычно 
— проверяют прочность лысок ва-
ла на смятие:

см = 12Мк / (b2l)  [см],                                     (77)

где b — ширина лыски; l — ра-
бочая длина лыски. Для соеди-
нения на квадрате (рисунок 57) принимают b = 0,75d, 1 = (1...2) d. Принято считать, что на-
пряжение распре-деляется по всем четырем лыскам. Тогда см = 3Мк / (b2l)  [см].

Рисунок 57

d

b

l