Л.1. тема Основы мобильной связи

Содержание

1.1. Основные виды мобильной связи

1.2. История развития и поколения сотовой связи

1.3. Методы множественного доступа

1.1. Основные виды мобильной связи

Мобильная радиосвязь (отраслевой термин – подвижная ра- диосвязь) – способ связи, при котором доступ к абонентским ли- ниям осуществляется без использования кабеля, а связь с абонент- ским устройством производится по радиоканалу.

Мобильная связь – это радиосвязь между абонентами, место- положение одного или нескольких из которых меняется. Одним из видов мобильной связи является сотовая связь.

Системы мобильной связи (СМС) включают передающие и принимающие устройства и системы и каналы связи. СМС осу- ществляют передачу информации между пунктами, один или оба из которых являются подвижными. Характерным признаком си- стем мобильной связи является применение радиоканала.

В зависимости от назначения системы, объема предоставляе- мых услуг и размеров зоны обслуживания можно выделить сле- дующие виды СМС:

- системы персонального радиовызова;

- системы бесшнуровой телефонии;

- транкинговые системы;

- системы сотовой мобильной связи;

- системы персональной спутниковой связи;

- системы беспроводного доступа к локальным вычисли- тельным сетям.

Системы персонального радиовызова (пейджинговые, от англ. paging – вызов). В классической пейджинговой системе связь односторонняя – от базовой станции, связанной с центром обра- ботки вызовов, к выбранной подвижной станции.

Системы бесшнуровой телефонии появились в конце семи- десятых годов XX в. Они представляют собой беспроводные сред- ства связи малой мощности, предназначенные для медленно пере- мещающихся и расположенных недалеко от базовой станции пользователей. Здесь базовая станция – это часть бесшнурового

телефона, которая подключена к коммутируемой телефонной сети общего пользования (ТСОП) как обычный телефонный аппарат.

Транкинговые системы – это системы мобильной связи, предназначенные для построения коммуникационных сетей на крупных предприятиях, оперирующих разнесенными в простран- стве ресурсами. Пример такого предприятия – это автопарк, кор- поративные радиосети для скорой помощи, служб охраны порядка и др. Характерная особенность таких систем – наличие диспетчер- ского и управляющего центра, распределяющего вызовы. Стано- вится возможным установление таких видов соединений, которые в обычных телефонных сетях предоставляются только в виде спе- циальных услуг. Пример такого соединения – звонок из диспет- черского центра на все подвижные станции или на какую-то опре- деленную их группу. Другой характерный для транкинговых си- стем вид звонка – соединение между несколькими подвижными станциями.

Сотовая связь – это наиболее показательный пример систем связи с мобильными объектами. Системы сотовой связи (ССС) обеспечивают двустороннее беспроводное соединение с подвиж- ными станциями, которые могут передвигаться с высокой скоро- стью по обширной территории, покрытой сетью базовых станций.

Основные составляющие сотовой сети – подвижные станции (в большинстве случаев это мобильные телефоны) и базовые стан- ции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включенным, мобильный телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь информационными пакетами.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонен- там одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Сотовые технологии обеспечивают телефонную связь между по- движными абонентами (ячейками). Связь осуществляется через базо- вые (стационарные) станции с центром коммутации подвижной свя- зи, выполняющим коммутирующие функции. Разработано несколько стандартов мобильной связи. Одной из наиболее широко распространенных технологий мобильной связи (в том числе и в Беларуси) является технология, соответствующая стандарту для цифровых се- тей сотовой связи GSM (Global System for Mobile Communications). GSM может поддерживать интенсивный трафик (270 кбит/с), обес- печивает роуминг (т. е. автоматическое отслеживание перехода мо- бильного пользователя из одной соты в другую), допускает интегра- цию речи и данных и связь с сетями общего пользования. Исполь- зуются разновидности: сотовая связь GSM-900 в частотном диа- пазоне 900 МГц (более точно 890–960 МГц) и микросотовая связь GSМ-1800 в диапазоне 1800 МГц (1710–1880 МГц). Название

«микросотовая» обусловлено большим затуханием и, следователь- но, меньшей площадью соты. Однако увеличение числа каналов выгодно при высокой плотности абонентов. Мощность излучения мобильных телефонов составляет 1–2 Вт.

В СТБ 1356-2011 устанавливаются общие технические требо- вания к системам сотовой подвижной электросвязи в Республике Беларусь. В стандарте оговариваются диапазон частот, в которых функционируют системы GSM, UMTS и LTE, требования к радио- оборудованию, функции, которые должны обеспечивать системы GSM, UMTS и LTE. В приложениях СТБ устанавливаются требо- вания к уровням радиопомех и устойчивости к радиопомехам, к качеству услуг сотовой подвижной электросвязи, параметры ра- диочастотного спектра, обеспечивающие электромагнитную сов- местимость РЭС, параметры радиоинтерфейса базовых станций, подвижных станций, а также параметры интерфейсов.

Спутниковые системы характеризуются одно- или двуна- правленной передачей речи или данных с невысокой скоростью, но на очень большие расстояния. Емкость системы строго зависит от количества используемых спутников. Однако увеличение ко- личества спутников вызывает существенный рост стоимости си- стемы. В разные годы было представлено несколько спутниковых систем, известных под названиями Iridium, Globalstar, ICO (ранее известной как Inmarsat-P) и др. Все они используют спутники, расположенные на средних или низких орбитах.

В последнее время появилась новая категория систем по- движной связи. Беспроводные технологии были применены для реализации беспроводного доступа к компьютерным сетям. Условия функционирования и задачи таких систем, обозначае- мых как WLAN (англ. Wirless Local Area Networks – беспроводная

локальная вычислительная сеть), отличаются от описанных выше. Прежде всего, предполагается, что зона покрытия такой системы и мобильность пользователя весьма ограничены.

  - История развития и поколения сотовой связи

Стандарты 1-го поколения 1G. Первые системы двусторон- ней радиотелефонной связи между подвижными объектами по- явились около 40 лет назад. Связь осуществлялась на фиксирован- ных частотах, а передаваемые сигналы занимали в эфире широкую полосу частот. С развитием техники традиционной радиосвязи возникли проблемы, связанные с ограниченным частотным ресур- сом и низкой пропускной способностью таких систем.

Идея создания сотовых систем была основана на разбиении обслуживаемой территории на небольшие зоны (соты), в каждой из которых размещена, как правило, одна базовая станция. Такой принцип организации связи позволяет увеличить число абонентов и повысить качество связи за счет повторного использования од- них и тех же частот в различных сотах.

В начале 80-х гг. ХХ в. в ряде стран были развернуты коммер- ческие системы сотовой связи, использующие для передачи речи

аналоговую частотную модуляцию. Одной из первых начала предо- ставлять услуги система NMT-450 (Nordic Mobile Telephone), со- зданная в 1981 г. рядом Скандинавских стран. Вскоре появились и другие системы, работающие в диапазоне частот 400–500 МГц. Это были системы стандарта С-450 (Германия), Radiocom-2000 (Фран- ция), RTMS-101Н (Италия).

Наиболее мощный толчок к разработке новых систем мобильной радиосвязи был дан, когда началось интенсивное освоение диапазона частот 800–900 МГц. С появлением таких систем, как AMPS (США), NMT-900 (Скандинавские страны), TACS и ETACS (Англия), HCMTS, J-TACS (Япония), началась эра систем мобильной сотовой связи (СМСС). Все перечисленные стандарты являются аналоговыми и относятся к первому поколению систем сотовой связи.

Во всех аналоговых стандартах применяются частотная моду- ляция для передачи речи и частотная модуляция для передачи ин- формации управления (или сигнализации). Для передачи информа- ции различных каналов используются различные участки спектра частот – применяется метод множественного доступа с частотным разделением каналов FDMA, с полосами каналов в различных стандартах от 12,5 до 30 кГц. С этим непосредственно связан ос- новной недостаток аналоговых систем – относительно низкая ем- кость. Другие недостатки: возможность прослушивания перегово- ров, наличие двойников, перегруженность частотного диапазона вследствие его неэффективного использования, ограниченность зоны действия.

Стандарты 2-го поколения 2G. Развитие цифровых техноло- гий с одной стороны и частые примеры исчерпания аналоговыми системами абонентской емкости (особенно в больших городах) с другой стороны привели к разработке систем второго поколения.

Первые проекты цифровых систем сотовой связи второго по- коления появились в начале 90-х гг. Они отличались от аналого- вых систем двумя принципиальными качествами:

а) возможностью использования спектрально-эффективных методов модуляции в сочетании с временным (TDMA) и кодовым (CDMA) разделением каналов вместо традиционно используемого в аналоговых системах частотного разделения каналов (FDMA);

б) предоставлением пользователям широкого спектра услуг за счет интеграции передачи речи и данных с возможностью шифро- вания (засекречивания) данных.

В США к 1992 г разработана двухрежимная аналого-цифровая система, стандарт получил наименование D-AMPS, или IS-54 (IS – сокращение от Interim Standard, то есть «промежуточный стан- дарт»). В Европе разработан единый общеевропейский стандарт GSM (GSM 900 – диапазон 900 МГц). Практическое применение стандарта началось с 1991 г. Еще один вариант цифрового стан- дарта, по техническим характеристикам схожий с D-AMPS, был разработан в Японии в 1993 г. – PDC (Personal Digital Cellular – буквально «персональная цифровая сотовая связь»).

Стандарт D-AMPS стал полностью цифровым в версии IS-136, которая начала применяться в 1996 г. Стандарт GSM в 1989 г. по- шел на освоение нового частотного диапазона 1800 МГц. Более широкая рабочая полоса частот в сочетании с меньшими размера- ми сот позволила строить сотовые сети значительно большей ем- кости. В 1996 г. было принято решение именовать ее GSM 1800. В США в диапазоне 1900 МГц работает система персональной связи PCS.

Эксплуатация первой коммерческой сотовой системы по- движной связи на базе технологии CDMA была начата в сентябре 1995 г. в Гонконге. Система CDMA применяется в основном в тех случаях, когда требуется построить сеть повышенной емкости или с более высоким качеством передачи речи.

Промежуточные стандарты 2,5G. Пакетная радиосвязь об- щего пользования GPRS (англ. General Packet Radio Service) – это надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществля- ющая пакетную передачу данных. Режим GPRS позволяет пользо- вателю мобильного телефона производить обмен данными с дру- гими устройствами в сети GSM и с внешними сетями, в том числе интернет. GPRS предполагает тарификацию по объему передан- ной/полученной информации, а не времени.

Технология EDGE (англ. Enhanced Data rates for GSM Evolu- tion) – это дальнейшее развитие GPRS, отличающееся только спо- собом кодирования данных, что позволяет за один таймслот пере- давать больший объем данных. EDGE иногда называют 2,75G.

Мобильная технология передачи цифровых данных 1xRTT (One Times Radio Transmission Technology) основана на CDMA- технологии. Она использует принцип передачи с коммутацией пакетов. Данная технология официально относится именно к стан- дартам третьего поколения, все же ее нередко сопоставляют с се-

тями поколений 2.5G и 2.75G, с которыми она имеет массу сходств и вполне может сравниваться.

Стандарты 3-го поколения 3G. Цифровые системы третьего поколения основаны на методе множественного доступа с кодо- вым разделением каналов CDMA.

Первый стандарт 3G был разработан в 1992–1993 гг. в США и назывался IS-95 (диапазон 800 МГц). Он начал применяться с 1995−1996 гг. в Гонконге, США, Южной Корее, а в США начала использоваться и версия этого стандарта для диапазона 1900 МГц. В то же время был разработан стандарт UMTS, получивший наибольшее распространение в странах Европы и СНГ. Основой это- го стандарта стала технология W-CDMA, являющаяся одним из вари- антов CDMA. В зависимости от поддержки телефоном сетей UMTS, а также в случае нахождения в зоне покрытия этой сети, связь может

обеспечиваться либо посредством GSM, либо посредством UMTS.

Из семейства 3G-стандартов связи наиболее широко распро- страненный в Европе UMTS использует частотный диапазон 2100 МГц. Для полноценной работы системы требуется несколько полос частот (МГц): 1900–1980, 2010–2025, 2110–2170, 2500–2570

и 2620–2690. Таковы особенности стандарта, обеспечивающего высокоскоростной обмен данными. В Беларуси необходимые диа- пазоны занимают сразу несколько служб: в 1545–2005 МГц рабо- тают службы фиксированной связи силовых ведомств, в 1940– 2060 МГц работают средства радионавигационной службы Мини- стерства обороны и Департамента по авиации, в 2110–2200 МГц – средства   радиолокационной   службы   Министерства   обороны. В 2006 г. Госкомиссией по радиочастотам Республики Беларусь был разработан план по освобождению частот для сотовой связи третьего поколения.

Промежуточный стандарт 3,5G. Высокоскоростная пакетная передача данных HSPA (High Speed Packet Access) – это техноло- гия, являющаяся дальнейшим развитием стандарта UMTS. Она основана на стандарте HSDPA, который регламентирует передачу данных от базовой станции к абоненту, и стандарте HSUPA, ре- гламентирующем передачу от абонента к базовой станции.

Стандарты 4-го поколения 4G. Наиболее часто упоминае- мые в прессе технологии поколения 4G и претендующие на них – это LTE, Mobile WiMAX, HSPA+. Наиболее популярны сети WiMAX и LTE. Первую в мире сеть LTE в Стокгольме и Осло

запустил альянс TeliaSonera/Ericsson в 2008 г. Расчетное значение максимальной скорости передачи данных к абоненту составляло 382 Мбит/с, 86 Мбит/с – от абонента.

Стандарт WiMAX не все относят к 4G, т. к. он не интегрирован с сетями предыдущих поколений, таких как 3G и 2G, а также из-за то- го, что в сети WiMAX сами операторы не предоставляют традицион- ные услуги связи, такие как голосовые звонки и SMS, хотя и пользо- вание ими возможно при использовании различных VoIP сервисов.

Международный союз электросвязи разрешил сетям HSPA+ называться 4G, т. к. они обеспечивают соответствующие скорости. Как и для UMTS, сложилась похожая ситуация с рабочими диапазонами для систем широкополосного доступа вроде Wi-Fi и WiMax. Они используют частоты 2,2–6,5 ГГц. Диапазоны 3400– 3500 МГц и 5650–5725 МГц уже открыты при условии соблюде- ния электромагнитной совместимости с уже существующими си- стемами – на практике это обозначает ограничение мощности пе- редатчика, а значит, и площади покрытия для одной базовой стан- ции. А вот для диапазонов 2300–2400 МГц, 2500–2570 МГц, 2620– 2690 МГц, 3500–3600 МГц, 3600–3800 МГц, 5470–5650 МГц,

5725–6425 МГц также необходима конверсия.

Поколение 5G. Пятое поколение мобильной связи разрабаты- вается на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за су- ществующими стандартами 4G/IMT-Advanced. В настоящее время стандартов для развертывания 5G-сетей не существует.

Исходя из того, что новые поколения стандартов сотовой свя- зи появлялись в среднем каждые 10 лет, с первого 1G (NMT) в 1981 г., 2G (GSM) в 1992 г., 3G (WCDMA/FDMA) в 2001 г., 4G

(3GPP LTE, WiMax) в 2010 г., внедрение международного стан- дарта 5G можно ожидать в районе 2020 г.

Предполагается, что технологии 5G будут обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить бо́льшую доступность широкополос- ной мобильной связи, а также использование режимов device-to-

device (букв. «устройство с устройством»), сверхнадежные мас- штабные системы коммуникации между устройствами, а также бо- лее короткое время задержки и меньший расход энергии батареек, чем у 4G-оборудования.

В табл. 1 приведены некоторые основные сведения о поколе- ниях сотовой связи.

13

1.2. »ÒÚÓрËˇ р‡Á‚ËÚËˇ Ë ÔÓÍÓÎÂÌËˇ ÒÓÚÓ‚ÓÈ Ò‚ˇÁË

Таблица 1

Характеристика поколений мобильной телефонии

| Поколение | 1G | 2G | 2,5G | 3G | 3,5G | 4G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало разработок | 1970 г. | 1980 г. | 1985 г. | 1990 г. | До 2000 г. | 2000 г. |
| Реализация | 1984 г. | 1991 г. | 1999 г. | 2002 г. | 2006–2007 гг. | 2008–2010 гг. |
| Сервисы | Аналоговый стандарт, ре- чевые сооб- щения | Цифровой стан- дарт, поддержка коротких сооб- щений | Большая емкость, пакетная передача данных, увеличе- ние скорости | Еще большая ем- кость, скорости до 2 Мбит/с | Увеличение ско- рости сетей тре- тьего поколения | Большая емкость, IP-ориентирован- ная сеть, поддер- жка мультимедиа, скорости до сотен мегабит в секунду |
| Скорость передачи | 1,9 кбит/с | 9,6–14,4 кбит/с | 115 кбит/с (1 фаза), 384 кбит/с (2 фаза) | До 3,6 Мбит/с | До 42 Мбит/с | 100 Мбит/с – 1 Гбит/с |
| Стандарты | AMPS, TACS, NMT | D-AMPS, cdma- One, GSM, PDC | GPRS, EDGE (2.75G), 1xRTT | W-CDMA, CDMA- 2000, UMTS | HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+ | LTE-Advanced, WiMax Release 2 (IEEE 802.16m), Wireless MAN- Ad-vanced |
| Сеть | PSTN | PSTN | PSTN, сеть пакет- ной передачи данных | Сеть пакетной пе- редачи данных | Сеть пакетной пе- редачи данных | Сеть пакетной пе- редачи данных |

Телефонная сеть общего пользования PSTN (Public Switched Telephone Network) – это абонентская сеть связи, для доступа к ко- торой используются телефонные аппараты, АТС и оборудование передачи данных.

Приведенные в табл. 1 сведения о поколениях сотовой связи следует дополнить еще одной весьма важной характеристикой, отличающей их друг от друга – методом множественного доступа.

  - Методы множественного доступа

Понятие множественного доступа связано с организацией совместного использования ограниченного участка спектра мно- гими пользователями. В СМС наиболее распространены три базо- вых варианта множественного доступа: с частотным, временным и кодовым разделением каналов.

Множественный доступ с частотным разделением FDMA. В методе FDMA каждому пользователю на время сеанса связи вы- деляется своя полоса частот (частотный канал). Метод FDMA ха- рактерен для аналоговых систем мобильной связи, при этом поло- са частот составляет 10–30 кГц. Основной недостаток метода

FDMA – недостаточно эффективное использование полосы частот. Эффективность заметно повышается при переходе к более совер- шенному методу TDMA, что позволяет соответственно повысить емкость системы сотовой связи.

Множественный доступ с временным разделением TDMA. В методе TDMA каждый частотный канал разделяется во времени между несколькими пользователями, т. е. по очереди предоставляет- ся нескольким пользователям на определенные промежутки време- ни. Практическая реализация метода TDMA требует преобразования сигналов в цифровую форму и «сжатия» информации во времени. Цифровая обработка сигналов и схема TDMA используются в стан- дартах 2-го и последующих поколений сотовой связи. Однако метод TDMA не реализует всех возможностей по эффективности исполь- зования спектра; дополнительные резервы открываются при исполь- зовании иерархических структур и адаптивного распределения кана- лов. Преимущество в этом отношении имеет метод CDMA.

Множественный доступ с кодовым разделением CDMA. В методе CDMA большая группа пользователей (например, от 30 до 50) одновременно использует общую относительно широкую полосу частот (не менее 1 МГц). Каналы трафика при таком спосо- бе разделения среды создаются присвоением каждому пользовате- лю отдельного кода, который распространяется по всей ширине по- лосы. В данном случае не существует временного разделения, и все абоненты постоянно используют всю ширину канала. Вещание абонентов накладывается друг на друга, но поскольку их коды от- личаются, они могут быть легко дифференцированы. Как и TDMA, метод CDMA может быть реализован только в цифровой форме.

Основные принципы метода – расширение спектра за счет мо- дуляции (преобразования) сигнала и кодовое разделение физиче- ских каналов – определяют общие достоинства метода CDMA: вы- сокую помехоустойчивость, хорошую приспособленность к усло- виям многолучевого распространения, высокую емкость системы.

В CDMA регулировка уровней сигналов, применение сектор- ных антенн на БС и использование принципа «речевой активно- сти» (станция излучает лишь тогда, когда абонент говорит, и не излучает в паузах речи), оперативное изменение числа задейство- ванных каналов связи в пределах имеющегося ресурса позволяют практически реализовать предельно малое допустимое отношение сигнал/помеха, т. е. получить предельно большие пропускную

способность и емкость системы. Эти технические особенности CDMA обеспечивают высокие характеристики метода. С другой стороны, их реализация достаточно сложна.

В методе CDMA нет защитных интервалов, как в методе TDMA, а большое число знаков в используемых кодовых после- довательностях облегчает сохранение конфиденциальности пере- даваемой информации. Высокая помехоустойчивость CDMA и рас- пределение энергии по широкой полосе частот допускают сов- местную с CDMA работу некоторого числа узкополосных каналов связи в пределах той же широкой полосы при относительно не- большом уровне взаимных помех.

Ортогональный многостанционный доступ с частотным разделением каналов – OFDMA. Ортогональный многостанцион- ный доступ с частотным разделением каналов базируется на системе мультиплексирования OFDM. Ортогональное частотное разделение каналов (OFDM – Orthogonal Frequency Division Multi-plexing) – ме- тодика мультиплексирования, которая разделяет полосу канала на множество поднесущих частот. В системе OFDM входной поток данных разделен на несколько параллельных подпотоков с умень- шенной скоростью передачи данных (с увеличением продолжитель- ности каждого передаваемого на этой частоте знака). Каждый под- поток модулируется и передается на отдельной ортогональной под- несущей частоте. Протокольная единица, передаваемая с помощью одной несущей, называется символом. Увеличенная продолжитель- ность символа улучшает устойчивость OFDM, уменьшая макси- мальный разброс между длительностью символов, предаваемых с помощью разных несущих. Минимальной частотно-временной еди- ницей формирования канала является один слот. Эта единица под- держивается физическим уровнем в обоих направлениях.

Сравнение методов множественного доступа. Метод CDMA

обладает сравнительно высокой помехоустойчивостью и хорошо работает в условиях многолучевого распространения. Кроме того, он отличается высокой скрытностью, не использует частотного планирования, допускает «мягкую передачу обслуживания», но все это требует обязательного использования достаточно сложных технических решений. Такими решениями являются аккуратная регулировка уровня сигналов, применение секторных антенн и от- работка «речевой активности», точная синхронизации БС (напри- мер, при помощи спутниковой геодезической системы GPS), при этом возможна потеря автономности системы.

В качестве оценки емкости системы, в терминах эквивалентного числа физических каналов на ячейку, иногда приводят коэффициент увеличения порядка 20 в сравнении с методом FDMA стандарта AMPS. Если учесть, что переход от FDMA к TDMA увеличивает число физических каналов в три раза, а при полускоростном кодировании – в шесть раз, то получается, что переход от TDMA к CDMA может обеспечить примерно трехкратное увеличение числа каналов. Однако фактически возможно более сильное влияние помех в CDMA, чем принималось в расчетах, а также в некоторых ситуа- циях может возникнуть необходимость более плотного располо- жения БС. Эти факторы ведут к снижению емкости системы. Кро- ме того, метод TDMA имеет дополнительные возможности: скач- ки по частоте (предусмотренные, в частности, стандартом GSM), которые, в сочетании с прерывистым излучением (отработкой

«речевой активности») и оперативной регулировкой мощности из- лучения, смягчают влияние «релеевских» замираний и снижают средний уровень помех, т. е. позволяют реализовать большие зна- чения коэффициента повторного использования частот. К той же цели ведет и использование адаптивного распределения каналов, в том числе в сотовых сетях иерархической структуры; в отношении построения последних TDMA имеет преимущества по сравнению с CDMA. В результате методы CDMA и TDMA оказываются при- мерно сопоставимыми по обеспечиваемой ими емкости.

OFDMA (в противоположность CDMA и TDMA) базируется на методе пространственного кодирования сигнала MIMO (многоканальный вход – многоканальный выход). Характерная особенность MIMO в том, что устройства обладают несколькими соединениями к одной соте, что приводит к улучшению стабильности связи и значительному уменьшению времени задержки. Это также повышает пропускную способность соединения. Тем не менее, имеется у MIMO один существенный недостаток. Чем дальше находятся друг от друга вышки других операторов, тем лучше всего действует MIMO. Но при небольшой отдаленности вышек друг от друга возникают помехи, в результате которых серьезно падает производительность сети.