Л.3. Тема Проблемы передачи сигнала

Содержание

1.5. Проблемы передачи сигнала

1.5.1. Затухание сигнала

1.5.2. Теневые зоны .

1.5.3. Многолучевое распространение сигналов

1.5.4. Замирания сигнала

1.5.5. Временные задержки

1.5. Проблемы передачи сигнала

Можно выделить следующие основные проблемы, которые возникают при передаче сигналов по радиоинтерфейсу:

- затухание сигнала;

- теневые зоны;

- многолучевое распространение сигналов;

- замирания сигнала;

- временные задержки.

1.5.1. Затухание сигнала

Для передачи телекоммуникационных сигналов применяются различные среды: электрический или оптический кабель связи, воз- душное пространство и т. п. При этом независимо от выбранного способа передачи первоначальная энергия сигнала, которая была на выходе передатчика, будет уменьшаться. Иными словами, сигнал будет затухать. Главным негативным следствием этого процесса будет сложность в приеме сигнала, т. е. если энергия сигнала на вы- ходе канала связи будет меньше некоего уровня (порога чувстви- тельности приемника), то сигнал может быть принят с ошибкой.

В зависимости от канала связи причин затухания может быть до- статочно много. В любом случае главная причина – неидеальность среды передачи. В частности, электрический канал связи обладает неким сопротивлением, и чем выше это сопротивление, тем выше будут потери. Энергия будет рассеиваться на нагрев проводника. Для оптического канала связи основной причиной затухания являются примеси в проводнике и неоднородности. Из-за наличия примесей и неоднородностей часть полезной энергии переотражается обратно в сторону источника или выходит за пределы оптического волокна.

Для радиоканала существует целый ряд причин затухания. Главной из них является рассеивание энергии сигнала на тепло, т. е. практически радиопередатчик «греет» окружающее пространство. Однако данный вид потерь вполне предсказуем и обладает свой-

ством линейности. Таким образом, зная затухание сигнала для определенной частоты на единицу длины, заранее можно рассчи- тать необходимую мощность излучения передатчика для передачи сигнала на заданное расстояние.

1.5.2. Теневые зоны .

При распространении сигнала от БС он встречает на своем пу- ти различные препятствия искусственного и естественного проис- хождения. К преградам искусственного происхождения можно от- нести жилые здания, производственные корпуса, широкие мосты, путепроводы и т. п. К препятствиям естественного происхождения относятся горы, холмы, обрывы, высокие лесные массивы и т. д.

В зависимости от размеров преграды возможны несколько ва- риантов: сигнал, возможно, просто будет огибать препятствие, либо за встретившимся объектом образуется так называемая тене- вая зона с очень низким уровнем сигнала, либо сигнал будет от- сутствовать вовсе. Реально затенение создает пульсирующую структуру затухания сигнала.

Обычно объекты, которые могут стать преградой, известны еще до развертывания сети связи, и проектирование осуществля- ется с самого начала с учетом возможных препятствий. Существу- ет достаточно много решений данной проблемы. Во-первых, для закрытия обширных теневых зон с большим числом потенциаль- ных абонентов в данной зоне может быть установлена дополни- тельная базовая станция. При этом она может быть в конфигура- ции с малой емкостью. Если речь идет о малонаселенной теневой зоне, то наиболее разумным решением будет установка репитера (переизлучателя). Принцип его работы заключается в том, что ре- питер забирает емкость какой-либо другой базовой станции и из- лучает сигнал сотовой связи в заданной местности.

1.5.3. Многолучевое распространение сигналов

Радиосигнал на пути распространения от источника к прием- нику может встречать какие-либо преграды. При этом сигнал мо- жет быть поглощен ими либо отражен. После чего этот сигнал снова может быть отражен в сторону получателя. В этом случае данный сигнал достигнет приемника, однако произойдет это с опозданием. С другой стороны, остальная энергия сигнала может достичь приемник без переотражения за более короткое время или

пройти большее число отражений, что в свою очередь приведет к еще большим задержкам. Данный эффект возникает, когда между источником и приемником появляются несколько путей доставки сигнала. При этом энергия сигнала будет распределена между ко- пиями сигнала неравномерно, что в итоге может привести к ситу- ации, когда приемник не сможет получить достаточно энергии хо- тя бы в одной из копий для однозначного приема сигнала.

Однако данная проблема имеет и пользу. При многолучевом распространении сигнала приемник получает сразу несколько ко- пий сигнала. Сравнив эти копии между собой, можно выявить и даже исправить ошибки, возникшие при распространении сигнала. Данный принцип положен в основу работы Rake-приемника в мо- бильной станции сотовой связи стандарта UMTS. Rake-приемник представляет собой по сути несколько приемников в одном. Каж- дый из данных приемников настраивается на свой луч, определяет временное смещение от остальных копий. Затем энергия от дан- ных приемников сравнивается и складывается. Таким образом, для Rake-приемника лучшей обстановкой является именно многолу- чевое распространение сигнала, а не беспрепятственное.

В технологии MIMO многолучевое распространение – это не- обходимый элемент работы приемопередатчиков. Принцип данной технологии основан на том, что информационный поток от одного источника делится между несколькими приемопередатчиками. На приемной стороне также существует набор из такого же числа при- емопередатчиков. Таким образом, организуются не один, а много каналов связи, и для них желательно, чтобы были различные пути прохождения сигнала. Практические испытания показали, что чем меньше препятствий между приемопередатчиками MIMO, тем ни- же суммарная скорость передачи данных в итоге достигается. Эта технология получила распространение в сетях UMTS и LTE.

1.5.4. Замирания сигнала

В результате многолучевого распространения сигнала может сложиться ситуация, когда две копии сигнала придут в противофа- зе. Это означает, что копия сигнала может задержаться на проме- жуток времени, кратный периоду сигнала. В таком случае два луча сигнала могут сложиться в приемнике и нейтрализовать друг друга. Если окажется, что эти два луча в сумме несли весомую энер- гию сигнала, то это может привести к увеличению числа ошибок и

снижению качества канала связи. Такое явление получило назва- ние «замирания» сигнала, т. е. сигнал вроде как перестает на вре- мя поступать между источником и приемником.

Одним из видов рассеяния (затухания) сигнала является релеевское затухание, которое обусловлено диффузным характе- ром отражения радиоволн от реальных объектов. Как результат, принимаемый сигнал есть сумма многих идентичных сигналов, отличающихся по фазе (и амплитуде тоже). Эффект проявляет себя на уровне радионесущей и дает пульсации уровня – замира- ния с периодом в пространстве, равным λ/2. Для GSM-900 это равно 33 см / 2 = 17 см. Такой же эффект образуется и по времени, создавая быстрые замирания (пульсации) уровня сигнала.

Выделяют две основные разновидности замираний в зависи- мости от эффекта, оказываемого ими, и их причины: быстрые и медленные замирания. Медленные замирания вызваны, как прави- ло, плохими метеоусловиями, и существуют достаточно эффек- тивные методы борьбы с ними. Быстрые замирания вызваны пре- имущественно движением приемника (источника) или препят- ствиями, близкорасположенными с получателем сигнала. Этот вид замираний частотно селективен, т. е. изменение частоты, на кото- рой ведется передача, может или снизить этот эффект, или полно- стью его убрать.

1.5.5. Временные задержки

В зависимости от среды распространения и используемой ча- стоты сигнал будет приходить к получателю с той или иной за- держкой. Возникает эффект из-за существенно разнесенных по пространству лучей, т. е. прошедших разной длины пути. Таким образом, можно говорить об интерференции символов от двух лу- чей. При длительности бита в TDMA 3,7 мкс задержка на 1 бит эк- вивалентна разности путей около 1 км.

Если задержка для всех посылок сигнала будет постоянна и не будет превышать определенного максимального порога, то она не влечет за собой каких-либо существенных последствий. Обычно борьбу с небольшими задержками (порядка нескольких сотен микросекунд или миллисекунд) ведут, вводя в структуру сигнала небольшие защитные интервалы. Однако если задержка вызвана переотражением или неоднородностью среды распространения, то задержка может начать изменяться и даже выходить за пределы

защитного интервала. Это в свою очередь может привести к нало- жению двух соседних по времени посылок и потери части инфор- мационного потока.

В GSM используется синхронное временное разделение або- нентов на данной несущей. При заметном изменении расстояния информация от абонента запаздывает, т. е. начинает «не попадать» в свой временной слот.

Временные задержки могут оказывать не только вред, но и приносить пользу. В частности, в сотовой связи длительность за- держки сигнала в радиоинтерфейсе может говорить о расстоянии до объекта, т. е. до мобильной станции абонента. Эта информация используется для подстройки мощности излучения передатчика. В стандарте GSM, где максимальная дальность связи достигает 35 км, максимальное значение задержки может быть равно 64 единицам. Соответственно расстояние от базовой станции до абонента может быть определено с точностью до 550 м.

Еще одним полезным приложением временных задержек явля- ется возможность предоставления сервиса «Определение местопо- ложения». Если мобильная станция получает сигнал одновременно нескольких базовых станций, то зная их географические координа- ты, вычисление местоположения сводится к обычной геометриче- ской задаче. Причем чем от большего числа базовых станций MС получает сигнал, тем более точным может быть определение ме- стоположения, иногда достигая нескольких десятков метров.

В случае движения источника и приемника сигнала, когда рас- стояние между ними быстро изменяется, возникает так называемый эффект Доплера – эффект относительности, проявляющийся в сжатии-растяжении по времени импульсов дискретного сигнала.

В случае, если импульс заполнен гармонической несущей, можно говорить также об изменении частоты этой несущей.

Обычно используется выражение для частоты:

f '  f

 1  2 Vобъекта    ,

0	0    	C	

	

где Vобъекта – относительная скорость перемещения приемника и передатчика; C – скорость волны в среде (3 · 108 м/с в нашем случае); f0 – значение частоты в условиях покоя.

Оценим

томобиля):
f '0 для GSM-900 при Vобъекта = 150 км/ч (скорость автомобиля

f '  900 МГц  1  2 150 км/ч   900 106

Гц  1  2  41,66 м/с  

0		3 108 м/с 		3 108 м/с 

			

 900 МГц  250 Гц.

Видно, что эффект Доплера в данных условиях не играет за- метной роли. Эффект Доплера существенен (смещение десят- ки/сотни кГц) для абонентов в самолетах и для спутниковых систем.