Л. 5. Тема. Организация сотовых сетей

Содержание

1.7. Организация сотовых сетей

1.7.1. Элементы сотовых сетей связи

1.7.2. Планирование сотовых сетей

1.7.3. Организация связи в сотовых сетях

1.7. Организация сотовых сетей

1.7.1. Элементы сотовых сетей связи

Оборудование сетей включает в себя мобильные (телефоны, смартфоны и т. д.) и базовые станции (БС), цифровые коммутато- ры, центр управления и обслуживания, различные дополнитель

ные системы и устройства. Функциональное сопряжение элемен- тов системы осуществляется с помощью ряда интерфейсов, при этом мобильность реализуется посредством радиоинтерфейса меж- ду мобильными станциями (МС) и подсистемой БС.

Обобщенная схема сотовой сети представлена на рис. 8.

Рис. 8. Обобщенная схема сотовой сети

В каждой соте действует БС, обеспечивающая прием и переда- чу радиосигналов абонентам. Она включает в себя приемопереда- ющее устройство, антенно-фидерное устройство для образования радиоканалов с МС (абонентскими устройствами) и управляющее устройство (контроллер). Контроллер предназначен для обработки соединений МС с остальной сетью. БС прослушивает соседние БС и сообщает контроллеру БС о качестве приема с тем, чтобы кон- троллер мог своевременно переключить МС на нужную БС.

Для централизованного управления системой все БС соеди- няются по выделенным проводным или радиорелейным каналам связи с центром коммутации подвижной связи (ЦК). ЦК осу- ществляет коммутацию и маршрутизацию, направляя вызовы нужному абоненту, в том числе на внешние сети.

В базе данных ЦК хранятся сведения о местоположении поль- зователей, технических характеристиках МС, данные для иденти- фикации пользователей.

1.7.2. Планирование сотовых сетей

При планировании сотовых сетей связи вся обслуживаемая территория делится на относительно небольшие зоны (ячейки), которые с точки зрения наиболее плотной упаковки и более приближенной к круговой диаграмме направленности антенны БС представлены в виде правильных шестиугольников. Организация системы связи в этом случае напоминает рисунок сот в пчелином улье, и такие системы называют сотовыми (рис. 9). Приблизитель- но в центре каждой соты устанавливается БС.

Рис. 9. Разделение зоны обслуживания на соты

Основная идея организации системы сотовой связи (ССС), об- служивающей определенную территорию, заключается в обеспе- чении доступа к системе многим пользователям при ограниченном частотном ресурсе. Поэтому подходы к планированию и построе- нию территориальных сетей зависят от технологий множествен- ного доступа, что отражается в поколениях сотовой связи. При этом при выборе размера минимальной территориальной струк- турной единицы сети (соты) учитывается несколько факторов: абонентская нагрузка на соту, уровень взаимных помех, связность системы и др.

В табл. 2 показаны отличия в планировании сетей GSM, W-CDMA, LTE.

Таблица 2

Параметры планирования сетей GSM, W-CDMA, LTE

| Параметр | GSM | W-CDMA | LTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Планирование частотного ре- сурса | Распределение час- тотных каналов ме- жду БС | Не требуется | Распределение фра- гментов полосы си- стемы между поль- зователями БС |
| Наличие ре- гулярной ме- тодики плани- рования | Существует | Существует для вы- сокоскоростной и низкоскоростной пе- редачи | Нет |
| Коммутация | Каналов, пакетов | Каналов, пакетов | Пакетов (все через IP) |
| Передача ин- формации | Узкополосный сиг- нал | Широкополосный сигнал | OFDM |

Окончание табл. 2

| Параметр | GSM | W-CDMA | LTE |
| --- | --- | --- | --- |
| Профиль тра- фика | Речь, мобильный ин- тернет, фоновый тра- фик | Речь, потоковое ви- део, мобильный ин- тернет, фоновый тра- фик | VoIP, потоковое ви- део, мобильный ин- тернет, фоновый тра- фик |
| Тип обслужи- вания | Речь – СМО с отка- зами, мобильный ин- тернет – СМО с оче- редями и приорите- тами | Речь – СМО с отка- зами, мобильный ин- тернет – СМО с оче- редями и приорите- тами, потоковое ви- део – СМО без за- держек | VoIP – СМО с отка- зами, мобильный интернет – СМО с очередями и приори- тетами, потоковое видео – СМО без за- держек |

Примечание. СМО – система массового обслуживания.

Как показано в табл. 2, для сетей GSM характерно наличие ре- гулярной структуры и частотное распределение каналов между БС. В таких сетях размер соты (радиус описанной вокруг пери- метра соты окружности) определяется из соотношения

S0

π  КБС

R  k 	,

где S0 – площадь сети; КБС – количество базовых станций в сото- вой сети; k – коэффициент, учитывающий взаимное перекрытие сот для обеспечения хэндовера.

КБС определяется из соотношения

КБС

 int( Na   ),

N

БС

где Na – количество абонентов сети; NБС – количество абонентов, обслуживаемых одной БС. Определяется из соотношения

NБС

 M  int(

A ),

Aаб

где М – секторность соты; А – допустимая нагрузка на соту при за- данной вероятности блокировки; Ааб – средняя активность абонен- тов. Допустимая нагрузка в соте зависит от числа каналов связи при обеспечении требуемой вероятности блокировки соединения Рв.

π  2n ln(P	π n0 )

2

0	В

2

Для определения допустимой нагрузки в зоне соты используется следующее выражение в зависимости от значения Рв:

A  n0 

- π , 2

где n0 – число каналов связи.

Группа соседних сот с различными наборами частот образует кластер, в котором представлены все рабочие частоты, выделенные данному оператору связи. Количество сот определяет размерность кластера. Распределение частотных каналов в сотах при построе- нии кластеров и сети осуществляется с учетом минимизации сока- нальных помех. Соканальная помеха – это помеха, возникающая в результате приема МС сигнала от БС, находящейся в другой соте.

Уровень помех зависит от размерности кластера С, радиуса сот R и расстояния между сотами с повторяющимися частотами D. Для характеристики плотности плана повторного использования частот используются следующие характеристики: kисп – коэффи- циент повторного использования частот; qs – расстояние между одноименными частотами, оцененное в радиусах сот R, которое определяется как

3kисп

q  D 	,

s	R

где D – минимальное расстояние между БС с одноименными ча- стотами, удовлетворяющее заданному требованию интерференции по основному каналу C/I (сигнал/помеха).

В рекомендациях ETSI для стандарта GSM рекомендуется, что- бы величина C/I была не ниже 9 дБ. Соты с одинаковыми частотами должны быть разнесены в пространстве на расстояние не меньше чем 3R. В системе GSM минимальное значение qs принято брать рав- ным 3. При проектировании систем сотовой связи с применением пла- на повторного использования частот можно брать за основу кластер- ную структуру с коэффициентом повторного использования kисп > 3.

Сети W-CDMA. В сотовых системах, в которых все каналы свя- зи в воздушном интерфейсе работают на одной частоте (W-CDMA), количество одновременно обслуживаемых пользователей влияет на уровень шумов в системе. Следовательно, планирование зоны обслуживания и емкости таких радиосетей (UMTS, cdmaOne, CDMA2000 и др.) не могут быть отдельными этапами планирова-

ния, в отличие от планирования радиосети GSM, где эти два этапа могут четко разграничиваться.

В случае планирования UMTS для каждого конкретного вида услуги необходимо определение и соответственно выполнение требований к качеству обслуживания (QoS). На практике это озна- чает, что самые строгие требования должны определять плотность расположения базовых станций.

При расчете количества абонентов, обслуживаемых одной БС, важным является учет уровня интерференционных помех, т. к. в системе W-CDMA все используют одну частоту. Поэтому або- нентская емкость соты и, следовательно, ее размер ограничены уровнем интерференции.

Максимальное количество абонентов в соте системы CDMA в зависимости от минимальной величины C/I, необходимой для нор- мальной работы системы, может быть оценено из соотношения

fr

Aаб

N	  int	SF		 1  M ,



аб	



Eb / (N0

- Itr )	

где SF – коэффициент расширения спектра сигнала;

Eb / (N0  Itr ) –

отношение сигнал/(шум + интерференция) в трафик-канале; fr –

коэффициент переиспользования частот.

Сети LTE. Технология LTE, в отличие от технологии GSM обеспечивает каждой БС сети возможность выборочно выделять полосы частот и мощность пользователям в зависимости от их расположения в соте. При этом могут применяться различные мо- дели повторного использования полос частот и, соответственно, появляется возможность максимизировать пропускную способ- ность соты при выполнении требований к качеству радиосвязи в условиях ограниченных ресурсов БС.

Выделяют следующие модели повторного использования по- лос частот:

- полное повторное использование полос частот каналов;

- жесткое повторное использование полос частот каналов;

- мягкое повторное использование полос частот каналов;

- дробное повторное использование полос частот каналов.

Полным повторным использованием полос частот каналов называют вариант, когда вся полоса частот полностью использу- ется каждой сотой независимо от местоположения абонентов в со- те. Распределение ресурсных блоков в этом случае осуществляет

планировщик БС. Расписание о распределении ресурсов БС сооб- щает МС по специальному управляющему каналу. При этом возни- кают проблемы с межсотовой интерференцией. В LTE для уменьше- ния интерференционной связи между сотами применяется динами- ческая координация назначения полос частот. Применение полного повторного использования полос частот нецелесообразно с точки зрения абонентской емкости, поскольку растет объем служебной информации, необходимой для динамической диспетчеризации.

Жестким повторным использованием полос частот каналов называют вариант, когда вся полоса частот разделена на фиксиро- ванное количество полос, которые выделяются сотам в соответствии с некоторой определенной моделью повторного использования (по аналогии с GSM). Каждая из ячеек обслуживается своим передатчи- ком с невысокой выходной мощностью и ограниченным числом ка- налов связи. Это позволяет без помех использовать повторно часто- ты каналов этого передатчика в другой, удаленной на значительное расстояние, ячейке. Теоретически такие передатчики можно исполь- зовать и в соседних ячейках. Но на практике зоны обслуживания сот могут перекрываться под действием различных факторов, например, вследствие изменения условий распространения радиоволн. Поэто- му в соседних ячейках используются различные частоты.

Мягким повторным использованием полос частот каналов назы- вают вариант, когда вся полоса частот разделена на фиксированное количество полос. Для каждой соты одна из этих полос выделена абонентам, находящимся на границе соты, а остальные полосы ис- пользуются абонентами, находящимся вблизи базовой станции. При- мер мягкого повторного использования частот представлен на рис. 10.

Рис. 10. Мягкое повторное использование полос частот каналов

При дробном повторном использовании полос частот каналов для обслуживания абонентов, которые находятся вблизи БС, исполь- зуется общая полоса частот. Другие возможные полосы используют- ся абонентами, удаленными от БС (находящимися на краю соты).

В сетях LTE используют только дробное и мягкое повторное ис- пользование полос частот каналов, поскольку данные технологии при правильном планировании позволяют увеличить емкость сети.

1.7.3. Организация связи в сотовых сетях

В сотовых системах между БС и мобильной станцией (МС) могут быть установлены каналы связи двух типов: каналы упра- вления и информационные каналы. Каналы управления предна- значены для обмена информацией, связанной с выполнением заявки на обслуживание, вызовом абонента и установлением сое- динения между вызывающим и вызываемым абонентом. В свою очередь канал управления делится на прямой (от БС) и обратный (от МС). Информационные каналы предназначены для передачи речи или данных между пользователями.

МС постоянно работает в режиме дежурного приема на канале вызова. Предварительно (при включении) выполняется инициа- лизация мобильной станции: МС сканирует прямые каналы управ- ления соседних БС и выбирает канал с самым сильным сигналом (ближайшую БС). По свободному обратному каналу управления МС передает в центр коммутации свои персональные данные, ко- торые используются для регистрации МС. Операции обмена слу- жебной информацией с БС регулярно повторяются, пока включена МС. Кроме того, МС следит за сигналами вызова.

В системах мобильной связи должна быть обеспечена непре- рывность связи при перемещении абонента из одной ячейки в дру- гую. Для этого МС постоянно сканирует каналы управления сосе- дних БС и выбирает канал с самым сильным сигналом. Это позво- ляет следить за перемещением МС, и, если МС входит в другую ячейку, выбирается новая БС. Такая организация связи МС называ- ется эстафетной передачей (хэндовер), которая выполняется без прерывания сеанса связи и незаметно для абонентов.

Заявка на сеанс связи от МС отправляется по свободному каналу управления через БС на ЦК. ЦК по данным регистрации МС определяет БС, в зоне действия которой в данный момент находится вызываемая МС, и направляет ей номер вызываемого

абонента. БС по прямому каналу управления направляет звонок вызываемому абоненту.

Вызываемая МС в потоке служебной информации прямого кана- ла управления распознает по номеру адресуемое ему сообщение и на- правляет ответ БС. По этому ответу ЦК устанавливает канал связи между БС, обслуживающими вызывающего и вызываемого абонен- тов, а также информационные каналы внутри соты, по которым обмениваются информацией БС и МС. Соответствующие сигналы от ЦК передаются на БС, а затем на МС, в результате чего МС перейдут на выделенные им информационные каналы. Если во время сеанса связи МС переходит в зону действия другой БС, то под управлением ЦК старый канал заменяется новым без прерывания сеанса связи.

В пределах каждой соты соблюдается условие связности, т. е. каждая БС обеспечивает устойчивую связь с любой МС, находящей- ся в пределах площади соты. Достоинствами сотовой системы мо- бильной связи являются высокое качество каналов с мобильными абонентами независимо от того, в какой точке территории они нахо- дятся, а также возможность создания больших зон обслуживания.