Л,4.Тема Способы противодействия отрицательным воздействиям

на радиосигнал

Содержание

1.6. Способы противодействия отрицательным воздействиям

на радиосигнал

1.6.1. Перемежение

1.6.2. Разнесенный прием

1.6.3. Перескоки по частоте

1.6.4. Адаптивная коррекция

1.6.5. Помехоустойчивое кодирование

1.6.6. Управление мощностью

1.6. Способы противодействия отрицательным воздействиям

на радиосигнал

В системах сотовой связи внедрен целый ряд методов борьбы с нежелательными воздействиями на передаваемый сигнал. Неко- торые из них используются во многих системах связи, не только радио-, но и проводных (например, помехоустойчивое кодирова- ние). Но существует целый ряд проблем, для которых были специ- ально разработаны уникальные методы, внедренные впервые именно в сотовой связи.

Наиболее значимые способы защиты для сотовой связи сле- дующие: перемежение, разнесенный прием, перескоки по частоте, адаптивная коррекция, помехоустойчивое кодирование, управле- ние мощностью.

1.6.1. Перемежение

Когда передаваемый через эфир радиосигнал подвергается помехам, то многие возникающие ошибки не одиночны по време- ни, а сгруппированы. Это означает, что длительности воздейству- ющего мешающего сигнала достаточно для возникновения оши- бок в нескольких подряд идущих битах. Главная опасность такого вида помех заключается в том, что применяемые способы защиты от помех обычно могут распознать и исправить не более одной ошибки. Групповые ошибки эти виды защиты не определяют, что соответственно может привести к ухудшению качества связи.

Для борьбы с такими ошибками в сотовой связи применяется пе- ремежение. Суть его заключается в том, что перед передачей в эфир биты переставляются местами. Например, вместо последовательности

«1, 2, 3, 4, 5, 6 …» создается последовательность: «5, 2, 4, 1, 3, 6 …». Причем одна и та же схема перемежения обычно накладывается как маска и применяется циклически к цифровому потоку. После пере- межения полученная последовательность подвергается дальнейшим преобразованиям, как и обычный цифровой сигнал (рис. 6).

После приема сигнала последовательность подвергается обрат- ной перестановке, чтобы получить исходный сигнал. В случае, если на сигнал будет воздействовать пачечная помеха, например, на под- ряд идущие биты 3, 6 и 1, то после восстановления исходного пото- ка эти биты окажутся не рядом стоящими и к ним уже можно будет применить стандартные алгоритмы защиты от ошибок (рис. 6).

Рис. 6. Пример перемежения

Очевидно, что чем меньше отрезок сигнала, т. е. чем короче кадр по времени будет подвержен перемежению, тем более коротким

групповым ошибкам он может противостоять. Однако, чем более длительный отрезок сигнала будет вовлечен в перемежение, тем больше это потребует производственных возможностей и допол- нительных временных затрат, что может привести к задержкам сигнала. Поэтому на практике выбирают золотую середину: бе- рут достаточно длительный кадр для перемежения, чтобы можно было противостоять групповым ошибкам, достаточно часто встре- чающимся в радиоэфире. На практике часто применяют несколь- ко ступеней такого перемешивания битов. После первичного пе- ремежения берется кадр, включающий в себя несколько первых кадров перемешивания, после чего еще раз проводят процедуру. Подобная двойная схема перестановки позволяет очень хорошо защитить сигнал и избежать практически всех длительных оши- бок в канале связи.

Также к положительным эффектам процедуры перемежения можно отнести повышение помехоустойчивости канала связи. Де- ло в том, что схемы такой процедуры могут меняться со временем. Это усложняет для противника процесс выделения полезного сиг- нала и требует больших временных и вычислительных ресурсов.

1.6.2. Разнесенный прием

Одними из наиболее негативных явлений, возникающих в процессе передачи информации через радиоэфир, являются зами- рания сигнала. Кроме того, во время передачи радиосигнал пре- терпевает затухание. В итоге на приемной стороне энергия сигна- ла может оказаться ниже порога чувствительности приемника, что приведет к пропуску сигнала или ошибочному его приему.

Одним из возможных способов борьбы с замираниями и зату- ханиями сигнала является использование нескольких копий сиг- нала на приемной стороне. Существует несколько вариантов по- лучения копий сигнала, например, повторная передача. Тогда это будет временное разнесение. Также можно передавать один и тот же сигнал на разных частотах – это частотное разнесение. Одна- ко подобные способы разнесения требуют дополнительных затрат ресурсов. В сотовой связи используются более экономичные, но не менее эффективные способы разнесения: пространственное и поляризационное. Для реализации пространственного разнесения на базовой станции устанавливаются не одна, а две антенны на прием. Причем антенны могут быть установлены с вертикальным

или горизонтальным пространственным разносом. На практике обычно применяется горизонтальное разнесение, т. к. при этом требуется меньшее расстояние между антеннами. От каждой из приемных антенн до приемопередающего оборудования прокла- дывается отдельный фидер, а уже приемники базовой станции оценивают оба принятых сигнала. В результате вероятность появ- ления эффекта замирания сигнала сразу на двух антеннах значи- тельно снижается. Кроме того, увеличивается суммарная принятая энергия полезного сигнала.

1.6.3. Перескоки по частоте

Некоторые из помех распределены в частотном диапазоне и равномерно воздействуют на различные частотные каналы. К та- ким помехам относится белый шум, мощность которого равно- мерно распределена во всем спектре. Однако некоторые мешаю- щие воздействия сосредоточены в каком-то узком частотном диа- пазоне и оказывают воздействие только на некоторые частотные каналы. Такие помехи называются частотно-селективными. Причем они могут быть непрерывными во времени или иметь прерывистый характер, также могут дрейфовать и иметь изменя- ющуюся мощность. Частотно-селективные помехи опасны тем, что они менее предсказуемы, а их мощность может изменяться в широком диапазоне. Для радиосоединений в сотовой связи это может привести к существенному ухудшению качества или пол- ному разъединению и невозможности установить соединение в течение действия помехи.

Одним из возможных способов борьбы с частотно-селек- тивными помехами может быть увеличение мощности. Однако по- добный метод не позволяет бороться с высокими выбросами энер- гии и не является энергетически эффективным. В сотовой связи большее распространение нашел метод, называемый перескоки по частоте. Суть его заключается в том, что во время радиосоедине- ния частотный канал постоянно меняется в пределах заранее задан- ного набора, известно обеим сторонам передачи (рис. 7).

Смена частотного канала происходит синхронно, поэтому ка- чество соединения не ухудшается. Очевидно, что участвующие в перескоках по частоте каналы не должны быть задействованы на той же или соседних базовых станциях. Также имеет значение ко- личество частотных каналов и их разнос друг относительно друга.

Чем большее число каналов и чем дальше они разнесены друг от друга, тем меньше вероятности возникновения частотно-селек- тивных помех на других каналах. Таким образом, в результате включения данной процедуры, если на каком-либо канале возник- нут помехи, то их воздействие будет распределено между всеми установленными соединениями.

Рис. 7. Пример перескоков по частоте

Применяемые в системах сотовой связи процедуры защиты от ошибок обычно позволяют выявить и исправить только редкие и одиночные ошибки. В результате распределения негативного воз- действия общее число ошибок в каждом из соединений уменьшит- ся, а это, в свою очередь, позволит применить алгоритмы защиты от ошибок.

1.6.4. Адаптивная коррекция

Достаточно часто помехи разных типов накладываются друг на друга и оказывают на полезный сигнал суммарное воздействие. В результате на практике сталкиваются с помехой, постоянно ме- няющейся по мощности, фазе, частоте и ширине спектра. Поэтому необходимо иметь какой-то механизм, который бы позволял ком- пенсировать эти вредные воздействия. Регулирование мощности не позволяет своевременно подстраиваться под изменяющуюся обстановку, т. к. пока будут произведены измерения и отдана ко- манда на изменение мощности, шумовая ситуация уже может не- сколько раз измениться.

В сотовой связи для борьбы с «быстрыми» изменениями шу- мовой обстановки используется так называемая адаптивная кор- рекция. Суть ее заключается в том, что вместе с полезным сигналом по частотному каналу передается тестовая последовательность, ко

торая заранее известна отправителю и получателю. Во время пере- дачи помеха будет воздействовать не только на полезный сигнал, но и на тестовую последовательность. В результате на приемной стороне будет получен «слепок» канала, соответствующий текущей ситуации в канале связи. После получения полезного сигнала и те- стовой последовательности в действие вступает эквалайзер Витер- би (для стандарта GSM). По полученной тестовой последователь- ности данный эквалайзер изменяет и полезный сигнал. Вместе с передачей следующей порции полезной информации также будет передана новая тестовая последовательность, которая позволит от- регулировать эквалайзер на новую шумовую обстановку.

Очевидным недостатком данного алгоритма является введе- ние избыточной информации в общий поток информации. Кроме того, возникает необходимость в дополнительных вычислитель- ных мощностях на приемной стороне. Вместе с тем производи- тельность современного телекоммуникационного оборудования и ширина каналов связи заранее предусматривает проведение этих процедур и не мешает нормальному процессу обмена информаци- ей. Также адаптивная коррекция обладает еще одним недостатком: используемый канал оценивается только во время передачи тесто- вой последовательности и может дать лишь примерную информа- цию о канале связи в остальное время. Но, как показывает практи- ка, даже выборочное тестирование канала дает достаточно полную картину о его состоянии в целом. Поэтому данный метод борьбы с помехами широко применяется не только в стандарте GSM, но и в последующих стандартах сотовой связи.

1.6.5. Помехоустойчивое кодирование

Защиту от ошибок в системах сотовой связи можно разделить на три основных стадии: предупреждение, обнаружение ошибок и исправление. Перемежение, адаптивная коррекция, разнесенный прием в первую очередь используются для предупреждения появ- ления ошибок. Эти методы в совокупности позволяют достаточно эффективно противостоять помехам, затуханию сигнала и другим негативным факторам. Однако избежать появления ошибок в 100% случаев на практике невозможно.

Для обнаружения и исправления ошибок в сотовых системах связи применяется помехоустойчивое кодирование. Суть его за- ключается в том, что в передаваемый цифровой поток вносится

некоторая избыточность. Обычно помехоустойчивое кодирование разделено на две части: обнаружение и исправление ошибок. Для обнаружения ошибок обычно применяется процедура CRC (Cyclic Redundancy Check). Она реализуется путем вычисления контроль- ной суммы блока информации и передачи ее вместе с полезной информацией. Причем в зависимости от степени важности и ско- рости передачи информации контрольная сумма может содержать больше или меньше бит. Чем выше важность информации и ско- рость передачи данных, тем больше контрольных бит нужно пере- давать. Кроме CRC в различных стандартах может применяться и другой вид кодирования.

Для исправления ошибок применяются другие коды: сверточ- ные, блочные и т. п. Их задача состоит в том, чтобы добавить к передаваемой информации дополнительные биты, которые помо- гут восстановить исходный сигнал или его часть в случае возник- новения ошибки. В зависимости от стандарта (GSM, UMTS и т. п.) разная по важности информация сопровождается различным объ- емом дополнительных данных. При этом возможно увеличение объема передаваемых данных в два или даже в три раза.

Помехоустойчивое кодирование – это крайний способ защиты от помех. Если он не поможет справиться с ошибками, то иска- женные данные будут переданы пользователю. Поэтому на него накладываются высокие требования по надежности. Однако кон- кретная реализация зависит от используемого стандарта сотовой связи. В зависимости от поколения, технологий передачи данных и используемых средств может вводиться большая избыточность или могут появиться дополнительные коды, но, в любом случае, главная цель остается неизменной.

1.6.6. Управление мощностью

Наиболее очевидный способ противодействия затуханию сиг- нала – это увеличение мощности передаваемого сигнала. Однако данный процесс не такой простой, как может показаться на пер- вый взгляд.

Главная сложность заключается в том, что в одной и той же системе работают сразу несколько источников и приемников сиг- нала, которые близко расположены друг к другу. Для систем UMTS это особенно важно, т. к. необдуманное увеличение мощ- ности одного из передатчиков может привести к снижению каче-

ства и обрыву соединений других абонентов и невозможности до- ступа новых. Кроме того, как МС, так и БС имеют ограниченные энергетические ресурсы. Поэтому лишняя излучаемая мощность может привести к быстрому разряду аккумулятора для МС и вы- соким затратам на электроэнергию для БС.

Также нельзя забывать о том, что микроволновое воздействие может оказывать нежелательное воздействие на организм челове- ка. В разных стандартах сотовой связи процесс управления мощ- ностью решался по-разному. В системе GSM был реализован принцип обычной обратной связи. Контроллер базовых станций определяет качество соединения по данным, полученным от MС и БС, которые в свою очередь определяются на основе анализа сиг- нала от противоположного элемента. После оценки уровня оши- бок контроллер отдает команду на снижение или увеличение для MС или БС. Также во внимание принимается удаленность MС от БС. Определение расстояния до абонента возможно по задержке сигнала, т. е. смещению его относительно начала кадра, предна- значенного для его передачи.

В стандарте UMTS реализованы сразу три механизма управле-

ния мощностью и называются они «петлями». Решение об измене- нии мощности и команды инициируют сразу три элемента сети: МС, БС и контроллер радиосети. Три петли управления мощности обеспечивают эффективную борьбу с быстрыми и медленными за- мираниями, уменьшают воздействия помех и компенсируют зату- хания сигнала. Также в UMTS управление мощностью решает еще одну важную задачу – борьбу с интерференцией. Дело в том, что абоненты в данной системе работают в одном частотном диапазоне в одной и той же местности. Разделение каналов связи осуществля- ется на основе принципа WCDMA, т. е. кодового разделения кана- лов. Из-за неидеальной ортогональности кодов различные соедине- ния могут оказывать воздействие друг на друга, т. е. будет возни- кать интерференция. Чем больше будет абонентов в зоне действия одной соты, тем выше будет уровень интерференции. Соответ- ственно, будет снижено качество соединений, скорость передачи данных и максимально возможное число абонентов. Наиболее эф- фективным способом борьбы с интерференцией является снижение уровня мощности. Поэтому для систем сотовой связи стандарта UMTS управление мощностью – это неотъемлемый аспект нор- мального функционирования системы, и его важность проявляется даже больше, чем в каких-либо других стандартах.

Процесс управления мощностью в системах сотовой связи – это один из наиболее важных и ответственных процессов, от которого за- висят качество соединения, количество одновременно обслуживаемых абонентов, степень воздействия на организм и даже стоимость услуг.

Рассмотрен лишь ряд из существующих и применяемых мето- дов. Для каждого конкретного стандарта набор применяемых спо- собов защиты и их настройки могут сильно отличаться. Суще- ственное влияние на комплекс применяемых способов борьбы оказывает способ разделения каналов. Так для стандарта GSM опасны частотно-селективные помехи, когда действие мешающего внешнего источника сосредоточено в узком частотном диапазоне. Для стандарта UMTS возникновение частотно-селективных помех не оказывает существенного воздействия, т. к. энергия полезного сигнала распределена в широкой полосе частот и незначительная потеря существенно не повлияет на общее качество сигнала. Од- нако системы с WCDMA чувствительны к интерференции и тре- буют специальных способов управления мощностью.