Л. 10.Тема Стандарты в мобильной связи.

Содержание.

2.6. Сотовые системы стандарта CDMA .

2.6.1. Технология CDMA

2.6.2. Структура сети CDMA

2.6. Сотовые системы стандарта CDMA .

Компанией Qualcomm (США) была разработана СМС общего пользования с кодовым разделением каналов. Основными стиму- лами явились увеличение абонентской емкости по сравнению с действующими СМС, основанными на традиционном частотно- временном доступе, улучшение качества обслуживания и повы- шение информационной безопасности.

Технические требования к системе CDMA (стандарт получил название cdmaOne) сформированы в ряде стандартов TIA: IS-95 –

эфирный интерфейс (радиоинтерфейс); IS-96 – интерфейс речевых служб; IS-97 – интерфейс мобильной станции; IS-98 – интерфейс базовой станции; IS-99 – интерфейс службы передачи данных.

IS-95 рассчитана на работу в диапазоне частот 800 МГц, при- чем для прямого канала (линия «вниз») выделен участок спектра 869,04–893,97 МГц, а для обратного (линия «вверх») – 824,04– 848,96 МГц. Ширина полосы канала связи составляет 1,25 МГц, поэтому при развертывании IS-95 операторы могут осуществлять частотное планирование, исходя из указанных полос.

2.6.1. Технология CDMA

Технология организации множественного доступа с кодовым разделением каналов основана на применении сложных сигналов, полоса которых значительно превышает ширину спектра информа- ционного сообщения. В широкополосной системе исходный моду- лирующий сигнал с полосой всего несколько килогерц распреде- ляют в полосе частот, ширина которой может быть несколько мега- герц. Это осуществляется путем двойной модуляции несущей передаваемым информационным сигналом и широкополосным ко- дирующим сигналом. Основной характеристикой широкополосного сигнала является его база B, определяемая как произведение шири- ны спектра сигнала F на его период Т. В результате перемножения сигнала источника псевдослучайного шума с информационным сигналом энергия последнего распределяется в широкой полосе ча- стот, т. е. его спектр расширяется.

Информация может быть введена в широкополосный сигнал (ШПС) несколькими способами. Наиболее известный способ за- ключается в наложении информации на широкополосную моду- лирующую кодовую последовательность перед модуляцией несу- щей для получения ШПС.

Сущность широкополосной связи состоит в расширении полосы частот сигнала, передаче ШПС и выделении из него полезного сиг- нала путем преобразования спектра принятого ШПС в первоначаль- ный спектр информационного сигнала. Перемножение принятого сигнала и сигнала такого же источника псевдослучайного шума (ПСП), который использовался в передатчике, сжимает спектр по- лезного сигнала и одновременно расширяет спектр фонового шума и других источников интерференционных помех. Результирующий выигрыш в отношении сигнал/шум на выходе приемника есть функция отношения ширины полос широкополосного и базового сигна- лов: чем больше расширение спектра, тем больше выигрыш. Во вре- менной области – это функция отношения скорости передачи циф- рового потока в радиоканале к скорости передачи базового инфор- мационного сигнала. Для стандарта IS-95 отношение составляет 128 раз, или 21 дБ. Это позволяет системе работать при уровне ин- терференционных помех, превышающих уровень полезного сигнала на 18 дБ, так как обработка сигнала на выходе приемника требует превышения уровня сигнала над уровнем помех всего на 3 дБ. В ре- альных условиях уровень помех значительно меньше. Кроме того, расширение спектра сигнала (до 1,23 МГц) можно рассматривать как применение методов частотного разнесения приема.

В системе IS-95 реализовано прямое расширение спектра с использованием функций Уолша длины 64 (порядков от 0 до 63) и двух типов псевдослучайных последовательностей (ПСП): корот- кой и длинной. Все они являются общими для базовых и мобиль- ных станций, однако реализуют разные функции (табл. 4).

Расширение спектра обеспечивается за счет модуляции сигнала ПСП с частотой следования дискретов 1,23 МГц. Более точно эта ча- стота составляет 1,2288 МГц, причем 1228,8 = 9,6 · 128, так что при частоте информационной битовой последовательности 9,6 кбит/с длительности одного бита соответствует 128 дискретов псевдослу- чайной модулирующей последовательности. Полоса сигнала с рас- ширенным спектром по уровню 3 дБ составляет 1,23 МГц, причем при помощи цифрового фильтра формируется спектр, близкий к прямоугольному.

Таблица 4

Параметры кодовых последовательностей в стандарте IS-95

| Тип сигнала | Длина кода | Выполняемые функции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БС | МС |
| Кол Уолша | 64 | Кодовое уплотнение или раз- деление 64 каналов CDMA | Помехоустойчивое коди- рование |
| Короткий код | 32 768 | Разделение сигналов БС по величине циклического сдвига | Код с одинаковым фикси- рованным циклическим сдвигом как опорный сигнал скремблера |
| Длинный код | 242 – 1 | Прореженный длинный код как опорная последователь- ность скремблера | Длинный код с разными циклическими сдвигами как адресная последовате- льность |

Число абонентов в системе CDMA зависит от уровня взаим- ных помех. Согласованные фильтры БС весьма чувствительны к эффекту «ближний – дальний», когда МС, расположенная вблизи базовой, работает на большой мощности, создавая недопустимо высокий уровень помех при приеме других, «дальних» сигналов, что приводит к снижению пропускной способности системы в це- лом. Эта проблема существует у всех CCC, однако наибольшие искажения сигнала возникают именно в CDMA-системах, работа- ющих в общей полосе частот, в которых используются ортого- нальные шумоподобные сигналы. Если бы в этих системах отсут- ствовала регулировка мощности, то они существенно уступали бы по характеристикам сотовым сетям на базе TDMA. Поэтому клю- чевой проблемой в CDMA-системах можно считать индивидуаль- ное управление мощностью каждой станции. Эффективная рабо- та системы с кодовым доступом возможна лишь при условии вы- равнивания сигнала от различных абонентов на входе БС. Причем чем выше точность выравнивания, тем больше зона покрытия си- стемы. Прямой канал менее подвержен искажениям сигнала, по- скольку на БС всегда существует запас по мощности; поэтому ос- новные проблемы возникают при регулировке мощности в обрат- ном канале – от абонента к БС.

В стандарте IS-95 регулировка мощности МС осуществляется в динамическом диапазоне 84 дБ с шагом 1 дБ, т. е. с точностью

±0,5 дБ. Интервал между соседними измерениями равен 1,25 мс. Биты управления мощностью передаются по каналу трафика со скоростью 800 бит/с. Раздельная обработка многолучевых сигна- лов с последующим их сложением обеспечивает требуемое отно- шение сигнал/шум в 6–7 дБ.

Применение нескольких параллельно работающих каналов при раздельной обработке лучей позволяет осуществить «мягкий» режим переключения МС при переходе абонента из одной соты в другую. Абонентская емкость ячейки системы CDMA оптимизи- руется использованием алгоритма регулировки, который ограни- чивает мощность, излучаемую каждой МС, до необходимого уровня для получения приемлемой вероятности ошибки.

Процесс регулирования мощности передающих устройств в обратном канале (от абонента к БС) заключается в следующем. Каждая МС непрерывно передает информацию об уровне ошибок в принимаемом сигнале. На основании этой информации БС рас

пределяет излучаемую мощность между абонентами таким обра- зом, чтобы в каждом случае обеспечить приемлемое качество ре- чи. Абоненты, на пути к которым радиосигнал испытывает боль- шее затухание, получают возможность излучать сигнал большей мощности. Основная цель регулировки мощности в обратном ка- нале – оптимизация площади соты.

Регулирование мощности как в прямом, так и в обратном ка- нале, влияет на срок службы аккумуляторов МС. Средняя излуча- емая мощность МС в CDMA меньше, чем в системах, использую- щих другие методы доступа. Это непосредственно связано с таки- ми параметрами радиотелефона, как длительность непрерывного занятия канала и время нахождения в режиме ожидания.

Требуемое качество передачи данных в системе достигается с помощью довольно мощного канального кодирования, выполняе- мого в несколько этапов (рис. 35). На первом, предварительном этапе цифровой речевой сигнал с выхода вокодера, структуриро- ванный в кадры длительностью в 20 мс, кодируется блоковым циклическим кодом для формирования индикатора качества кадра и дополняется «хвостом», необходимым для последующего свер- точного кодирования. Введение подобной избыточности увеличи- вает фактические скорости данных, заменяя первоначальный их набор на 9,6; 4,8; 2,4 и 1,2 кбит/с.

Следующим этапом является сверточное кодирование. В прямом канале используется код с длиной кодового ограничения 9 и скоро- стью 12, тогда как код в обратном канале, обладающим меньшей по-

мехоустойчивостью, имеет вдвое большую избыточность, т. е. ско- рость 1/3 при той же длине кодового ограничения. Наконец, на треть- ем этапе выполняется перемежение информационного потока в кадре для нейтрализации эффекта пакетирования ошибок.

Помимо перемежения, для борьбы с быстрыми замираниями в системе использовано и многолучевое разнесение, т. е. приемники на основе алгоритма RAKE. Для этого на БС используется мини- мум четыре, а на МС – три параллельно работающих коррелятора. Помимо этих корреляторов, настраиваемых на определенную за- держку, в каждом приемнике имеется еще и сканирующий по за- держке канал, позволяющий осуществлять настройку RAKE- каналов на сигналы с наибольшей интенсивностью. Наличие не- скольких параллельных каналов корреляционной обработки поз- воляет осуществить мягкую эстафетную передачу при переходе МС из одной соты в другую.

2.6.2. Структура сети CDMA

Состав оборудования сетей стандарта CDMA во многом схож с составом оборудования сетей стандарта GSM и включает в себя МС и БС, цифровые коммутаторы, центр управления и обслужи- вания, различные дополнительные системы и устройства; функци- ональное сопряжение элементов системы осуществляется с помо- щью ряда интерфейсов. Конфигурация сотовой сети стандарта CDMA представлена на рис. 34.

Основное отличие от сетей GSM заключается в том, что в состав сети CDMA стандарта IS-95 включены устройства оценки качества и выбора блоков (SU – Selector Unit). Кроме того, для реализации про- цедуры мягкого переключения между базовыми станциями, управ- ляемыми разными BSC, вводятся линии передачи между SU и BSC. В центре коммутации мобильной связи (MSC) устанавливается пре- образователь-транскодер ТСЕ, который преобразует выборки рече- вого сигнала из одного цифрового формата в другой.

Рис. 34. Конфигурация сети стандарта CDMA: MS – мобильная станция; BTS – базовая станция;

SU – устройство выбора кадра; MSC – центр коммутации мобильной связи; DB – база данных; BSC – контроллер базовой станции;

ОМС – центр управления и обслуживания; PSTN – телефонная сеть общего пользования;

ISDN – цифровая сеть с интеграцией служб; PDN – сеть пакетной коммутации