Лекция 1. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Содержание

  - КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

  - ВИДЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

  - СИСТЕМЫ	МНОГОКАНАЛЬНОЙ	ПЕРЕДАЧИ	ПО	ЛИНИЯМ СВЯЗИ

  - НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

  - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИЯМ СВЯЗИ

      - СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

        - КРАТКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Линии связи возникли одновременно с появлением электрического телеграфа. Первые линии связи были кабельными. Однако вследствие несовершенства конструкции кабелей подземные кабельные линии связи вскоре уступили место воздушным. Первая воздушная линия большой протяженности была построена в 1854 г. между Петербургом и Варшавой. В начале 70-х годов девятнадцатого столетия была построена воздушная телеграфная линия от Петербурга до Владивостока длиной около 10 тыс. км. В 1939 г. была пущена в эксплуатацию величайшая в мире по протяженности высокочастотная телефонная магистраль Москва - Хабаровск длиной 8300 км.

Создание первых кабельных линий связано с именем русского ученого П. Л. Шиллинга. Еще в 1812 г. Шиллинг в Петербурге демонстрировал взрывы морских мин, использовав для этой цели созданный им изолированный проводник.

В 1851 г. одновременно с постройкой железной дороги между Москвой и Петербургом был проложен телеграфный кабель, изолированный гуттаперчей. Первые подводные кабели были проложены в 1852 г. через Северную Двину и в 1879 г. через Каспийское море между Баку и Красноводском. В 1866 г. вступила в строй кабельная трансатлантическая магистраль телеграфной связи между Францией и США.

В 1882 - 1884 гг. в Москве, Петрограде, Риге, Одессе были построены первые в России городские телефонные сети. В 90-х годах прошлого столетия на городских телефонных сетях Москвы и Петрограда были подвешены первые кабели, насчитывающие до 54 жил. В 1901 г. началась постройка подземной городской телефонной сети.

Первые конструкции кабелей связи, относящиеся к началу XX века, позволили осуществлять телефонную передачу на небольшие расстояния. Это были так называемые городские телефонные кабели с воздушно- бумажной изоляцией жил и парной их скруткой. В 1900 - 1902 гг. была сделана успешная попытка повысить дальность передачи методами искусственного увеличения индуктивности кабелей путем включения в цепь катушек индуктивности (предложение Пупина), а также применения токопроводящих жил с ферромагнитной обмоткой (предложение Крарупа). Такие способы на том этапе позволили увеличить дальность телеграфной и телефонной связи в несколько раз.

Важным этапом в развитии техники связи явилось изобретение, а начиная с 1912—1913 гг. освоение производства электронных ламп. В 1917 г. В. И. Коваленковым был разработан и испытан на линии телефонный усилитель на электронных лампах. В 1923 г. была осуществлена телефонная связь с усилителями на линии Харьков—Москва—Петроград.

В 30-х годах началось развитие многоканальных систем передачи.

В последующем стремление расширить спектр передаваемых частот и увеличить пропускную способность линий привело к созданию новых типов кабелей, так называемых коаксиальных. Но массовое изготовление их относится лишь к 1935 г., к моменту появления новых высококачественных диэлектриков типа эскапона, высокочастотной керамики, полистирола, стирофлекса и т. д. Эти кабели допускают передачу энергии при частоте токов до нескольких миллионов герц и позволяют производить по ним передачу телевизионных программ на большие расстояния. Первая коаксиальная линия на 240 каналов ВЧ телефонирования была проложена в 1936 г. По первым трансатлантическим подводным кабелям, проложенным в 1856 г., организовывали лишь телеграфную связь, и только через 100 лет, в 1956 г., была сооружена подводная коаксиальная магистраль между Европой и Америкой для многоканальной телефонной связи.

В 1965-1967 гг. появились опытные волноводные линии связи для передачи широкополосной информации, а также криогенные сверхпроводящие кабельные линии с весьма малым затуханием. С 1970 г. активно развернулись работы по созданию световодов и оптических кабелей, использующих видимое и инфракрасное излучения оптического диапазона волн.

Создание волоконного световода и получение непрерывной генерации полупроводникового лазера сыграли решающую роль в быстром развитии волоконно-оптической связи. К началу 80-х годов были разработаны и испытаны в реальных условиях волоконно-оптические системы связи. Основные сферы применения таких систем - телефонная сеть, кабельное телевидение, внутриобъектовая связь, вычислительная техника, система контроля и управления технологическими процессами и т. д.

В России, Беларуси Казахстане и других странах проложены городские и междугородные волоконно-оптические линии связи. Им отводится ведущее место в научно-техническом прогрессе отрасли связи.

        - ВИДЫ ЛИНИЙ СВЯЗИ И ИХ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

На современном этапе развития общества в условиях научно- технического прогресса непрерывно возрастает объем информации. Как показывают теоретические и экспериментальные (статистические) исследования, продукция отрасли связи, выражающаяся в объеме передаваемой информации, возрастает пропорционально квадрату прироста валового продукта народного хозяйства. Это определяется необходимостью расширения взаимосвязи между различными звеньями народного хозяйства, а также увеличением объема информации в технической, научной, политической и культурной жизни общества. Повышаются требования к скорости и качеству передачи разнообразной информации, увеличиваются расстояния между абонентами. Связь необходима для оперативного управления экономикой и работы государственных органов, для повышения обороноспособности страны и удовлетворения культурно-бытовых

потребностей населения.

В эпоху научно-технической революции связь стала составным звеном производственного процесса. Она используется для управления технологическими процессами, электронно-вычислительными машинами, роботами, промышленными предприятиями т. д. Непременным и одним из наиболее сложных и дорогостоящих элементов связи являются линии связи (ЛС), по которым передаются информационные электромагнитные сигналы от одного абонента (станции, передатчика, регенератора и т. д.) к другому (станции, регенератору, приемнику и т. д.) и обратно. Очевидно, что эффективность работы систем связи во многом предопределяется качеством ЛС, их свойствами и параметрами, а также зависимостью этих величин от частоты и воздействия различных факторов, включая мешающие влияния сторонних электромагнитных полей.

Различают два основных типа ЛС: линии в атмосфере (радиолинии РЛ) и направляющие линии передачи (линии связи). Отличительной особенностью радиолиний является распространение электромагнитных сигналов в свободном (естественном) пространстве (космос, воздух, земля, вода и т. д.). Дальность РЛ может простираться от нескольких сотен метров, как, например, при первой радиопередаче, осуществленной великим русским ученым А. С. Поповым в 1895 г., до сотен миллионов километров-расстояния между автоматическими космическими аппаратами и земными станциями.

Отличительной особенностью направляющих линий связи является то, что распространение сигналов в них от одного абонента (станции, устройства, элемента схемы и т. д.) к другому осуществляется только по специально созданным цепям и трактам ЛС, образующим направляющие системы, предназначенные для передачи электромагнитных сигналов в заданном направлении с должными качеством и надежностью.

Вышеуказанные особенности РЛ и ЛС определяют их основные свойства и области применения. Так, РЛ используются для осуществления связи на различные расстояния, часто между абонентами, находящимися в движущемся относительно друг друга состоянии.

Характер распространения электромагнитных сигналов в различных средах в первую очередь зависит от частоты радиосигала (несущей частоты). В соответствии с этим различают следующие типовые диапазоны длин волн и радиочастот:

Сверхдлинные волны (СДВ)	100... 10 км (3...30 кГц)

Длинные волны (ДВ)	10... 1 км (30.. .300 кГц)

Средние волны (СВ)	1,0... 0,1 км (0,3... 3 МГц)

Короткие волны (KB)	100... 10 м (3...30 МГц)

Ультракороткие волны (УКВ)	10... 1 м (30... 300 МГц)

Дециметровые волны (ДЦМ)	1 ...  0,1 м (300 .. 3000 МГц)

или	(0,3... 3 ГГц)

Сантиметровые волны (СМ)	10... 1 см (3...30 ГГц)

Миллиметровые волны (ММ)	10... 1 мм (30... 300 ГГц)

Гц).

Оптический диапазон	10...0,1	мкм	(3-1013...3-10l5

В зависимости от длины волны (частоты) сигналы по радиолиниям распространяются следующим путем (рис. 1.1): ДВ и СВ - поверхностным лучом (1), KB — пространственным лучом (2), УКВ и ОВ - в пределах прямой видимости (3).

Рис. 1.1. Распространение различных типов радиоволн

Кроме указанных выше достоинств радиолиний, определяемых возможностью установления связи на огромные расстояния с подвижными объектами, отметим еще высокую скорость установления связи, а также возможность обеспечения передачи массовым средствам информации (радиовещание и телевидение) с неограниченным числом слушателей и зрителей.

Основными недостатками РЛ (радиосвязи) являются: зависимость качества связи от состояния, среды передачи и сторонних электромагнитных полей; низкая скорость; недостаточно высокая электромагнитная совместимость в диапазоне метровых волн и выше; сложность аппаратуры передатчика и приемника; узкополосность систем передачи, особенно на длинных волнах и выше (отношение ΔF/fH≤.(0,1...0,6), где ΔF — ширина полосы частот информационного сигнала; fH — частота несущей радиосигнала).

С целью уменьшения этих недостатков в ходе развития радиосвязи интенсивно осваивались более высокие частоты (сантиметровые, оптические диапазоны), что позволило резко увеличить абсолютные значения ΔF, повысить пропускную способность радиоканалов, создать узконаправленные системы радиосвязи на базе использования направленных антенн и лазерных устройств и привело к резкому уменьшению уровня помех и повышению степени электромагнитной совместимости. Например, линии радиосвязи, работающие на ДВ, СВ, KB, позволяют осуществлять связь на большие расстояния, но имеют низкую пропускную способность (один-два канала тональной частоты - ТЧ) и подвержены помехам. Поэтому эти РЛ занимают малый удельный вес в общем объеме электросвязи и используются главным образом для радиофикации и связи между континентами и с

труднодоступными районами.

Радиорелейные линии (РРЛ) работают на дециметровых - миллиметровых волнах в пределах прямой видимости. Они представляют собой цепочку ретрансляторов, устанавливаемых примерно через каждые 50 км (высота мачты 50 ... 70 м) (рис. 1.2). При большей высоте антенной мачты ретрансляционные участки могут быть увеличены до 70... 100 км. Радиорелейные линии позволяют получать большее число каналов (300...1920) на большие расстояния (до 12500 км); они получили широкое применение для телевидения, радиофикации и связи. Эти линии в меньшей степени подвержены помехам, обеспечивают достаточно устойчивую и качественную связь, хотя степень защищенности передачи по ним недостаточна.

Рис. 1.2. Принцип работы радиорелейных линий

Спутниковые линии связи (СЛ) используют, как и РРЛ, сантиметровый диапазон волн. Спутниковые линии действуют на принципе ретрансляции сигналов, осуществляемой аппаратурой, расположенной на искусственном спутнике Земли (ИСЗ). Фактически ИСЗ — это ретранслятор радиорелейной линии, поднятый на большую высоту (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Космическая связь с помощью ИСЗ Спутниковые линии позволяют осуществлять многоканальную связь на

очень большие расстояния. На геостационарной орбите высотой 36000 км спутник вращается со скоростью вращения Земли (один оборот за 24 часа). В

этом случае можно с помощью трех спутников, расположенных под углом

120°, обеспечить связь на территории всего земного шара.

Спутниковые линии применяются в первую очередь для передачи программ вещания, телевидения и полос газет в труднодоступные районы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Достоинством СЛ является большая зона действия и передачи информации на значительные расстояния, к недостаткам относятся высокая стоимость запуска спутника и сложность организации дуплексной телефонной связи.

Достоинства направляющих ЛС состоят в обеспечении требуемого качества передачи сигналов, высокой скорости передачи, большой защищенности от влияния сторонних полей, заданной степени электромагнитной совместимости, относительной простоты оконечных устройств. Недостатки ЛС определяются высокой стоимостью капитальных и эксплуатационных расходов, а также относительно длительными сроками установления связи.

Сравнивая ЛС и РЛ, следует отметить, что они не противопоставляются, а дополняют друг друга, способствуя решению глобальной задачи создания, развития и совершенствования сети связи России. Примером этого единства, в частности, является то обстоятельство, что во всех радиопередающих и радиоприемных устройствах используются проводные линии связи, с помощью которых осуществляется передача электромагнитных сигналов между элементами и блоками этих устройств.

В настоящее время по линиям связи передаются сигналы от постоянного тока до оптического диапазона частот, а рабочий диапазон длин волн простирается от 0,85 мкм до сотен километров.

Различают три основных типа ЛС: кабельные (КЛ), воздушные (ВЛ), волоконно-оптические (ВОЛС). Кабельные и воздушные линии относятся к проводным линиям, у которых направляющие системы образуются системами

«проводник-диэлектрик», а волоконно-оптические линии представляют собой диэлектрические волноводы, направляющая система которых состоит из диэлектриков с различными показателями преломления.

Проводные линии связи работают в килогерцовом и мегагерцовом диапазонах частот. Кабельные линии обеспечивают надежную и помехозащищенную многоканальную связь на требуемые расстояния. Коаксиальные и симметричные кабели получили доминирующее развитие при организации городской и междугородной связи.

Воздушные линии широко использовались в 30—40-х годах. Однако низкая пропускная способность (12 каналов ТЧ), обусловленная недостаточной помехозащищенностью от взаимных помех, и подверженность атмосферно-климатическим воздействиям ограничивают их использование на зоновой и сельской сети связи.

Волоконно-оптические линии связи представляют собой системы для передачи световых сигналов микроволнового диапазона волн (=0,8 ... 1,6 мкм) по оптическим кабелям. Этот вид линий связи рассматривается как наиболее перспективный. Достоинствами ВОЛС являются низкие потери,

большая пропускная способность, малые масса и габаритные размеры, экономия цветных металлов, высокая степень защищенности от внешних и взаимных помех.

        - СИСТЕМЫ   МНОГОКАНАЛЬНОЙ   ПЕРЕДАЧИ	ПО	ЛИНИЯМ СВЯЗИ

На линиях связи организуются аналоговые и цифровые системы передачи информации (АСП и ЦСП). Аналоговые системы передачи основаны на частотном разделении сигналов. С помощью электрических фильтров весь передаваемый спектр делится на частотные полосы. В качестве базового принят телефонный канал шириной 4 кГц - канал ТЧ. Чем шире полоса частот, которую можно передавать по ЛС, тем больше можно получить каналов и дешевле их стоимость.

Цифровые системы передачи основаны на временном разделении каналов. Здесь передача по линии сигналов различных сообщений осуществляется поочередно, т. е. со сдвигом во времени. В этом случае по линии распространяются импульсы определенной последовательности и длительности, образующие цифровые сигналы. Для этого все виды информации (телефонная, радиовещание,  телевидение и др.) предварительно кодируют. В современных цифровых системах связи наибольшее распространение получила импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) с импульсами микросекундной и наноcекундной длительности.

Таблица 1.1

| Система передачи | Материал, диаметр проводника, мм | Число каналов | Линейный спектр, кГц | Затухание на УУ, дБ | Расстояние между НУП, км | Дальность действия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-3-3 | Биметалл, |  | ¦ |  |  |  |
|  | 4 мм; медь |  |  |  |  |  |
|  | 4 мм | 3 | 4...31 | 43 | 250 | 12 500 |
| В-12-2 | То же | 12 | 36... 143 | 43 | 250 | 12500 |
| В-2-2 | Сталь, 4 мм | 2 | 4,5... 25,7 | 39 | 25...30 | — |
| В-3-3 | То же | 3 | 4...31 | 39 | 40 | — |

Достоинством цифровых систем передачи являются: большая дальность связи; облегченные требования к защищенности цепей; возможность создания единой интегральной системы связи; простота технологии производства   аппаратуры   ЦСП;   возможность непосредственного ввода и

скоростной обработки импульсной информации с помощью ЭВМ; автоматизация передачи данных. Недостатком является  расширение полосы частот до 64 кГц на телефонный канал (при частотной системе 4 кГц).

В табл. 1.1 приведены основные параметры систем передачи по ВЛ, в табл. 1.2 - основные параметры многоканальных систем передачи по коаксиальным и симметричным кабелям различной конструкции, предназначенным для магистральной, зоновой, сельской и городской связи. Цифра, указанная в графе «Система передачи», означает число телефонных каналов, организуемых по кабелю. Длина усилительных (регенерационных) участков (УУ) соответствует расстоянию между необслуживаемыми усилительными пунктами (НУП). В эти НУП подается дистанционно электропитание из обслуживаемых усилительных пунктов (ОУП). Расстояние между ОУП примерно 20... 240 км. Общая дальность действия магистральной связи составляет 12 500 км, зоновой - 600 км.

Наибольшее применение получили аналоговые системы передачи по коаксиальным кабелям типов К-1920 и К-3600. Внедряется система К-5400. По малогабаритным коаксиальным кабелям широко используется система К-300. Основной системой передачи по междугородным симметричным кабелям является система К-60. Применяется также система К-1020. На кабельных линиях зоновой (внутриобластной) связи применяются системы на 60 каналов по симметричным кабелям и 120—420 каналов по однокоаксиальному кабелю. Сельская связь базируется на использовании облегченных пластмассовых кабелей и систем передачи на 6 и 12 каналов. Для соединительных линий ГТС применяется в основном цифровая система (ИКМ-30). Ранее использовалась аналоговая система КАМА.

Таблица 1.2

| Система передач и | Марка кабеля | Линейный спектр, кГц, или скорость, кбит/с | Длина УУ, км | Расстояние между ОУП. км | Дальность связи, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральная связь Коаксиальный кабель 2,6/9,5 |  |  |  |  |  |
| К-1920 К-3600 К-5400 ИКМ- 1920 ИКМ- 1920* | КМ-4 | 312... 8500 812 ... 17600 4332. ..31 100 140000 140000X2 | 6 3 3 3 3 | 240 180 240 240 240 | 12 500 |
| Малогабаритный коаксиальный кабель 1,2/4,6 |  |  |  |  |  |
| К-300 ИКМ- 480 | МКТ-4 | 60... 1300 34000 34000 | 6 3 3 | 240 200 200 | 12 500 |

| ИКМ- 480* |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметричный кабель |  |  |  |  |  |
| К-60 К-1020С ИКМ- 120 HKM- 480 | МКС-4х4 | 12... 252 312... 4640 8500 34000 | 20 3 5 2,5 | 240 280 240 200 | 12 500 - 12 500 12 500 |
| Оптический кабель |  |  |  |  |  |
| ИКМ- 480 ИКМ- 1920 | ОК-8 | 34000 140000 | 50...100 | - | 12 500 |
| Транссибирская линия |  |  |  |  |  |
| ИКМ- 1920 ИКМ- 7680 | ОК-8 | 140000 560000 | 100...120 | - | 17000 |
| Зоновая связь Однокоаксиальный кабель 2,1/9,7 |  |  |  |  |  |
| К-120 К-420 | ВКПА-1 | 60... 552 и 812... 1300 312...2044 и 2852 ... 4584 | 10 6 | 200 300 | 600 |
| Симметричный кабель |  |  |  |  |  |
| К-60 ИКМ- 120 | ЗКМ-1Х4 | 12... 252 8500 | 10 5 | 240 | 600 |
| Оптический кабель |  |  |  |  |  |
| ИКМ- 120 ИКМ- 480 | ОК-4; ОК-8 | 8500 34000 | 30 | - | 600 |
| Городская связь |  |  |  |  |  |
| ИКМ-30 | ТП и МКС-7х4 ОК-8 МКС-7х4 | 2000 8500 12... 252 и 312... 552 | 2...10 12...30 13 | 40 40 80 |  |
| ИКМ- |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  | 80 |
| КАМА- |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| Сельская связь |  |  |  |  |  |
| КНК-6 | КСПП- | 16...60 и | 16 | 80 | 120 |
| КНК-12 | 1х4 | 76...120 |  |  |  |
|  | КСПП- | 6... 54 и | 16 | 120 | 120 |

| ИКМ-30 | 2х4 | 60... 108 |  |  |  |  |  | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИКМ- | КСПП- | 2000 |  | 6 |  | 50 |  | 100 |
| 120 | 2х4 | 8500 |  | 12 |  | 50 |  |  |
|  | ОК-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Увеличение числа кодирования каналов |  | каналов | достигается |  | за | счет | многоуровневого |  |

Таблица 1.3

| Система передачи | Скорость передачи, Мбит/с | Тип кабеля |
| --- | --- | --- |
| Первичная ИКМ-30 | 2,05 | Симметричный |
| Вторичная ИКМ-120 | 8,45 | - |
| Третичная ИКМ-480 | 34 | Коаксиальный |
| Четверичная ИКМ-1920 | 140 | - |
| Пятиричная ИКМ-7680 | 560 | Оптический |

Основные данные цифровых систем передачи (ЦСП) приветны в табл.

1.3.

Мощные	системы	ИКМ-480	и	ИКМ-1920	предназначены	для

магистральной сети связи по коаксиальным кабелям. В зоновой сети получила развитие система ИКМ-120, на сельской сети - ИКМ-15. В городах для устройства многоканальных соединительных линий между АТС широко применяется аппаратура ИKM-30. Для ВОЛС предназначена цифровая система передачи аппаратурой ИКМ-30 и ИКМ-120 (городская связь), ИКМ- 480 (зоновая связь) и ИКМ-1920, ИКМ-7680 (магистральная связь).

        - НАПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ

В настоящее время наряду с широким применением кабелей получили развитие также другие средства передачи информации, такие как волноводы, световоды, линии поверхностной волны, сверхпроводящие и ленточные кабели и др. Все они объединены под общим названием - направляющие системы.

Направляющая система (НС) - это устройство, предназначенное для передачи электромагнитной энергии в заданном направлении. Таким канализирующим свойством обладают проводник, диэлектрик и любая граница раздела сред с различными электрическими свойствами (металл - диэлектрик, диэлектрик - воздух и др.). Поэтому роль НС могут выполнять металлическая линия (кабель, волновод), диэлектрическая линия из материала с ε>1 (диэлектрический волновод, волоконный световод), а также металлодиэлектрическая линия (линия поверхностной волны).

Современные направляющие системы передачи высокочастотной энергии разделяются на: воздушные линии связи (ВЛС); симметричные

кабели (СК), коаксиальные кабели (КК); сверхпроводящие кабели (СПК); волноводы (В); световоды (С), оптические кабели (ОК); линии поверхностной волны (ЛПВ); диэлектрические волноводы (ДВ); ленточные кабели (ЛК) (полосковые линии ПЛ); радиочастотные кабели (РК). Конструкции различных направляющих систем схематично показаны на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Конструкции направляющих систем

Воздушные линии и симметричные кабели относятся к группе симметричных цепей (рис. 1.4, а). Отличительной особенностью таких цепей является наличие двух проводников с одинаковыми конструктивными и электрическими свойствами. Известные конструкции симметричных кабелей содержат от 1х2 до 2400х2 жил под общей защитной оболочкой.

В коаксиальном кабеле (рис. 1.4, б) проводник а концентрически расположен внутри проводника б, имеющего форму полого цилиндра. Внутренний проводник изолируется от внешнего с помощью различных изоляционных прокладок (шайбы, баллоны, кордели и др.). Сверхпроводящий кабель (рис. 1.4, в) имеет коаксиальную конструкцию весьма малых габаритных размеров, помещенную в условия низких отрицательных температур (-269° С). Волновод (рис. 1.4, г) представляет собой полую металлическую трубу круглого или прямоугольного сечения, изготовленную из хорошо проводящего материала. Линия поверхностной волны (рис. 1,4, д) представляет собой одиночный металлический провод, покрытый высокочастотной изоляцией (полиэтиленом). Диэлектрический волновод (рис. 1.4, е) - это стержень круглого или прямоугольного сечения, выполненный из высокочастотного материала (полиэтилена, стирофлекса). Полосковая линия (рис. 1.4, ж) состоит из плоских ленточных проводников с расположенной между ними изоляцией. Ленточный кабель (рис. 1.4, з) содержащит большое число проводников, расположенных в одной плоскости. Оптический кабель (рис. 1.4, и) представляет собой скрутку из оптических волокон - световодов, объединенных в единую конструкцию.

Радиочастотные кабели (РК) имеют коаксиальную, симметричную или спиральную конструкцию.

Три типа   направляющих   систем   -   ДВ,   ПЛ,   РК   имеют локальное

назначение и используются в качестве фидеров передачи энергии на короткие расстояния от антенн к аппаратуре. Линия поверхностной волны предназначена главным образом для устройства телевизионных ответвлений от магистральных кабельных и радиорелейных линий небольшой протяженности (до 100 км). Остальные направляющие системы применяются для организации магистральной высокочастотной связи на большие расстояния для передачи различных видов современной информации (телефонирование, телеграфирование, телевидение, передача данных, вещание, фототелеграфирование, передача газет и др.).

На рис. 1.5 указаны частотные диапазоны различных НС. Из приведенных данных следует, что ВЛ используются в диапазоне до 105 Гц, симметричные кабели - до 106 Гц, а коаксиальные кабели - до 108 Гц для магистральной связи и до 109 Гц для устройств антенно-фидерных трактов. Сверхпроводящие кабели имеют преимущественно коаксиальную конструкцию и предназначены для использования в частотном диапазоне коаксиальных систем (до 109 Гц).

Рис. 1.5. Частотные диапазоны различных направляющих систем: ВЛ - воздушная линия; СК - симметричный кабель; КК - коаксиальный кабель; MB - металлический волновод; ДВ - диэлектрический волновод.

Появление и разработка новых НС передачи, таких как волноводы и световоды (ОК), связаны с освоением новых, более высоких частот миллиметрового и оптического диапазонов. Волноводы междугородной связи предназначены для работы на частотах до 1011 Гц (миллиметровые волны), а световоды используют частоты 1014 Гц (оптический диапазон волн 0,85...1,55 мкм). Осваиваются также волны 2... 6 мкм.

Радиолинии используют диапазон длинных, средних и коротких волн. Радиорелейные линии связи работают на волнах прямой видимости в дециметровом (0,3 ... 3 ГГц) и сантиметровом (3... 30 ГГц) диапазонах.

Естественно, что чем более высокий диапазон частот можно передать по НС, тем больше можно образовать каналов связи и экономичнее передача.

Это наглядно иллюстрируется табл. 1.4, где указано число каналов, организуемых с помощью различных НС.

Из табл. 1.4 видно, что световоды и волноводы, использующие очень высокие частоты, принципиально позволяют образовывать огромное число каналов. Коаксиальные кабели также пригодны для передачи большого потока информации. Существенно меньшие диапазон частот симметричных кабелей, и очень мала пропускная способность воздушных линий связи.

Таб л иц а 1.4

| Направляющая система | Частота, Гц | Длина волны | Возможное число телефонных каналов | Существующая система связи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воздушные линии | 105 | км | 10 | В-12 |
| Симметричный кабель | I06 | 100 м | 100 | К-60, К-1020 |
| Коаксиальный кабель | 108 | м | 1000...10000 | К-1920, К-3600, |
| Волновод | 1010-11 | мм | 100000 | К-10800 |
| Световод (OK) | 1014-15 | мкм | 100000 | ИКМ-480, ИКМ-1920, ИКМ-7680 |

        - ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНИЯМ СВЯЗИ

В общем виде требования, предъявляемые высокоразвитой современной техникой электросвязи к междугородным линиям связи, могут быть сформулированы следующим образом:

осуществление связи на расстояния до 12 500 км в пределах страны и до

25 000 для международной связи;

широкополосность и пригодность для передачи различных видов современной информации   (телевидение,   телефонирование,   передача данных, вещание, передача полос газет и т. д.);

защищенность цепей от взаимных и внешних помех, а также от грозы и коррозии;

стабильность электрических параметров линии, устойчивость и надежность связи;

экономичность системы связи в целом.

Кабельная линия междугородной связи представляет собой сложное техническое сооружение, состоящее из огромного числа элементов. Так как линия предназначена для длительной работы (десятки лет) и на ней должна быть обеспечена бесперебойная работа сотен и тысяч каналов связи, то ко всем элементам линейно-кабельного оборудования, и в первую очередь к кабелям и кабельной арматуре, входящим в линейный тракт передачи

сигналов, предъявляются высокие требования. Выбор типа и конструкции линии связи определяется не только процессом распространения энергии вдоль линии, но и необходимостью защитить расположенные рядом ВЧ цепи от взаимных мешающих влияний. Кабельные   диэлектрики   выбирают исходя из требования обеспечения наибольшей дальности связи в каналах ВЧ при минимальных потерях.

В соответствии с этим кабельная техника развивается в следующих направлениях.

- Преимущественное развитие коаксиальных систем, позволяющих организовать мощные пучки связи и передачу программ телевидения на большие расстояния по однокабельной системе связи.

- Создание и внедрение перспективных ОК связи, обеспечивающих получение большого числа каналов и не требующих для своего производства дефицитных металлов (медь, свинец).

- Широкое внедрение в кабельную технику пластмасс (полиэтилена, полистирола, полипропилена и др.), обладающих хорошими электрическими и механическими характеристиками и позволяющих автоматизировать производство.

Внедрение алюминиевых, стальных и пластмассовых оболочек вместо свинцовых. Оболочки должны обладать герметичностью и обеспечивать стабильность электрических параметров кабеля в течение всего срока службы.

- Разработка и внедрение в производство экономичных конструкций кабелей внутризоновой связи (однокоаксиальных, одночетверочных, безбронных). Создание экранированных кабелей, надежно защищающих передаваемую по ним информацию от внешних электромагнитных влияний и грозы, в частности кабелей в двухслойных оболочках типа алюминий - сталь и алюминий - свинец.

- Повышение электрической прочности изоляции кабелей связи. Современный кабель должен обладать одновременно свойствами как высокочастотного кабеля, так и силового электрического кабеля, и обеспечивать передачу токов высокого напряжения для дистанционного электропитания необслуживаемых усилительных пунктов на большие расстояния.