ЛЕКЦИЯ 3. ЭЛЕКТРОДИНАМИКА	НАПРАВЛЯЮЩИХ	СИСТЕМ.	ТЕОРИЯ	 ПЕРЕДАЧИ	ПО	ЛИНИЯМ	СВЯЗИ 	В	КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ  РЕЖИМЕ

СОДЕРЖАНИЕ

3.1.ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ.

3.2.СВОЙСТВА НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА НАПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ. ТЕОРИЯ ПЕРЕДАЧИ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ В КВАЗИСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ

  - ПЕРВИЧНЫЕ И ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ

Качество передачи по линейным цепям связи и их электрические свойства полностью характеризуются первичными параметрами. По физической природе параметры цепи связи аналогичны параметрам колебательных контуров, составленных из элементов R, L, C. Разница состоит лишь в том, что в контурах эти параметры являются сосредоточенными, а в цепях связи они равномерно распределены по всей длине линий. Параметры R и L, включенные последовательно (продольные), образуют суммарное сопротивление Z = R + iωC, а параметры G и C (поперечные) — суммарную проводимость Y = G + iωC. Из указанных четырех параметров лишь R и G обусловливают потери энергии: первый — тепловые потери в проводах и других металлических частях кабеля (экран, оболочка, броня); второй — потери в изоляции.

Рассмотрим однородную цепь связи с первичными параметрами R, L, C и

G. В начале цепи имеется генератор с сопротивлением Z0, в конце нагрузка Zl. Обозначим напряжение и ток в начале цепи U0 , I0, в конце Ul, Il. Выделим на расстояниях x от начала цепи бесконечно малый участок dx. Обозначим ток, проходящий по элементу цепи dx, через I и напряжение между проводами через

U. Тогда на участке dx падение напряжения:

-dU/dx = I (R+ iωL)	(3.1)

Утечка тока на участке:

-dI/dx = U (G + iωC)	(3.2)

Для решения этих уравнений относительно U и I исключим сначала величину I из первого уравнения, взяв вторую производную:

-d2U/dx2 = dI/dx (R+ iωL)	(3.3)

( R   i  L )  ( G   i  C )

Подставим в это выражение (3.2), тогда d2U/dx2 = U (R+ iωL) (G + iωC).

Обозначив γ =

получим d2U/dx2 = γ2 U.

Решение данного уравнения имеет вид U = Aeγx + Be-γx . Дифференцируя указанное уравнение, получаем выражение для тока:

dU/dx = A γ eγx + B γ e-γx = γ (Aeγx + Be-γx )	(3.4)

Подставив его в (3.3), находим I (R+ iωL) = (Aeγx - Be-γx ) или, обозначив

( R  i  L ) /( G  i  C )

Zв = (R+ iωL)/ γ =	,	(3.5)

получаем I Zв = - Aeγx + Be-γx. Таким образом, имеем два уранения с двумя неизвестными - А и В:

U = Aeγx + Be-γx ; I Zв = -Aeγx + Be-γx ,	(3.6)

Для нахождения А и В воспользуемся значениями тока и напряжения в начале цепи (при х = 0) U0 и I0. Тогда уравнения (3.6) примут вид U = A + B и I Zв = -A + B. Отсюда А = (U0 – I0 Zв)/2 и А = U0 + I0 Zв. Подставив значения A и B в (3.6), получим

U = (U0 – I0 Zв)/2 eγx + (U0 + I0 Zв )e-γx .       ;        (3.7)

I Zв = - (U0 – I0 Zв)/2 eγx + (U0 + I0 Zв)e-γx.	(3.8)

Произведя соответствующие преобразования и учитывая, что ch x = (eγx + e-γx ) / 2 и ch x = (eγx - e-γx ) / 2, найдем значения напряжения Ux и тока Ix в любой точке цепи x:

Ux = U0 ch γ x - I0 Zв sh γ x	(3.9)

Ix = I0 ch γ x – (U 0 /Zв) sh γ x.	(3.10)

В конце цепи при x = l имеем

Ul = U0 ch γ l - I0 Zв sh γ l.	(3.11)

Il = I0 ch γ l – (U0 /Zв) sh γ l.	(3.12)

Практически оказывается удобнее пользоваться выражениями, устанавливающими зависимость напряжения и тока в начале цепи от напряжения и тока в конце цепи. Тогда, решая (3.6) относительно Ul и Il, получаем

U0 = Ul ch γ l + Il Zв sh γ l.	(3.13)

I0 = Il ch γ l + (Ul /Zв) sh γ l.	(3.14)

Уравнения (3.11) - (3.14) устанавливают взаимную связь токов и напряжений с параметрами цепи R, L, С и G или γ и Zв и позволяют определить напряжения и ток в любой точке цепи в зависимости от значений U и I в начале или конце ее. Эти уравнения справедливы при любых нагрузках Z0 и Zl на концах цепи.

При согласованных нагрузках Z0 = Zl = Zв и U0 / I0 = Ul / Il = Zв уравнения

(3.11)-(3.14) упрощаются и принимают вид

Ux = U0 e-γx ; U0 = Ul eγl ; Ul = U0 e-γl .	(3.15)

Ix = I0 e-γx ; I0 = Il eγl ; Il = I0 e-γl .	(3.16)

Наиболее часто пользуются уравнениями вида

U0 / Ul = eγl и I0 / Il = eγl .	(3.17)

Аналогично для мощности P = UI имеем

P0 / Pl = e2γl .	(3.18)

Таким образом, получены уравнения однородной цепи в общем виде при любых нагрузках по концам (3.11) - (3.14) и при согласованных нагрузках (3.15)

- (3.16). Из приведенных формул следует, что распространение энергии по линии, ток и напряжение в любой точке цепи обусловлены в первую очередь параметрами γ и Zв.

Волновое сопротивление. Волновое (характеристическое) сопротивление Zв и коэффициент распространения γ являются вторичными параметрами линии и широко используются для оценки эксплуатационно- технических качеств линии связи. Волновое сопротивление — это сопротивление, которое встречает электромагнитная волна при распространении вдоль однородной линии без отражения, т. е. при условии, что на процесс передачи не влияют несогласованности на концах линии. Оно свойственно данному типу кабеля и зависит лишь от его первичных параметров и частоты передаваемого тока.

Электромагнитную волну можно представить в виде двух волн: волны напряжения, соответствующей электрической энергии, и волны тока, соответствующей магнитной энергии. Количественное соотношение, имеющее место между волной напряжения и волной тока в линии, и есть волновое сопротивление цепи. При этом, как следует из данного выше определения волнового сопротивления, необходимо рассматривать лишь падающую (движущуюся вперед) электромагнитную волну: Zв = Uп/Iп. Если в линии выделить отдельно отраженную волну, то она, двигаясь к началу линии, также будет встречать сопротивление, равное волновому сопротивлению: Zв = U0/I0. Волновое сопротивление рассчитывается по формуле

( R  i  L ) /( G  i  C )

Zв =	.	(3.19)

По своей физической природе, что также следует из приведенной формулы, величина Zв не зависит от длины линии и постоянна в любой точке цепи.

В общем виде волновое сопротивление является комплексной величиной и может быть выражено через его действительную и мнимую части: Zв = |Zв| e iφ

= |Zв| cos φ + i |Zв| sin φ.

Коэффициент	распространения.	Электромагнитная	энергия, распространяясь вдоль линии,  уменьшается по величине от  начала к концу

линии. Ослабление, или затухание, энергии объясняется потерями ее в цепи передачи. Следует различать два вида потерь энергии: в металле и в диэлектрике. При прохождении тока по кабельной цепи происходит нагревание токопроводящих жил и создаются тепловые потери энергии. С ростом частоты эти потери увеличиваются: чем больше активное сопротивление цепи, тем больше потери энергии в металле. Потери энергии в диэлектрике обусловлены несовершенством применяемых диэлектриков (бумаги, резины и др.) и затратами энергии на диэлектрическую поляризацию (G = ω C tg δ). Все эти потери учитываются посредством коэффициента распространения γ.

Коэффициент распространения γ является комплексной величиной и может быть представлен в виде суммы действительной и мнимой частей ее:

( R   i  L )  ( G   i  C )

γ =  α + i β =	.	(3.20)

виде:

Уравнения для токов  и напряжения можно представить  в следующем

U0 / Ul = I0 / Il = e (α + i β)l = e αl e i βl = Ae iφ.

Модуль этого выражения A = e iα характеризует уменьшение абсолютного

значения тока или напряжения при прохождении по линии длиной l. Угол φ = βl характеризует изменение угла векторов тока или напряжения на этом же участке линии длиной l.

Аналогичные выражения для мощностей имеют вид

P0 / Pl = e2γl = e 2αl e i2βl	(3.21)

Следовательно, действительная часть (αl) коэффициента распространения показывает уменьшение электромагнитной энергии в конце линии по сравнению с началом:

αl = |U0 / Ul | = |I0 / Il | = e αl ; P0 / Pl = e 2αl	(3.22)

Мнимая часть выражения (βl) показывает изменение фазы (угла) при распространении энергии по цепи:

βl = φ0u – φui = φ0i – φli ; 2βl = φ0p – φlp	(3.23)

При передаче сигналов связи параметры α и β характеризуют соответственно затухание и изменение фаз тока, напряжения и мощности на участке кабельной цепи длиной 1км и называются коэффициентом затухания и коэффициентом фазы. Коэффициент распространения γ = α + iβ одновременно определяет изменение сигнала как по абсолютной величине, так и по фазе на 1 км длины кабеля.

Логарифмируя обе части приведенных выше выражений, получаем формулы для расчета затухания:

αl = ln|U0 / Ul | = ln|I0 / Il |; αl = ln (P0 / Pl) / 2	(3.24)

Затухание цепи связи (a = αl) принято оценивать в децибелах (белах) или неперах. Для децибелов (белов) используется десятичная система логарифмов, а для неперов — натуральная.

Затухание в 1 бел (Б) соответствует уменьшению мощности в 10 раз, а тока или напряжёния в 3,17 раза:

a = lg (P0 / Pl ) или P0 / Pl = 10a = 10;

a = 2 lg (U0 / Ul ) = 2 lg ( I0 / Il ) или U0 / Ul = I0 / Il = 100.5a = 3.17

Децибел является одной десятой частью бела. Соответственно получим, что затухание в 1 децибел (дБ) характеризует уменьшение по мощности в 1,26 раза и по току или напряжению в 1,12 раза:

a = 10 lg (P0 / Pl ) или P0 / Pl = 100.1a = 100.1 = 1.26;

a = 20 lg (U0 / Ul ) = 20 lg ( I0 / Il ) или U0 / Ul = I0 / Il = 100.05a = 1.12

Затухание в 1 непер (Нп) соответствует уменьшению мощности в е2 = 7.4

раза, а тока или напряжения в е = 2.718 раза:

a = ln (P0 / Pl ) /2 или P0 / Pl = e2a = e2 = 7.4;

a = 2 ln (U0 / Ul ) = 2 ln ( I0 / Il ) или U0 / Ul = I0 / Il = ea = e = 2.718.

Между децибелами и неперами существует следующее соотношение:

a (дБ) = 20 lg (U0 / Ul ) = 20 lg ea	(Нп) = 20a (Нп) lg e = 20a (Нп) 0.4343 = 8.686 (Нп), т.е. a (дБ) = 8.686 (Нп)

Следовательно, 1 Нп= 8,686 дБ или 1 дБ = 0,115 Нп.

Коэффициент фазы β измеряется в радианах или градусах на 1км (1 рад = 57,3°).

Типовая частотная зависимость коэффициента затухания и коэффициента фазы линии представляет собой следующее. Коэффициент затухания , равный

R  G

при постоянном токе	, вначале растет резко, а затем — более плавно.

Коэффициент β растет от нуля почти по прямолинейному закону.

R / G

L / C

Частотноая	зависимость		волнового		сопротивления	представляется следующим	образом.	Модуль	волнового	сопротивления	Zв		с	изменением

частоты уменьшается от

(при f = 0) до

и сохраняет это

значение во всей области высоких частот. Угол волнового сопротивления  равен нулю при f = 0 и на высоких частотах, а на тональных частотах (f ≈ 800 Гц) имеет максимальное значение.

В кабельных линиях угол  всегда отрицателен и по абсолютной

величине не превышает 45°, что свидетельствует о преобладании емкостной составляющей и емкостном характере dолнового сопротивления кабелей.

Скорость распространения электромагнитной энергии по цепям связи. Электромагнитная энергия распространяется по линии с определенной скоростью. Посланный в линию сигнал достигает конца ее лишь через соответствующий промежуток времени. Скорость распространения зависит от параметров цепи и частоты тока. Она определяется из выражения v = ω / β.

LC

Из этой формулы видно, что скорость распространения является функцией частоты f= ω/2π и коэффициента фазы, который в свою очередь зависит от первичных параметров линии. Таким образом, если затухание цепи определяет качество и дальность связи, то коэффициент фазы обусловливает скорость движения энергии по линии.

В диапазоне высоких частот, когда β =  

, скорость не зависит

от частоты и Определяется лишь параметрами кабеля:

1

LC

v = ω / β =

(3.25)

При постоянном токе

v 	LC (

1

LC   / RG	

RG / LC

) / 2 

. (3.26)

Анализируя приведенные выше формулы, можно отметить, что с возрастанием частоты скорость распространения электромагнитной энергии по кабельным линиям также существенно возрастает. Скорость распространения электромагнитной энергий по линии при постоянном токе составляет примерно 10 000 км/с, а при токах высоких частот имеет величину порядка 250 000 км/с, приближаясь к скорости света (с = 300 000 км/с).

  - СВОЙСТВА НЕОДНОРОДНЫХ ЛИНИЙ

Исходные положения. Рассмотренные выше явления относились к линии, однородной по своим электрическим характеристикам на всем протяжении и нагруженной по концам аппаратурой с сопротивлением, равным волновому (Z0 = Zl = Zв). В этом случае отраженных электромагнитных волн нет и вся передаваемая энергия полностью поглощается приемником, электрические процессы в линии описываются упрощенными уравнения ми, а затухание линии определяется ее собственным затуханием. Поскольку кабельная линия однородна и нагрузки согласованы, сопротивление в любой ее точке одинаково и равно волновому. Такое состояние линии наиболее благоприятно для прохождения сигналов связи, и его стремятся создать в практике устройства магистралей дальней связи.

Значительно более сложные электромагнитные процессы возникают в

неоднородных линиях и при несогласованных нагрузках. В местах электрических несоответствий возникают отраженные волны, некоторая доля энергии возвращается к началу цепи. Следовательно, в приемник поступает лишь часть энергии, по абсолютной величине меньшая, чем при согласованной нагрузке.

В неоднородной линии отраженные волны искажают частотную характеристику собственного волнового сопротивления кабеля. Подключенный ко входу цепи измерительный прибор покажет уже не волновое, а входное сопротивление Zвх, характеризующее новое электрическое состояние линии. Затухание неоднородной линии представляет собой суммарную величину, включающую, кроме собственного затухания кабеля также затухание за счет неоднородности электрических характеристик цепи. Дальность связи по такой кабельной линии будет обусловливаться не собственным затуханием линии a =

 l, а ее рабочим затуханием ар.

Количественное соотношение между энергией, поступившей к приемнику и отраженной, зависит от соотношения сопротивлений приемника Zl и волнового Zв и характеризуется коэффициентом отражения p = (Zl - Zв)/( Zl + Zв). При согласованной нагрузке (Zl = Zв) коэффициент отражения превращается в нуль и энергия полностью поглощается приемником. При замыкании конца цепи накоротко (Zl = 0) и при холостом ходе (Zl = ∞) коэффициент отражения соответственно равен -1 и +1.

Следует отметить, что передача электромагнитной энергии по неоднородным линиям находится в неблагоприятных условиях и качество связи по ним может быть совершенно неудовлетворительным.

Рассмотрим свойства линий: с несогласованными нагрузками по концам и неоднородных по длине.

Линии с несогласованными нагрузками по концам. Входным сопротивлением такой линии будет сопротивление, измеренное на входе линии при любом нагрузочном сопротивлении на ее конце. Величина Zвх выражается отношением напряжения U к току I в начале линии и в общем виде может быть получена из (3.27):

Zвх = U / I = Zв th (γl + n)	(3.27)

где n = 0,51n[(Zв + Zl)/(Zв - Zl)] = 0,51n(1/р); р — коэффициент отражения. Если линия имеет согласованную нагрузку (Zl = Zв), то Zвх = Zв и коэффициент отражения р = 0. Для электрически длинной линии при любой

нагрузке на ее конце.

В отличие от волнового сопротивления входное сопротивление линии зависит от длины линии и сопротивления нагрузки. Это объясняется тем, что при несогласованной нагрузке (т. е. при Zl ≠ Zв ) в линии возникают отраженные волны, которые, взаимодействуя с падающими, изменяют соотношение напряжения и тока в начале линии (Zвх = U0 / I0). Аналогичные, но еще более сложные процессы происходят в составных линиях, в кабелях с конструктивными неоднородностями и в. других случаях наличия

неоднородности электрических характеристик кабельной магистрали.

Входное сопротивление линии можно также выразить через величину эквивалентного коэффициента отражения р, отнесенную к началу линии, в виде

Zвх = Zв [(1 + p)/(1 - p)] ≈ Zв (1 + 2p)	(3.28)

Рабочее затухание aр является затуханием кабельной цепи в рабочих условиях, т. е. при любых нагрузочных сопротивлениях (Z0 и Zl) на концах. Оно представляет более общий параметр, так как кроме собственного затухания кабеля a = αl учитывает также влияние несогласованности на стыках кабеля (Zв) с нагрузкой (Z0 и Zl).

Рабочее затухание рассчитывается по формуле

aр = αl + ln | (Z0 + Zв)/2√Z0Zв | + ln | (Zl + Zв)/2√ZlZв | + ln | 1 – p1 p2 e-2γl |

(3.29)

где p1 и p2 — коэффициенты отражения на стыках «генератор — кабель» и «приемник — кабель»: p1 = (Z0 - Zв)/(Z0 + Zв) и p1 = (Zl - Zв)/(Zl + Zв).

Выражение (3.29) состоит из четырех слагаемых: первое слагаемое выражает собственное затухание кабеля αl; второе и третье — дополнительные затухания вследствие несогласованности сопротивлений генератора и кабеля Z0

≠ Zв, а также приемника и кабеля Zl ≠ Zв; четвертое слагаемое равно дополнительному затуханию от взаимодействия несогласованностей в начале и в конце линии. Если обеспечить согласование нагрузочных сопротивлений в начале и в конце линии (Z0 = Zl = Zв), то в этом случае в (3.29) останется лишь первое слагаемое и рабочее затухание окажется равным собственному (ар = αl).

Как следует из (3.29) и физической природы явлений, рабочее затухание в общем случае всегда больше собственного затухания (ар = αl). Однако в некоторых случаях может оказаться, что дополнительные слагаемые — второе, третье, четвертое — отрицательны и соответственно величина рабочего затухания Может оказаться меньше собственного затухания (ар < αl). Это произойдет тогда, когда сопротивление нагрузки (Z0 или Zl) и волновое сопротивление кабеля будут иметь фазы разных знаков, т. е. в случае сочетания сопротивлений емкостного и индуктивного характера.

Линии, неоднородные по длине. Различают неоднородности внутренние

— в пределах строительной длины кабеля и стыковые, обусловленные различием характеристик сопрягаемых строительных длин. Стыковые неоднородности, как правило, превышают внутренние. Неоднородность кабеля сказывается главным образом на волновом сопротивлении кабеля, величина которого на участках неоднородности отличается от номинальной.

Неоднородности цепи учитываются через коэффициент отражения

p = (Zв` – Zв) / (Zв` + Zв) = ∆ Zв / 2Zв,	(3.30)

где Zв` и Zв — волновые сопротивления соседних неоднородных участков

кабеля; ∆ Zв — величина отклонения волнового сопротивления: ∆Zв =2рZв.

Реальный кабель можно рассматривать как неоднородную цепь, составленную из отдельных участков. Электромагнитная волна, распространяясь по такому кабелю и встречая на своем пути неоднородность, частично отражается от нее и возвращается к началу линии. При наличии нескольких неоднородных участков волна претерпевает серию частичных отражений и, циркулируя по линии, вызывает дополнительное затухание и искажение характеристик цепи.

Неоднородности в кабеле приводят к появлению в цепи двух дополнительных потоков энергии: обратного, состоящего из суммы элементарных отраженных волн в местах неоднородностей и движущегося к началу цепи, и попутного, возникающего по закону двойных отражений вследствие того, что первоначально отраженные волны, движущиеся к началу цепи, встречая места неоднородностей, частично отражаются и направляются к концу линии.

Обратный поток приводит к колебаниям входного сопротивления кабеля Zвх, т. е. характеристика Zвх, становится волнообразной. Это затрудняет согласование кабеля с аппаратурой на концах линий и приводит к искажениям в цепи передачи. Попутный поток искажает форму передаваемого сигнала и также создает помехи в передаче. Особенно страдает из-за этого качество телевизионной передачи, для которой фазовое соотношение передаваемых и принимаемых сигналов является решающим фактором. для нормальной передачи телевизионных сигналов попутный поток должен составлять не более

1 % основного. Высококачественная телефонная связь требует отсутствия амплитудных искажений в цепи передачи и в первую очередь постоянства Zв.

Попутный поток обусловлен прежде всего отклонением волнового сопротивления кабеля, причем попутный поток за счет внутренних неоднородностей прямо пропорционален длине кабельной линии, а за счет стыковых неоднородностей — числу строительных длин кабеля. С целью повышения однородности кабельных линий связи производится группирование строительных длин, и они прокладываются с таким расчетом, чтобы отклонение электрических характеристик не превышало определенных значений. Коаксиальные кабели группируются по величинам волнового сопротивления, симметричные — электрической емкости, а оптические — по затуханию и дисперсии.