ЛЕКЦИЯ 4. КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

4.1.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

4.2.ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПО КОАКСИАЛЬНОЙ ЦЕПИ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ	В	ПРОВОДНИКАХ.

4.3.СОПРОТИВЛЕНИЕ	И ИНДУКТИВНОСТЬ.

4.4.ЕМКОСТЬ И ПРОВОДИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ

ЦЕПЕЙ

4.5. ВТОРИЧНЫЕ	ПАРАМЕТРЫ	ПЕРЕДАЧИ	КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

4.6.ОПТИМАЛЬНОЕ	СООТНОШЕНИЕ	ДИАМЕТРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЦЕПИ

- КОАКСИАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ

  - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЯХ Способность коаксиальной цепи (пары) пропускать широкий спектр

частот конструктивно обеспечивается коаксиальным расположением внутреннего и внешнего проводников. Особенности распространения электромагнитной энергии по коаксиальной паре обусловливают возможность передачи широкого спектра частот и ставят высокочастотные связи в преимущественное положение по сравнению с низкочастотными. Как будет показано ниже, взаимодействие электромагнитных полей внутреннего и внешнего проводников коаксиальной пары таково, что внешнее поле равно нулю. Рассмотрим раздельно электрическое и магнитное поле коаксиальной пары.

Результирующее магнитное поле коаксиальной пары представлено на

рис.4.1, где показаны также напряженности магнитного поля Н

а и Н б каждого

	



проводника (а и б) в отдельности. В металлической толще проводника а

магнитное поле Н

а возрастает, а вне его - уменьшается по закону

Н а 

I	,	(4.1)

	2  r

где r - расстояние от центра проводника. Поле Н а проводника б вне его



выражается таким же уравнением, как и для сплошного проводника:

Н б 

I	,	(4.2)

	2  r

где r - расстояние от центра полого проводника. Поэтому при определении внешних магнитных полей коаксиального кабеля параметр r для проводников а и б принимается одинаковым и исчисляется от центра проводников (нулевой точки).

Рис. 4.1. Распределение напряженности магнитного поля в коаксиальном кабеле.

Учитывая, что токи в проводниках а и б равны по величине и обратны по

знаку, магнитные поля внутреннего и внешнего проводников Н а и Н б в любой

	

I

2

I

2  r

точке пространства вне коаксиальной пары также будут равны по величине и направлены в разные стороны. Следовательно, результирующее магнитное поле вне коаксиальной пары равно нулю:



Н



(

а	б

Н	     	Н		

 r )    ( _

)     0

, (4.3)

Таким образом, силовые линии магнитного поля располагаются внутри коаксиальной пары в виде концентрических окружностей; вне коаксиальной пары магнитное поле отсутствует. Электрическое поле внутри коаксиальной пары также замыкается по радиальным направлениям между проводниками а и б, а за ее пределами равно пулю.

На рис. 4.2. изображены электромагнитные поля коаксиальной и симметричной цепи. Как видно из рисунка, электромагнитное поле коаксиальной пары полностью замыкается внутри нее, а силовые линии электрического поля симметричной пары действуют на довольно значительном от нее расстоянии.

Рис. 4.2. Структура электромагнитного поля для симметричных (а) и коаксиальных кабелей.

Отсутствие внешнего электромагнитного поля обусловливает основные достоинства коаксиальных кабелей: широкий диапазон частот, большое число каналов, защищенность от помех и возможность организации однокабельной связи. В симметричных цепях из-за наличия внешнего электромагнитного поля возникают вихревые токи в соседних цепях и окружающих металлических массах (свинцовой или алюминиевой оболочке, экране и т. д.) и часть энергии рассеивается в виде потерь на тепло.

Рассмотрим действие поверхностного эффекта и эффекта близости в коаксиальных парах и определим характер распределения плотности токов в проводниках при различных частотах.

Распределение плотности тока во внутреннем проводнике определяется

лишь действием поверхностного эффекта (рис. 4.3). Силовые линии внутреннего магнитного поля, пересекая толщу проводника, наводят в нем вихревые токи, направленные по закону Ленца против вращения рукоятки буравчика. Как показано на рис. 4.3, вихревые токи Iв.т. в центре проводника имеют направление, обратное движению основного тока, протекающего по проводнику, а на периферии их направления совпадают.

В результате взаимодействия вихревых токов с основным происходит такое перераспределение тока по сечению проводника, при котором плотность его возрастает к поверхности проводника. Данное явление, носящее название поверхностного эффекта, увеличивается с возрастанием частоты тока, магнитной проницаемости, проводимости и диаметра проводника. При достаточно высокой частоте ток протекает лишь по поверхности проводника, что вызывает увеличение его активного сопротивления.

Рис. 4.3. Распределение плотности тока на поверхности проводников коаксиального кабеля.

Во внешнем проводнике плотность тока увеличивается в направлении к ее внутренней поверхности. Это объясняется воздействием поля внутреннего проводника. Если бы внутреннего проводника не было, то переменный ток, проходя по внешнему проводнику, вследствие поверхностного эффекта вытеснялся бы на внешнюю поверхность. При наличии внутреннего проводника плотность тока увеличивается на внутренней поверхности внешнего проводника.

Рассмотрим процесс перераспределения плотности тока во внешнем проводнике б за счет воздействия поля внутреннего проводника а. Как показано на рис.4.3, переменное магнитное поле, создаваемое током проводника а, наводит в металлической толще полого проводника б вихревые токи Iв.т.. На внутренней поверхности проводника б вихревые токи совпадают по направлению с основным током (I+Iв.т.), а на наружной поверхности движутся против него (I-Iв.т.). В результате ток в проводнике перераспределяется таким образом, что его плотность возрастает в направлении к внутренней поверхности. Следовательно, токи в проводниках а и б как бы смещаются и концентрируются на взаимно обращенных поверхностях проводников (рис.

4.4).

Чем выше частота тока, тем сильнее эффект смещения тока на внешнюю

поверхность проводника а и внутреннюю поверхность проводника б. По- другому, поверхностный эффект можно объяснить как проникание электромагнитного поля в толщу проводника. Причем чем выше частота, тем меньше глубина проникновения поля в металл. В результате энергия сосредоточивается внутри коаксиального кабеля в диэлектрике, а проводники задают лишь направление распространению волн электромагнитной энергии.

Рис. 4.4. Распределение плотности тока на поверхности проводников коаксиального кабеля.

Мешающее электромагнитное поле высокой частоты, создаваемой соседними цепями передачи или другими источниками помех, действуя на внешний проводник коаксиальной пары, также будет распространяться не по всему сечению кабеля, а лишь по его наружной поверхности. Таким образом, внешний проводник коаксиальной пары выполняет две функции: 1) является обратным проводником цепи передачи; 2) защищает (экранирует) передачу, ведущуюся по кабелю, от мешающих влияний.

Из рис. 4.4 видно, что основной ток передачи концентрируется на внутренней поверхности внешнего проводника, а ток помех - на наружной стороне внешнего проводника. Как основной ток, так и ток помех проникают в толщу проводника лишь на глубину, определяемую коэффициентом вихревых токов. Причем, чем выше частота, тем больше отдаляются друг от друга указанные токи и, следовательно, кабель лучше защищен от действия посторонних помех. Таким образом, в отличие от всех других типов кабелей, требующих для защиты от помех специальных мер (симметрирования, экранирования и т. д.), в коаксиальных кабелях на высоких частотах это обеспечивается самой их конструкцией.

Из изложенного следует, что основные преимущества коаксиального кабеля (малое затухание и высокая помехозащищенность) особенно ярко проявляются в высокочастотной части передаваемого спектра частот. При

постоянном токе и на низких частотах, когда ток практически проходит по всему сечению проводника, достоинства этого кабеля пропадают. Больше того, коаксиальная цепь как несимметричная относительно других цепей и земли (параметры ее проводников а и б различны) в низком диапазоне частот по защищенности от помех уступает симметричным кабелям.

  - ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ ПО КОАКСИАЛЬНОЙ ЦЕПИ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В ПРОВОДНИКАХ.

СОПРОТИВЛЕНИЕ И ИНДУКТИВНОСТЬ.

Выше рассматривался процесс распространения энергии по коаксиальному кабелю идеальной конструкции без учета потерь в проводниках. В реальных условиях проводники имеют конечную проводимость и создают дополнительные потери энергии на джоулево тепло. Эти потери могут быть учтены по закону Умова - Пойнтинга, характеризующему радиальный поток энергии, направленный внутрь коаксиального кабеля.

Можем записать

Z  R

- i  L 

2 

1

I 2	

E z H 

* rd 

,	(4.4)

где R - активное сопротивление проводника; L - внутренняя индуктивность проводника; Ez - продольная составляющая электрического поля; Н* - тангенциальная составляющая магнитного поля (сопряженное значение).

Таким образом, для нахождения параметров R и L коаксиальной пары необходимо определить значения Еz и Н* на поверхности проводников, решив вышеприведенные уравнения Максвелла.

Полное сопротивление коаксиальной пары складывается из сопротивления внутреннего проводника Za=Ra+iLa сопротивления внешнего проводника Zб=Rб+iLб. Кроме того, необходимо учесть внешнюю межпроводниковую индуктивность.

Сопротивление внутреннего проводника может быть определено как сопротивление одиночного проводника, так как электрическое поле внешнего проводника никакого действия на внутренний проводник не оказывает. Так как поле одиночного провода имеет осевую симметрию, то Ez/=0; 2Ez/2=0. Тогда уравнение примет вид

 E z

- 1	 E z

	ir	2 E

,	(4.5)

 r 2	r	 r	z

i

i

Решение данного уравнения выражается через цилиндрические функции

E z    

AI  0 (

kr )  BK	0 (

kr )

,	(4.6)

где А и В - постоянные интегрирования; I0 и K0 - видоизмененные цилиндрические функции нулевого порядка соответственно первого и второго родов от комплексного аргумента.

При определении постоянных интегрирования A и B исходим из того, что напряженность поля Еz внутри проводника возрастет с увеличением радиуса r. Поэтому второй член уравнения (3.6), уменьшающийся с увеличением аргумента, не соответствует физике явления. Постоянная интегрирования В принимается равной нулю и

E z    

AI 0 (

i kr ).

(4.7)

Для нахождения постоянной интегрирования А воспользуемся магнитной составляющей поля Н и законом полного тока. На основании (4.1) и (3.7) получим

H	    1	 E Z          ik	AI	(

i kr ),

(4.8)

	i  a	 r	i  a	1

где I1 - функция Бесселя первого порядка первого рода.

Согласно закону полного тока тангенциальная составляющая магнитного поля Н=I/(2r), где I - ток и r - текущий радиус проводника. Приравнивая правые части этих выражений при r= ra, получим

I	ia

2ra	ikI1 (   ikr)

А 	.	(4.9)

Подставив А в выражение Еz и Н, получим

I

2ra

ia I 0 ( ikr)

k

I1 ( ikra )

Ez 	. (4.10)

Полное сопротивление провода определится, если в (4.10) подставить значение Еz и H и провести соответствующие преобразования:

Za  Ra

- iLa 

,	(4.11)

ik	1	I 0 ( ikra )

	2ra  I1 ( ikra )

где Ra и La - соответственно сопротивление и индуктивность одиночного внутреннего проводника.

Для определения Ra и La обычно пользуются заранее рассчитанными таблицами функций F, G, H и Q для различных значений kr (табл. 4.1).

Таб. 4.1.

| kr | F(kr) | G(kr) | H(kt) | Q(kr) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  | 0.0417 | 1 |
| 0.5 | 0.000326 | 0.000975 | 0.042 | 0.9998 |
| 1.0 | 0.00519 | 0.01519 | 0.053 | 0.997 |
| 1.5 | 0.0258 | 0.0691 | 0.092 | 0.937 |
| 2.0 | 0.0782 | 0.1724 | 0.169 | 0.961 |
| 2.5 | 0.1756 | 0.295 | 0.263 | 0.913 |
| 3.0 | 0.318 | 0.405 | 0.348 | 0.945 |
| 3.5 | 0.492 | 0.499 | 0.416 | 0.766 |
| 4.0 | 0.678 | 0.584 | 0.466 | 0.686 |
| 4.5 | 0.862 | 0.669 | 0.503 | 0.616 |
| 5.0 | 1.042 | 0.755 | 0.530 | 0.556 |
| 7.0 | 1.743 | 1.109 | 0.596 | 0.400 |
| 10.0 >10.0 | 2.799 ( 2rk  3)4 | 1.641 ( 2rk  1)8 | 0.643 0.750 | 0.286 2 2(kr) |

Таб. 4.2.

| Материал проводника | k    ,мм-1 a | kr |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь | 0.021 f | 0.0105d | f |
| Алюминий Сталь | 0.0164 f 0.075 f | 0.0082d 0.0375d | f f |
| Примечание: d=2r – диаметр проводника, мм; f – частота, Гц. |  |  |  |

Сопротивление, Ом/км,

Ra  R0 1  F (kr) ,	(4.12)

внутренняя индуктивность, Гн/км,

L a    

1  Q ( kr

2

)10

 4 ,	(4.13)

где R0 - сопротивление постоянному току одного километра проводника, Ом/км. Значения коэффициентов k и kr для различных проводников приведены в табл. 4.2.

Для высоких частот, представляющих наибольший интерес для коаксиального кабеля, формулы расчета Ra и La могут быть представлены в упрощенном виде. При большом значении аргумента, соответствующем ВЧ области передачи (kra>5), функции Бесселя можно разложить в асимптотические ряды. Тогда получим

Za  Ra

- iLa



2ra

	1

ik

4r 2a

.	(4.14)

i

Пренебрегая вторым членом правой части ввиду его малости и отделив

действительную часть от мнимой (

 1	2  i1

2 ) , получим

2

Ra 

k 4ra ;

La 

2a

4ra k .	(4.15)

f

В пересчете на километр длины с учетом, что для меди a=0=410-7 Гн/м и =57 106 (Ом/м)-1 для внутреннего медного проводника коаксиального кабеля

f

Ra  (4.18

/ r ) 102 ,

La  6.66 /(ra 

)103 ,	(4.16)

a

где Ra Ом/км, и Lа, Гн/км, -- соответственно сопротивление и индуктивность внутреннего проводника; ra -радиус внутреннего проводника, мм.

Для нахождения параметров Rб и Lб внешнего проводника могут быть использованы ранее выведенные исходные уравнения:

Ez   AI 0 (

ikr)  BK 0 (

ikr) ; H

	i

i

Ez

z

     ik AI (

1

i a

ikr)  BK1 (

ikr) ,	(4.17)

Для определения постоянных интегрирования воспользуемся граничными условиями на внутренней и внешней поверхностях внешнего проводника. На внутренней поверхности внешнего проводника при r=rб магнитное поле по условию полного тока H=I/(2rб) будет

1	b

H (r )      ik AI ( ikr )  BK (

ikr )   I	,	(4.18)

a

	b	i	1	b

2rb

На внешней поверхности проводника при r=rc магнитное поле равно нулю, так как оно обусловлено равными, но противоположно направленными токами, текущими по внутреннему и внешнему проводникам:

H (r )      ik AI (

ikr )  BK (

ikr ) 0 ,	(4.19)

a

	c	i	1	c	1	c

Решая вышеприведенные уравнения с двумя неизвестными, определим постоянные интегрирования А и В и соответственно составляющую поля Ez(rб).

ik	I 0 (

2rб I1 (

ikrb )K1 ( ikrc )  K ( ikrb )I1 ( ikrc )

ikrc )K1 ( ikrb )  K1 ( ikrc )I1 ( ikrb )

Магнитная	составляющая	поля	H(rб)=I/2rб.	Подставляя	это соотношение в (4.19), получим

Zб  Rб

- iLб 

,	(4.20)

или

Zb   Rb

- iLb



ik

2rb

cth

при

kr  5 . Тогда для частот свыше

ik

60 кГц получим

R      1	 k 

4rb  

 ; L 

2 a

,	(4.21)

2

b	2r  	8(r  )r 	b	2r k

b		b	b 	b

Пренебрегая последним членом и приводя значения Rб и Lб к одному километру кабеля, для внешнего проводника из меди имеем

Rb  (4.18

f

b

r ) 102

; Lb

 6.66

(ra

)103

,	(4.22)

f

где rб - внутренний радиус внешнего проводника, мм.

Соответственно	сопротивления	коаксиальной	пары,	состоящие	из сопротивления внутреннего проводника Ra и внешнего проводника Rb будет

R  R  R 

2k ( 1

 1 )

,	(4.23)

a

b

a	b	4	r	r

или для медных проводников. Ом/км,

R  Ra

- Rb

#####  4.18

(1 ra

1 r ) 102

,	(4.24)

f

b

Для определения общей индуктивности коаксиального кабеля необходимо знать, кроме внутренней индуктивности проводников, также внешнюю межпроводниковую индуктивность Lвш. Последняя обусловлена межпроводниковым магнитным потоком Ф и может быть определена по ранее выведенной формуле (4.13):

0

Lвш

 a

(2 ) ln(rb

ra ). .	(4.25)

Имея в виду, что

(Гн/км)

a  0r

, где

  4 107

Гн/м, получим окончательно,

Lвш

 2 ln(rb

r ) 104

.	(4.26)

a

В результате общее сопротивление (Ом/км) и индуктивность (Гн/км) коаксиального кабеля для высокочастотной области (от 60... 100 кГц и выше) будут:

2k  1	1 

R  Ra  Rb

			

4	r	r

 a	b 

	2  1	1 

r	    , (4.27)

L  La  Lb  Lвш

 	a 

	  2 ln b 10 4 

⎣ 4k

 ra

rb 

ra	

или для коаксиального кабеля из медных проводников

R  Ra

- Rb

 4.18

( 1 

f

ra

1 ) 102

rb

 66.6  1	1 

rb 

, (4.28)

4

L  La  Lb  Lвш  

		  2 ln

f

r	r	r

 10

⎣	 a	b 	a 

для коаксиального кабеля из алюминиевых проводников

 1	1 	2

f

R  5.4

		 10	,

r	r

  a	b 

 86  1	1 

rb 	4

(4.29)

L  

		  2 ln

f

r	r	r

 10	.

⎣	  a	b  	a 

В случае, если внутренний проводник медный, а внешний алюминиевый:

f





R   4.18

	ra

 5.4

rb



f



 102 ,



 66.6	86		r 

(4.30)

f rb

L  		  2 ln b  104.







	f ra

	ra ⎥

Из приведенных формул следует, что при применении обоих алюминиевых проводников вместо медных сопротивление возрастает на 29%, а при замене меди на алюминий только у внешнего проводника сопротивление возрастает всего на 6%. Последний вариант предпочтительней.

В области высоких частот внутренняя индуктивность проводников мала и индуктивность коаксиального кабеля обусловливается лишь внешней

индуктивностью

L  Lвш

 2 ln(ra

r ) 104 , Гн/км.

b

Электрическое сопротивление коаксиальной пары постоянному току определяется по нижеприведенным формулам. Электрическое сопротивление внутреннего   проводника, Ом/км, R=4000/d2, где d - диаметр проводника, мм;  - удельное сопротивление металла, Ом-мм2/м. Электрическое сопротивление внешнего проводника, поверх которого наложено n стальных экранных лент, Rb=RmRэ/(Rм+Rэ), где Rm=1000m/(D+) - сопротивление внешнего медного проводника, Ом/км; Rэ=1000э/(D++э)эn - сопротивление экрана, Ом/км; D - внутренний диаметр внешнего проводника, мм;  -толщина ленты внешнего проводника, мм; э - толщина экранных лент, мм; n - число экранных лент;  -удельное сопротивление металла, равное 0.0178 - для меди марки МТ; 0.01724 - для меди марки ММ; 0.0282 - для алюминия и 0.098 - для стали.

  - ЕМКОСТЬ И ПРОВОДИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

В отличие от проводников, где имеются свободные электроны и действует ток проводимости Iпр, в диэлектрике нет свободных электронов, а имеются ионы и связанные диполи. Под действием переменного

электромагнитного поля в диэлектрике происходит смещение диполей, их переориентация и поляризация.

Поляризацией называется смещение положительных и отрицательных зарядов в диэлектрике под действием электрического поля. Переменная поляризация обусловливает возникновение и действие токов смещения - емкостных токов Iсм и вызывает затраты энергии на переориентацию диполей (потери в диэлектрике). Чем выше частота колебаний, тем сильнее токи смещения и больше потери. При постоянном токе эти явления отсутствуют.

Явления в диэлектрике полностью характеризуются двумя параметрами: емкостью С, определяющей способность поляризации и величину токов смещения, и проводимостью G, определяющей величину потерь в диэлектрике. Емкость кабеля аналогична емкости конденсатора, где роль обкладок выполняют проводники, а диэлектриком служит расположенный между ними изоляционный материал или воздух. При определении емкости коаксиальго кабеля учитывают, что он аналогичен цилиндрическому конденсатору и его электрическое поле создается двумя цилиндрическими поверхностями с общей осью. Вследствие осевой симметрии напряженность электрического поля имеет равные потенциалы на определенном расстоянии от центра кабеля.

Проводимость изоляции G может быть определена как составляющая потерь в диэлектрике конденсатора, емкость которого эквивалентна емкости кабеля (рис. 4.2).

Проводимость изоляции и емкость коаксиального кабеля могут быть

рассчитаны по ранее выведенным формулам (4.13). Емкость

C  2 a / ln(rb / ra ) ,

Ф/м. Проводимость изоляции

G  2 / ln(rb / ra ) , См/м.

Обычно принято проводимость изоляции G выражать через тангенс угла

диэлектрических потерь в изоляции кабеля tg  G C  

 a .

Тогда G  2 / ln( rb / ra ) a tg   Ctg  .

Заменяя в выражении емкости  a

0

	 109 /(36 ) , Ф/м)

  0 r , получим для 1 км кабеля (где

r

C  

106 /18ln(r

/ ra

) .	(4.31)

b

Соответственно

G  Ctg 

, См/км	,	(4.32)

где r и tg - диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции. Эффективные значения э и tgэ комбинированной изоляции, применяемой в коаксиальных кабелях, приведены в табл. 4.3.

Таблица 4.3.

| Тип кабеля | Тип изоляции | э | Отно- шение vд/vв | tgэ10-4 при частоте, МГц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 5 | 10 | 60 |
| 2,6/9,5 | Полиэтиленовая шайба | 1,13 | 8,8 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
| 2,6/9,5 | Полиэтиленовая спираль | 1,1 | 6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 1,2/4,6 | Баллонно-полиэтиленовая | 1,22 | 9 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | – |
| 2,1/9,7 | Пористо-полиэтиленовая | 1,5 | 50 | 2 | 3 | 3 | – |
| 5/18 | Кордельно-стиродлексная | 1,19 | 12 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |

В	общем	виде,	кроме	проводимости	изоляции,	обусловленной диэлектрическими потерями G, необходимо учитывать также проводимость,

обусловленную утечкой тока в силу несовершенства изоляции: G  1/ Rиз . По

величине	эта	проводимость	изоляции	обратно	пропорциональна сопротивлению изоляции кабеля. В коаксиальных кабелях Rиз нормируется

величиной

10000

МОм км .	Таким	образом,	проводимость	изоляции

коаксиального кабеля,

G  1/ Rиз  Ctg

См/км. По абсолютной величине в

используемом диапазоне частот второй член существенно больше первого, поэтому 1/Rиз можно не учитывать.

Проанализируем полученные результаты и рассмотрим зависимости первичных параметров коаксиального кабеля. На рис. 4.6 приведены частотные зависимости параметров коаксиального кабеля.

Из рисунка видно, что с ростом частоты активное сопротивление закономерно возрастает за счет поверхностного эффекта и эффекта близости. Причем наибольшее удельное значение имеет сопротивление внутреннего проводника: величина Rа больше Rб в 3 - 4 раза. Индуктивность с увеличением частоты уменьшается. Это обусловлено уменьшением внутренней индуктивности проводников La и Lб за счет поверхностного эффекта. Внешняя индуктивность Lвш не меняется с изменением частоты. Емкость не зависит от частоты. Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает. Величина ее зависит в первую очередь от качества диэлектрика, используемого в кабеле и характеризуемого величиной угла диэлектрических потерь tg.

На рис. 4.7 показано изменение первичных параметров с увеличением соотношения радиусов внешнего и внутреннего проводников коаксиального кабеля. Из рисунка видно, что с увеличением отношения rb/ra возрастает индуктивность кабеля и снижаются емкость и проводимость изоляции.

Активное сопротивление R зависит не от соотношения rb/ra, а от абсолютных значений радиусов внешнего и внутреннего проводников. Чем толще проводники, тем меньше активное сопротивление.

  - ВТОРИЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ

Коаксиальные кабели практически используются в спектре частот от 60 кГц и выше, где R<<L и G<<C. Поэтому вторичные параметры передачи их рассчитываются по следующим формулам:

   М



R

L

  Д  	

 2	C



G	L

2	C

8.69 ,	(4.33)



LC

  

; Zв

	;   1/

,	(4.34)

L / C

LC

где м - коэффициент затухания вследствие потерь в металле; д -

коэффициент затухания вследствие потерь в диэлектрике.

Однако вторичные параметры передачи коаксиальных кабелей целесообразно выражать непосредственно через габаритные размеры (d и D) и параметры изоляции ( и tg).

Коэффициент затухания , дБ/км, находится при подстановке в формулу первичных параметров. Для кабеля с медными проводниками получим:

  

 	

2,6

f ( 1 

1 ) 103  9.08 f

 tg 105

.	(4.35)

М	Д	ln(D / d ) d	D

57 106

33,9 106

При замене медных проводников на алюминиевые затухание возрастает пропорционально соотношению активных сопротивлений или соответственно обратно пропорционально корню квадратному из проводимостей металлов

 а

 м

 Rа    	

 М

 а

RМ

 1,29 ,	(4.36)

т. е. затухание коаксиального кабеля с алюминиевыми проводниками больше, чем с медными, на 29%.

При замене только внешнего проводника на алюминиевый затухание возрастает в соотношении

 Ма

 RМа     

 М /  а

1 .	(4.37)

1

 М	RМ	

1  rb



/ ra	

При	соотношении	радиусов	проводников	rb/ra	получим

 Ма

/  М   R Ма / R М  1,06 , т. е. затухание кабеля возрастает всего на 6%.

Изложенное	дает	основание	сделать	вывод	о	целесообразности

применения коаксиальных кабелей с внешним алюминиевым проводником. В этом случае затухание увеличивается всего на 6%, а расход меди на изготовление коаксиального кабеля сокращается на 65%.

f

Потери в металле м изменяются пропорционально

, а потери в

диэлектрике д связаны с частотой линейным законом и с увеличением f

возрастают значительно быстрее.

При использовании высококачественных диэлектриков (с малым tg) можно добиться в определенном частотном диапазоне очень малых диэлектрических потерь и положить д=0. При очень высоких частотах они настолько возрастут, что величина д играет значительную роль в общем затухании кабеля. В практически используемом спектре частот передачи по

коаксиальным	кабелям	(до	60 106 Гц)	при	современных	кабельных

диэлектриках	величина	д	незначительна	(не	превышает	2—3%	д	)	и

f

затухание увеличивается примерно пропорционально	.

LC

a a

Коэффициент фазы , рад/км, коаксиальной пары определяется из

уравнения

  

. Подставляя сюда значения L и С, получим

  	.

Коэффициент фазы можно выразить также через r и

 r

с — скорость света, равная 300000 км/с.

  

/ c , рад/км, где

 r

Скорость	распространения	,	км/с,	электромагнитной	энергии	по коаксиальным парам

LC

  1/

  / 

 c /

.	(4.38)

 r

Коэффициент сдвига фаз определяет длину волны в кабеле:

k  2 / 

 v / f

 c /( f

)	.	(4.39)

Из приведенных формул видно, что коэффициент фазы возрастает с увеличением частоты прямолинейно. Это обусловливает почти полное постоянство скорости передачи энергии по коаксиальному кабелю во всем рассматриваемом спектре частот. Скорость передачи уменьшается с увеличением диэлектрической проницаемости. Так, при сплошной полиэтиленовой изоляции (r= 2,3) с = 200000 км/с, а при воздушно- комбинированной изоляции коаксиальной пары (r= 1,1), с = 285000 км/с.

Скорость передачи энергии по коаксиальным парам выше, чем по симметричным, и почти приближается к скорости распространения электромагнитных волн в воздухе (300000 км/с).

Волновое сопротивление Zв, Ом, коаксиальной пары для высоких частот определяется выражением

L

C

Zв  

 1 2

ln D

а

 а

d

,	(4.40)

или

1

Zв  2

Z	ln D .	(4.41)

Д

d

b /  a

где Z Д   	— волновое сопротивление диэлектрика.

Имея в виду, что

a  0 r

и  a

  0 r , где

  4 107 , Гн/м, и

0

0

1

  109 / 36

, Ф/м, получим

Zв

 2 Z 0

ln D

r

 r

d

,	(4.42)

где

Z 0 

 376

Ом	-	волновое	сопротивление	воздушного

0 /  0

пространства. Для среды r = 1 получим

Zв 

60 ln D

 r

d

.	(4.43)

В коаксиальных парах со сплошным диэлектриком (r = 2.3) Zв= 50 Ом, а при комбинированной изоляции (r = 1.1) величина волнового сопротивления составляет примерно 75 Ом.

  - ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРОВ ПРОВОДНИКОВ КОАКСИАЛЬНОЙ ЦЕПИ

Конструирование коаксиальной пары подчинено задаче создания оптимальной ее конструкции, требующей минимальных затрат материалов и средств на изготовление. При этом в первую очередь необходимо выбрать диаметры внутреннего и внешнего проводников кабеля и установить их соотношение при заданном диаметре внешнего проводника.

Коэффициент затухания , дБ/км, коаксиального кабеля с современным высококачественным диэлектриком в практически используемом спектре частот (до 60 МГц) может быть определен по следующей формуле (без потерь в диэлектрике):

   М 

 1 

2,6	f

ln(D / d )  d



1  103

D 



.	(4.44)

Выразим соотношение D/d через X. Из данного выражения следует, что с увеличением Х его числитель растет линейно, а знаменатель пропорционален логарифму отношения диаметров. Исследовав данную формулу на минимум затухания при постоянном значении D в зависимости от X, т. е. взяв первую производную от правой части уравнения (4.43) по Х и приравняв ее к нулю (д/дх=0), получим, что  минимально при соотношении ln(D/d} =1+d/D. Таким образом, оптимальная конструкция кабеля будет при D/d=3.6. Это соотношение справедливо для кабелей с одинаковыми (медными) проводниками. Если же проводники изготовлены из различных металлов, то минимальное затухание определяется из выражения

ln D

#### d

 1  d

#### D

.	(4.45)

 d

 D

где d и D - соответственно проводимости металлов внешнего и внутреннего проводников.

Оптимальные соотношения D/d для различных металлов внешнего проводника приведены на рис. 4.8, причем во всех случаях принято, что внутренний проводник изготовлен из меди, а внешний - из материала, указанного на рисунке. Видно, что нарушение оптимального соотношения в меньшую сторону связано с довольно резким возрастанием коэффициента затухания. Поэтому выбирают отклонение соотношения D/d лишь в несколько большую сторону.

При конструировании коаксиального кабеля приходится отступать от оптимального соотношения D/d, если величина волнового сопротивления кабеля строго нормирована. Например, для обеспечения Zв=75 Ом данное соотношение определяется по формуле

D / d

 eZв

 / 60 .	(4.46)

Таблица 4.4.

| r | 1,03 | 1,15 | 1,25 | 1,45 | 1,54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zв, Ом | 75 | 67 | 61 | 53 | 50 |

В табл. 4.4 приведены значения Zв в зависимости от r при D/d== 3.6. Из таблицы следует, что волновое сопротивление кабеля существенно зависит от величины диэлектрической проницаемости и для получения нормированной величины Zв= 75 Ом необходимо иметь воздушно-пластмассовую изоляцию с

малым содержанием диэлектрика (r= 1,03).

В табл. 4.4 дается соотношение между r и D/d при нормированной величине волнового сопротивления Zв=:75 Ом. Из данных таблицы следует, что при повышенных значениях r приходится отступать от оптимальной конструкции кабеля. Так, при r= 1,1 приходится принять соотношении D/d = 3,7.

Для коаксиального кабеля с медными проводниками при оптимальном отношении D/d коэффициент затухания , дБ/км, определяется по формуле

   м

 21,6

f r

D

103

,	(4.47)

из которой следует, что коэффициент затухания увеличивается с ростом величин f и r и резко уменьшается с увеличением диаметра внешнего проводника D.

Если по кабелю необходимо обеспечить передачу большой мощности или требуется кабель на максимальное напряжение, то оптимальная конструкция будет при другом соотношении D и d. Оптимальная конструкция кабеля по электрической прочности находится из условия ln(D/d)=l или D/d=e=2.718. Максимальная мощность может быть передана по кабелю при соотношении

диаметров проводников

ln(D / d )  1

2

или.

D / d

###  1.65

Очевидно, что для междугородных кабелей связи, по которым необходимо обеспечить наибольшую дальность связи, исходят из условия оптимального по затуханию соотношения D/d=3,6 с учетом получения нормированной величины Zв=75 Ом.

Условия максимальной мощности или электрической прочности обычно реализуются в коаксиальных радиочастотных кабелях фидерного назначения.

Таблица 4.5.

| D/d | Zв  LC | Свойства конструкции |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 76,6  r | Минимум затухания |
| 2.718 | 59.9  r | Максимум электрической прочности на пробой |
| 1.65 | 30  r | Максимум передаваемой мощности |

В табл. 4.5 приведены значения волновых сопротивлений и оптимальное соотношение внешнего и внутреннего проводников коаксиальных пар, определяющие преимущества различных конструкций.