ЛЕКЦИЯ 7. ОПТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

СОДЕРЖАНИЕ

7.1.РАЗВИТИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ

7.2.ДОСТОИНСТВА	ОПТИЧЕСКИХ	КАБЕЛЕЙ	И	ОБЛАСТЬ	ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

7.3.ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ

7.4.ЛУЧЕВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТОВОДОВ

7.5ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТОВОДОВ	0

7.6..ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ И ЗАТУХАНИЕ

7.7.ВОЛНОВОЕ	СОПРОТИВЛЕНИЕ,	КОЭФФИЦИЕНТ	ФАЗЫ	И

7.8.СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПО СВЕТОВОДАМ

7.9..ДИСПЕРСИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

  - РАЗВИТИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ Волоконная оптика в настоящее время получила широкое развитие и

находит применение в различных областях науки и производства (связь, радиоэлектроника, энергетика, термоядерный синтез, медицина, космос, машиностроение, летающие объекты, вычислительные комплексы и т. д.). Темпы роста волоконной оптики и оптоэлектроники на мировом рынке опережают вое другие отрасли техники и составляют 40 % в год. В ряде стран (Англия, Япония, Франция, Италия и др.) уже сейчас при строительстве сооружений связи используются в основном оптические кабели (OK). В настоящее время они занимают доминирующее место на сетях междугородной и городской связи. О масштабах развития волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) свидетельствуют объемы производства оптических волокон в США. За последнее время ими изготовлено около 10 млн. км волокна. Такое количество позволило бы сделать 250 витков вокруг всего земного шара.

Важнейшим фактором в развитии оптических систем и кабелей связи явилось появление оптического квантового генератора лазера.

Советскими учеными, академиками Н. Г. Басовым и А. М. Прохоровым, выполнены фундаментальные исследования в области оптоэлектроники и квантовой техники. Первые работы по освоению оптического диапазона волн для целей связи относятся к началу 60-х годов. В качестве тракта передачи использовались приземные слои атмосферы и световоды с периодической коррекцией расходимости и направления луча с помощью системы линз и зеркал. Открытые (атмосферные) линии оказались подверженными влиянию метеорологических условий и не обеспечивали необходимой надежности связи. Линзовые световоды с дискретной коррекцией оказались весьма дорогостоящими, требовали тщательной юстировки линз и сложных устройств автоматического управления лучом. Они не нашли практического применения на сетях связи.

Создание высоконадежных оптических кабельных систем связи стало возможным в результате разработки в начале 70-х годов оптических волокон с малыми потерями. Такие волокна в значительной мере стимулировали разработку специализированного оборудования и элементов линейного тракта ВОСП.

В СНГ активно ведется строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) различного назначения: городских, зоновых, магистральных. В 86 городах (Москва, Нижний Новгород, С.-Петербург, Новосибирск, Тбилиси, Киев, Баку, Ташкент, Минск, Кишинев и др.) действуют оптические соединительные линии между АТС с цифровыми системами передачи ИКМ-

120. Построен ряд зоновых линий внутриобластного назначения, например: С.- Петербург - Сосновый бор, Уфа - Стерлитамак, Тула - Щекино, Воронеж - Павловск, Рязань - Мосолово, Майкоп - Краснодар, Клин - Солнечногорск, Ростов - Азов, Курская область, Минск - Смолевичи, Рига - Юрмала и др.

Построена одномодовая магистраль С.-Петербург - Минск протяженностью

1000 км на большое число каналов.

В России с участием инофирм осуществленоя строительство транссибирской линии (ТСЛ), которая связала Японию, Россию, Европу. Общее число каналов составит 30 000. Половина из них предназначена для России; в крупных городах, расположенных по трассе, часть этих каналов будет выделяться, вторая половина каналов пройдет транзитом на Европу.

Транссибирская линия после включения в мировую межнациональную сеть связи замкнет глобальное волоконно-оптическое кольцо, которое охватит четыре континента (Европа – Америка – Азия - Австралия) и пройдет через три океана (Атлантический, Тихий, Индийский).

  - ДОСТОИНСТВА ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ И ОБЛАСТЬ ИХ

ПРИМЕНЕНИЯ

Наряду с экономией цветных металлов, и в первую очередь меди, оптические кабели обладают следующими достоинствами: широкополосность, возможность передачи большого потока информации (несколько тысяч каналов); малые потери и соответственно большие длины трансляционных участков (30 ... 70 и 100 км); малые габаритные размеры и масса (в 10 раз меньше, чем электрических кабелей); высокая защищенность от внешних воздействий и переходных помех; надежная техника безопасности (отсутствие искрения и короткого замыкания).

К недостаткам оптических кабелей можно отнести:

подверженность волоконных световодов радиации, за счет которой появляются пятна затемнения, и возрастает затухание;

водородная коррозия стекла, приводящая к микротрещинам световода и ухудшению его свойств.

Область возможных применений ВОЛС весьма широка - от линии городской и сельской связи и бортовых комплексов (самолеты, ракеты, корабли) до систем связи на большие расстояния с высокой информационной емкостью. На основе оптической волоконной связи могут быть созданы принципиально новые системы передачи информации. На базе ВОЛС развивается единая интегральная сеть многоцелевого назначения. Весьма перспективно применение оптических систем в кабельном телевидении, которое обеспечивает высокое качество изображения и существенно расширяет возможности информационного обслуживания абонентов.

  - ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ВОЛОКОННЫХ СВЕТОВОДАХ В отличие от обычных кабелей, обладающих электрической

проводимостью и током проводимости Iпр, ОК имеют совершенно другой механизм - они обладают токами смещения Iсм, на основе которых действует также радиопередача. Отличие от радиопередачи состоит в том, что волна не распространяется в свободном пространстве, а концентрируется в самом

объеме световода и передается по нему в заданном направлении. Передача волны по световоду осуществляется за счет отражений ее от границы сердцевины и оболочки, имеющих разные показатели преломления (n1 и п2). В обычных кабелях носителем передаваемой информации является электрический ток, а в OK - лазерный луч.

В обычных широко используемых в настоящее время симметричных и коаксиальных кабелях передача организуется по двухпроводной схеме с применением прямого и обратного проводников цепи (рис. 5.1).

В световодах, волноводах и других направляющих средах (НС) нет двух проводников, и передача происходит волноводным методом по закону многократного отражения волны от границ раздела сред. Такой отражательной границей может быть металл-диэлектрик, диэлектрик-диэлектрик с различными диэлектрическими (оптическими) свойствами и др.

Граница раздела двухпроводных (двухсвязных) и волноводных (односвязных) НС характеризуется в первую очередь соотношением между длиной волны () и поперечными размерами направляющей среды (d).

При >d должно быть два провода: прямой и обратный, и передача происходит по обычной двухпроводной схеме. При <d не требуется двухпроводная система, и передача осуществляется за счет многократного отражения волны от границ раздела сред с различными характеристиками. Поэтому передача по волноводным системам (световодам, волноводам и другим НС) возможна лишь в диапазоне очень высоких частот, когда длина волны меньше, чем поперечные размеры - диаметр НС.

Оптические микронные волны подразделяются на три диапазона: инфракрасный, видимый и ультрафиолетовый. В настоящее время используются в основном волны длиной 0,7...1,6 мкм и ведутся работы по освоению ближнего инфракрасного диапазона: 2; 4; 6 мкм.

В разных системах используются различные среды (направляющая или открытая) и токи (Iпр и Iсм). Особенности этих НС связаны с частотными ограничениями при передаче энергии.

Принципиально различен частотный диапазон передачи по волноводным и двухпроводным системам. Волноводные системы имеют частоту отсечки - критическую частоту fo, ведут себя как фильтры ВЧ, и по ним возможна лишь передача волн длиной менее чем 0. Двухпроводные системы свободны от этих ограничений и способны передавать весь диапазон частот - от нуля и выше.

Основным элементом OK является волоконный световод, выполненный в виде тонкого стеклянного волокна цилиндрической формы. Волоконный световод имеет двухслойную конструкцию и состоит из сердцевины и оболочки с разными оптическими характеристиками (показателями преломления n1 и п2). Сердцевина служит для передачи электромагнитной энергии. Назначение оболочки: создание лучших условий отражения на границе «сердцевина- оболочка» и защита от излучения энергии в окружающее пространство. Снаружи располагается защитное покрытие для предохранения волокна от механических воздействий и нанесения расцветки. Сердцевина и оболочка

изготовляются из кварца SiO2, покрытие — из эпоксиакрилата, фторопласта, нейлона, лака и других полимеров.

Оптические волокна классифицируются на одномодовые и многомодовые. Последние подразделяются на ступенчатые и градиентные. Одномодовые волокна имеют тонкую сердцевину (6 ... 8 мкм), и по ним передается одна волна; по многомодовым (сердцевина 50 мкм) распространяется большое число волн. Наилучшими параметрами по пропускной способности и дальности обладают одномодовые волокна. У ступенчатых световодов показатель преломления в сердечнике постоянен, имеется резкий переход от п1 сердцевины к п2 оболочки и лучи зигзагообразно отражаются от границы «сердечник-оболочка». Градиентные световоды имеют непрерывное плавное изменение показателя преломления в сердцевине по радиусу световода от центра к периферии, и лучи распространяются по волнообразным траекториям. Показатель преломления сердцевины меняется вдоль радиуса по закону показательной функции

nr=n0 [1-2(r/a)u]1/2,	(7.1)

где nr — максимальное значение показателя преломления на оси волокна, т. е. при r = 0; и - показатель степени, описывающей профиль изменения показателя преломления:

1	2	1	1	2	1

=(n 2_n 2)/2n 2(n _n )/n = 0,0030,01,	(7.2)

Чаще всего применяются световоды с параболическим профилем. В этом случае и=2 и соответственно

nr=n0[1-2(r/a)2]1/2.	(7.3)

Если принять U =, то получим известное значение п ступенчатого световода

n2=n1[1].	(7.4)

  - ЛУЧЕВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТОВОДОВ

Как известно, свет имеет двойственную природу: лучевую и волновую. По лучевой теории свет - это поток быстродвижущихся мелких частиц (корпускул), которые излучаются отдельными порциями (квантами) и образуют луч света. Здесь пригодны лучевая теория и геометрическая оптика. Согласно волновой теории все свойства света совпадают со свойствами электромагнитных волн и свет является разновидностью электромагнитных колебаний очень высоких частот (1014…1015 Гц) и очень коротких волн (микрометры). Волны подразделяются на классы и типы. Тип волны (мода) определяется сложностью структуры, т. е. числом максимумов и минимумов поля в поперечном сечении.

Классы электромагнитных волн: Т — поперечно-электромагнитная; Е - электрическая; Н - магнитная; ЕН и НЕ - гибридно-смешанные. Мода обозначается двумя числовыми индексами: п и т (Епт и Нпт). Индекс п обозначает число полных изменений поля по окружности световода, а индекс т

- число изменений поля по диаметру.

Таким образом, теория света является синтезом лучевых и волновых его свойств. Одномодовая передача соответствует одному лучу, многомодовая - большому числу лучей. Наряду с волновой схемой здесь приведена лучевая схема, из которой видно, что одномодовой передаче соответствует один луч, а многомодовой (в данном примере) - три луча. Установлено, что по световодам передается фиксированное число волн (мод). Число мод зависит от соотношения диаметра сердцевины (d) и длины волны (). С увеличением диаметра световода число передаваемых мод резко возрастает. Существующие волоконные световоды (d= 50 мкм) являются многомодовыми. Для обеспечения одномодового режима передачи необходимо иметь очень малый диаметр сердцевины световода - порядка 8 ... 10 мкм.

При многомодовой передаче пути следования разных лучей различны. И они приходят к концу линии в различные отрезки времени (t1, t2, t3). В результате их суммирования импульс на приеме растекается и искажается (дисперсия). Это приводит к ограничению пропускной способности линии (F) и дальности передачи (l) по ней. При одномодовой передаче распространяется лишь один луч, поэтому форма сигнала сохраняется. Это позволяет осуществлять широкополосную связь на большие расстояния

В настоящее время одномодовую передачу принято осуществлять на гибридной волне НЕ11, обладающей способностью передавать сигнал во всем диапазоне частот без отсечки. У этой волны магнитные линии в горизонтальной плоскости имеют такую же структуру, как электрические в вертикальной.

Многомодовые волокна, у которых диаметр сердцевины больше длины волны (d> ), можно рассчитывать упрощенным лучевым методом. Одномодовые волокна, диаметр которых соизмерим с длиной волны (d), требуют строгого волнового расчета.

Рассмотрим лучевую трактовку распространения оптической энергии по волоконному световоду (ВС). При очень высоких частотах почти вся энергия поля концентрируется внутри сердцевины световода; с уменьшением частоты происходит перераспределение поля, и оно переходит в окружающее пространство. При определенной частоте fо - критической или частоте отсечки поле больше не распространяется вдоль световода и вся энергия рассеивается в окружающем пространстве.

Передача по световоду проходит в выгодных условиях. Во втором случае (d и fc/) угол 0° - волна испытывает большое число отражений и поступательное движение ее весьма мало. В результате вдоль световода передается незначительная доля энергии.

При определенной  длине волны наступает такой режим, когда  = 0,

волна	падает	на	оболочку	световода	и	отражается	перпендикулярно.	В

световоде устанавливается режим стоячей волны, и энергия вдоль световода не перемещается. Это соответствует случаю критической длины волны  d и критической частоты fo= c/= c/d. Таким образом, в ВС могут распространяться лишь волны длиной меньшей, чем диаметр сердцевины световода.

Изложенное дает основание сделать вывод, что при частотах выше критической f0 вся энергия поля концентрируется внутри сердечника световода и эффективно распространяется вдоль него. Ниже критической частоты энергия рассеивается в окружающем пространстве и не передается по световоду.

Особенности различных направляющих систем связаны с частотными ограничениями при передаче по ним энергии. Принципиально различен частотный диапазон передачи по волноводным и двухпроводным системам. Волноводные системы имеют частоту отсечки - критическую частоту f0, ведут себя как фильтры ВЧ, и по ним возможна лишь передача волн длиной меньше

0 . Волна НЕ11 не имеет критической частоты.

Двухпроводные системы свободны от этих ограничений и способны передавать весь диапазон частот от нуля и выше, однако потери и затухание в них больше.

Учитывая, что в световоде границей раздела сред «сердцевина-оболочка» являются прозрачные стекла, возможно не только отражение оптического луча, но и проникновение его в оболочку. Для предотвращения перехода энергии в оболочку и излучения в окружающее пространство необходимо соблюдать условие полного внутреннего отражения.

По законам геометрической оптики в общем виде на границе «сердечник- оболочка» будут падающая волна с углом п, отражения с углом 0 и преломленная волна с углом пр . Известно, что при переходе из среды с большей плотностью в среду с меньшей плотностью, т. е. при п1>n2, волна при определенном угле падения полностью отражается и не переходит в другую среду. Угол падения п, начиная с которого вся энергия отражается от границы раздела сред, т. е. при п=в, называется углом полного внутреннего отражения:

n 1	n 2

 2  2	 1  1

sin в=	=

(7.5)

где  и  - соответственно магнитная и диэлектрическая проницаемости сердечника (1,1) и оболочки (2,2).

При п=в преломленный луч проходит вдоль границы раздела сердцевина-оболочка и не излучается в окружающее пространство. Режим полного внутреннего отражения предопределяет условие подачи света на входной торец ВС. Световод пропускает лишь свет, заключенный в пределах телесного угла ((A)), величина которого обусловлена углом полного внутреннего отражения ((B)). Телесный угол (A) характеризуется апертурой.

Апертура - это угол между оптической осью и одной из образующих светового конуса, попадающего в торец волоконного световода, при котором выполняется условие полного внутреннего отражения.

Обычно пользуются понятием числовой апертуры:

n 1	n 2

NA=sin(A)=

.	(7.6)

В действующих технических условиях NA=0,2.

Следует стремиться к тому, чтобы угол падения луча на границу

«сердечник—оболочка» п был больше угла полного внутреннего отражения

(B) и находился в пределах от (B) до 90°, а угол ввода луча в торец световода 

укладывался в апертурный угол (A) (>(A)).

Обычно режим работы ВС характеризуется обобщенным параметром V, включающим радиус сердцевины, длину волны и показатель преломления сердцевины и оболочки. Этот параметр называется нормированной (характеристической) частотой:

n 2  n 2

1

2

V=(2 a	)/ .	(7.7)

Одномодовый режим реализуется, если нормированная частота V 2,405.

Число мод в ВС

N= V2/2(12/u),	(7.8)

u - показатель степени изменения профиля показателя преломления. Для ступенчатого ВС (u=) - N=V2/2, для градиентного (u=2) - N=V2/4.

Из формул видно, что чем больше диаметр сердцевины ВС и меньше длина волны, тем больше возникает мод. В градиентных ВС число мод в 2 раза меньше, чем в ступенчатых.

Применяемые в настоящее время ВС с диаметром сердцевины d = 50 мкм являются многомодовыми. Для получения одномодового режима необходимо диаметр сердцевины существенно уменьшить (примерно до 8 мкм). Это вызывает трудности при изготовлении ВС с требуемыми допусками, а также при сращивании и вводе сигнала в ВС.

Установлено, что эти трудности можно преодолеть при применении многослойных световодов (три-четыре слоя), а также за счет треугольного профиля показателя преломления сердцевины и профиля типа W. При треугольном профиле сохраняется одномодовый режим при диаметре сердцевины 20 мкм (вместо 8 мкм для ступенчатого профиля).

В общем случае в волоконном световоде могут существовать три типа волн: направляемые, вытекающие, излучаемые. Действие и преобладание какого-либо типа волн связаны в первую очередь с апертурой, соотношением углов падения волны () и полного внутреннего отражения (в).

Направляемые волны. (НВ), или волны сердцевины, - это основной тип волн, распространяющихся по световоду. В этом случае вся энергия сосредоточена внутри сердцевины световода и обеспечивает передачу

информации. Направляемые волны возбуждаются при вводе лучей в торец световода под углом  >в, т. е. в пределах апертурного угла.

Излучаемые волны (ИВ), или пространственные волны, возникают при вводе луча под углом   в, т. е. вне апертуры. Здесь вся энергия уже в начале линии излучается в окружающее пространство и не распространяется вдоль световода. Это связано с дополнительными потерями энергии. Излучаемые волны и рассеяние энергии также возникают в местах нерегулярностей световодов.

Промежуточное положение занимают вытекающие волны (ВВ), или волны оболочки. В данном случае энергия частично распространяется вдоль световода, а часть ее переходит в оболочку и излучается в окружающее пространство. Вытекающие волны образуются в первую очередь за счет косых лучей.

Излучаемые и вытекающие волны - это паразитные волны, приводящие к рассеянию энергии и искажению за счет интерференции передачи по световоду. Из-за этих волн в первую очередь возникают переходные влияния и помехи в соседних световодах.

  - ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ СВЕТОВОДОВ

Волновая теория включает рассмотрение процесса распространения света как разновидности электромагнитных волн. Математически решения осуществляются на основе уравнений Максвелла с использованием цилиндрических функций.

Рассмотрим ВС без потерь двухслойной конструкции. Для описания поведения электромагнитного поля в сердечнике (0<r<а) и оболочке (а<r<б) необходимо использовать различные функции. Исходя из физической сущности процессов функции внутри сердечника при r=0 должны быть конечными, а в оболочке должны описывать спадающее поле.

Используем цилиндрическую систему координат, продольная ось которой z

совместима с осью цилиндра.

Поперечные составляющие магнитного полей могут быть выражены через продольные составляющие ЕZ и НZ. Для сердечника имеем следующую систему уравнений:

2 E

 1 Ez    1  E 	2	

z

2

r 2

z

r r	r 2  2

g1 Ez

0 ,	(7.9)

2 H

 1 Hz   1  H		2	

z

2

r 2

z

r   r	r 2  2

g1 Hz

0 .	(7.10)

Здесь g12=k12-2- поперечный коэффициент распространения в сердечнике световода;  - коэффициент распространения в световоде; k1- волновое число среды с коэффициентом преломления n1:

 a 1  a 1

 o  o

 r 1  r 1

k1= 	= 	= k0 n1= n1/c=2 n1/.	(7.11)

Решение данных уравнений для сердечника следует выразить через цилиндрические функции первого рода - функции Бесселя, имеющие конечные значения при r = 0. Поэтому для r <а можно написать

EZ= AnJn(g1r) ein e-Z ; Hz=BnJn(g1r) ein e -Z,	(7.12)

где AZ и В Z - постоянные интегрирования.

Для оболочки имеем аналогичную систему уравнений:

2 E

 1 Ez    1  E 	2	

z

2

r 2

z

r r	r 2  2

g2 Ez

0 ,	(7.13)

2 H

 1 Hz   1  H		2	

z

2

r 2

z

r   r	r 2  2

g2 Hz	0 .

Здесь g 2= 2- k 2 - поперечный коэффициент распространения в оболочке

2	2	2

световода;  - коэффициент распространения в световоде; k2 - волновое число среды с коэффициентом преломления n2:

 o  o n 2

k2=k0 n2= 	=  n2/ c=2 n2/.	(7.14)

Для решения данных уравнений исходя из условия, что при r> поле должно стремиться к нулю, следует при r>а использовать цилиндрические функции третьего рода - функции Ганкеля:

n

n

2

z

n

n

2

Ег = С H (1) (ig r) ein e -Z; Н = D H (l) (ig r) ein e -Z,	(7.15)

где Сп и Dn — постоянные интегрирования.

Постоянные интегрирования An ,Вn ,Сn ,Dn могут быть определены на основании граничных условий. Используем условие равенства тангенциальных составляющих напряженностей электрических и магнитных полей на поверхности раздела

«сердцевина оболочка» (при r=а):

Ez1 (a) = Ez2 (а); Е (а) =E2 (а); H21(а)=H22(а); H1(а) = H2(а).	(7.16)

Найдя постоянные интегрирования и подставив их в уравнения, после соответствующих преобразований получим следующие характеристические уравнения для различных типов волн:

для симметричных волн

1/g1a*J1(g1a)/ J0(g1a)= 1/ig1a*K1(g2a)/ K0(g2a) ,	(для Eоm- волн) (7.17)

n 2/g a*J (g a)/ J (g a)= n 2/ig a*K (g a)/ K (g a) ,	(для Н

волн) (7.18)

1	1	1   1	0   1

2	1	1   2	0   2

оm-

для несимметричных гибридных волн

1/g1a*J

n-1(g a)/ J (g a)= 1/g a*K

n-1(g a)/ K (g a),	(7.19)

n+1

1

0

1

2

n+1

2

n

2

Здесь верхний знак относится к модам НЕпт, а нижний - к модам ЕНпт, Kn(g2a)=Hn(ig2a) -модифицированная функция Ганкеля.

Для одномодовой системы (N=1), которая работает на гибридной волне

НЕ, характеристическое уравнение имеет весьма простую форму:

1/g1a*J1(g1a)/ J0(g1a)= 1/ig1a*K1(g2a)/ K0(g2a)	(7.20)

Полученные уравнения дают возможность определить неизвестные постоянные и найти структуру поля в сердечнике и оболочке ВС В общем случае уравнения имеют ряд решений, каждому из которых соответствует определенная структура поля, называемая типом волны или модой.

В световодах могут существовать два типа волн: симметричные и несимметричные дипольные ЕНпт, НЕпт. В индексе п - число изменений поля по диаметру; т — число изменений поля по периметру. Симметричные волны электрические Еот и магнитные H0m имеют круговую симметрию (n=0). Раздельное распространение по световоду несимметричных волн типов Епт и Нпт невозможно. В световоде они существуют только совместно, т. е. имеются продольные составляющие E и H. Эти волны называются гибридными, дипольными и обозначаются через НЕпт, если поле в поперечном сечении напоминает поле H, или ЕНпт, если поле в поперечном сечении ближе к волнам Е.

Уравнение (7.20) позволяет определять структуру поля, параметры волн и характеристики ВС при различных типах волн и частотах. В общем случае уравнение (7.20) имеет ряд решений, каждому из которых соответствует определенный тип волны.

Лучевая теория света допускает распространение по световоду большого числа лучей - всех лучей, падающих в апертурный конус световода. По волновой теории по световоду распространяется лишь ограниченное число волн с дискретными углами. Часть промежуточных волн за счет интерференции гасит друг друга и ослабляется.

Типы волн, распространяемые по световоду, называются модами.

В приведенных формулах индексом п нумеруется порядок функции, а т - номер корня (порядок решения), удовлетворяющего граничным условиям для данного порядка функции Бесселя.

Обычно режим работы световода характеризуется обобщенным параметром V, включающим радиус сердечника, длину волны и коэффициенты преломления сердечника и оболочки. Этот параметр называется нормированной

(характеристической) частотой. Он определяется как сумма аргументов функций Бесселя - g1a и Ганкеля - g2а.

V= g1a+ g2a= (2 a

n 2  n 2 )/,

1

2

(7.21)

Рассмотрим критические частоты и длины волн световодов. В волоконных световодах при очень высоких частотах почти вся энергия поля концентрируется внутри сердцевины световода. С уменьшением частоты происходит перераспределение поля, и оно переходит в окружающее пространство. При определенной частоте fо - критической, или частоте отсечки, поле больше не распространяется вдоль световода и вся энергия рассеивается в окружающем пространстве.

Воспользуемся ранее приведенными соотношениями	g 2 = k 2 - 2 (при

r<a); g 2 =2 – k 2 (при r>а). Имея в виду, что k = k n

1

= (2f/c)n

1

и k = k n =

2	2	1	0    1	1	2	0 2

(2f/c)n2, получаем g12+g22=k02(n12-n22).

1

Для определения критической частоты f0 надо принять g 2= 0 (при всех значениях g2>0 поле концентрируется в сердцевине световода, а при g2=0 оно выходит из сердцевины, и процесс распространения по световоду прекращается). Условие g2=0 соответствует по закону геометрической оптики углу полного внутреннего отражения, при котором отсутствует преломленная волна, а есть только падающая и отраженная волны. В данном случае имеем g12=k02(n12 — п22). Подставив сюда значение ko= 00=2/ = 2f/с, определим критическую

n 2  n 2

1

2

частоту световода f0=g1c/(2	).

Умножим числитель и знаменатель на параметр а (радиус сердечника);

тогда

n 2  n 2

1

2

f0=g1ac/(πd	).	(7.22)

Соответственно критическая длина волны, передаваемой по световоду,

n 2  n 2

1

2

Λ0=υ1/f0=(πd	)/ (g1a n1)	(7.23)

где g1 a= pnm..

Сравнивая эту формулу с ранее полученной методом геометрической оптики, видим полную тождественность. Отметим, что разница лишь в параметре g*a характеризующем тип волны.

Анализируя полученные соотношения, можно отметить, что чем толще сердцевина световода и чем больше отличаются п1 и п2, тем больше критическая длина волны и соответственно ниже критическая частота ВС. Из формул видно также, что при равенстве оптических характеристик, в первую очередь диэлектрической проницаемости сердцевины и оболочки, т. е. при п1 = п2 критическая длина волны λ0= 0 , а критическая частота f0=0 и передача по такому световоду невозможна. Это имеет свое логическое обоснование: при

отсутствии границы световод перестает действовать как направляющая система передачи.

Для определения критических частот различных типов волн рассмотрим корни ранее полученного выражения бесселевых функций Jom(g1a) для симметричных и Jnm (g 1 a) несимметричных волн. Эти равенства дают бесконечное число корней, значения которых приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1

| n | Значение корня g1*a при m, равном |  |  | Тип волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |
| 0 | 2,405 | 5,520 | 8,654 | Е 0m, Н0m |
| 1 | 0,000 | 3,832 | 7,016 | НЕ пт |
| 1 | 3,832 | 7,016 | 10,173 | ЕН пт |
| 2 | 2,445 | 5,538 | 8,665 | НЕ пт |
| 2 | 5,136 | 8,417 | 11,620 | ЕН пт |

Корни	бесселевых	функций	(g1a	=	pmn)	могут	быть	представлены	в

	 k

2

2

2

k	 	a

2

2

1

n 2  n 2

1

2

следующем виде. При частоте отсечки g2=	, поэтому имеем	β =k2.

Тогда pnm= g1 a =

= (2πa

)/λ0.

Сравнивая полученную формулу с формулой нормированной частоты (7.10), видим, что отличие их состоит лишь в том, что вместо общей величины λ взят ее частный случай λ0.

Таким образом, каждая мода имеет нормированную частоту, которая определяет область ее существования. При такой трактовке табл. 7.1 содержит в колонке «Значение корня» нормированные частоты Vо для волн, тип которых указан в правой колонке таблицы, а индекс п т составлен из чисел левого столбца и верхней строки, соответствующей клетке, в которой находится данная величина V0. Каждой V0 соответствует критическая частота fо.

При V<Vo имеем f <fо, т. е. частота меньше критической и волна по сердцевине волокна не распространяется (не существует). Область существования волны, имеющей нормированную частоту отсечки V>Vo составляет f >fo. Из таблицы видно, что только для несимметричной волны НЕ11 значение Vo =0, следовательно, эта волна не имеет критической частоты и может распространяться при любой частоте в диаметре сердечника. Все другие волны не распространяются на частотах ниже критической. Из таблицы также следует, что с увеличением частоты появляются новые типы волн. Начиная с V = 2,405, появляются волны E01, H01 и HE21, при V =3,832 возникают дополнительные волны H12, ЕН11 , HE31 и т. д.

Итак, в световоде распространяется лишь один тип волны HE11, когда соблюдается условие 0<V<2,405. При выборе частоты передачи или толщины сердечника световода исходят из этого условия. Выбирая параметры световода таким образом, чтобы не могли распространяться высшие моды, можно получить режим передачи только одной моды НЕ11. Такая ситуация реализуется при

условии

n 2  n 2

1

2

V = (2 а

) < 2,405.	(7.24)

Это условие можно выполнить, уменьшая либо разность показателей преломления, либо радиус сердечника. Для типичного случая (п1 = 1,5 и n2 = 1,49) V≈0,6a/λ, и, следовательно, максимальное значение диаметра сердечника (2а) составит 6,8 мкм при λ = 0,85 мкм и 12,8 мкм при λ = 1,6 мкм. Волна НЕ11 используется при передаче по одномодовым световодам. Здесь магнитные линии в горизонтальной плоскости имеют такую же структуру, что и электрические в вертикальной.

Достоинством одномодовых систем являются весьма широкий диапазон частот и большая пропускная способность, так как с увеличением числа мод ширина полосы передаваемого сообщения уменьшается.

При увеличении диаметра сердечника волокна менее надежны и имеют большие потери на вводе в световоде, поэтому они используются в основном на междугородных ВОЛС, обеспечивая большую дальность связи и высокую пропускную способность.

Зависимость появления новых мод с ростом V показана в табл. 7.2.

Таблица 7.2

| Область значения | Дополнительные моды | Число мод |
| --- | --- | --- |
| 0 2,405 | НЕ11 | 1 |
| 2,405 . . . 3,832 | H01, E01, НЕ 21 | 6 |
| 3,832... 5,136 | НЕ12, EH11, НЕ32 | 12 |
| 5,136... 5,520 | ЕН21, НЕ11 | 16 |
| 5,520 . . . 6,380 | Н02 , Е02 , НЕ22 | 20 |

Общее число передаваемых мод в световодах может быть определено по формулам

n 2  n 2

1

2

N= V2= (2πa	/λ)2 - для ступенчатого профиля;	(7.24)

n 2  n 2

1

2

N=V2/2=0,5(2πa	/λ)2 - для градиентного профиля.	(7.25)

Из таблицы видно, что градиентные световоды имеют в 2 раза меньшее число мод по сравнению со ступенчатыми. Для уменьшения числа мод следует

n 2  n 2

1

2

уменьшить диаметр световода и параметр	.

Несимметричные	волны	типа	Епт	и	Нпт	в	волоконных	световодах существовать не могут. Эти волны возбуждаются в металлических волноводах.

  - ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ И ЗАТУХАНИЕ

Оптические кабели характеризуются двумя важнейшими передаточными параметрами - затуханием и дисперсией. Затухание определяет длину регенерационных участков (расстояние между регенераторами). Затухание световодных трактов ОК (а) обусловлено собственными потерями в ВС (ас) и дополнительными потерями, так называемыми кабельными (ак), обусловленными структурой, а также деформацией и изгибами световодов при наложении покрытий и защитных оболочек в процессе изготовления ОК. Собственные потери волоконных световодов состоят в первую очередь из потерь поглощения (п) и потерь рассеяния (р).

Механизм потерь, возникающих при распространении по ВС электромагнитной энергии, иллюстрируется на рис. 7.1.

Часть мощности, поступающей на вход световода, рассеивается вследствие изменения направления распространяемых лучей на нерегулярностях и их высвечивания в окружающее пространство (р), другая часть мощности поглощается посторонними примесями, выделяясь в виде джоулева тепла (п).

Рис. 7.1. Механизм потерь в световоде: ап - поглощение энергии; ар -

рассеяние на нерегулярностях.

Потери на поглощение существенно зависят от чистоты материала и при наличии посторонних примесей могут достигать значительной величины (п+пр). Потери на рассеяние лимитируют предел минимально допустимых значений потерь в ВС. В результате =п+р+пр+к .

Затухание за счет поглощения п связано с потерями на ди- электрическую поляризацию, линейно растет с частотой и существенно зависит от свойства материала световода (tg).

Затухание поглощения п определяется отношением величины потерь в световоде к удвоенному значению всей мощности, передаваемой по световоду:  = Рп/2Р, где Pn = GU2, P=U2/ZB .Тогда п = GZB/2, где G = 0 tg

— проводимость материала световода; ZД - волновое сопротивление.

Если  = 1/   а  а  - скорость распространения энергии по световоду, то, используя условия  = c/n и с =  f, получаем формулу расчета потерь на поглощение в световоде, дБ/км:

n= (8,69 n tg *103) /.	(7.26)

Из формулы видно, что частотная зависимость затухания поглощения имеет линейный характер.

Рассеяние обусловлено неоднородностями материала ВС, размеры которых меньше длины волны, и тепловой флуктуацией показателя преломления. Величина потерь на рассеяние, называемое рэлеевским, определяется формулой, дБ/км:

п= Кр/ 4,	(7.27)

где Кр - коэффициент рассеяния. В формулах (7.26) и (7.27) размерность длины волны  выражается в микрометрах (мкм).

Потери на рэлеевское рассеяние определяют нижний предел потерь, присущих ВС. Этот предел разный для различных волн и с увеличением длины волны уменьшается.

На рис. 7.2 представлены частотные зависимости коэффициента затухания ВС. Из представленных графиков видно, что потери на поглощение растут линейно с увеличением частоты, а потери на рассеяние существенно быстрее - по закону f4.

Потери энергии значительно возрастают из-за наличия в материале ВС посторонних примесей (пр), таких как гидроксильные группы (ОН), ионы металлов (Fe, Cu, Ni, Co).

Рис 7.2. Частотная зависимость коэффициентов затухания поглощения п и затухания рассеяния р.

В табл. 7.3 приведены значения коэффициента затухания различных кварцевых стекол, а также длины регенерационных участков Lр = 30/э, исходя из энергетического потенциала аппаратуры э = 30 дБ.

Таб л иц а 7.3

| СТЕКЛО | , дБ/км | Lр, км |
| --- | --- | --- |
| Оконное | 3000 | 0.01 |
| Для фото | 300 | 0.1 |
| Стекло СС--1970 | 20 | 1.5 |
| 1980 | 3 | 10 |
| 1990 | 0.3 | 100 |

Из таблицы видно, что обычное оконное стекло за счет примесей имеет очень большое затухание и требует установки регенераторов через каждые 10 м. Начиная с 1970 г. качество стекла постоянно улучшается, а длина регенерационного участка доведена до 100 км. Сегодня известны стекла с затуханием 0,1 - 0,2 дБ/км.

При >2 мкм начинают проявляться потери на поглощение передаваемой мощности. Это явление проявляется с ростом длин волн и

углублением в инфракрасную область оптического спектра. Величина этих потерь пк пропорциональна показательной функции и уменьшается с ростом частоты по закону, дБ/км:

пк=С е-к/	,	(7.28)

где С и К – постоянные коэффициенты. Для кварца К= (0,7. 0,9)*10-6 м.

Кроме собственных потерь с надлежит учитывать также дополнительные кабельные потери к. Кабельные потери обусловлены деформацией ОВ в процессе изготовления кабеля: скруткой, изгибами, отклонениями от прямолинейности, а также термомеханическими воздействиями на волокна при наложении оболочек и покрытий и другими факторами, обусловленными технологией производства.

Кроме собственных потерь надлежит учитывать также дополнительные потери (кабельные), связанные с геометрией волокна и наличием оболочки (=с+к). Основными факторами, которые приводят к потерям за счет геометрии волокна, являются: непостоянство размеров поперечного сечения сердцевины волокна по длине и неровности границы раздела, «сердцевина - оболочка», а также нерегулярности, связанные с наличием микро- и макроизгибов волокна.

Макроизгибы обусловлены скруткой волоконных световодов по геликоиде вдоль всего ОК. Микроизгибы связаны с конструктивными и технологическими неоднородностями ВС в процессе его изготовления. Дополнительное затухание из-за потерь на излучение при макроизгибах, дБ:

из=10lg(n12-n22)/(n12-[(R+1)/(R-1)]*n22),	(7.29)

где R=Rиз/2а ; Rиз - радиус изгиба (рис. 7.13, а); а — радиус сердцевины

волокна; п1, п2 — показатели преломления сердцевины и оболочки волокна соответственно.

При достаточно хорошо отработанной технологии производства ОК доминируют потери на микроизгибы. Наличие оболочки и защитного покрытия волокна также приводит к дополнительным потерям вследствие частичного проникновения поля в эти среды. Установлено, что все кабельные потери значительно увеличивают затухание. Так, если собственное затухание световода с = 2 дБ/км, то за счет дополнительных кабельных потерь оно возрастает до 2,5 дБ.

На рис. 7.3, б показано изменение затухания ВС в зависимости от длины волны для кварцевого стекла, очищенного от посторонних примесей.

-

а)	б)

Рис. 7.3. К расчету затухания из-за потерь на излучение при макроизгибах

(а), изменение затухания ВС в зависимости от длины волны (б).

На графике четко видны три окна прозрачности световода. С увеличением длины волны затухание снижается и соответственно увеличивается длина регенерационного участка (табл. 7.4).

Таблица 7.4

| , мкм | 0,85 | 1,3 | 1,55 |
| --- | --- | --- | --- |
| , дБ/км | 2...3 | 0,7. .. 1,0 | 0,3 ... 0,4 |
| lр, км | 10 ..15 | 30 ... 40 | 70 ... 100 |

Из таблицы следует, что наиболее целесообразна работа ОК на волнах

1,3 и 1,55 мкм.

Представляет интерес сопоставить частотные зависимости затухания оптических и электрических кабелей.

Коэффициент затухания электрических кабелей с медными проводниками (коаксиальных и симметричных) закономерно растет с частотой по закону f . В оптических кабелях в весьма широкой полосе частот затухание стабильно, поэтому можно наращивать каналы и увеличивать мощность

системы передачи без установки дополнительных усилительных пунктов.

Важнейшим участком волоконно-оптического тракта является ввод излучения лазера (Л) или светодиода (СД) в оптическое волокно - световод. Качество ввода зависит от соотношения площадей излучателя SИ и сердцевины световода Sc. Существенно качество ввода зависит и от апертуры световода (А), так как только в пределах апертурного угла излучение эффективно вводится в световод.

Рис. 7.4. Частотная зависимость волнового сопротивления световодов. Обычно площадь излучателя больше площади сердцевины световода,

поэтому не вся излучаемая энергия поступает в оптический тракт. Потери энергии на вводе учитываются формулой, дБ:

в=10 lg(2Sи/mA2Sc).	(7.30)

Для расчетов могут быть приняты следующие данные: Sи= 150 мкм для лазера; 500 мкм   для светодиода; SС = 82/4 мкм для одномодового волокна;

502/4 - для многомодового; А = 0,2; m=2 для светодиода; m = 10 для лазера.

Расчеты и измерения показывают, что обычно потери на вводе многомодового волокна больше, чем одномодового. Повышение эффективности ввода излучения достигается применением согласующего оптического устройства в виде увеличительной линзы (или комбинации линз), которая устанавливается между излучателем и торцом световода.

  - ВОЛНОВОЕ	СОПРОТИВЛЕНИЕ,	КОЭФФИЦИЕНТ	ФАЗЫ	И СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПО СВЕТОВОДАМ

Волновое сопротивление ВС может быть определено на основе выражений для электрического Е и магнитного Н полей: ZB=Er/H или ZB= E/Hr. Для электрической волны

1  ( f

0

f ) 2 (1  n 2

2

n 2 )

1

Z (E,EH)= (Z /n )

,	(7.31)

B	0	1

для магнитной волны

1  ( f

0

f ) 2 (1  n 2

2

n 2 )

1

B	0	1

Z (H,HE)= 1/(Z /n

),	(7.32)

где Z0 =376,7 Ом - волновое сопротивление электромагнитной волны в свободном пространстве; n1 и n2 — показатели преломления сердцевины и оболочки; f - расчетная частота.

На рис. 7.4 приведены частотные графики волнового сопротивления для волн типов Е и Н. Из рисунка видно, что ZB электрической волны с увеличением частоты растет, а магнитной волны - падает. При критической частоте fо волновое сопротивление Z/n1250. . .260 Ом. Волна HЕ11 не имеет критической частоты.

Коэффициент фазы  связан с поперечными коэффициентами распространения в сердцевине g1 и оболочке g2 следующими соотношениями:

g 2=k 2n 2-2 и g 2=2-k 2n 2 . Отсюда k 2n 22k 2n 2 .

1	0	1

2	0	2

0	2	0	1

Из рис. 7.5 видно, что с увеличением частоты коэффициент фазы  изменяется от значений k2 в оболочке до значений k1 в сердцевине, т. е. чем выше частота, тем больше концентрируется энергия в сердцевине световода.

Рис.7.5. Частотная зависимость коэффициента фазы световода.

Фазовая скорость распространения может быть определена из ранее

приведенного соотношения k 2n 22 k 2n 2 . Имея в виду, что  =/ и

k0=

0	2	0	1	ф

 0  0

, получаем

Отсюда видно, что фазовая скорость меняется в пределах от с/n1 до с/n2. При критической частоте ф равна скорости в оболочке с/n2, а при очень высоких частотах вся энергия концентрируется в сердцевине и определяется соотношением c1/n1 (рис. 7.6).

Следует иметь в виду, что скорость распространения волны по световоду всегда меньше скорости света (ф<с) и составляет примерно 200 000 км /с.

Фазовая скорость может быть рассчитана по формуле

1  ( f

0

f ) 2 (1  n 2

2

n 2 )

1

ф=c/(n1

),	(7.33)

где fо и f - соответственно критическая и расчетная частоты.

Рис 7.6. Частотная зависимость фазовой скорости распространения в световоде.

Рис. 7.7. Частотная зависимость групповой скорости распространения в световоде.

Групповая скорость распространения определяется выражением

гр=d/d	или	гр=с/(n+*dn/d),	(7.34)

где  - частота; п - показатель преломления; с - скорость света.

На рис. 7.7 приведены значения групповых скоростей различных волн. Характер частотной зависимости гр довольно сложный. Однако вдали от отсечки для всех волн rpc/n1.

  - ДИСПЕРСИЯ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

Параметр F (пропускная способность) является наряду с затуханием ее важнейшим параметром ВОСП. Он определяет полосу частот, пропускаемую световодом, и соответственно объем информации, который можно передать по ОК.

В предельном идеализированном варианте по ВС возможна организация огромного числа каналов на большие расстояния, но фактически имеются значительные ограничения. Это обусловлено тем, что сигнал на вход приемного устройства приходит размытым, искаженным, причем чем длиннее линия, тем больше искажается передаваемый сигнал. Данное явление носит название дисперсии и обусловлено различием времени распространения различных мод в световоде и наличием частотной зависимости показателя преломления.

Дисперсия - это рассеяние во времени спектральных или модовых составляющих оптического сигнала. Дисперсия приводит к увеличению длительности импульса при прохождении по кабелю.

Длительности импульсов на выходе и входе кабеля определяют величину дисперсии по формуле

t 2

вых

- t 2

вх

 =	,	(7.35)

причем значения tвых и tвх берутся на уровне половины амплитуды импульсов. Связь	между	величиной	уширения	импульсов	и	полосой	частот, передаваемых по ВС, приближенно выражается соотношением F=1/. Так, если

=20 нc/км, то F= 50 МГцкм.

Дисперсия не только ограничивает частотный диапазон использования световодов, но и существенно снижает дальность передачи по ОК, так как чем длиннее линия, тем больше проявляется дисперсия и больше уширение импульса.

Пропускная способность ОК существенно зависит от типа ВС (одномодовые, многомодовые, градиентные), а также от типа излучателя (лазер, светодиод).

Причинами возникновения дисперсии являютс: некогерентность источников излучения и появление спектра; существование большого количества мод (N).

В первом случае дисперсия называется хроматической (частотной). Она делится на материальную и волноводную (внутримодовую дисперсию). Волноводная дисперсия обусловлена процессами внутри моды и характеризуется зависимостью коэффициента распространения моды от длины волны [1()]. Материальная дисперсия обусловлена зависимостью показателя преломления от длины волны [n2()].

Во втором случае дисперсия называется модовой и обусловлена наличием большого количества мод, время распространения которых различно [t3(N)].

В геометрической интерпретации соответствующие модам лучи идут под

разными	углами,	проходят	различный	путь	в	сердцевине	волокна	и, следовательно, поступают на вход приемника с различной задержкой.

Результирующее значение уширения импульсов за счет модовой мод,

материальной мат и волноводной вв дисперсий



2

мод

 (

мат

 

вв

) 2

 =	,	(7.36)

С учетом реального соотношения вкладов отдельных видов дисперсий имеем для многомодовых волокон уширение импульсов  = мод, а для одномодовых волокон  = мат+вв.

l  l c

Величина уширения импульса в многомодовых волокнах за счет модовой дисперсии, которая характеризуется временем нарастания сигнала и определяется как разность между самым большим и самым малым временем прихода в сечение световода на расстоянии l от начала, может быть рассчитана для ступенчатого и градиентного световода соответственно по формулам

мод = n1

/c ,	(7.37)

l  l c

мод = 2n2

/2c ,	(7.38)

где п1 - показатель преломления сердцевины; п2 - показатель преломления оболочки; l - длина линии; с- скорость света; lc - длина связи мод, при которой наступает установившийся режим (5 ... 7 км для ступенчатого и 10...15 км градиентного волокон); =(n1—n2)/n1 .

Соответственно пропускная способность градиентного световода в 2/ раз меньше, чем ступенчатого, при одинаковых значениях . Учитывая, что, как правило, 1%, различие пропускной способности указанных световодов может достигать двух порядков.

Уширения импульса  в одномодовых волокнах могут быть определены по формулам

мат= (/) (2/c) (d2n/d2n/d2)l ;	(7.39)

 = (/) (2n 2l/с) ,	(7.40)

BB	1

где / — относительная ширина спектра излучения; l - длина линии; с -

скорость света;  - длина волны; п1 - показатель преломления.

Для расчета  можно воспользоваться также упрощенными формулами

мат =  l M()и BB=  l B(), где  - ширина спектральной линии источника излучения, равная 0,1... 4 Нм для лазера и 15... 80 Нм для световода; l - длина линии; М() и В() - удельные материальная и волноводная дисперсии соответственно.

Удельные дисперсии выражаются в пикосекундах на километр (длины световода) и нанометр (ширины спектра). Зависимости материальной и волноводной дисперсий для кварцевого стекла приведены на рис. 7.8.

Как видно из рисунка, с увеличением длины волны мат уменьшается и проходит через нуль, а вв несколько растет. Вблизи   1,35 мкм происходит их взаимная компенсация (вв-мат) и результирующая дисперсия приближается к нулю.

Рис. 7.8. Удельные значения дисперсий в одномодовых волокнах при различных длинах волн: 1 - волноводная; 2 - материальная; 3 - результирующая.

Поэтому длина волны 1,3 мкм получает широкое применение в одномодовых системах передачи. Однако по затуханию предпочтительнее волна 1,55 мкм, и для достижения минимума дисперсии в этом случае приходится варьировать профилем показателя преломления и диаметром сердцевины. При сложном профиле типа W и трехслойном световоде можно на длине волны 1,55 мкм получить минимум дисперсионных искажений. В табл. 7.5 приведены дисперсионные свойства различных типов ВС.

Сравнивая дисперсионные характеристики различных световодов, можно отметить, что лучшими обладают одномодовые световоды.

Таблица 7.5

| Вид дисперсии | Величина дисперсии световода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многомодового |  | одномодового |
|  | ступенчатого | градиентного |  |
| Волноводная | Малое значение |  | Взаимная компенсация |
| Материальная | 2...5 нс/км | 0,1... 0,3 нс/км | Малые значения |
| Межмодовая | 20...50 нс/км | 2...4 нс/км | ----------- |
| Полоса частот | Десятки мегагерц | Сотни мегагерц | Тысячи мегагерц |

Хорошие характеристики также у градиентных световодов с плавным изменением показателя преломления. Наиболее резко дисперсия проявляется у ступенчатых многомодовых световодов.

Рассмотрим пропускную способность ОК. В электрических кабелях с медными проводниками (симметричных и коаксиальных) полоса пропускания и дальность связи в основном лимитируются затуханием и помехозащищенностью цепей. Оптические кабели принципиально не подвержены электромагнитным воздействиям и обладают высокой помехозащищенностью, поэтому параметр помехозащищенности не является ограничивающим фактором. В ОК полоса пропускания и дальность связи лимитируются затуханием и дисперсией. Затухание ОК растет по закону  f. В широкой полосе частот оно весьма стабильное и лишь на очень высоких частотах возрастает за счет дисперсии. Поэтому дисперсия и определяет ширину полосы пропускания частот. Из рисунка видно, что полоса пропускания одномодовых световодов существенно больше, чем ступенчатых и градиентных.

Дисперсия приводит как к ограничению пропускной способности ОК, так и к снижению дальности передачи по ним (l). Полоса частот F и дальность передачи l взаимосвязаны. Соотношение между ними выражается формулами:

для коротких линий (l<lс), у которых уширение импульсов с длиной растет линейно, Fx=F/lx; а для длинных линий (l>lс), у  которых действует     закон     l     изменения     величины     ширины     импульсов,

l x  l c

Fx=F/	, где F - дисперсия на 1 км; Fx - искомое значение

дисперсии; lx - длина линии; lс - длина линии устанавливающего режима (5 . 7

км для ступенчатого и 10 . . . 15 км для градиентного оптического волокна.