ЛЕКЦИЯ 12. Общие положения по вопросам проектирования и основные этапы проектирования.

СОДЕРЖАНИЕ

12.1.Общие положения по вопросам проектирования

12.2. Основные этапы проектирования.

12.1.Общие положения по вопросам проектирования

Проект - комплексный технико-экономический документ, в котором техническая и экономическая стороны строительства неразрывно связаны. Проект должен содержать исследования,

обосновывающие что, где и в какой очередности надо строить для сокращения сроков ввода в эксплуатацию объекта и получения наибольших результатов при наи меньших затратах.

Линейные сооружения - наиболее дорогая, громоздкая и сложная часть сети связи. Проект линейных сооружений связи представляет собой обоснованное техническими и экономическим и расчетами и изображенное графически решение по строительству проектируемого линейного сооружения, сети, здания отдельного объекта, узла или подсистемы кабельной магистрали.

Проект может быть направлен на создание новых, вновь вводимых объектов, либо на реконструкцию уже существующих объектов с целью повышения качества их функционировамия.

Последовательность проектирования. Сначала решаются вопросы обоснования экономической целесообразности и производственно-хозяйственной необходимости строительства и реконструкции.

Затем принимают основные объемно-планировочные, технологические, конструктивные и другие решения с дальнейшей детализацией.

Оптимизация проектирования. В процессе проектирования с целью нахождения оптимальных, квазиоптимальных или рациональных проектных решений используется многовариантность. Использование типовых проектов позволяет уменьшить трудоемкость проектирования,снизить затраты на проектные разработки, повысить их качество.

При проектировании сетей и линий связи используют ЭВМ: разрабатывают математическую модель системы, исследуют ее, оценивают и принимают решение по проектированию.

Технико-экономические обоснования. Решение о проектировании линий связи принимаются искодя из схем развития и размещения магистральных, внутризоновых и местных сетей связи на основе технико-экономических обоснований, подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость проектирования и строительства данного объекта. В ходе проектирования рассматривают возможность реконструкции действующих линейных сооружений связи и повышение их эффективности. Например, дополнительные каналы связи между пунктами могут быть получены не только путем строительства новых кабельных магистралей, но и повышением степени уплотнения существующих.

Примерный состав и содержание ТЭО проектирования строительства кабельной линии связи:

1. Введение. Цель строительства и основные положения задания на разработку ТЭО.

2. Исходные данные. Анализ состояния существующей первичной сети связи, численность населения.

3. Обоснование npопycкнoй способности и систем передачи проектируемой магистрали. Обоснование числа каналов для передачи различных видов информации (телефонная связь, передача данных, Интернет, видеоконференцсвязь, аренда и т.п.); анализ технической и экономической целесообразности реконструкции существующих средств связи или строительство новой кабельной магистрали.

4. Выбор трассы магистрали и схема организации связи. Анализ вариантов прохождения трассы, мест размещения ОРП и НРП, сетевых узлов; схема организации связи с учетом обеспечения связью населенных пунктов, расположенных в районе прохождения трассы. Условия строительства и эксплуатации, приведенные затраты.

5. Основные технологические решения. Ситуационная схема трассы и ее обоснование; графические, метеорологические и геологические особенности трассы, наличие ЛЭП, электрифицированных железных дорог; рекомендуемые методы строительства линий связи; анализ условий эксплуатации; реконструкция и строительство станционных сооружений.

б. Основные строительные решения. Объемы и типы зданий ОРП, вспомогательные технические здания, объем жилищного строительства, возможности использования типовых проектов.

7. Cpoки строительства. Сроки поставки основного оборудования и кабеля, рекомендации по очередности введения пусковых комплексов.

8. Себестоимость строительства, основные техникоэкономические показатели. Стоимость строительства по различным конкурирующим вариантам, основные техникоэкономические показатели.

9. Выводы и предложения. Общая оценка вариантов, рекомендации по стадийности проектирования, основные требования по проведению ОКТ и НИР.

Выбор и утверждение трассы (площадки) строительства.

Выбор трассы производится при подготовке задания на проектирование или разработке ТЭО. В процессе выбора трассы учитываются следующие условия:

- полоса (ширина) трассы кабельной магистрали не должна превышать 6 м, а для станционных сооружений площадки определяются действующими нормами и соответствующими расчетами;

- должны соблюдаться законодательные акты по охране природы и использованию природных ресурсов, санитарные нормы по загрязнению окружающей среды;

- согласование с соответствующими органами намеченных проектных решений в части размеров полосы и прохождения трассы кабельной магистрали, использования местных материальных и трудовых ресурсов, применения строительных материалов и конструкций,способов и средств механизации строительномонтажных работ.

Документы обо всех согласованиях прилагаются к заданию на проектирование.

12.2. Основные этапы проектирования.

Задание на проектирование. Задание на проектирование линейных сооружений, зданий, ОРП, НРП и других объектов составляется заказчиком проекта в соответствии с решениями и ТЭП, принятыми в ТЭО.

Технорабочий проект. На основании проведенных экономических и технических изысканий, а также изучения топографических, геологических, гидрологических, метеорологических,социальных и других условий в зонах строительства решаются следующие вопросы:

- определяется схема организации связи проектируемоro объекта и его взаимосвязь с другими объектами общегосударственной сети связи и объектами связи министерств и ведомств;

- обосновывается и выбирается основное технологическое оборудование, тип кабеля, системы передачи кабельной магистрали с учетом последних достижений науки и техники;

- разрабатывается оптимальный вариант трассы линии связи оконечных и промежуточных пунктов;

- составляются проекты основных зданий и сооружений, а также планы размещения оборудования;

- разрабатывается АСУ, мероприятия по повышению экономической эффективности кабельных магистралей;

- решаются вопросы: обеспечение предприятий и линейных сооружений связи электроэнергией, водой и другими ресурсами; организация дистанционного питания и служебной связи; защиты сооружений связи от электромагнитных влияний и коррозии; обеспечение предприятий кадрами, транспортным и складским хозяйством; организации строительства, сроки его осуществления и стоимость;

- технико-экономическое обоснование проекта (по базовому варианту).

Технорабочий проект представляется на рассмотрение и утверждение заказчику.