| Лекция 6. Тема Расчет длины регенерационного участка ВОСП |  |
| --- | --- |

6.1 Основные расчетные соотношения

При проектировании высокоскоростных ВОСП должны рассчитываться отдельно длина участка регенерации по затуханию (La) и длина участка регенерации по широкополосности (Lв), так как причины, ограничивающие предельные значения La и Lв, независимы.

В общем случае необходимо рассчитывать две величины длины участка регенерации по затуханию [17]:

La макс – максимальная проектная длина участка регенерации;

La мин – минимальная проектная длина участка регенерации.

Для оценки величины длин участка регенерации могут быть использованы следующие выражения:

,                              (6.1)

,                                        (6.2)

,                               (6.3)

где aмакс и aмин [дБ] – максимальное и минимальное значения перекрываемого затухания аппаратуры ВОСП, обеспечивающее к концу срока службы значение коэффициента ошибок не более 1×10-10;

aок [дБ/км] – километрическое затухание в оптических волокнах кабеля;

aнс [дБ] – среднее значение затухания мощности оптического излучения неразъемного оптического соединителя на стыке между строительными длинами кабеля на участке регенерации;

Lcтр [км] – среднее значение строительной длины кабеля на участке регенерации;

aрс [дБ] – затухание мощности оптического излучения разъемного оптического соединителя;

n – число разъемных оптических соединителей на участке регенерации;

t [пс/нм×км] – результирующая дисперсия одномодового оптического волокна;

(Dl) [нм] – ширина спектра источника излучения;

В [Мгц] – широкополосность цифровых сигналов, передаваемых по оптическому тракту;

М [дБ] - системный запас ВОСП по кабелю на участке регенерации.

6.2 Анализ результатов расчета

Если по результатам расчетов получено: Lв<Laмакс, то для проектирования должны быть выбраны аппаратура или кабель с другими техническими данными (Dl, t), обеспечивающими больший запас по широкополосности на участке регенерации. Расчет должен быть произведен снова.

Критерием окончательного выбора аппаратуры или кабеля должно быть выполнение соотношения:

Lв>La макс .                                                       (6.4)

Максимальное значение перекрываемого затухания (aмакс) определяется как разность между уровнем мощности оптического излучения на передаче и уровнем чувствительности приемника для ВОСП на базе ЦСП ПЦИ. Минимальное значение перекрываемого затухания (aмин) определяется как разность между уровнем мощности оптического излучения на передаче и уровнем перегрузки приемника для ВОСП на базе ЦСП ПЦИ. aмакс и aмин для ВОСП на базе ЦСП СЦИ должны определяться в соответствии с таблицами 6.1-6.3 [14].

Уровни чувствительности и перегрузки приемника определяются соответственно как минимальное и максимальное значения уровня мощности оптического излучения на входе приемника, при которых обеспечивается коэффициент ошибок не более 1×10-10 к концу срока службы аппаратуры для ВОСП на базе ПЦИ и СЦИ.

Уровни мощности оптического излучения на передаче, ширина спектра источника излучения (Dl), затухание оптического излучения разъемного оптического соединителя (aрс), уровни чувствительности и перегрузки приемника должны быть приведены в ЭД, ТУ и для ВОСП СЦИ должны соответствовать данным таблиц 6.1-6.3.

Таблица 6.1 – Параметры оптических стыков СТМ-1

| Наименование | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная ско-рость передачи битов, кбит/с | 155520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 1260 - 1360 |  | 1261-1360 | 1430-1576 | 1430-1580 | 1280 - 1335 |  | 1480-1580 | 1530-1566/ 1523-1577 | 1480-1580 |
| Передающее уст-ройство в эталонной точке Пд Тип источника Спектральные характеристики: Среднеквадратичная ширина, не более, нм Уровень излучаемой мощности: максимальный, дБм минимальный, дБм Коэффициент гашения, не менее, дБ Диапазон перекрываемого затухания, дБ Суммарная дисперсия, не более, пс/нм | МЛД 40 -8 -15 8,2 0–7 18 | СИД 80 -8 -15 8,2 0–7 25 | МЛД 7,7 -8 -15 8,2 0–12 96 | МЛД 2,5 -8 -15 8,2 0–12 296 | ОЛД - -8 -15 8,2 0–12 НП | МЛД 4 0 -5 10 10–28 185 | ОЛД - 0 -5 10 10–28 НП | ОЛД - 0 -5 10 10–28 НП | МЛД 3/2,5 0 -5 10 10–28 185/ 296 | ОЛД - 0 -5 10 10–28 НП |
| Приемное устрой-ство в эталонной точке Пр Уровень чувст-вительности, не более, дБм Уровень перегрузки, не менее, дБм Дополнительные потери оптического тракта, дБ | -23 -8 1 | -23 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -34 -10 1 | -34 -10 1 | -34 -10 1 | -34 -10 1 | -34 -10 1 |

Таблица 6.2 – Параметры оптических стыков СТМ-4

| Наименование | Значение параметров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость передачи битов, кбит/с | 622080 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 1261 - 1360 |  | 1293-1334/ 1274-1356 | 1430-1580 | 1300-1325/ 1296-1330 | 1280-1335 | 1480-1580 | 1480-1580 |
| Передающее устройство в эталонной точке Пд Тип источника Среднеквадратичная ширина, не более, нм Уровень излучаемой мощности: максимальный, дБм минимальный, дБм Коэффициент гашения, не менее, дБ Диапазон перекрываемого затухания, дБ Суммарная дисперсия, не более, пс/нм | МЛД 14,5 -8 -15 8,2 0 – 7 13 | СИД 35 -8 -15 8,2 0 – 7 14 | МЛД 4/2,5 -8 -15 8,2 0 –12 46/74 | ОЛД - -8 -15 8,2 0 –12 НП | МЛД 2,0/1,7 +2 -3 10 10 -24 92/109 | ОЛД - +2 -3 10 10 –24 НП | ОЛД - +2 -3 10 10 –24 НП | ОЛД - +2 -3 10 10 –24 НП |
| Приемное устройство в эталонной точке Пр Уровень чувствительности, не более, дБм Уровень перегрузки, не менее, дБм Дополнительные потери оптического тракта, дБ | -23 -8 1 | -23 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 | -28 -8 1 |

Таблица 6.3 – Параметры оптических стыков СТМ-16

| Наименование | Значение параметров |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная скорость передачи битов, кбит/с | 2488320 |  |  |  |  |  |
| Рабочий диапазон длин волн, нм | 1266- 1380 | 1260-1360 | 1430- 1580 | 1280- 1335 | 1480- 1580 | 1480- 1580 |
| Передающее устройство в эталонной точке Пд Тип источника Спектральные характеристики: Среднеквадратичная ширина, не более, нм Уровень излучаемой мощности: максимальный, дБм минимальный, дБм Коэффициент гашения, не менее, дБ Диапазон перекрываемого затухания, дБ Суммарная дисперсия, не более, пс/нм | МЛД 4 -3 -10 8,2 0 – 7 12 | ОЛД - 0 -5 8,2 0 – 12 НП | ОЛД - 0 -5 8,2 0 –12 НП | ОЛД - +3 -2 10 10 –24 НП | ОЛД - +3 -2 8,2 10 –24 1200 | ОЛД - +3 -2 10 10 –24 НП |
| Приемное устройство в эталонной точке Пр Уровень чувствительности, не более, дБм Уровень перегрузки, не менее, дБм Дополнительные потери оптического тракта, дБ | -18 -3 1 | -18 0 1 | -18 0 1 | -27 -9 1 | -28 -9 2 | -27 -9 1 |

Параметры оптических волокон и кабелей в выражениях (6.1), (6.2) и (6.3) должны быть приведены в технических характеристиках на поставляемый оптический кабель (aок,t) и определяться условиями и технологией прокладки (aнс, Lстр).

Системный запас (М) учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных (ремонтных) вставок, сварных соединений, а также изменение характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОСП исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, в частности, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора.

Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6дБ (наихудшие условия эксплуатации).

Для более точной коррекции проектируемой длины участка регенерации с учетом статистики разброса величин параметров aок, aнс и Lстр и с целью обоснованного увеличения этой длины по сравнению с результатом расчета рекомендуется использовать расчеты по формулам, приведенным в нормах приемо-сдаточных измерений ЭКУ ВОСП магистральных и внутризоновых подземных ВОЛС, утвержденным Госкомсвязи России в 1997г.

| 6. Расчет длины регенерационного участка ВОСП |  |
| --- | --- |

Контрольные вопросы:

1. Что такое участок регенерации?

2. От каких параметров зависит длина регенерационного участка?

3. Какие функции выполняет регенератор?

4. В чем заключаются принципиальные различия между линейным регенератором и оптическим усилителем?

5. В соответствии с каким нормативным документом отрасли «Связь» следует проводить расчет длины регенерационного участка ВОСП?

6. Какие параметры оптических кабелей используются при расчете длины регенерационного участка?

7. Что такое максимальное и минимальное значение перекрываемого затухания аппаратуры ВОСП?

8. Что является критерием окончательного выбора типа аппаратуры и кабеля?

9. Какой системный запас принимается при расчетах длины участка регенерации?

10. Назовите методы увеличения длины регенерационного участка.