ЦИФРОВЫЕ УСТРОЙСТВА. Лекция 4. Формы представления логических функций

4) функция ИЛИ-НЕ (логическое сложение с отрицанием, функция Вебба, стрелка Пирса)

Аналитическая запись:

(2.8)

читается: игрек равно икс два или икс один не. Другая форма записи:

у = х2  х1

Будем использовать (2.8).

Словесная формулировка: функция равна нулю, если хотя бы одна из переменных равна единице.

Таблица истинности:

таблица 7

| N | x2 | x1 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

Логическая трактовка: чтобы не произошло данное событие, необходимо выполнение хотя бы одного из условий.

Пример: автомобиль не переедет через перекресток, если хотя бы с одной стороны будут двигаться другие автомобили.

5) функция исключающее ИЛИ

Аналитическая форма записи:

у = х2  х1 = х1   х2

Словесная формулировка: данная функция равна единице, если только одна переменная равна единице.

Таблица истинности:

таблица 8

| N | x2 | x1 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

Логическая трактовка: чтобы произошло определенное событие, нужно чтобы было выполнено только одно условие.

6) функция "сумма по модулю 2" (М2) – для двух переменных совпадает с функцией "исключающее ИЛИ". Действительно, в таблице истинности сумма переменных равна игреку. Сумма переменных в третьем наборе равна 102, поэтому младший разряд – 0, что и отражено в таблице.

Пример: чтобы добраться на автомобиле до места назначения двум человекам, нужно, чтобы им управлял один человек.

2.3.4 Формы представления логических функций.

Переменная хi и ее инверсия называются первичными термами этой переменной.

Т. е. для данной переменной существует два первичных терма: сама переменная и ее инверсия.

Минтермом "п" переменных называется функция, равная конъюнкции "п" переменных, которая содержит по одному первичному терму от каждой переменной.

Сколько существует минтермов для "п" переменных? Иными словами, сколько разных комбинаций можно составить из "п" переменных, если в каждой комбинации фигурирует сама переменная или ее инверсия? Это можно свести к известной нам формуле, если в этой комбинации вместо переменной поставить 1, а вместо ее инверсии – 0. Тогда число комбинаций будет столько, сколько наборов от "п" переменных – 2п. Таким образом, для "п" переменных существует 2п минтермов (столько же, сколько и наборов).

Все минтермы пронумерованы. Номер минтерма i изменятся от 0 до п-1. Выражение для i-того минтерма определяется следующим образом. Переводим число i в двоичный код, содержащий "п" разрядов. (Это также, как определение набора по его номеру). Составляем выражение для искомого минтерма, записывая для каждого разряда хк , если этот разряд равен единице и , если равен нулю. Здесь к – номер разряда в двоичном коде i. Минтерм с номером «i» обозначается Ki.

Пример: Записать нулевой, первый и шестой минтермы для функции трех переменных.

i10 = 0; i2 = 000 (поскольку переменных три)

K0 =

i10 = 1; i2 =0 01

K1 =

i10 = 6; i2 = 110

K6 = x3  x2

Конъюнкция "п" переменных принимает значение один только при одном наборе переменных. Существует правило: минтерм равен единице только при наборе, номер которого равен номеру минтерма.

Пример: определим значение нулевого минтерма из предыдущего примера при нулевом и первом наборах.

K00 = =1 1 1=1

K01 = = 1 1 0 = 0

Можно убедиться, что при других переменных K0 = 0.

Макстермом (Mi) называется функция, равная дизъюнкции "п" переменных по одному первичному терму от каждой переменной.

У каждой функции имеется 2п макстермов. Выражение для i-того макстерма можно записать также, как и минтерма, но вместо каждого разряда записываем , если разряд равен единице и хK, если тот разряд равен нулю. Макстерм с номером «i» обозначается Mi.

Пример: Записать нулевой, первый и шестой макстермы.

i10 = 0; i2 = 000

M0 = х3  х2  х1

i10 = 1; i2 = 001; M1 = x3  x2

i10 = 6; i2 = 110; M6 =  x1

Справедливо правило: макстерм равен нулю только при наборе, номер которого равен номеру макстерма.

Используя закон двойственности можно определить связь между минтермом и макстермом с одинаковым номером:

Mi =

Пример: определить М6 для трех переменных, используя К6.

М6 = = =  х1

что совпадает с К6 из предыдущего примера.

Мы убедились, что для конкретной задачи логическую функцию удобнее всего составлять в виде таблицы истинности. Но преобразовывать и реализовывать логическую функцию часто в аналитическом виде т. е. в виде формулы. Из этого возникает задача: как составить аналитическое выражение логической функции, заданной таблицей истинности? Это можно сделать, если использовать следующее правило.

Любую логическую функцию можно представить в виде дизъюнкции минтермов, номера которых соответствуют наборам переменных, при которых функция равна единице, или в виде конъюнкции макстермов, номера которых соответствуют нулевым значениям функции.

Первый вид представления называется совершенной дизъюнктивной нормальной формой функции (СДНФ), второй – совершенной конъюнктивной нормальной формой функции (СКНФ).

Пример: составить СДНФ и СКНФ для функции, заданной таблично.

таблица 9

| N | x2 | x1 | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 |

СДНФ: как видим, функция равна 1 для двух наборов: нулевого и первого. Следовательно

у = К0  К1 = 	(2.9)

Двоичный код К0 – это два нуля, следовательно, обе переменные инверсные.

Удобно считать запись данного набора в двоичном коде, представленную в таблице: в строке стоит десятичное число номера набора – затем его двоичное представление.

СКНФ:                              у = М2  М3 = ( х1)  	(2.10)

Отдельные макстермы нужно отделять скобками, чтобы эти макстермы вычислять первыми. Следует обратить внимание на то, что из (2.9), (2.10) следует, что одну и ту же функцию можно представить разными выражениями, обычно разной сложности.

Какую форму использовать? Видимо ту, которая дает более простую конечную формулу. Если мы включим в выражение СДНФ, два или несколько минтермов, или в выражение СКНФ одинаковые макстермы, то, очевидно, они просто будут "дублировать" друг друга, не изменяя значения функции.

Таким образом, при повторении минтермов в СДНФ или макстермов в СКНФ значение функции не изменяется. Это свойство будет использоваться при упрощении аналитических выражений для функций.

2.3.5 Системы логических функций.

Часто логические устройства имеют на выходе не одну, а несколько переменных. Все выходные переменные функции зависят от одних и тех же независимых входных переменных. Это может быть записано в виде

y1 = f1 (xn, xn-1, …, x1)

y2 = f2 (xn, xn-1, …, x1)	(2.11)

y3 = f3 (xn, xn-1, …, x1)

Система (2.11) называется системой переключательных (логических0 функций. Система функций может быть представлена и таблицей истинности. В отличии от таблицы для одной переменной, таблица истинности для системы функций содержит "т" функций у1, у2, …ут. Независимые переменные и наборы для них одни и те же.

2.3.6 Понятие базиса.

Базисом называется совокупность функций, с помощью которых можно описать любую функцию алгебры логики. Каждая из этих функций называется элементарной.

Из предыдущего изложения следует, что для представления любой функции в СДНФ, СКНФ достаточно только трех функций (операций) : И, ИЛИ, НЕ.

Таким образом, И, ИЛИ, НЕ являются базисом для функций алгебры логики. Однако, это не единственный базис, их может быть много. В алгебре логики применяются еще два базиса: один - функция И-НЕ, другой - ИЛИ-НЕ. Преобразуем СДНФ с помощью закона двойственности

у = Кi  Kj   … KK =

Как видно, в правой части используется только функция И-НЕ, т.е. И-НЕ может быть базисом.

Аналогично

у = Mi  Mj …MK =

т.е. функция ИЛИ-НЕ также может быть базисом.

Представление функций в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ удобно технологически при их реализации с помощью логических элементов, т.к. для этого требуется элемент только одного типа И-НЕ или ИЛИ-НЕ но с разным количеством входов.

Вейча.