Лекция 6 «Маркшейдерская документация на открытых горных работах».

План лекции:

1. Полевые и вычислительные документы;

2.Топографические планы земной поверхности и планы промплощадок;

3.Геологические и горно-геометрические планы разрезы и графики;

4.Маркшейдерские планы горных работ.

Все топографо-геодезические и маркшейдерские работы, проводимые в пределах территории производственно-экономической заинтересованности карьера или группы карьеров, фиксируются в специальных журналах и книгах (полевых, вычислительных и учетных).

В полевую, или первичную, документацию входят следующие журналы :

измерения горизонтальных углов или направлений при создании триангуляционных, аналитических сетей, а также при вставках в сеть отдельных пунктов; измерения зенитных расстояний или вертикальных углов; листы графического определения элементов приведения (центрировки и редукции знаков); измерения базисов (в самостоятельных сетях) и длин сторон (в трилатерациях);; геометрического нивелирования (отдельно по каждому классу нивелирования); угловых и линейных измерений в полигонометрических, теодолитных ходах, привязках базисов фотографирования и корректурных точек и опознаков; технического нивелирования; мензульной, тахеометрической, ординатной, стереофотограмметрической съемки; разбивок и перенесения проектов сооружений и выработок в натуру; съемок складов полезного ископаемого (готовой продукции).

Наиболее удобный формат полевых журналов (рабочих книжек) 148X210 мм.

К обязательной вычислительной документации относятся журналы вычислений, ведомости и каталоги, журналы вычисления длины базисов; ведомости вычисления поправок за центрировку и редукцию; ведомости приведенных направлений для пунктов триангуляции или аналитических сетей; журнал решения треугольников; журналы уравнивания триангуляции и вычисления окончательных координат; журнал вычисления длин сторон полигонометрических ходов; журналы уравнивания полигонометрических ходов и вычисления координат пунктов; журналы уравнивания нивелирных ходов и вычисления высот пунктов маркшейдерской опорной сети и реперов; журналы вычисления координат и высот пунктов съемочной сети (теодолитных ходов, геодезических засечек и пр.); журналы подсчета объемов отвалов полезного ископаемого на складах и журналы подсчета объемов выработанного пространства; каталог координат и высот пунктов маркшейдерской опорной сети, высот реперов и марок нивелирования различных классов; каталог координат и высот пунктов съемочной сети, осевых пунктов и центров устьев шахтных стволов, шурфов и скважин.

Кроме того, к числу также официальных относятся следующие книги:

учета состояния и движения промышленных запасов (вскрытых, подготовленных и готовых к выемке); учета добычи, потерь и разубоживания; учета буровзрывных работ; предписаний маркшейдерского контроля Госгортехнадзора.

Когда вычислительные работы осуществляются па ЭВМ, то журналы вычислений заменяются папками-скоросшивателями, в которых также по видам съемок подшиваются заполненные бланки с исходными данными вместе с результатами выполненных вычислений в виде таблиц, отпечатанных вычислительной на плотере.

Результаты вычислений должны сопровождаться анализом точности и сравнениями с установленными «Технической инструкцией по производству маркшейдерских работ» и допусками.

Согласно «Положению о маркшейдерской службе горных предприятий» и «Технической инструкции по производству маркшейдерских работ» каждое горнопромышленное предприятие обязано иметь и систематически пополнять необходимый комплект маркшейдерских планов и других графических документов, полностью отражающих состояние горных работ, условия залегания месторождения полезного ископаемого и его качественных свойств, рельеф и ситуацию земной поверхности месторождения и территории, прилегающей к нему.

По производственно-юридической значимости маркшейдерские планы и графики делят на основные и специальные.

К основным относятся: план земной поверхности территории экономической заинтересованности карьера (группы карьеров) в масштабе 1:1000, 1:2000, 1:5000. Высота сечения рельефа соответственно 0,5 или 1,0; 1,0 или 2,0; 2,0 или 5,0 м; планы горных выработок по горизонтам горных работ в масштабе 1:500, 1:1000 или 1 :2000; разрезы (профили) горных выработок карьера вкрест простирания пород или по поперечникам, приуроченным к эксплуатационной или координатной сетке или разведочным линиям в том же масштабе, что и поуступные планы.

К специальным  маркшейдерским планам относятся: картограмма расположения планшетов съемки в масштабе 1:10 000 или 1:25 000; схема опорной сети пунктов (триангуляции, аналитической сети, полигонометрических и нивелирных ходов) в масштабе 1:2000- 1:10000;план промплощадки карьера в масштабе 1:200-1:1000; сводно-совмещенный план карьера в масштабе 1 : 1000-1 :5000; рабочие поуступные планы и разрезы горных работ для подсчета объемов извлеченных пород вскрыши и полезного ископаемою в масштабах 1 :200- 1 : 1000; вертикальные (горизонтальные и наклонные) геологические разрезы-колонки разведочных и дренажных выработок (шахт, штолен, шурфов, скважин и др.) в масштабе 1 : 100-1:500; сортовые поуступные планы в масштабе 1 : 1000 или 1 :2000; горно-геометрические планы и графики, план дренажных и водоотливных выработок в масштабе; план породных отвалов, станций и транспортных коммуникаций к ним в масштабе 1:2000 или 1:5000; профили железнодорожных и автомобильных путей в масштабах- горизонтальный 1 : 1000 или 1 :2000 и вертикальный соответственно 1 : 100 и 1:200 (т. е. 1 : 10).

Подлинный топографический план земной поверхности, составленный до начала строительства и эксплуатации карьера с нанесением на нем границ землепользования, а также контуров горного и земельного отводов, сохраняют в полной неприкосновенности до конца ликвидации горного предприятия. В процессе проектирования и строительства карьера на отдельных участках поверхности: промышленной площадке, железнодорожных станций, складов и др., производят дополнительную съемку и составляют планы в более крупном масштабе. По мере развития горных работ карьера, породных отвалов, транспортных коммуникаций, рекультивационных работ, а также строительства зданий и сооружений периодически пополняемые планы земной поверхности довольно быстро стареют, в этой связи возникает необходимость в полной повторной съемке всей территории поверхности, в том числе и горных выработок карьера, с одновременной реставрацией (восстановлением и сгущением) сети опорных пунктов и съемочного обоснования.

Геологические планы и разрезы.

Необходимо иметь следующие графические документы, характеризующие геологическое строение месторождения:

- общую геологическую карту региона с региональными геологическими разрезами по разведочным линиям; план разведочных и горнокапитальных выработок с нанесением контура залежи или выходов пластов под наносы;

- геологические разрезы по разведочным линиям, составленные по данным разведки и эксплуатации; планы и геологические разрезы к подсчету запасов полезного ископаемого и объемов пород вскрыши;

- гидрогеологический план и разрезы с нанесением гидрогеологических и дренажных выработок (скважин, шурфов и др.), графики откачки воды; качественные или сортовые поуступные планы.

Горно-геометрические структурные и качественные планы и графики, поступающую в результате промышленной и эксплуатационной разведки, подготовки и эксплуатации геолого-маркшейдерскую информацию о месторождении в виде цифровых данных и описаний, характеризующих форму и условия залегания, а также качественные свойства полезного ископаемого из-за большого количества данных практически трудно полностью охватить и использовать.

При составлении структурных горно-геометрических графиков, характеризующих форму и условия залегания полезного ископаемого, а также вмещающих пород вскрыши, применяют проекции с числовыми отметками с использованием метода изолиний.

Изображение качественных свойств залежи в трехмерном пространстве практически затруднено, поэтому принято составлять качественные графики средних содержаний компонента по пласту, горизонту (слою, уступу) в проекциях  хоу, хоz   или  уоz   для перехода от резко изменчивого распределения металла в рассматриваемом сечении залежи к некоторой плавной топографической поверхности. С помощью горно-геометрических структурных и качественных графиков решается большой комплекс вопросов, связанных с проектированием и планированием вскрышных и добычных работ, с учетом состояния и движения промышленных запасов полезного ископаемого в недрах, количественных и качественных потерь. В частности, поуступные качественные планы позволяют вести оперативное планирование добычных работ в режиме усреднения, т. е. с заданным средневзвешенным качеством добываемой руды, поступающей в переработку.

Маркшейдерские планы горных работ. Поуступные планы горных работ являются основными техническими и юридическими графическими документами карьеров. Они составляются на каждый уступ (горизонт) в масштабе 1:500 — 1:2000 непосредственно по данным маркшейдерской съемки. Число поуступных планов соответствует числу уступов (горизонтов) в карьере.

На поуступных планах рудных карьеров принято показывать:

элементы горных работ (верхнюю и нижнюю бровки уступа, границы осыпи, отметки верха и низа уступа); схему буровзрывных работ (расположение взрывных скважин, минных камер с указанием их номеров, отметок устьев и глубин; по отдельным блокам массовых взрывов указывается номер и дата взрыва); геологию видимой части откоса уступа, которую показывают условным знаком встречающихся сортов руд и пород.

На угольных карьерах на поуступные планы наносят верхние и нижние бровки уступа, высотные отметки верхней и нижней бровок, разведочные выработки, линии и контуры контактов угля и породы вскрыши, сооружения и коммуникации.  Месячная выемка вскрыши и полезного ископаемого отмечается римской цифрой и соответствующей штриховкой.

Пополнение поуступных планов производится ежемесячно на первое число, а по взрывным блокам — в различные сроки в зависимости от времени взрыва и окончания отгрузки взорванной горной массы. Поуступные планы-оригиналы, как основные графические маркшейдерские документы карьера, не подлежат использованию для повседневных работ, поэтому для оперативных работ; в том числе для определения и подсчета объемов,  вскрышных и добычных работ, составляют рабочие планы.

Разрезы (профили) горных   работ.  Вертикальные  разрезы (профили) горных работ являются дополнением к поуступным планам, составляя с ними одно целое, поэтому относятся также к основным (официальным) маркшейдерским документам.

По профилям можно установить фактическую ширину  рабочих площадок и берм, углов откоса уступов и бортов карьера, связь горных работ с геологией разрабатываемой залежи, коэффициент вскрыши и др.

Кроме того, по профилям можно производить подсчет  объемов вскрыши и добычи, учитывать вскрытые и подготовленные запасы, количественные и качественные потери полезного ископаемого.

На профилях горных работ показывают:

контуры уступов и выемки полезного ископаемого и вскрыши за отдельные месяцы; все разведочные и буровзрывные выработки, входящие в плоскость сечения данного профиля; контуры пласта или рудного тела, разрывные нарушения; стратиграфическую колонку пород и полезного ископаемого; проектный контур горных работ или техническую границу карьера.

Разрезы (профили) горных работ вычерчивают на планшетах стандартных размеров 60х60 см или на отдельных листах.

Сводные планы горных работ. Такие планы составляют в масштабах 1:1000; 1:2000 или 1:5000 по данным поуступных планов по состоянию на первое число каждых месяца, квартала или полугодия. На сводных планах показывают:

эксплуатационную или условную координатную сетку и основные опорные пункты; контуры верхних и нижних бровок всех вскрышных и добычных уступов; основные горнотехнические сооружения  (подъемники, бункеры, электромеханические мастерские, подстанции, депо и пр., а также водоотливные, дренажные выработки и трубопроводы); железнодорожные пути и автомобильные дороги, конвейерные линии; основные вскрышные и добычные механизмы и агрегаты; геологические и гидрогеологические  элементы  и  факторы (устья разведочных выработок, выходы залежи на поверхность или под наносы, зоны оползней и пожаров); технические границы поля карьера, границы зон безопасного ведения горных работ и охраны сооружений.

Модельные планы карьеров. Модельный план представляет собой альбом поуступных планов, наложенных друг на друга в последовательном порядке уступов. Поэтому число листов модельного плана должно соответствовать максимальному числу уступов (горизонтов) при полном развитии горных работ карьера.

Модельные планы изготовляют на листах ватмана, наклеенных на картон, или используют листы органического стекла (плексигласа) и другие прозрачные материалы. Масштаб плана выбирают таким, чтобы все поле карьера или все горные работы с необходимым запасом площади поместились на одном листе, так как модельный план, составленный из частей, не достигает своей цели — наглядности. Подвигание горных работ на модельных планах отображают аккуратной вырезкой или выпиливанием соответствующих частей листов по границе контура нижней бровки уступа.

Рекомендуемая литература

1.стр.397-399 [1]

2.стр.399-401[1]

3.стр.401-405[1]

4.стр.211-219 [6]

Контрольные задания для СРС (темы 6) [1, 2,5,5,9,10,11]

1.Составить пример равноточных измерений

2.Привести пример неравноточных измерений

3.Вычислить с.к.о. результатов измерений