Лекция 11 «Маркшейдерские работы при проведении буровзрывных работ».

План лекции:

1.Основные этапы ведения буровзрывных работ;

2.Маркшейдерское обеспечение ведения буровзрывных работ;

3.Особенности маркшейдерской съемки при ведении БВР;

4.Построение поперечных профилей.

При открытой разработке скальных и полускальных пород вскрыши и полезного ископаемого их отделение от массива уступа и дробление осуществляют массовыми взрывами с помещением зарядов ВВ в предварительно пробуренные вертикальные (реже наклонные) скважины, располагаемые сериями на верхней площадке уступа в 1—2 и более рядов, параллельных верхней бровке.

Буровзрывные работы предназначены обеспечить:

заданную степень дробления горных пород для последующих погрузки в транспортные сосуды и транспортировки;

требуемые качество и сортность взорванного полезного ископаемого, достижение в необходимых случаях избирательного дробления пород различной трудности разрушения; минимум отклонений от заданных высотных отметок площадок уступов, их размеров и формы поверхности; заданные форму и угол откоса уступа, возможность безопасного бурения и заряжания последующих скважин; кучность развала взорванных пород, заданные его размеры и форму, удобные для выемочно-погрузочных работ; необходимые дальность и направление перемещения пород вскрыши при сбросе их в выработанное пространство; минимальное сейсмическое воздействие взрыва и максимальную сохранность окружающих сооружений и породного массива вблизи конечных контуров карьера для соблюдения заданного угла погашения его борта; достаточный объем взорванных пород для бесперебойной и высокопроизводительной выемки и погрузки; высокие экономичность, производительность и безопасность горных работ.

При современных масштабах проведение взрывных работ практически невозможно без участия маркшейдера, поскольку по каждому блоку до и после взрыва необходимы:

проведение детальной маркшейдерско-геологической съемки и составление крупномасштабного плана участка взрывания; составление проекта расположения взрывных скважин с расчетом их глубин, перебура  и  ЛНС, перенесение проекта серии скважин в натуру; съемка   фактического   положения   пробуренных   скважин с точным определением глубин их и перебуров, положения трасс скважин относительно верхней и нижней бровок откоса уступа; детальная маркшейдерская съемка результата взрывания, составление графической и отчетной документации и заключения об эффективности взрыва.

Отношение массы заряда ВВ (кг), заложенного при взрыве, к объему (м3) взорванной при этом породы называют удельным расходом ВВ.

Форма и размеры взрываемых блоков в карьере (длина и ширина блока, высота и угол откоса уступа), общий объем  взрывания, а также требуемая кусковатость взорванной породы каждый раз задаются проектом.

Для размещения зарядов ВВ в блоке с верхней площадки уступа бурят чаще вертикальные и реже наклонные скважины. Наклонные скважины для удобства заряжания их россыпными ВВ обычно бурят под углом не менее 60° к горизонту. Поскольку трассы наклонных скважин располагают примерно параллельно откосу уступа, то сопротивление пород взрыву при этом будет одинаковым по всей высоте уступа. Поэтому отрыв пород происходит, как правило, по линии скважин, улучшается степень дробления пород, включая  и  почву уступа. Кроме того, снижается расход ВВ, а также сейсмическое воздействие на породный массив, что важно вблизи погашаемого контура карьера.

Перебур взрывных скважин необходим для разрушения пород в почве уступа. Поэтому в трудновзрываемых породах при использовании многорядного короткозамедленного взрывания блока перебур делают максимальным, а в легковзрываемых

Расположение скважин и зарядов ВВ в уступе

породах —минимальным. Если же нижележащий уступ представлен пластом полезного ископаемого (например, угля) или пластичными породами, то перебур не делают (скважины не добуривают).

Заряд ВВ в скважине делают сплошным колонковым или рассредоточенным с оставлением между отдельными частями заряда воздушных промежутков или промежутков, заполненных забойкой.

В соответствии с календарным планом горных работ карьера па каждый очередной массовый взрыв главный инженер выдает задание, е указанием длины, ширины и объема блока с приложением выкопировки из маркшейдерского плана участка взрыва.

На участке уступа, намеченного к взрыву блока, производят детальную планово-высотную съемку. По результатам съемки составляют план в масштабе 1 : 200—1 : 500. При неоднородном геологическом строении рудных участков одновременно с маркшейдерской производят геологическую съемку. Геологические особенности обнаженной части откоса уступа также наносят на план. Кроме того, детально изучают трещиноватость пород, слагающих уступ, частоту и элементы залегания трещин.

При значительной высоте уступа и сложной поверхности откоса кроме плана участка взрыва через оси скважин 1-го ряда составляют поперечные профили, по которым графически определяют линию наименьшего сопротивления, рассчитывают оптимальный заряд ВВ по каждой скважине, а также определяют конструкцию зарядов. Поэтому, если на карьере применяют наземную стереофотосъемку с обработкой стереопар универсальным способом, то составление геологической документации и профилей уступа не представляет особых затруднений. При иных способах съемки (тахеометрическом, ординатном), применяемых на карьере, для профильной съемки откоса может быть использован тахеометр со стереоскопическим дальномером типа ТДС или простые приборы (высотомер, эклиметр и др.).

На составленном крупномасштабном рабочем  плане  участка взрыва проектируют сеть буровзрывных скважин, которую переносят в натуру.

Во время бурения скважин геологи отбирают пробы шлама. По отработанным пробам представляется возможность повысить надежность среднего содержания полезного компонента (металла) в руде, уточнить контакты различных сортов руд и пород в блоке. Кроме того, по специальной шкале устанавливают тип по буримости и тип по взрываемости руды и породы.

По окончании бурения всех скважин блока производят съемку, в результате которой определяют фактическое положение скважин каждого ряда и 1-го ряда относительно верхней бровки и откоса уступа. Измеряют глубину скважин и одновременно устанавливают величины перебура по каждой скважине. Неправильно пробуренные скважины по глубине и направлению бракуются.

Глубины вертикальных скважин измеряют при помощи разделенного на дециметры тросика с грузом. Измерение глубин наклонных скважин целесообразно производить телескопической дюралевой трубкой со звеньями 2 — 2,5 м. Угол наклона трасс скважин легко определить горным компасом или полукругом, приложенным к трубе, опущенной в скважину. По скважинам 1-го ряда, как указывалось выше, составляют поперечные профили с нанесением на них контактов различных сортов руд и пород, а также другие детали, вошедшие в сечение.

Поперечные профили позволяют с достаточной точностью определять ЛНС, т. с. кратчайшие расстояние от заряда до поверхности откоса и нижней бровки уступа, а также фактическую величину перебура.

При отсутствии точного определения указанных параметров при ведении буровзрывных работ, ограничении только съемкой верхней и нижней бровок уступа эффективность массовых взрывов значительно снижается.

После внесения всех фактических и расчетных данных в проект его окончательно оформляют, утверждают и передают на исполнение.

После взрыва блока производят детальную тахеометрическую или фотограмметрическую съемку развала и вновь образовавшейся верхней бровки уступа.

По результатам съемки пополняют поперечные профили, по которым способом вертикальных параллельных сечений или с помощью объемной палетки определяют объем взорванной массы, ширину и угол развала, линию верхней бровки и угол верхней части откоса уступа, а также коэффициент разрыхления.

После  полной отгрузки взорванной горной массы блока производят съемку нижней бровки и откоса уступа.

По результатам указанной съемки представляется возможность определении  всех  показателей взрыва: производительности скважины и I м  ее, удельного расхода ВВ, поверхности отрыва пород по почве  уступа, выхода негабарита, производительности экскаватора  при отгрузке горной массы и полного объема горной (рудной) массы, полученного с данного взрыва.

Помимо широко распространенных массовых взрывов одиночных блоков в последние годы на ряде карьеров производят  так называемые групповые или каскадные взрывы.

Применение каскадных взрывов целесообразно, если мощные однородные по физико-механическим свойствам и качеству руды или вскрышные породы одновременно разрабатывают несколькими уступами равной высоты. Поэтому участки буровзрывных работ на  таких  уступах группируют, располагая их непосредственно друг над другом, одновременно подготавливают к взрыву и практически одновременно взрывают в восходящем порядке.

Каскадные взрывы при условии сохранения устойчивого угла откоса борта карьера и достаточной ширины самой нижней площадки группы уступов позволяют в 2—3 раза сократить ширину рабочих площадок вышележащих уступов, необходимых для размещения взорванной горной массы при взрывах одиночныхблоков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    При этом в какой-то мере сокращаются потери отбитой руды при взрыве по сравнению с одиночными блоками при ограниченной или недостаточной ширине нижних рабочих площадок.

Маркшейдерские работы по отдельным блокам при подготовке каскадного взрыва по существу не отличаются от аналогичных работ в одиночных блоках, описанных выше.

Однако после взрыва, поскольку происходит значительный перепуск взорванной массы с верхних уступов на нижние, а линии обрезов верхних бровок уступов оказываются закрытыми, съемку развала удобнее производить не поуступно, а всего каскада в целом.

До полной зачистки взорванной массы всех блоков количество отгруженной породы за отчетный период (месяц) в этом случае определяют по оперативному учету или по результатам пополнительной маркшейдерской съемки развала.

Рекомендуемая литература

1.стр.170-174 [3]

2.стр.175-178[3]

3.стр.179-180[3]

4.стр.181-183 [3]

Контрольные задания для СРС (темы 11) [1, 3,4,5,6,11]

1.Исследовать причины искажения снимков

2.Сущность комбинированной съемке местности

3.Изучить свойства стереоснимков положенных в основу сгущения опорных точек

4. Вычислить превышения точек местности по измеренным на снимках