Лекция 12 «Маркшейдерские работы при строительстве породных отвалов».

План лекций:

1.Общие сведения отвалообразования;

2.Использование транспорта при отвалооразовании;

3.Маркшейдерское обеспечение отвалообразования.

Строительство внешних породных отвалов заключается в сооружении отвальных насыпей с доведением их высоты до проектной отметки, в создании фронта отвальных работ, а также в прокладке транспортных путей.

При отвалообразовании на косогоре площадки первоначального фронта разгрузки пород в 1—2 и более уступов обеспечиваются путем проведения по соответствующим изогипсам косогора полутраншей .

Отвалообразование:

а — по склону горы, б ~ с постепенным подъемом железнодорожного пути

В зависимости от применяемого при отвалообразовании оборудования и средств транспорта отвальные насыпи возводят различными способами. Например, сооружение первоначальной (пионерной) насыпи может быть произведено механической лопатой пли драглайном из породы одностороннего и двустороннею резерва, т е путем проведения одной или двух траншей параллельно возводимой насыпи. При этом высота и ширина насыпи по верху зависит от параметров экскаватора.

При  непосредственном   использовании   железнодорожного транспорта возведение первоначальных  (пионерных)  и последующих насыпей до проектной высоты чаще осуществляют из привезенных пород вскрыши. Для удобства разгрузки думпкаров и черпания породы механическую лопату перемещают по отдаваемой ею выемке глубиной до 1,5 м. Драглайн, расположенный на одном уровне с железнодорожными путями, с той же целью делает приямок — бункер

Отвалообразование при автомобильном транспорте и  использовании бульдозеров заключается в подведении автодороги  к отвальному отводу и создании первоначального отвала с учетом постепенного расширения фронта разгрузки При этом наращивание отвальной насыпи до проектной высоты осуществляют или путем послойного складирования пород на  разгрузочной площадке с последующей планировкой ее бульдозером, или путем разгрузки автосамосвалов под откос при заданном подъеме насыпи        0,05—0,07, т е. до 3—4°.

До начала развития горнокапитальных и вскрышных работ на строительстве карьера или прииска, на отведенных земельных участках под породные отвалы производят детальную  топографическую съемку в масштабе 1:1000 с одновременным развитием сети опорных пунктов.  При самом строительстве отвалов маркшейдерско-геодезические работы заключаются в трассировании, разбивке транспортных путей (железнодорожных и автомобильных) и первоначальных насыпей  согласно  проекту, в контрольной съемке и определении объемов выполненных работ.

При разработке месторождений открытым способом общий объем вскрышных пород, подлежащих перемещению в отвал, как правило, превышает объем добываемого при этом полезного ископаемого. Поэтому состояние и работа отвального хозяйства, представляющего собой неотъемлемую часть общего технологического комплекса предприятия — карьера, решает общую задачу повышения эффективности разработки.

На породных отвалах выполняются следующие маркшейдерские работы:

- расчет приемной способности и фронта разгрузки породных отвалов;

- трассирование, разбивка и профилирование транспортных путей;

- периодическая планово-высотная съемка; наблюдения за деформациями породных отвалов;топографическая съемка, опробование, определение мощности и объемов удаляемого почвенного слоя на площадях, отведенных под внешние отвалы.

Под приемной способностью отвала понимают объем породы, который можно разместить на площади, отведенной под отвал.

Высота внешних породных отвалов и отдельных уступов (ярусов) в

зависимости от условий и рельефа местности, применяемых отвалообразователей и физико-механических свойств пород, поступающих в отвал, колеблется в широких пределах  от 8 - 15 до ,   30—50 м и более.

При железнодорожном транспорте пород и бортовой разгрузке составов в отвальных тупиках развитие отвалов может быть кольцевым и веерным.

При различных способах отвалообразования (бульдозерном, скреперном, с применением отвальных плугов и т. д.) шаг  передвижки рельсовых путей может колебаться в значительных пределах. Общий фронт разгрузки при железнодорожном транспорте пород определяется суммарной длиной отвальных тупиков.

При автомобильном транспорте, вблизи верхней бровки отвального уступа, для тупикового разворота машин и подачи их задним ходом к пункту разгрузки (под откос или у откоса),  временные отвальные дороги расширяются в площадки. Поэтому развитие отвальных уступов и отвала в целом возможно  в любом радиальном направлении, в том числе и по всему отвальному фронту.

Внутренние породные отвалы создают при разработке горизонтальных и пологопадающих пластов и пластообразных залежей полезных ископаемых В зависимости от направления перемещения вскрышных пород применяют следующие системы разработки:

с перемещением породы во внутренние отвалы без применения колесного транспорта;с непосредственной перевалкой вскрышных пород механическими лопатами и драглайнами ;с кратной экскаваторной перевалкой (с частичной переэкскавацией) вскрышных пород; с перемещением вскрышных пород в отвалы консольными отвалообразователями ;с частичным транспортированием породы на внутренние и внешние отвалы  или с перемещением всей породы во внутренние отвалы колесным транспортом.

При прокладке железнодорожных путей и автодорог на самих отвалах необходимо учитывать последующее уплотнение разрыхленных пород и оседание поверхности отвала. Поэтому при профилировании пути в сторону развития отвала обязательно вносят поправку, несколько увеличивающую проектный  подъем пути.

Маркшейдерскую съемку как внешних, так и внутренних породных отвалов проводят на основе существующей сети опорных пунктов карьера При постепенном увеличении площади, занятой отвалами, опорные пункты в виде отдельных  вставок или несложной аналитической сети из 2—3 и более пунктов создают на поверхности самих отвалов. При этом места для закладки центров выбирают на наиболее давних, уплотнившихся отвальных участках.

В качестве съемочного обоснования на поверхности отвалов используют теодолитные ходы, проложенные между опорными  пунктами геодезические засечки (прямые и обратные) с переходными точками Если поверхность отвалов относительно ровная, то разбивают сетку квадратов, которую постепенно от центра к периферии развивают по мере увеличения отвала

Элементами детальной маркшейдерской съемки породных отвалов являются верхние и нижние бровки отвальных уступов (ярусов), поверхность отвалов, железнодорожные пути и стрелочные переводы или автомобильные дороги, а также деформированные участки отвалов ( оползни, оплывы, провалы и т.д.)

Детальную съемку породных отвалов можно производить тахеометрическим и ординатным способами. Кроме того, на породных отвалах не реже двух раз в год производят нивелирование железнодорожных путей, а при автотранспорте – автомобильных дорог.

Для создания породных свай в глинах нарушенной и ненарушенной структуры с высоким содержанием тонкодисперсных частиц и весьма низким коэффициентом фильтрации эффективен способ с применением композиционного вяжущего. В этом случае бурят скважину в центре будущей сваи и в нее вводят композиционное вяжущее вещество на основе цемента, негашеной извести и глинистых пород (40% портландцемента марки 300—350, 10% негашеной извести активностью 85—92%, 50—55% неогеновой глины).

В результате взаимодействия композиционного вяжущего с породами происходит в некотором объеме вокруг скважины осушение пород, вызываемое гидратацией вяжущего материала, образование под действием адсорбционно-химических процессов водостойких и прочных гидросиликатов кальция, цементирующих дисперсные частицы. Таким образом, создается зона упрочненног материала диаметром 50 см при диаметре скважины 23 см.

Рекомендуемая литература

1.стр.397-399 [10]

2.стр.399-401[10]

3.стр.401-405[10]

4.стр.211-219 [6]

Контрольные задания для СРС (темы 12) [1, 2, 7,10,12]

1. Изучить инструкцию по изысканиям сооружений

2. Выбор и назначение съемок при изысканиях

3.Как определяются граница горных отводов