Пример задач  для подготовки к тесту по теме «Гидравлический расчет»

- Удельный расход определяется по формуле:

Qуд=,            (35)

где Σ qгор – сумма расходов воды по городу (хозяйственно-питьевой расход, неучтенные, расход воды на полив) для характерного расчетного случая (для часа максимального водопотребления, часа максимального транзита) без учета расхода воды идущего сосредоточено (транзитом) по водопроводной сети (на промпредприятие) л/с;

Σl- длина водопроводной сети

Σ qгор = (Qобщ-Qсоср)/ Σl

Пример: определите удельный расход воды, если  расход воды в насленном пункте qгор=57л/с, длина сети Σl=570м

Qуд=57/570=0,1 л/с на 1м

2.Путевой расход (суммарная отдача воды с каждого участка сети) (Qn) определяется по отдельным участкам сети для расчетных случаев (максимальное водопотребление, максимальный транзит) по формуле:

Qn= qуд×l,             (36)

где l – длина участка сети (м),

Пример: определите путевой  расход воды на участке , если удельный  расход воды qуд=0,1л/с на  1м, длина участка  l=32м

Qп=0,1*32=3,2 л/с