Лекция 1

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

1.1 Основные особенности организации дорожных строительных работ

Цели и задачи организации строительство автомобильных дорог

Организацию строительства автомобильной дороги можно разделить на две части. Первая — административное управление строительной организацией и ее подразделениями, вторая организация производственных работ по строительству дорожных сооружений. Осуществление административного управления строительными организациями и их подразделениями студенты проходят в курсе «Организация, планирование и управление строительством». Вопросы организации работ по строительству непосредственно дорожных сооружений студенты изучают в дисциплине «Технология и организация строительства автомобильных дорог».

Организация работ представляет собой увязку всех технологических процессов связанных со строительством автомобильной дороги в пространстве и во времени (отвечает на вопросы «где, когда и кто выполняет?»).

Целью организации строительства автомобильной дороги является сооружение ее со сдачей в эксплуатацию в заданный срок, при качественном выполнении всех работ и сооружений, с затратами денежных, трудовых и материальных ресурсов, не превышающими установленных в утвержденном проекте и смете.

Сложность производства дорожно-строительных работ усугубляется зависимостью их технологии от погодных и климатических условий. Не все виды работ можно успешно выполнять в течение всего года. В зависимости от периодов года, температурных и других климатических условий изменяется удобообрабатываемость и удобоукладываемость многих дорожно-строительных материалов. Это влечет за собой необходимость изменения технологии производства работ. Соответственно меняются комплекты применяемых машин, а в некоторых случаях и требования к используемым материалам.

В зимних условиях усложнение технологии производства работ обычно приводит к повышению их трудоемкости и энергоемкости, а следовательно, и к повышению себестоимости. Поэтому по технологическим и экономическим соображениям зимой зачастую прекращают производство некоторых видов дорожно-строительных работ.

Нормативная продолжительность строительства данной дороги зависит от ее категории и местных условий и установлена в СНиП. Сроки выполнения отдельных дорожных работ и сооружений определяют в проектах организации строительства (ПОС) и проектах производства работ (ППР).

Проектные организации разрабатывают проект организации строительства, в котором решают общие принципиальные вопросы. Строительные организации (или специальные группы рабочего проектирования) разрабатывают проект производства работ, в котором дополняют, уточняют и детализируют вопросы производства работ, решенные в первом проекте.

Основные задачи организации дорожных работ для достижения поставленной цели:

- повышение производительности труда;

- улучшение качества работ при одновременном экономном расходовании материалов;

- снижение их себестоимости;

- улучшение условий труда;

- применение на работах наиболее производительных машин и квалифицированных рабочих с предъявлением к ним требований повышенного технического мастерства.

Назначение правильной и оптимальной организаций дорожных строительных работ необходимо в целях их проведения в заданные сроки с наименьшими трудовыми и материальными затратами, а благодаря этому — с наименьшей себе стоимостью. Снижение себестоимости строительства дает возможность увеличить годовые объемы работ, сократить продолжительность строительства и скорее ввести дорогу в, эксплуатацию.

Инженер-строитель дорог должен уметь организовать работы, выбрать оптимальный состав механизированного парка, правильно назначить способы выполнения каждой рабочей операции, а это требует от него умения проводить технико-экономические расчеты с использованием ЭВМ и других приборов, облегчающих инженерный труд.

1.2 Классификация работ, выполняемых на дорожном строительстве

Все работы, выполняемые па строительстве автомобильных дорог, по назначению, применяемым средствам производства и характерным особенностям организации делят на три группы:

а) строительно-монтажные;

б) заготовительные;

в) транспортные.

Строительно-монтажными называют работы, выполняемые непосредственно на объекте по возведению и монтажу сооружений, предусмотренных проектом. После окончания строительно-монтажных работ эти сооружения должны быть сданы в эксплуатацию, в результате которой через некоторый промежуток времени окупаются расходы на их устройство.

На дорожном строительстве к строительно-монтажным относят работы по устройству земляного полотна, дорожных одежд, искусственных сооружений, зданий эксплуатационной и транспортной службы, а также по устройству временных сооружений жилого, бытового и производственного назначения. В большинстве случаев не менее 90% строительно-монтажных работ выполняют непосредственно на строительстве дороги, включая все ее сооружения и обустройства, и не более 10% приходится на устройство сооружений временного типа, предназначенных для обслуживания основного строительства.

По повторяемости и равномерности распределения объемов строительно-монтажные работы разделяют на:

- линейные;

- сосредоточенные.

Линейными называют работы, объемы которых равномерно распределены по всей строящейся дороге и повторяются на каждом километре лишь с небольшими отклонениями от средних значений.

К линейным работам относят устройство земляного полотна в небольших насыпях и выемках, постройку оснований и покрытий, труб и малых мостов, установку дорожных знаков и ограждений. Наиболее объемные линейные работы — постройка земляного полотна и дорожных одежд — размещены непрерывно на всей дороге. Другие виды линейных работ: постройка труб, малых мостов, устройство ограждений и дорожных знаков — периодически повторяются.

Линейные работы на дорожном строительстве обычно являются основными. В средних условиях их стоимость составляет от 80 до 90% от общей стоимости всего строительства.

Сосредоточенными называют работы, которые выполняют на отдельных коротких участках дороги. По сложности производства, трудоемкости и большим объемам они резко отличаются от работ на смежных участках.

К сосредоточенным работам относят устройство глубоких выемок и высоких насыпей, большие объемы скальных работ, постройку больших и средних мостов, комплексов зданий дорожной и автотранспортной службы, крупных производственных предприятий (заводов и баз) и т. д.

Производство строительно-монтажных работ на строительстве автомобильных дорог характеризуется:

- чрезвычайной растянутостью в одном направлении строительной площадки;

- частыми изменениями мест работ специализированных строительных подразделений;

- неравномерным распределением объемов некоторых видов работ по километрам строящейся дороги;

- зависимостью технологии производства работ от климата, времени года и погоды.

Заготовительными называют работы по заготовке дорожно-строительных материалов (камня, песка, гравия), полуфабрикатов (бетонной и асфальтобетонной смесей, грунто-асфальта) и готовых деталей и изделий (железобетонных колец для труб, балок для мостов, плит для сборных покрытий).

Заготовительные работы осуществляют силами и средствами производственных предприятий строительства, а также предприятиями промышленности строительных материалов. В первом случае организация работ всех производственных предприятий (карьеров, заводов, полигонов, баз) входит в общую организацию строительства. Строители полностью отвечают за качество продукции, выполнение планов ее заготовки и за доставку ее к местам использования. Во втором случае в обязанности строителей входит проверка качества и количественная приемка прибывающих материалов и изделий, их разгрузка из вагонов, барж или других транспортных средств на станциях и пристанях прибытия и дальнейшая доставка их автомобильным транспортом к местам использования.

Работа производственных предприятий характеризуется следующими положительными особенностями:

- относительным постоянством места работ (большинство производственных предприятий эксплуатируют без перебазирования не менее 1—3 лет);

- постоянством технологии и малым разнообразием состава работ;

- возможностью во многих случаях использовать местные источники электроэнергии, водоснабжения, пара и т. д.;

- лучшими условиями (по сравнению с работами на дороге) для организации обслуживания и ремонта техники и размещения рабочих;

- меньшей зависимостью от погоды и климата.

Транспортными называют работы по перемещению дорожно-строительных материалов, полуфабрикатов и готовых изделий от мест заготовки, переработки и изготовления к местам использования. В транспортные работы входит перемещение материалов из карьеров (или железнодорожных станций, пристаней) непосредственно на дорогу, если их используют без предварительной переработки, или на заводы (камнедробильные, бетонные, асфальтобетонные), если по технологическому процессу они должны пройти предварительную переработку, а также готовой продукции заводов и баз к местам их использования на дороге.

Перевозка грунта при постройке земляного полотна входит в состав земляных работ, и ее рассматривают как один из элементов строительно-монтажных работ.

Транспорт является связующим звеном между производственными предприятиями и строящейся дорогой. Темп транспортных работ по доставке материалов, полуфабрикатов и изделий зачастую определяет темп производства строительно-монтажных работ (особенно на строительстве дорожных одежд). Транспортные работы на дорожном строительстве выполняют в сложных условиях. Они характеризуются частыми изменениями мест погрузки и особенно выгрузки грузов, непостоянными дальностями перевозок и необходимостью в ряде случаев осуществлять их по временным подъездным путям. Эти обстоятельства значительно усложняют организацию транспортных работ. Для обеспечения равномерной поставки материалов на место укладки необходимо привлекать к работе в различные сроки переменное количество транспортных средств.

В процессе строительства дорог все виды работ: строительно-монтажные, заготовительные и транспортные — должны быть тщательно увязаны между собой по объемам и времени выполнения. В календарных планах заготовительных н транспортных работ необходимо предусматривать точное соответствие (или некоторое опережение) объемов заготовок и перевозок всех материалов, полуфабрикатов и готовых изделий объемам их использования как в пределах каждой смены, так и на более длительные периоды (месяцы и кварталы).