Лекция 2. Ландшафтообразующие природные и антропогенные факторы.

1 Введение

2. Основные виды ландшафтов, требующие лесной мелиорации и рекультивации

3. Неблагоприятные природные и антропогенные факторы, влияющие на формирование и функционирование ландшафта

1. Одной из важнейших государственных задач является сохранение и целенаправленное преобразование ландшафтов. Действенным рычагом в решении этой проблемы является создание средозащитных лесных насаждений, выполняющих многофункциональную роль в преобразовании и восстановлении ландшафтов. Эти насаждения выращивают путем производства лесных культур - лесных насаждений, созданных посевом или посадкой. Выращивание лесных культур на площадях, на которых раньше рос лес, называют искусственным лесовосстановлением, а выращивание их на землях, где ранее его не было - лесоразведением.

Лесные насаждения играют исключительную роль в поддержании экологического равновесия, в стабилизации сбалансированного взаимодействия основных экологических систем биосферы.

По устойчивости и приспособленности к изменениям внешних условий леса превосходят все другие экосистемы. Будучи одной из важнейших составных частей биосферы, они выступают как экологический фактор огромного значения в охране окружающей природной среды, в экологии самого человека, в жизни нынешнего и будущих поколений людей.

Лесомелиорация ландшафтов - наука и отрасль общественного производства, которые используют лесные насаждения для защиты, преобразования и восстановления ландшафтов, а также улучшения их функционирования.

2.Основные виды ландшафтов, требующие лесной мелиорации и рекультивации

Ландшафтом называют территориальную систему, состоящую из взаимодействующих природных или природных и антропогенных компонентов.

При этом к природным компонентам относят воздух, поверхностные и подземные воды, горные породы, почвы, растительный и животный мир. К антропогенным компонентам относят все объекты производственной и непроизводственной деятельности человека.

Ландшафт - это генетически однородная территория с однородным геологическим строением, однородным рельефом, общим климатом, однообразным сочетанием гидротермических условий, видов почв, биоценозов и, следовательно, с однохарактерным сочетанием более простых географических комплексов . К ключевым характеристикам ландшафтов относят пространственную структуру составляющих его экосистем; функциональную структуру (подразумевающую систему взаимоотношений между отдельными компонентами экосистемы и межэкосистемных -через потоки вещества, энергии и биологических видов); динамику пространственной и функциональной структуры ландшафтно-экологической мозаики во времени.

Основными видами ландшафтов, целенаправленное преобразование, сохранение и восстановление которых осуществляется путем лесных мелиорации, являются: природные, сельскохозяйственные, промышленные, лесохозяйственные, водохозяйственные, рекреационные, антропогенные и др.

1. Природный ландшафт состоит из взаимодействующих природных компонентов и функционирует или формируется под влиянием природных процессов. Сюда следует отнести горные территории, подвижные пески и т. п.

2. Сельскохозяйственный ландшафт используется для целей сельскохозяйственного производства, формирующегося и функционирующего под его влиянием.

3. Промышленный ландшафт формируется под влиянием промышленного производства. Среди многообразия промышленных ландшафтов значительное место занимают

4. Техногенные ландшафты, структура и формирование которых обусловлены деятельностью горнодобывающей промышленности. Рост добычи полезных ископаемых сопровождается увеличением площади нарушенных земель, а их переработка на металлургических комбинатах - деградацией ландшафтов, геохимической трансформацией почв и растительности под воздействием техногенных потоков.

5. Лесохозяйственный ландшафт используется для целей лесного  хозяйства и функционирует под его влиянием.

6. Водохозяйственный ландшафт формируется в процессе создания и функционирования водохозяйственных объектов (водохранилища, пруды, реки и т. п.). Лесохозяйственные и водохозяйственные ландшафты формируются из природных объектов (лесов, рек, озер) и созданных искусственным путем (лесных культур, водохранилищ, прудов и т. п.).

7. Рекреационный ландшафт используется для целей рекреации, формируется и функционирует под их влиянием.

8. Антропогенный ландшафт состоит из взаимодействующих природных и антропогенных компонентов, формирующихся под влиянием деятельности человека и природных процессов.

2 Неблагоприятные природные и антропогенные факторы, влияющие на формирование и функционирование ландшафта

Большой ущерб обществу и человеку наносят засухи, суховеи, водная и ветровая эрозия почв, метелевые и холодные ветры, абразия, селевые потоки, влияние промышленного производства и т.п.

Засуха - неблагоприятное сочетание гидрометеорологических факторов, при которых нарушается водный баланс растений.

Засуха может быть:

1. почвенной. Почвенная засуха наступает при уменьшении в почве запасов воды до количества, не удовлетворяющего потребностей растений во влаге. Причинами почвенной засухи может быть отсутствие или недостаток атмосферных осадков, необходимых для пополнения запасов почвенной влаги, сдувание снега с полей, большой поверхностный сток, низкая агротехника ведения сельского хозяйства.

атмосферной (воздушной). Атмосферная засуха наступает при высокой температуре воздуха и его низкой относительной влажности (ниже 20 %). В результате атмосферной засухи у растений резко повышается расход воды на транспирацию, корневая система и проводящие сосуды растений не успевают подавать к транспирирующим органам необходимое количество воды даже при наличии в почве усвояемой влаги. В результате атмосферной засухи происходит иссушение почвы, и в последующем засуха может переходить в общую.

3. общей. И атмосферная и почвенная.

Суховеи - ветры, имеющие скорость более 3-5 м/с и приносящие нагретые массы воздуха с низкой влажностью. В суховейные дни в 13 часов температура воздуха бывает обычно выше 25-30 °С, относительная влажность его меньше 20 %.

Значительный вред наносит Эрозия почв - совокупность процессов разрушения почвы и подстилающих пород, перемещение и отложение продуктов разрушения водой и ветром.

Различают два основных типа эрозии почв - водную и ветровую (дефляцию). С учетом причин и природы эродирующих сил выделяют еще два ее подтипа - нормальную (геологическую) и ускоренную (разрушительную, антропогенную) эрозию.

Нормальная эрозия наблюдается на поверхности почвы, покрытой естественной растительностью, не измененной хозяйственной деятельностью человека - вырубкой леса, распашкой и т. п. Этот вид эрозии протекает медленнее, чем почвообразовательные процессы.

Нерациональное антропогенное воздействие человека на почву приводит к возникновению ускоренной эрозии, резко ухудшающей экологию. Например, при наличии ускоренной водной эрозии для смыва слоя почвы мощностью 18 см, находящейся под паром, потребуется 5-15 лет, под монокультурой пропашных культур (кукуруза, хлопчатник) - 9-43 года, под культурами трех-четырехпольного севооборота, включающего поле многолетних трав и поле пропашных, -35-70 лет, а под многолетними травами - более 3 тыс. лет. Следовательно, плодородный слой почвы, на создание которого природа затратила от 2 до 7 тыс. лет, на пашне может быть разрушен ускоренной водной эрозией в течение 5-70 лет, а иногда всего за 1-2 года.

Водная эрозия часто возникает на склонах, где талая и ливневая вода, собираясь в струйки, ручейки и потоки, разрушает почву и подстилающие ее породы, образует промоины, овраги и селевые потоки. Тем самым увеличивается площадь бросовых земель, снижаются урожаи сельскохозяйственных культур, осложняется обработка почвы и увеличиваются затраты на производство сельскохозяйственной продукции. Образующиеся в горных условиях мощные водные потоки, насыщенные твердыми материалами (ил, щебень, камни, обломки скал массой до нескольких сот тонн) и движущиеся со скоростью до 30 км/час и более, называют селевым потоком или селью. При его движении разрушаются здания и сооружения, уничтожаются посевы. Интенсивность водной эрозии зависит от крутизны и протяженности склона, его экспозиции, характера почвы, растительности, а также антропогенного воздействия.

Абразия- разрушение берегов водохранилищ под воздействием волн. На ее интенсивность влияют многие факторы:

-высота и разрушающая сила волн,

-угол подхода оси волны к контуру берега,

-угол наклона,

- высота и геоморфологическое сложение берега,

-его тип и степень защищенности растительностью,

-уклон подводной отмели,

-характер донных течений, транспортирующих наносы.

Абразия берегов и подпор грунтовых вод при создании водохранилищ в ряде случаев способствуют интенсификации оползневых процессов, подтоплению и заболачиванию территории, смыву близко расположенных лесных насаждений.

Ветровая эрозия на открытых полях приводит к понижению плодородия ферментативной и потенциальной биохимической активности почв. Она разрушает верхний плодородный слой почвы и переносит почвенные частицы в места ветрового затишья. В этом случае 90-98 % почвенных частиц передвигаются в 30-сантиметровом приземном слое воздушного потока. Следовательно, для того чтобы предотвратить этот вид эрозии, необходимо в комплексе с другими мероприятиями иметь механические преграды в виде стерни и т. п. Наиболее подвержены разрушению пески, песчаные, супесчаные и бесструктурные почвы. Ветровая эрозия не покрытых растительностью почв начинается при следующих скоростях ветра (м/с на высоте 15 см от поверхности земли): песчаные почвы - 1,5-2, супесчаные - 3-4, легкосуглинистые - 4-6, тяжелосуглинистые - 5-7, глинистые - 7-9.

Наиболее опасна катастрофическая форма ветровой эрозии - пыльные (черные) бури. При небольшой влажности почвы они возникают  при  скорости ветра 12-15 м/с. В этом случае сильный ветер, не встречая на своем   пути   преград, вызывает интенсивное разрушение   верхнего слоя  почвы,  частицы которой   могут подниматься в воздух на высоту до 2 км и более и во взвешенном состоянии переносятся воздушным   потоком   на значительные расстояния. Частицы почвы диаметром 0,06-0,1 мм переносятся на расстояние нескольких километров; 0,03-0,06- более 300 км; 0,01-0,03 - более 1500 км, а меньше 0,01 - вокруг земного шара. Это явление чаще всего бывает ранней весной, когда почва пересохла, но растения еще не успели развить достаточно мощную корневую систему и надземную часть, а система защитных лесных насаждений отсутствует. Пыльные бури возникают и в малоснежные зимы (снежно-пыльные бури).

Ветровая эрозия и, прежде всего, пыльные бури причиняют большой ущерб сельскому хозяйству. Сильный ветер, разрушая почву, выдувает семена и молодые всходы, засыпает растения, заносит оросительные каналы и строения. Это ведет к снижению плодородия, ферментативной и потенциальной биохимической активности почв, ухудшению технологических качеств зерна. Под действием сильных ветров не покрытые растительностью массивные пески приходят в движение и заносят сельскохозяйственные угодья, дороги, населенные пункты, оросительную сеть и т.п.

Метелевые ветры сдувают снег с возвышенных мест и ветро-ударных склонов. На таких участках повышается вероятность вымерзания растений, уменьшаются запасы влаги. Холодные ветры в зимнее время способствуют вымерзанию сельскохозяйственных культур, а летом задерживают вегетацию.

Антропогенное воздействие изменяет существующий ландшафт и часто ведет к нежелательным последствиям. Так, большая площадь нарушенных земель появляется при добыче полезных ископаемых (карьеры, шахты, отвалы, торфоразработки), прокладке трубопроводов нефтегазового комплекса, транспортном строительстве и т. п. Создание водохранилищ и ирригационных систем часто приводит к заболачиванию, засолению орошаемых земель. Эксплуатация автомобильных и железных дорог ведет к загрязнению прилегающей территории канцерогенными веществами. Эксплуатация атомных электростанций в ряде случаев ведет к радиоактивному загрязнению. Значительный ущерб сельскохозяйственным землям наносит их распашка с нарушением агротехнических и противоэрозионных мероприятий.

Длительное антропогенное преобразование природы степи и лесостепи привело к увеличению площади сельскохозяйственных угодий, стабилизации их границ, увеличению нарушенных территорий при одновременном сокращении природных биотопов. Сохранившиеся природные биотопы приурочены в значительной степени к неудобным для освоения местам. Это территории со сложным рельефом, заболоченные участки, неудобные для использования горные склоны и т. п. В связи с этим современный живой покров степи и лесостепи можно представить как огромную сукцессионную систему, подавляющее большинство процессов в которой инициировано хозяйственной деятельностью человека. В результате этого существовавшие ранее природные экосистемы в условиях степи и лесостепи были нарушены. Это привело к эрозионным процессам и другим неблагоприятным фактам, отрицательно воздействующим на природный ландшафт, а также к ухудшению условий обитания животных, птиц и их миграции. Сохранившиеся нетронутыми природные биотопы представлены чаще всего отдельными участками, разбросанными по территории.

Для борьбы с эрозией почв надо создать биологический каркас- это совокупность искусственных и естественных экосистем.

Элементами биологического каркаса являются хорошо сохранившиеся участки реликтовых лесов, государственные природные заповедники и заказники, национальные и природные парки, степные и луговые участки, используемые под пастбища и сенокосы, модные объекты, болота и т. п.

Под экологическим каркасом территории следует понимать совокупность взаимосвязанных искусственных и естественных экосистем, отражающих характерные для данной местности биотопы и обеспечивающие сохранность большинства биологических видов. Биологический каркас - это пространственно-организованная система естественных и искусственно созданных участков, способных поддерживать устойчивость экосистемы в течение длительного периода времени, сохранять и преумножать биоразнообразие и предотвращать деградацию ландшафта.

Основой экологического каркаса являются участки, занятые лесом, включающие систему лесомелиоративных полос, естественные и искусственные массивные насаждения. В степи и лесостепи эти насаждения выполняют многофункциональную роль. Однако они не всегда образуют между собой взаимосвязанную систему на больших площадях.

Долголетнюю структуру экологического каркаса в значительной степени предопределяет взаимосвязанная система лесомелиоративных насаждений. Она должна быть непрерывной, защищать прилегающую территорию от неблагоприятных природных явлений, обеспечивать расселение и миграцию животных и гнездование птиц.

3)Из каких звеньев состоит гидрографическая сеть

1.3. Характеристика элементов расчлененного рельефа и звеньев гидрографической сети

В результате древней водной эрозии - размывающей деятельности громадных водных потоков в ледниковый период - образовалась гидрографическая сеть- представляет собой взаимосвязанную систему естественных понижений на поверхности земли, по которой стекают воды поверхностного стока, поступающие в нее с прилегающих склонов. Гидрографическая сеть состоит из пяти основных звеньев: ложбин, лощин, суходолов, балок и речных долин.

С самолета гидрографическая сеть похожа на лежащее дерево, стволом которой является речная долина, а балки, суходолы, лощины и ложбины - ветвями первого, второго, третьего и четвертого порядка.

Ложбина - самое верхнее звено гидрографической сети - представляет собой небольшое понижение с неясно выраженными (пологими) склонами, незаметно сливающимися с прилегающей территорией.

Лощина - звено гидрографической сети, следующее непосредственно вниз за ложбиной. Лощина имеет более выраженные берега, в месте слияния с прилегающей территорией часто образует бровку.

Суходол - звено, следующее вниз по сети за лощиной. По сравнению с лощинами поперечный профиль суходолов имеет более значительные размеры. Его берега большей высоты, ясно выражены и асимметричны, а дно большей ширины.

Балки имеют выраженную асимметрию склонов по крутизне - склоны южных экспозиций более крутые, чем северные.

Долины рек - наиболее выраженное и более низко расположенное звено гидрографической сети. Они бывают двух типов. У долин небольших рек, уклон дна которых превышает 0,0002, крутые (подмываемые) берега чередуются с пологими (намываемыми). У долин больших рек, уклоны дна которых обычно меньше 0,0002, правый берег крутой, левый пологий.

Каждое звено гидрографической сети имеет свою водосборную площадь, т. е. площадь, с которой происходит поверхностный сток воды к данному звену гидрографической сети. Линию, отделяющую одну водосборную площадь от соседней, называют водораздельной, или водоразделом.

Вся площадь от берегов гидрографической сети до водораздельной линии представляет собой склоны, которые могут иметь на вертикальном разрезе различную форму: выпуклую, прямую, вогнутую или ступенчатую. В европейской части России в большинстве случаев склоны имеют выпуклую форму с наибольшей крутизной около гидрографической сети и наименьшей - у водораздельной линии. Интенсивность эрозии находится в прямой зависимости от крутизны склонов: с повышением крутизны резко возрастает скорость течения воды и ее кинетическая энергия, а следовательно и способность разрушать почву и перемещать твердый сток.

Современная водная эрозия наносит большой вред обществу и государству. Она проявляется в виде размыва дна и берегов древней гидрографической сети и смыва почвогрунта со склонов. Эрозия вызывается разрушительным действием талых и дождевых вод при неправильной хозяйственной деятельности человека.

При вырубке и раскорчевке леса, распашке склонов, неумеренной или неправильно организованной пастьбе скота происходит разрушение структуры почвы, она лишается своего защитника - растительности. Обесструктуренная почва не успевает впитывать атмосферные осадки, и они стекают вниз по склону, увеличиваясь в количестве и наращивая скорость течения водного потока и его кинетическую энергию. К воде начинает примешиваться размокшая почва, и она смывается водно-грязевым потоком вниз по склону в гидрографическую сеть. Уничтоженная растительность, скреплявшая ранее почку, препятствовать этому не может. Таким образом, на склонах возникает плоскостная (поверхностная) эрозия, при которой происходит разрушение и смыв верхнего, наиболее плодородного слоя почвы.

На выпуклых и прямых склонах наиболее сильный смыв происходит в нижней части склона, так как здесь накапливаются большие массы воды, имеющие в этих местах и наибольшую скорость. На вогнутых склонах наибольший смыв начинается с середины склона, где он наиболее крутой и не всегда уменьшается внизу, хотя ты уклон меньше, но масса воды больше.

В большинстве случаев смыв происходит постепенно, поэтому этот вид эрозии менее заметен, но более опасен, чем линейная эрозия. В результате смыва сельское хозяйство ежегодно теряет питательных веществ гораздо больше, чем их вносят в почву с минеральными и органическими удобрениями.

Потерей питательных веществ не исчерпывается вред, причиняемый поверхностной эрозией. Он проявляется также в резком ухудшении физических свойств почвы: разрушается структура, понижаются влагоемкость и водопроницаемость. Все это приводит к понижению плодородия почвы и снижению урожая, вплоть до полного выбытия площадей из сельскохозяйственного пользования.

Основными естественноисторическими факторами, обусловливающими интенсивность развития эрозионных процессов, являются рельеф, геологическое строение, климат, почвы, растительность.

Овраги, балки, лощины гидрографической сети, врезаясь в сельскохозяйственные и другие территории, расчленяют ее. Степень расчлененности (изрезанности) зависит от абсолютных максимальных отметок водоразделов и отметок водотоков.

Расположенные вдоль оврагов территории иссушаются вследствие дренирующего влияния оврагов. При перерезании оврагом водозадерживающих прослоек понижается уровень грунтовых вод. Овражные выносы твердого стока, откладываясь в реках и водоемах, заиливают их, затрудняют судоходство. Собирая большое количество снежных осадков и способствуя более быстрому стоку воды с прилежащей территории, овраги ухудшают условия увлажнения на полях, занятых сельскохозяйственными культурами, и усиливают весеннее половодье. Овраги разрушают пути транспорта, угрожают населенным пунктам и ценным сооружениям.

Вред, причиняемый обществу и государству линейной эрозией, в большинстве случаев нельзя отделить от вреда, который приносит плоскостная эрозия. Поверхностный сток, при котором теряется необходимая для успешного роста сельскохозяйственных культур влага и происходит смыв почвы, является основной Причиной развития линейной эрозии. Поэтому все мероприятия по предупреждению и борьбе с поверхностным стоком являются одновременно мероприятиями по предупреждению и борьбе с линейной эрозией. Одним из эффективных средств предотвращения образования эрозии в результате поверхностного стока является создание комплекса взаимосвязанных лесомелиоративных насаждений.