Основные видимые дефекты дорожной одежды. Схемы.

#

Причины возникновения дефектов дорожной одежды.

#

Какие виды обследования существуют для выяления дефектов дорожной одежды.

#

Какие приборы используют для выявления видимых дефектов дорожной одежды.

#

Какие существуют три вида колееобразования. Причины и схемы.

#

Какие существуют виды нарушения сплошности дорожного покрытия и почему.

#

Какие использую приборы для выявления и определения размеров дефектов дорожной одежды.

#

Как определить колейность на переходном покрытии и гребенку. Схемы.

#

Как определить максимальный просвет трехметровой рейкой. Схемы.

#

Как определить раскрытые необработанные трещины на покрытии. Схемы и допустимые размеры раскрытия трещин.

#

Как определить необработанные мест выпотевания битума. Схемы и допустимые площади необработанных мест выпотевания битума.

#

Обзорная информация укрепления основания дорожной одежды георешеткой.

#

Общий вид конструкции с применением георешетки в основании насыпи на слабом основании. Рисунок.

#

Общий вид конструкции с многоуровневым армированием высокой насыпи объемной георешеткой. Рисунок.

#

Для чего применяют геотекстиль.

#

Какими функциями обладает геотекстиль.

#

Описать технологию укладки армирующей георешетки для укрепления дорожных откосов. Использовать учебный фильм.

#

В чём различие геосетки от георешетки и геосот.

#

Главное назначение геосетки при дорожномстроительстве.

#

Классификация и основные эксплуатационные характеристики геосеток.

#

Правила и технология укладки геосетки.

#

Преимущества и недостатки применения геосетки.

#

Особенности и этапы монтажа георешетки.

#

Технология укладки георешетки.

#

Перечень необходимых технических средств для укладки георешетки.

#

Обоснование применения передовой технологии мира по устройству шероховатой поверхности обработки на покрытиях автомобильных дорог.

#

Причины совершения ДТП из-за дорожных условий на дорогах республиканского значения. Привести даграмму дороги с асфальтобетонным покрытием.

#

Причины совершения ДТП из-за дорожных условий на дорогах республиканского значения. Привести даграмму дороги с цементнобетонным покрытием.

#

Дорожные условия, влияющие на снижение коэффициента сцепления на дорогах местного значения (на примере Жамбылской области). Схема.

#

Пути применение «битум-полимерного» в составе резинобитумной мембраны «Кейп Сил».

#

Модель текстуры шероховатости и ее параметры. Схема.

#

Классификация геометрических характеристик качества поверхности. Схема.

#

Методика проведения  полевых измерений коэффициента сцепления и твердости дорожных покрытий. Какие приборы используются.

#

Методика определение высоты неровностей дорожных покрытий. Какие приборы используются.

#

Методы борьбы со скользкостью и гололедом. Схема.

#

Основные факторы, определяющие уровни движения автомобилей зимой. Схема.

#

Виды снежно-ледяных образований и их классификация, применительно к IV-V дорожно-климатическим зонам.

#

Физико-механические свойства снежно-ледяных образований. Схемы и графики.

#

Технология приготовления жидких противогололедных реагентов.

#

Как определяют силу смерзания снежно-ледяного образования в лабораторных условиях.

#

Экологические требования к выбору и применению противогололедных материалов.

#

Область применения щебеночно - мастичного асфальтобетона. В чем разница между обычным асфальтобетоном и щебеночно-мастичным.

#

Структура и зерновой состав щебеночно - мастичного асфальтобетона.

#

Функциональные характеристики дорожной поверхности щебеночно - мастичного асфальтобетона.

#

Как влияет на коэффициент сцепления и неровности щебеночно-мастичный асфальтобетон.

#

Нарисовать схему контактирования друг с другом отдельных крупных частиц каменного материала.

#

Какой уровень шума, долговечностт и обзорность при использовании щебеночно-мастичный асфальтобетона.

#

Нарисовать и объяснить схему объемного дозирования при приготовлении щебеночно-мастичного асфальтобетона.

#

Технология укладки щебеночно-мастичного асфальтобетона. Применяемая техника и оборудование.

#

Целесообразность применения щебеночно-мастичного асфальтобетона.

#

Область применения гидроизоляционных материалов в транспортных обьектах.

#

Обзор современных гидроизоляционных материалов для транспортного строительства.

#

Эффективная гидроизоляция объектов транспортной инфраструктуры – Пенетрон.

#

Эффективная гидроизоляция объектов транспортной инфраструктуры –Техно-Николь.

#

Схема дорожной одежды с защитной оболочкой и без неё.

#

Техноэластмост Б и его структура.

#

Нарисовать схемы открытого и закрытого способов изоляции тоннелей Техно-Николем.

#

Открытый способ гидроизоляция Техноэласт ЭПП.

#

Открытый способ - тоннельная ПВХ мембрана Logicroof T.

#

Открытый способ с применением полимерных ПВХ мембран Logicroof T.

#

По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 120 м3/смену.

#

По данным ТОО «ЮКА», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 10%. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по устройству фундамента была 250 м3/смену.

#

По данным ТОО «Имстальком», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 8 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по бетонному работу  была 210 м3/смену.

#

По данным ТОО «Шыгыс», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 10 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по монтажу конструкции была 50 м3/смену.

#

По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 12 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по каменному кладку была 220 м3/смену.

#

По данным ТОО «ЖБК», полученным методами технического нормирования, руководством было принято решение снизить норму труда на 15 %. Требуется определить, на сколько процентов повысится производительность труда, если существующая    норма    выработки по производству железобетона была 170 м3/смену.

#

Определить продолжительность устройства монолитных железобетонных стен при строительстве многоэтажного здания. Высота стены равна 3,4 м, толщина 200 мм, общая длина стен 26 м. Звено работах состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 40 подколенников размером 1,5×1,2×2,4 м (высота 2,4 м). Площадь щитов до 2 м2. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Усть-Каменогорск.

#

Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 колонн размером 0,3×0,3×3,2 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в ноябре, г. Новосибирск.

#

Определить продолжительность установки деревометаллической опалубки 80 балок на уровне земли размером 5,2×0,3×0,3 м. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего. Работа производится в январе, г. Семипалатинск.

#

Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность монтажа 24 металлических колонн цельного сечения при строительстве многоэтажного здания. Масса одной колонны равна 1 т. Высота здания равна 20 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность устройства 60 железобетонных фундаментов общего назначения под колонны здания. Объем одного фундамента 5 м3. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность устройства фундаментной железобетонной плиты толщиной 800 мм с пазами, стаканами и подколенниками высотой 0,8 м. Объем плиты 640 м3. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность устройства 42 железобетонных фундаментов общего назначения с подколонниками высотой 2,3 м. Размеры подколонника в плане 1,2x1,2 м. Объем одного фундамента 8 м3. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность устройства железобетонного ленточного фундамента. Размеры нижней ступени: ширина 2,1 м, высота 0,4 м. Размеры верхней ступени: ширина 0,6 м, высота 1,5 м. Погонная длина фундамента 90 м. Звено рабочих состоит из 6 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность укладки бетонной смеси в перекрытия толщиной 160 мм в каркасном здании. Размеры плиты на одном этаже 60x28 м, количество этажей - 8. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность установки анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой раствором. В один фундамент устанавливается 4 болта длиной 0,9 м каждый, масса одного болта 8 кг. Количество фундаментов равно 33. Звено рабочих возведении монолитного общественного здания. Масса каркаса 70 кг. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность укладки 620 железобетонных фундаментов под колонны производственного здания. Масса одного фундаментного блока 1,5 т. глубина котлована 3 м. Звено рабочих состоит из 3 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность установки 60 железобетонных колонн прямоугольного сечения массой по 4 т в стаканы фундаментов при возведении производственного здания. Глубина заделки колонн в стакан 0,7 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность установки 40 железобетонных колонн на нижестоящие колонны при строительстве производственного здания. Масса одной колонны 3 т. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 5 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность укладки 25 железобетонных балок перекрытий (при свободном опирании) при строительстве производственного здания. Масса балок 5 т, высота здания 12 м. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить продолжительность укладки 24 железобетонных подкрановых балок в одноэтажном производственном здании высотой 15 м. Масса колонны 10 т. масса подкрановой балки 12 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку звена рабочих.

#

Определить продолжительность укладки 56 железобетонных ригелей с полками при строительстве производственного здания высотой 5 этажей. Узлы опирания ригелей на колонны - жесткие. Длина ригеля 5,8 м. Наибольшая масса монтажного элемента в здании 8 т. Звено рабочих состоит из 5 человек. Определить нормативную сменную выработку одного рабочего.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=7,0 м3; площадь опалубки S1=21 м2; вес арматуры Q1=105 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом около 50 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 15.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=6,0 м3; площадь опалубки S1=18 м2; вес арматуры Q1=90 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 1м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 18.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=10,0 м3; площадь опалубки S1=25 м2; вес арматуры Q1=170 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 600 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 20.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=8,0 м3; площадь опалубки S1=30 м2; вес арматуры Q1=110 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью более 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 1000 кг.

Диаметр арматуры 33-45 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 21.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=17,0 м3; площадь опалубки S1=20 м2; вес арматуры Q1=98 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 300 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#

Определить трудоемкость работ, а также величину заработной платы рабочих по устройству 17.0 железобетонных монолитных фундаментов под оборудование при следующих средних данных для одного фундамента: объем бетона W1=12,0 м3; площадь опалубки S1=20 м2; вес арматуры Q1=120 кг.

Опалубка устраивается из готовых щитов площадью до 2м2.

Арматура состоит из сварных арматурных сеток, весом до 600 кг.

Диаметр арматуры 16-32 мм. Расположение сеток горизонтальное.

#