1 Электрические цепи постоянного тока

Пример 1.1 В цепи постоянного тока (рисунок 1.1) напряжением U=110 В непрерывно в течение 1 сутки горят лампы H1 и Н2 мощностью 60 и 40 Вт. Определить токи ламп, общий ток в цепи, сопротивление нитей накала горящих ламп и стоимость энергии, полученной лампами от сети питания, если стоимость 1 кВтч электроэнергии равна 2 тенге 70 тиын.

Рисунок 1.1

Решение.

К каждой из ламп приложено напряжено 110 В. Токи через лампы H1 и Н2:

=0,545 A;

= 0,364 A.

Ток в цепи

I=I1+I2==0,909 А.

Сопротивления ламп соответственно равны:

=202 Ом;

=303 Ом;

Общая мощность ламп

P=P1+P2=60 + 40 = 100 Вт.

Полученная энергия за 1 сут:

W=Pt=10024=2400 Втч = 2,4 кВт.ч.

Стоимость полученной энергии:

с=W2,70=2,42,70=6,48 тенге.

Пример 1.2 Для схемы (рисунок 1.2) заданы: внутреннее сопротивление источника Rвт=0,1 Ом и сопротивление проводов линии Rл=0,5 Ом. Определить КПД цепи, если напряжение приемника Ucd и сопротивление Rн те же, что и в примере 1.1.

Рисунок 1.2

Решение.

Очевидно, что мощность ламп Р1+Р2 и ток цепи I те же, что и в примере 1.1. Мощность потерь в линии RлI2 и во внутреннем сопротивлении источника RвтI2. Поэтому КПД:

1.1 Методы расчета и свойства электрических цепей

Постановка задачи. Общая задача анализа электрической цепи состоит в том, что в известной схеме цепи с заданными параметрами (ЭДС и сопротивлениями) необходимо рассчитать токи, мощности и напряжения на отдельных участках.

Решение задач анализа. Решение задач анализа базируется на применении законов Ома и Кирхгофа. Закон Ома применяется главным образом при расчете режима отдельных участков цепи, а законы Кирхгофа при расчете режима более сложных электрических цепей.

Решение задач с непосредственным применением законов Кирхгофа требует составления и решения значительного числа уравнений. В целях упрощения решений разработан ряд методов (например, контурных токов, узловых потенциалов), являющихся следствием применения уравнений Кирхгофа. Кроме того, применяются методы, базирующиеся на свойствах линейных электрических цепей: методы наложения, эквивалентного генератора и др. Далее рассматриваются наиболее распространенные методы.

1.1.1 Метод непосредственного применения закона Ома. Закон Ома применяется, как правило, для расчета значений электрических величин на отдельных пассивных и активных участках цепи.

Пример 1.3 Для цепи (рисунок 1.3) заданы: E=100 В, Rвт=1 Ом, Rл=3 Ом, Rн=6 Ом. Требуется определить показания приборов.

Решение.

Ток в цепи (показание амперметра) определим из уравнения, составленного по второму закону Кирхгофа:

I(Rвт+Rл+Rн)=E,

=10 А.

Рисунок 1.3

Применяя закон Ома для пассивного участка цепи, находим показания второго вольтметра: Ucd=IRн=60 В.

По закону Ома для активного участка цепи найдем показания первого вольтметра:

,

откуда

Uab=EIRвт=10010=90 В.

Ваттметр показывает мощность того участка цепи, к которому он подключен: P=UabI=900 Вт. Мощность Р -  это мощность, отдаваемая источником во внешнюю цепь, или мощность потерь в линии (сопротивление Rл) и мощность приемника (сопротивление Рн).

1.1.2 Метод преобразования цепи. Метод состоит в том, что электрическая цепь или ее участки заменяются более простыми по структуре участками цепи, при этом токи и напряжения непреобразованной части цепи не должны измениться. В результате преобразования структура цепи и ее расчет упрощаются. Рассмотрим чаще всего встречающиеся преобразования.

Преобразование последовательно соединенных резисторов или резистивных элементов. При последовательном соединении (рисунок 1.4,а) к одному из выводов предыдущего элемента присоединяется один из выводов последующего, так что после всех соединений получается участок с двумя выводами. Поэтому ток во всех последовательно соединенных элементах один и тот же.

Рисунок 1.4

Заменим  последовательно   соединенные   элементы одним эквивалентным элементом с сопротивлением Rэ (рисунок 1.4,б). Напряжение U на выводах равно сумме падений напряжений на элементах:

U=R1I+R2I+...+RnI=(R1+R2+...+Rn)I,

а для схемы рис. 3.2, б напряжение

U=RэI.

По условиям эквивалентности при одном и том же напряжении U в схемах рисунков 1.4, a и б должен протекать один и тот же ток I. Поэтому

RЭ=R1+R2+...+Rn,

т.е. эквивалентное сопротивление последовательного соединения равно сумме сопротивлений последовательно соединенных резисторов или резистивных элементов.

Преобразование параллельно соединенных резисторов или резистивных элементов. Оно (рисунок 1.5,а) характеризуется тем, что все элементы присоединяются к одной и той же паре узлов. При этом ко всем элементам приложено одно и то же напряжение U. Для схемы (рисунок 1.5,а) на основании первого закона Кирхгофа можно записать:

I=I1+I2+...+In,

или, учитывая, что для каждой ветви по закону Ома ,

.

Рисунок 1.5

Заменим параллельно соединенные элементы одним эквивалентным элементом с сопротивлением RЭ, (рисунок 1.5,б). Для этой схемы ток . По условиям эквивалентности при том же напряжении U в схемах рисунки 1.5, а и б токи должны быть одинаковыми. Поэтому

,

и для проводимостей

GЭ =G1+G2+...+Gn.

т.е. эквивалентная проводимость параллельно соединенных резистивных элементов равна сумме их проводимостей. В частном случае, если параллельно соединены два резистора, их эквивалентная проводимость GЭ=G1+G2 или , а эквивалентное сопротивление

.

Преобразование схемы при смешанном соединении резисторов или резистивных элементов. Оно представляет собой комбинацию последовательного и параллельного соединений. Эквивалентное сопротивление находится путем постепенного упрощения схемы и «свертывания» ее, так чтобы получить одно сопротивление. При расчете токов в отдельных ветвях схему «развертывают» в обратном порядке. Поясним сказанное на примере.

Пример 1.4 Для цепи (рисунок 1.6) найти эквивалентное сопротивление, токи в неразветвленной части цепи и в отдельных ветвях. К цепи приложено напряжение U.

Рисунок 1.6

Решение.

Сопротивления R1, R2, R3 соединены параллельно. Их, эквивалентная проводимость GЭ1 и сопротивление RЭ1 равны:

Gэ1=G1+G1+G3=;      .

В результате схема (рисунок 1.6,а) приводится к эквивалентной схеме (рисунок 1.6,б), у которой сопротивления R4 и RЭ1 соединены последовательно. Их эквивалентное сопротивление RЭ2=R4+RЭ1. На участке cd сопротивления R5 и RЭ2 соединены параллельно. Их эквивалентное сопротивление . Схема (рисунок 1.6,б), таким образом, приводится к схеме (рисунок 1.6,в), у которой сопротивления R6, RЭ3, R7 соединены последовательно. Эквивалентное сопротивление цепи RЭ=R6+RЭ3+R7.

Ток в неразветвленной части цепи . Для расчета токов в ветвях определим напряжение на разветвленном участке цепи Ucd. По закону Ома для пассивного участка цепи Ucd=IRЭ3. Токи в ветвях  и . Напряжение Uab=RЭ1I4. Токи в ветвях: , , .

1.1.3 Взаимные преобразования звезды и треугольника сопротивлений. В сложных цепях встречаются соединения, которые нельзя отнести ни к последовательным, ни к параллельным соединениям. К таким соединениям относятся трехлучевая звезда (рисунок 1.7, а) и треугольник (рисунок 1.7,б) сопротивлений.

Рисунок 1.7

Их взаимное эквивалентное преобразование во многих случаях позволяет упростить схему и свести ее к схеме смешанного соединения сопротивлений.

По условию эквивалентности преобразований при тех же токах Ia, Ib, Ic в обеих схемах напряжения Uab, Ubc, Uca после преобразования измениться не должны.

Рассмотрим преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду.

Запишем уравнение по второму закону Кирхгофа для контура треугольника:

RabIab+RbcIbc+RcaIca=0.

Для узлов a и b треугольника в соответствии с первым законом Кирхгофа

Ica=IabIa; Ibc=Iab+Ib.

Подставив это выражение в предыдущую формулу, получим:

RabIab+RbcIab+RbcIb+RcaIab–RcaIa=0.

откуда

;

.

Для звезды сопротивлений напряжение Uab равно разности падений напряжения на сопротивлениях Ra и Rb:

Uab=RaIaRbIb.

Сравнивая последние две формулы, получаем:

;

;

.

Эти формулы позволяют преобразовать треугольник сопротивлений в эквивалентную звезду сопротивлений.

Формулы обратного преобразования – звезды сопротивлений в треугольник  можно получить, заменив все сопротивления проводимостями.

;

;

.

Пример 1.5 Задана мостовая схема (рисунок 1.8,а). Сопротивления и ЭДС схемы известны. Требуется найти ток в сопротивлении R.

Решение.

Заменим треугольник сопротивлений Rab, Rbc, Rca эквивалентной звездой сопротивлений Ra, Rb, Rc которая на рисунке 1.8,a показана штриховой линией. В результате получим схему рисунок 1.8,б со смешанным соединением сопротивлений. Эквивалентное сопротивление этой схемы

.

Рисунок 1.8

Решение. Заменим треугольник сопротивлений Rab, Rbc, Rca эквивалентной звездой сопротивлений Ra, Rb, Rc которая на рисунке 1.8,a показана штриховой линией. В результате получим схему рисунок 1.8,б со смешанным соединением сопротивлений. Эквивалентное сопротивление этой схемы

.

Ток в неразветвленной части цепи .

1.1.4 Преобразование ветвей с источниками ЭДС. При последовательном соединении нескольких источников ЭДС (рисунок 1.9,а) разность потенциалов (напряжение) между точками а и b:

Va–Vb=Uab=RnI+Em+...+R2I+E2+R1I-E1=Ek + RkI.

Обозначим

Ek=Eэ и =Rk=Rэ.

Напряжение Uab=EЭ–RЭI, что соответствует эквивалентной схеме (рисунок 1.9,б). Таким образом, эквивалентная ЭДС равна алгебраической сумме последовательно соединенных ЭДС, а эквивалентное сопротивление  арифметической сумме последовательно соединенных сопротивлений.

Рисунок 1.9

При параллельном соединении ветвей с источниками ЭДС и сопротивлениями (рисунок 1.10, а) общий ток I равен при указанных положительных направлениях сумме токов в ветвях:

I=I1+I2+...+In.

Токи в ветвях по обобщенному закону Ома соответственно равны:

I1=(Uba+E1)G1;       I2=(Uba–E2)G2; ...     In=(Uba+En)Gn.

Рисунок 1.10

Подставляя значения токов, получаем:

I=G1E1+G1UbaG2E2+G2Uba+...+GnEn+GnUba=G1E1

G2E2+...+GnEn+(G1+G2+...+Gn)Uba=

=GkEk + UbaGk

Для эквивалентной схемы (рисунок 1.10,б)

I=GЭ(Uba+EЭ)=GЭEЭ+GЭUba

Сравнивая выражения для тока I в схемах на рисунках 1.10, а и б, имеем:

Gk=Gэ;         GkEk=GэEэ,

откуда

.

Эквивалентная ЭДС при параллельном соединении ветвей равна алгебраической сумме произведений ЭДС ветви на проводимость ветви, деленную на сумму проводимостей ветвей.

Если в какой-либо ветви ЭДС направлена противоположно выбранному направлению эквивалентной ЭДС ЕЭ, то произведение GkEk записывается со знаком минус. Если в ветви ЭДС отсутствует, то соответствующее слагаемое GkEk тоже отсутствует.

Пример 1.6 Заменить часть цепи (рисунок 1.11) эквивалентной схемой по рисунку 1.10,б.

Решение.

Эквивалентная проводимость Gэ=G1+G2+G3. Эквивалентная ЭДС

.

Рисунок 1.11

1.1.5 Метод непосредственного применения законов Кирхгофа. Законы Кирхгофа наиболее общие, универсальные законы, описывающие режим электрической цепи, и методы расчета, основанные на этих законах, применимы к расчету режима любой электрической цепи. Однако в практике расчетов их чаще всего применяют для определения токов в ветвях сложных цепей с несколькими источниками электрической энергии.

Порядок расчета. При расчете рекомендуется определенная последовательность решения, которая далее иллюстрируется на примере расчета токов в схеме (рисунок 1.12) при заданных сопротивлениях и ЭДС.

Рисунок 1.12

1) Определяется число ветвей, т.е. число неизвестных токов, и узлов, которые обозначаются буквами или цифрами (1, 2, 3, 0 на рисунке 1.12); выбираются произвольно и указываются положительные направления токов.

2) Определяется, сколько уравнений нужно составить по первому закону Кирхгофа и сколько по второму. Общее число уравнений должно быть равно числу неизвестных токов, т.е. числу ветвей n. По первому закону составляется у1 уравнений, где у - число узлов схемы (уравнение для одного из узлов является следствием остальных, т.е. не является независимым; оно может быть получено суммированием всех остальных у1 уравнений). Число уравнений, которые требуется составить по второму закону Кирхгофа, меньше общего числа уравнений на число уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа, т.е. по второму закону Кирхгофа нужно составить n(у1) независимых уравнений.

Для схемы на рисунке 1.12 число ветвей n=6, число узлов y=4. По первому закону Кирхгофа необходимо составить 41=3 уравнения, а по второму 6(41)=3 уравнения.

3) Составляются уравнения. При составлении у1 уравнений по первому закону Кирхгофа токам, направленным от узла, приписывается знак плюс, а направленным к узлу,   знак минус (или наоборот). Уравнения по второму закону составляются для контуров, так, чтобы в каждый следующий контур входила хотя бы одна ветвь, не вошедшая в другие контуры, для которых уже записаны уравнения. Выбирается направление обхода каждого контура (произвольно). При обходе контура в выбранном направлении ЭДС записывается со знаком плюс, если ее направление совпадает с направлением обхода контура, и со знаком минус в противном случае; падение напряжения RI записывается со знаком плюс, если направление обхода ветви совпадает с положительным направлением тока, и со знаком минус в противном случае.

Для схемы составим три уравнения по первому закону Кирхгофа для узлов 1, 2, 3:

I1 + I2  I6 = 0 - узел 1.

I2  I4 + I5 = 0 - узел 2.

I1 + I4  I3 = 0 - узел 3.

По второму закону Кирхгофа составим три уравнения (направление обхода контуров примем по направлению движения часовой стрелки):

R1I1 + R4I4  R2I2 = E1  E2 -контур I;

R2I2 + R5I5 + R6I6 = E2 -контур II;

R3I3  R5I5  R4I4 =  E3 -контур III.

Решив уравнения совместно, найдем искомые токи. Если численное значение какого-либо тока получается отрицательным, то это означает, что его действительное направление противоположно выбранному положительному (в этих случаях изменять принятое направление тока не рекомендуется).

Пример 1.7 Дана схема (рисунок 1.13). ЭДС E1=110 В, E3=111 В, E4=108 В, внутренние сопротивления источников Rвт1=0,5 Ом, Rвт3=1 Ом, Rвт4=0,2 Ом, сопротивления R1=4,5 Ом, R2=20 Ом, R4=25,8 Ом. Определить токи в ветвях.

Решение.

1) Между точками а' и а" нет включенного сопротивления или ЭДС, следовательно, их потенциалы одинаковы и их можно объединить в общий узел. Аналогично объединяются точки b и b". Следовательно, схема имеет два узла, между которыми включены четыре ветви и число неизвестных токов равно четырем. Выбранные положительные направления токов показаны на схеме.

Рисунок 1.13

2) Схема имеет два узла и четыре ветви, поэтому по первому закону Кирхгофа надо составить у1=21=1 уравнение, а по второму n(у 1)=41=3 уравнения.

3) Составим одно уравнение по первому закону для узла а:

I1 + I2  I3  I4 =0

и три по второму, принимая направление обхода контуров по направлению движения часовой стрелки:

(Rвт1 + R1)I1 + R2I2 = E1 - контур I;

R2I2  Rвт3I3 =  E3 - контур II;

Rвт3I3  (Rвт4 + R4)I1 = E3 + E4 - контур III.

В полученную систему уравнений подставим численные значения ЭДС и сопротивлений:

Решим систему уравнений методом подстановки. Откуда I1 =2 А; затем найдем I2 = 5 А, I3 =11 А, I4 =  8 А.

1.1.6 Метод контурных токов. Это широко распространенный метод расчета сложных электрических цепей с несколькими контурами и несколькими источниками электрической энергии. В основе метода лежат законы Кирхгофа и два предположения: в каждом контуре протекают независимые друг от друга расчетные токи, называемые контурными, а ток каждой ветви равен алгебраической сумме контурных токов, замыкающихся через эту ветвь.

При этих предположениях оказывается, что для расчета схемы достаточно ограничиться составлением уравнений для контурных токов только по второму закону Кирхгофа, так как для контурных токов первый закон выполняется в силу принятых для контурных токов предположений (контурный ток в одной из ветвей контура направлен к узлу, а в другой  от узла).

Следовательно, вместо в уравнений при непосредственном применении законов Кирхгофа достаточно составить n(у1) уравнений, что значительно упрощает расчет.

Пример расчета. Поясним метод на примере схемы рисунок 1.12. Выше для этой схемы было получено, что в(у1)=3. Выделим в схеме три независимых контура (I, II, III) с контурными токами I11, I22, I33. Направление контурных токов можно выбрать произвольно, но для единообразия последующих формул и расчетов следует (если возможно) задавать контурным

токам направления, совпадающие с направлениями обхода контуров (в данном случае с направлением движения часовой стрелки).

Для контурных токов составим уравнения по второму закону Кирхгофа:

(R1+R2+R3)I11R2I22R4I33=E1E2  контур I;

R2I11+(R2+ R5+ R6) I22R5I33=E2  контур II;

R4I11R5 I22+(R3+ R4+ R5) I33=E3  контур III.

Так как направление обхода контура совпадает с направлением тока в этом контуре, то падения напряжения i от этого тока запишем со знаком плюс. В общих ветвях ток смежного контура направлен противоположно току контура, поэтому падение напряжения от тока смежного контура запишем со знаком минус.

Решив уравнения совместно, определим ; контурные токи I11, I22, I33. Токи ветвей равны алгебраическим суммам контурных токов. При этом знаки у контурных токов определяем по следующему правилу: если направление контурного тока совпадает с направлением тока ветви, то он записывается со знаком плюс, если не совпадает  со знаком минус.

Токи ветвей:

I1=I11; I2=I11+I22;  I3=I33;  I4=I11I33;  I5=I22I33;  I6=I22.

Пример 1.8 Решить пример 1.7 методом контурных токов.

Решение.

Выберем независимые контуры (рисунок 1.13)  внутренние контуры (ячейки) схемы, положительные направления контурных токов I11, I22, I33 примем совпадающими с направлением обхода контуров. Составим уравнения по второму закону Кирхгофа для контурных токов:

;

;

.

Подставив заданные численные значения, получим:

;

;

.

Решив систему уравнений, найдем контурные токи:

I11=2 A; I22=3 A; I33=8 A.

Токи в ветвях:

I1=I11=2 A; I2=I11I22=2(3)=5 A; I3=I22+I33=

=(3)+8=11 A; I4=I33=8 A.

1.1.7 Метод двух узлов. Этот метод применяется для расчета электрических цепей с двумя узлами, между которыми включены активные и пассивные ветви (рисунок 1.14). Идея метода состоит в том, что по расчетной формуле определяется напряжение между узлами, называемое узловым напряжением Uab, а затем по закону Ома рассчитываются токи в ветвях.

Выведем формулу для расчета узлового напряжения. Положительные направления токов в ветвях выберем от узла а к узлу b. Напряжение Uab  узловое напряжение, общее для всех ветвей схемы.

Токи в ветвях по закону Ома:

I1=(Uab  E1)G1;       I2=UabG2;

I3=(Uab + E3)G3; … ; In=(Uab + En)Gn.

Рисунок 1.14

Запишем первый закон Кирхгофа для узла а. Подставляя значения токов в ветвях, имеем:

(Uab  E1)G1 + UabG2 + (Uab + E3)G3 + … + (Uab + En)Gn=0

или

E1G1  E3G3 + ... + EnGn =Uab(G1 + G2 + G3 + … + Gn).

Напряжение между узлами

или в общем виде

.

Если ЭДС направлена к узлу, обозначенному первым, индексом (а), то произведение EkGk записывается со знаком плюс, если от узла  со знаком минус независимо от положительных направлений токов. Если в ветви нет ЭДС, то произведение EkGk=0.

Пример 1.9 Решить пример 1.7 методом двух узлов.

Решение. Рассчитаем проводимости ветвей (см. рисунок 1.13):

См;  Cм;

См;  См.

Узловое напряжение Uab (положительное направление от узла a к узлу b) равно:

В.

Токи в ветвях:

А; А;

А;

А.

1.1.8 Принцип и метод наложения. Этот принцип является выражением одного из основных свойств линейных систем любой физической природы и применительно к линейным электрическим цепям формулируется следующим образом: ток в какой-либо ветви сложной электрической цепи равен. алгебраической сумме частичных токов, вызванных каждым действующим в цепи источником электрической энергии в отдельности.

Использование принципа наложения позволяет во многих случаях упростить задачу расчета сложной цепи, так как она заменяется несколькими относительно простыми цепями, в каждой из которых действует один источник энергии. Из принципа наложения вытекает метод наложения для расчета электрических цепей.

Метод наложения и порядок расчета. Рассмотрим порядок расчета на примере определения токов в схеме (рисунок 1.15,а). Заданную схему разобьем на вспомогательные, число которых равно числу ветвей с источниками электрической энергии (в данном примере две вспомогательные схемы по рисунку 1.15,б и в). Выберем произвольно положительные направления всех токов и обозначим все величины, относящиеся к какой-либо вспомогательной схеме, соответствующим числом штрихов.

Рассчитаем токи вспомогательных схем, в которых, исключая все ЭДС, кроме одной, оставляем все сопротивления, включая внутренние сопротивления источников.

Рисунок 1.15

Для схемы на рисунке 1.15, б:

;           ;

;           ;

Для схемы на рисунке 1.15, в:

;           ;

;           .

Токи в ветвях заданной схемы согласно принципу наложения равны алгебраическим суммам соответствующих токов вспомогательных схем:

I1=I1 I1;     I2=I2+ I2;    I3= I3+I3.

1.1.9 Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника). Метод эквивалентного генератора дает возможность часть сложной электрической цепи с источниками энергии и двумя выделенными выводами, т.е. активный двухполюсник (рисунок 1.16,а), заменить эквивалентным генератором, ЭДС которого равна напряжению холостого хода на выводах двухполюсника и внутреннее сопротивление  входному   сопротивлению двухполюсника. Если в активный двухполюсник входят все элементы схемы, кроме одного выделенного сопротивления R, то можно найти ток I в этом сопротивлении. Поэтому метод эквивалентного генератора рационально применять, если необходимо найти ток в одной ветви сложной электрической цепи, не рассчитывая токи в других ветвях.

Доказательство метода. В сложной электрической цепи (рисунок 1.16,а), показанной в виде активного двухполюсника А с выделенным участком, сопротивление которого R, требуется найти ток I. Включим последовательно с сопротивлением R два источника ЭДС: Е' и Е" (рисунок 1.16,б), с напряжениями, равными напряжению между выводами а и b активного двухполюсника при отключенном сопротивлении R, т.е. в режиме холостого хода Е'=Е"=Ux, и направленными навстречу друг другу. Ток I при этом не изменится.

Рисунок 1.16

В соответствии с принципом наложения схему (рисунок 1.16,б) можно представить в виде двух вспомогательных схем, в одной из которых действует источник ЭДС Е' и все источники внутри активного двухполюсника (рисунок 1.16,в), а в другой  (рисунок 1.16,г) действует только источник ЭДС Е", а источник Е' и все источники в активном двухполюснике не действуют, т.е. активный двухполюсник становится пассивным.

По принципу наложения ток I равен сумме частичных токов вспомогательных схем: I=I'+I''. Так как Е'=Е"=Ux, то во вспомогательной схеме рисунка 1.16,в частичный ток I' равен нулю, что следует из закона Ома:

Следовательно, частичный ток I" (рисунок 1.16,г) равен искомому току I. По закону Ома

где Rвх  внутреннее или входное сопротивление пассивного двухполюсника, т.е. сопротивление пассивного двухполюсника (рисунок 1.16,г) относительно выводов а и b. Такой же ток будет и в схеме рисунка 1.16,д, если ЕЭ=Ux и RЭ=Rвх. Ток I в сопротивлении исходной схемы (рисунок 1.16,а) и в схеме рисунок 1.16,д один и тот же, т.е. активный двухполюсник можно заменить эквивалентным генератором.

Порядок расчета. Для расчета тока в сопротивлении R следует сначала отключить это сопротивление и определить напряжение Ux на его выводах. Далее нужно исключить все ЭДС в оставшейся части схемы (внутренние сопротивления источников остаются) и найти ее сопротивление относительно выводов отключенного сопротивления. Наконец, рассчитать искомый ток.

Пример 1.10 Для схемы по рисунку 1.17, а заданы ЭДС и сопротивления: Е1=72 В, Е2=48 В, R1=3 Ом, R2=4 Ом, R3=12 Ом. Найти ток I3 в ветви с сопротивлением R3.

Решение.

В соответствии с порядком расчета отключим сопротивление R3 и найдем напряжение Uх (рисунок 1.17,б) по:

В.

Рисунок 1.17

Входное сопротивление между выводами а и b при исключенных ЭДС Е1 и Е2 (рисунок 1.17,в)

Ом

(сопротивления R1 и R2 включены параллельно).

Ток

А.