4.1 Трансформаторы

Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного (синусоидального) тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты.

Трансформаторы широко применяются в разных областях электротехники, радиотехники, электроники, в устройствах измерения, автоматического управления и регулирования.

По особенностям конструкции и применению трансформаторы можно разделить на силовые, сварочные, измерительные и специальные. наибольшее применение в народном хозяйстве получили иловые трансформаторы, которые являются необходимым элементом  промышленной электрической сети.

У трансформатора две основные части: магнитопровод и обмотки. Трансформаторы большой мощности, кроме того, имеют систему охладения. Магнитопровод изготовляют из горячекатанной или холоднокатанной листовой электротехнической стали. При частоте тока до 150 Гц магнитопровод собирают из листов электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм.

Часть магнитопровода, на которой размещены обмотки, называется стержнем, а остальная часть, замыкающая магнитопровод - ярмом. У трансформаторов малой мощности сечение магнитопровода имеет квадратичную или прямоугольную форму, у трансформаторов средней и особенно большой мощности приближается по форме к окружности: этим при заданном сечении магнитопровода достигается меньшая средняя длина каждого витка обмоток, следовательно, известная экономия материала.

Обмотки чаще всего выполняются в виде цилиндрических катушек из медных или алюминиевых изолированных друг от друга проводов круглого или прямоугольного сечения. Первичная и вторичная обмотки обычно располагаются на одном стержне. Обмотки низшего напряжения НН помещаются ближе к стержню, а обмотки высшего напряжения ВН – снаружи. Между обмотками находится изолирующий цилиндр. Такая конструкция позволяет уменьшить потоки рассеяния и экономить изоляционный материал для катушек высшего напряжения.

Под номинальной мощностью трансформатора Sном понимают его полную мощность при номинальном напряжении и номинальном токе, т.е. Sном=U1номI1ном. При расчетах потерями в трансформаторе обычно пренебрегаю и считают, что полная мощность во вторичной цепи равна полной мощности первичной цепи, т.е. U2номI2номU1номI1ном= Sном.

4.1.1 Режим холостого хода трансформатора. Режимом холостого хода называется режим работы трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке. При питании первичной обмотки от источника синусоидального напряжения u1 ток первичной обмотки i1х (МДС F1=i1хw1) вызывает в магнитопроводе синусоидальный магнитный поток Ф, который пронизывая обмотки с числами витков w1 и w2, наводит в них согласно закону электромагнитной индукции ЭДС е1 и е2 (рисунок 4.1). Действующее значение этих ЭДС

Е1=4,44f w1Фm; Е2=4,44f w2Фm,

т.е. ЭДС в обмотках пропорциональна числам витков.

Рисунок 4.1

4.1.2 Коэффициент трансформации. Коэффициентом трансформации называется отношение номинального высшего напряжения трансформатора к номинальному низшему напряжению:

,

причем под номинальными напряжениями понимаются номинальные напряжения в режиме холостого хода. Так как в этом режиме Е1U1 (падение напряжения в обмотке мало, так как ток холостого хода I1х много меньше номинального), а Е2=U2, то для понижающего трансформатора (U1>U2)

,

а для повышающего (U1<U2)

,

т.е. всегда n1 и

.

4.1.3 Рабочий режим трансформатора. Рабочий режим – это работа трансформатора при подключенных потребителях или под нагрузкой (под нагрузкой трансформатора называется ток вторичной обмотки – чем больше ток, тем больше нагрузка) (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

Первичная обмотка подключается к источнику синусоидального тока напряжения u1. Ток i1 в первичной обмотке или, точнее, МДС i1w1 вызывает основной магнитный поток Ф и магнитный поток рассеяния Ф1d. Изменяющийся магнитный поток пронизывает обмотки и согласно закону электромагнитной индукции в обмотках наводятся ЭДС е1 и е2. Вторичная обмотка замкнута и ток i2 в ней вызывает МДС i2w2. МДС i2w2 направлен против i1w1, т.е. поток вторичной обмотки направлен на встречу потоку первичной обмотки.

С изменением тока I2 при неизменном U1 изменяется ток I1, что следует из закона сохранения энергии.

Уравнение магнитодвижущих сил:

i1w1i2w2=F1F2=F,

i1w1 i2w2= i1xw1,

,

Уравнение токов:

,

Обозначив , запишем для токов

.

Уравнение электрического состояния:

,

или

,

где R1i1 – падение напряжения на активном сопротивлении первичной обмотки;  – падение напряжения на сопротивлении рассеяния Х1d первичной обмотки. То же уравнение в комплексной форме:

.

Уравнение, составленное по второму закону Кирхгофа для вторичной цепи

u2+R2i2+u2d= e2,

где u2  напряжение на выводах вторичной обмотки; R2i2 – падение напряжения на активном сопротивлении проводов вторичной обмотки;   падение напряжения на сопротивлении рассеяния вторичной обмотки. В комплексной форме:

,

4.1.4 Электрическая схема замещения трансформатора. Для исследования режимов работы трансформатора, расчета сетей целесообразно магнитную связь между первичным и вторичным контурами заменить электрической связью. В соответствии с уравнениями электрического состояния можно построить схему замещения трансформатора (рисунок 4.3).

Рисунок 4.3

Эквивалентность энергетических соотношений в трансформаторе и его схема замещения не будут нарушены, если полная мощность S2=S'2 (E2I2=E'2I'2), активная P2 = Р'2 (I22R2=I'22R'2 и реактивная Q2=Q'2 (X2I22=X'2I'22), а также мощность в нагрузке Sн= S'н (U2I2=U'2I'2) останутся неизменными, тогда:

; ; ;

; ; .

Эти параметры называются приведенными (к числу витков 1).

На схеме R1 и X1d соответственно – активное сопротивление и сопротивление рассеяния первичной обмотки; R'2 и X'2d – приведенное активное сопротивление и сопротивление рассеяния вторичной обмотки; R0 и X0 –активное и реактивное сопротивление ветви холостого хода.

Параметры схемы замещения трансформатора экспериментально найти трудно. Если пренебречь током холостого хода из-за его малости, то получим так называемую упрощенную схему замещения (рисунок 4.4), где Rк и Xк называются сопротивлениями короткого замыкания

Rк= R1+ R'2;   Xк= X1+ X'2.

Рисунок 4.4

4.1.5 Опыты холостого хода и короткого замыкания. Эти опыты проводятся для определения коэффициента трансформации, потерь в трансформаторе и параметров схемы замещения.

Для однофазного трансформатора опыт холостого хода (ХХ) выполняется по схеме, изображенной на рисунке 4.5. К первичной обмотке подводится номинальное напряжение, ко вторичной – подключен вольтметр V2, имеющий достаточно большое сопротивление. Практически можно считать, что I2=0.

Кроме того, в схему включены амперметры А1, вольтметр V1 и ваттметр W. Амперметр показывает ток холостого хода I1х, вольтметр V1 – номинальное напряжение первичной обмотки U1ном, вольтметр V2 – напряжение U2х= U2ном и ваттметр W – мощность потерь при холостом ходе Рх. По этим показаниям можно определить коэффициент трансформации  для понижающего трансформатора или  для повышающего трансформатора. Так как нагрузка отсутствует (I2=0), то мощность показываемая ваттметром,  это мощность потерь в стали трансформатора (магнитопроводе). Мощностью потерь в проводах обмоток моно пренебречь, так как при опыте холостого хода ток вторичной обмотки равен нулю, а ток в первичной обмотке – ток холостого хода составляет примерено 5 % от номинального.

Рисунок 4.5

Можно также найти

и полное сопротивление цепи

.

Активное сопротивление цепи

и индуктивное сопротивление цепи

.

Так как практически сопротивления R1<<R0 и X1d<<X0, то значения R0 и X0 определяются из приведенных формул.

Опыт короткого замыкания (КЗ) выполняется по схеме, представленной на рисунке 4.6, при условии, что к первичной обмотке подводится пониженное напряжение U1к, составляющее 510 % от номинального, а точнее такое напряжение, при котором токи I1 и I2 в обмотках равны номинальным. Вторичная обмотка трансформатора замыкается накоротко.

При этом вольтметр V1 показывает напряжение первичной обмотки U1к, ваттметр – мощность короткого замыкания Pк, амперметр А1 – ток в первичной обмотке. По эти показаниям можно определить мощность потерь в обмотках, так как потери в магнитопроводе составляют лишь 510 % потерь при номинальном режиме из-за пониженного напряжения U1к. Мощность потерь при коротком замыкании и номинальных токах

Pк, ном=R1I21ном+ R2I22ном.

Рисунок 4.6

Кроме того, по данным этого опыта можно найти параметры упрощенной схемы замещения. Полное сопротивление

,

суммарное активное сопротивление

и реактивное сопротивление

.

Напряжение короткого определяется:

U1к=ZкI1ном.

Обычно оно составляет 58 % о номинального значения:

.

Значение uк% указано на щитке трансформатора. Активная составляющая напряжения короткого замыкания находится по формуле

,

а реактивная составляющая

.

Процентные значения uк, uа,к, uр,к связаны между собой соотношением

.

Важное значение имеет напряжение на вторичных выводах трансформатора, так как к этой обмотке подсоединяются приборы, устройства, машины.

Изменение вторичного напряжения определяют в процентах

.

Введем понятие коэффициента нагрузки трансформатора

.

Тогда:

,

или с учетом вышеприведенных обозначений:

.

Если значение u% найдено, то вторичное напряжение

.

Значение U2 при номинальной загрузке может быть найдено по каталожным данным, где приводятся значения u%.

Внешняя характеристика представляет собой зависимость между вторичным напряжением U2 и током нагрузки I2 при заданном напряжении на входе трансформатора U1. Она может быть рассчитана по каталожным данным. Внешние характеристики при активной и активно-индуктивной нагрузках представлены на рисунке 4.7. Чем больше нагрузка, т.е. чем больше ток I2, тем меньше напряжение U2. В пределах от холостого хода до номинальной нагрузки, т.е. от I2=0 до I2= I2ном (01), напряжение изменяется лишь на несколько процентов. Чем больше нагрузка, тем больше токи I2 и I1, а значит, больше и падения напряжения на сопротивлениях обмоток трансформатора и, следовательно, тем меньше напряжение U2.

Рисунок 4.7

4.1.6 Мощность потерь и КПД трансформатора. Уравнение баланса мощности в цепи с трансформатором

P1=P2+P= P2+Pст + Pм,

где P1 – активная мощность, поступающая из сети питания (от источника); P2=U2I2cos2 - активная мощность потребителей; P=Pст+Pм  суммарная мощность потерь в трансформаторе; Pст  мощность потерь в стали; Pм  мощность потерь в проводах обмоток.

Мощность потерь в стали магнитопровода из-за гистерезиса и вихревых токов зависит от амплитуды магнитного потока Ф, а так как Ф=const, то мощность потерь в стали не изменяется, т.е. не зависит от нагрузки при постоянном значении напряжения питания U1. Эти потери составляют 12 % номинальной мощности. Мощность потерь в проводах обмоток зависит от нагрузки, так как Pм=RкI12.

Коэффициент полезного действия трансформатора. КПД трансформатора можно рассчитать по формуле

.

Так как коэффициент нагрузки =I1/I1ном=I2/I2ном и в опытах холостого хода и короткого замыкания было получено что Рст=Рх, а

,

то КПД

Годовой КПД трансформатора:

где tг=8760  число часов в году; tр  число часов работы трансформатора при постоянной нагрузке.

Зависимость КПД трансформатора от нагрузки представлена на рисунке 4.8. Приравняв производную , получим значение опт, при котором значение КПД максимально:

2оптРк,ном=Рх, т.е. .

Обычно Рх/Рк,ном=0,50,25 и, значит опт=0,70,5.

Рисунок 4.8

Пример 4.1 Известны номинальные параметры однофазного трансформатора: мощность Sном=10 кВА, первичное напряжение U1ном=10 кВ, вторичное напряжение U2ном=660 В, а также мощности потерь при холостом ходе Рх=90 Вт и при коротком замыкании Рк,ном=280 Вт и напряжение короткого замыкания uк%=4,5%. Определить ток холостого хода I1х, коэффициент трансформации n, параметры полной схемы замещения, напряжение U2 и ток I2 приемника с параметрами Zн=60 Ом, cos2=0,8.

Указания:

1) принять, что при холостом ходе реактивное сопротивление первичной обмотки X1d мало по сравнению с реактивным сопротивлением Х0 и ток холостого хода составляет 7 % номинального;

2) принять, что при коротком замыкании мощность потерь одинакова у первичной и вторичной обмоток.

Решение.

Номинальный ток трансформатора

А.

Ток холостого хода

А.

Коэффициент трансформации

Параметры схемы замещения:

Ом;

Ом;

Ом.

В режиме короткого замыкания

В и  А.

Из упрощенной схемы замещения следует, что сопротивления короткого замыкания: полное

Ом;

активное

Ом;

реактивное

Ом.

С учетом указания 2 получаем:

Ом;

Ом.

%;

%;

ток

,

где

Ом;

Ом,

т.е.

А;

Изменение вторичного напряжения

%;

искомые напряжение и ток

В;

А.

Пример 4.2 Номинальные данные трехфазного трансформатора: мощность Sном=100 кВА, высшее линейное напряжение U1ном=10 кВ, низшее линейное напряжение U2ном=400 В. Схема соединения обмоток трансформатора Y/Y. Мощность потерь в режиме холостого хода Рх=730 Вт, мощность потерь в режиме короткого замыкания Рк,ном=2400 Вт. Определить U1номф, U2номф, I1ном, I2ном, R1, R2 и КПД, если  и трансформатор работает под нагрузкой в течении года 4200 ч, а остальное время цепь вторичной обмотки разомкнута.

Указания: принять, что при коротком замыкании мощность потерь делится поровну между первичной и вторичной обмотками.

Решение.

Коэффициент трансформации . Так как схема соединения обмоток Y/Y, то  и .

Фазовые напряжения первичной и вторичной обмоток в режиме холостого хода меньше линейных в  раз:

В;

В.

Номинальные токи в обмотках трансформатора, если пренебречь потерями, находим из соотношения . Номинальные токи первичной и вторичной обмоток

А;

А;

Активные сопротивления фаз первичной и вторичной обмоток определим из выражения мощности потерь при опыте, которого замыкания:

,

где  и   мощности потерь в сопротивлениях одной фазы при номинальных токах. Учитывая указание, можно записать:

и ;

Ом; ;

Ом.

Коэффициент полезного действия при cos2=0,8, =0,25

;

годовой КПД:

Пример 4.3 Номинальные величины трехфазного трансформатора: мощность Sном=50 кВА, высшее (первичное) напряжение U1ном=6 кВ, низшее (вторичное) напряжение U2ном=525 В, КПД ном=96,7 %, напряжение короткого замыкания uк%=5,5 %, мощность потерь в режиме короткого замыкания Pк,ном=1325 Вт, схема соединения обмоток Y/.

Определить I1ном, I2ном, U1ном,ф, U2ном,ф, nф, Pх, uк,а%,  uк,р%, u при =1 и 2=–90+90;  при =01 и cos2=0,8.

Решение.

Под номинальными токами I1ном, I2ном понимают линейные токи вне зависимости от схемы соединений. Так как , то, пренебрегая потерями, определяем токи.

А;

А.

Фазные напряжения обмоток находим с учетом схемы соединений: фазное напряжение первичной обмотки (схема звезда)

В

и фазные напряжения вторичной обмотки (схема треугольник)

В.

Фазный коэффициент трансформации

.

При cos2=1 и =1 КПД

,

откуда мощность потерь в режиме холостого хода

Вт.

Активная и реактивная составляющие напряжения короткого замыкания

,

.

Для процентного изменения вторичного напряжения при номинальной нагрузке и любом значений 2 (угол 2 изменяется в пределах от –90 до +90) была получена формула  . Задавая значения 2 через 30, рассчитываем  при номинальной нагрузке (=1). Результаты расчета сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

|  | 90 | 60 | 30 | 0 | 30 | 60 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4,82 | 5 | 3,735 | 2,65 | 0,12 | 2,85 | 4,82 |

КПД при =0; 0,25; 0,5; 1,0 рассчитаем по

.

Результаты расчета сведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2.

|  | 0 | 0,25 | 0,5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,9556 | 0,9656 | 0,9591 |