  - Основные инженерно-технические мероприятия по защите населения

Основными инженерно-техническими мероприятиями по защите на- селения являются:

− укрытие людей в приспособленных для их защиты помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также в специальных защитных сооружениях;

− повышение надёжности систем жизнеобеспечения (водоснабже- ние, энергопитание, теплофикация и др.) при авариях, катастрофах, сти- хийных бедствиях и в военное время, а также устойчивости жизненно важных объектов социального и производственного назначения;

− выполнение ряда градостроительных требований, позволяющих при крупномасштабных ЧС и применении в военных конфликтах совре- менных средств поражения уменьшить количество жертв, обеспечить вы- ход населения из разрушенных частей города в парки и леса загородной зоны, а также создать условия для ввода в поражённую зону аварийно- спасательных сил.

При этом следует также отметить, что согласно действующим нор- мативным правовым актам (в частности, СНиП II-11-77 «Защитные соору- жения ГО» с изменениями и дополнениями, внесёнными до 1985 г.) за- щитные сооружения ГО в мирное время должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения, но с обеспечением усло- вий для перевода в установленные сроки на режим защитного сооружения и необходимых условий пребывания в нём людей.

Классы защитных свойств убежищ приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Классы защитных свойств убежищ

| Класс | Избыточное давление во фронте воздушной ударной волны РФ, кгс/см2 | Степень ослабления проникающей радиации, КЗ |
| --- | --- | --- |
| A – I | 5 | 5000 |
| A – II | 3 | 3000 |
| A – III | 2 | 2000 |
| A – IV | 1 | 1000 |

Защитные сооружения классифицируют:

а) по назначению: для защиты работников предприятий и населения; для размещения органов управления и медицинских учреждений. Самые мощные из них строятся для органов государственного и военного управ- ления и рассчитаны, как правило, на длительное автономное пребывание.

Защитные сооружения медицинских учреждений предназначены для укры- тия в военное время тяжелобольных, которых нельзя перевезти в угрожае- мый период в загородную зону.

Для защиты рабочих и служащих сооружения строятся на террито- рии предприятий, а для населения – в местах его проживания.

В защитных сооружениях, размещающихся при атомных электро- станциях и других особо опасных объектах, продолжительность автоном- ного пребывания обычно доводится до пяти суток;

б) по месту расположения: на встроенные и отдельно стоящие, в мет- рополитенах и горных выработках. Встроенные сооружаются в подваль- ных помещения коммуникации (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Встроенное убежище

Вместе с тем, встроенные сооружения могут оказаться заваленными в результате разрушения зданий, под которыми они находятся, а отдельно стоящие лишены подобного недостатка (рис. 2.5).

Рис. 2.5. Отдельно стоящее убежище

В тех городах, где есть метрополитен, его станции готовятся к ис- пользованию в качестве убежищ;

в) по срокам строительства: на возводимые заблаговременно – по планам мирного времени и быстровозводимые, которые строятся в угро- жаемый период, в первую очередь, на предприятиях, продолжающих рабо- тать в военное время;

г) по вместимости: на малые – до 600 человек, средние – от 600 до

2 тыс. и большие – свыше 2 тысяч.