4.1. Защита от паводков и наводнений

Наводнение – это затопление водой, прилегающей к реке, озеру или во- дохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера.

Паводок — фаза водного режима реки; сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в реке, вызванное усиленным таянием снега, ледников или обилием дождей.

В Республике Казахстан зарегистрировано 852 участка и территорий, подверженных воздействию сезонных паводков и наводнений. На потенциаль- но опасных по возможным разливам и подтоплениям территориях страны рас- положено 919 населенных пункта, с общим числом проживающих более 1500 тыс. человек.

Паводки, формирующиеся в Атырауской, Акмолинской, Восточно- Казахстанской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях приуро- чены к крупным, преимущественно равнинным рекам и связаны с весенним половодьем, растянутым на продолжительное время.

В Восточно-Казахстанской области (реки Бухтарма и Иртыш) паводки угрожают 7109 объектам и 72 тысячам жителей; в Акмолинской области (р.Есил) - 54 объектам и 700 жителям; в Атырауской области (4 паводкопасные реки, главная из них р.Урал) - 960 объектам и свыше 100 тысячам жителей. Кроме того, прибрежные территории Атырауской области подвержены нагон- ным явлениям Каспийского моря, под угрозой затопления находятся 650 объ- ектов и 4000 жителей. В Жамбылской области под угрозой паводков находятся 690 объектов и 30 тысяч жителей.

Для защиты от наводнений проводятся различные противопаводковые мероприятия, которые могут быть оперативными (срочными) и техническими (предупредительными).

Технические (преду- предительные)

Оперативные (срочные)

Противопаводковые ме- роприятия

Рисунок – 35. Противопаводковые мероприятия

К оперативным мерам относятся своевременное прогнозирование мак- симальных уровней наводнений, своевременное оповещение о возможных опасных уровнях, организация эвакуации населения и материальных ценно- стей и др.

Обязательным условием организации защиты от поражающих факторов и последствий наводнений является их прогнозирование. Для прогнозирования используется гидрологический прогноз – научно-обоснованное предсказание развития, характера и масштабов наводнений. В прогнозе указывают примерно и время наступления какого-либо элемента ожидаемого режима, например, вскрытия или замерзания реки, ожидаемый максимум половодья, возможную продолжительность стояния высоких уровней воды, вероятность затора льда и другое.

Оперативные меры не решают в целом проблему защиты от наводнений и должны осуществляться в комплексе с техническими мерами.

Технические меры носят предупредительный характер, и для их выпол- нения необходимо заблаговременное строительство специальных инженерных сооружений с расходованием значительных материальных и финансовых ре- сурсов.

В комплексе технических мероприятий различают активные и пассивные методы защиты.

К активным мероприятиям относятся:

-	регулирование паводочного стока;

-	отвод паводковых вод.

Регулирование паводочного стока с помощью водохранилищ применяется для средних и крупных рек.

Регулирование паводочного стока с помощью водохранилищ применяется для средних и крупных рек. Так, например, в целях повышению уровня защищенности населения от затопления в Кызылординской и Южно- Казахстанской областях в 2011 году введен в эксплуатацию Коксарайский противопаводковый контррегулятор на реке Сырдарья. В результате чего снята ежегодная угроза затопления 71 населенного пункта, с общим числом насе- ления 416 тысяч человек.

К пассивным мероприятиям относятся:

-	Ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

-	Увеличение пропускной способности речного русла;

-	Повышение отметок защищаемой территории;

-	Агролесомелиорация.

Дамбы обвалования и стенки защиты от наводнений - это гидротехниче- ские сооружения, защищающие от паводков те земельные площади, возле ко- торых они возводятся. Дамбы обвалования, представляющие собой сплошные земляные насыпи, использовались на протяжении многих столетий. Защитные стенки появились значительно позднее насыпных дамб; они строятся из бетона и возводятся, как правило, в районах с развитой застройкой, где для насыпей просто не хватает места. В большинстве случаев рядом с такими сооружения- ми располагаются насосные станции, которые во время паводков используются для откачки ливневых и прочих сточных вод через канализационные кол- лекторы.

Разрушительное действие паводков можно ослабить, увеличивая про- пускную способность водоводов, что достигается чисткой каналов, спрямле- нием, расширением и углублением их русла, а также размещением в нем за- творов.

Повышение отметок защищаемой территории достигается путем устрой- ства насыпных территорий, свайных оснований, подсыпкой на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий.

К агролесомелиорационным мероприятиям относятся: посадка лесоза- щитных полос в бассейнах рек, распашка земли поперек склонов, сохранение прибрежных водо-охранительных полос растительности, террасирование склонов и т.д.

При надлежащем уходе за земельными угодьями и лесными массивами ливневые воды активно поглощаются почвой, и интенсивность паводковых потоков уменьшается.

Выбор способа защиты затопляемых территорий зависит от многих фак- торов, таких как гидравлический режим водотока, рельеф местности, инженерно-геологические и гидрогеологические условия, наличие инженерных сооружений в русле и на пойме (плотины, водохранилища, мосты, дороги, водозаборы, дамбы), расположения объектов народного хозяйства, которые подвергаются затоплению.