- ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ

  - Общие положения

Чрезвычайные ситуации техногенного характера - чрезвычайные ситу- ации, вызванные вредным воздействием опасных производственных факторов, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с вы- бросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях.

Таким образом, можно выделить три признака, позволяющих отнести то или иное событие к чрезвычайной ситуации техногенного происхождения:

- неблагополучная обстановка, сложившаяся в результате аварии, ката- строфы;

- наличие или возможность возникновения тяжелых последствий (чело- веческие жертвы, ущерб здоровью, окружающей среде);

- техногенный характер события, то есть его связь с технической, про- изводственной сферой деятельности человека.

В зависимости от причины происхождения аварии и катастрофы делят на 9 типов:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары, взрывы, угрозы взрывов;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) химических опасных веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ;

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных веществ;

- внезапное обрушение зданий, сооружений;

- аварии на коммунально-энергетических системах;

- аварии на очистных сооружениях;

- гидродинамические аварии (прорывы плотин, дамб, шлюзов, перемычек).

Ежегодно более 85% чрезвычайных ситуаций, возникающих в Республике Казахстан, носит техногенный характер.

В период с 2002 по 2013 гг. в Казахстане средний годовой показатель ЧС техногенного характера составляет около 31200 случаев, при которых ежегод- но получают увечья более 19 тыс. и около 4 тыс. человек погибает.

До 51% техногенных ЧС приходится на производственные и бытовые пожары и около 48% на транспортные аварии и происшествия.

Наибольшее число погибших от техногенных ЧС приходится на транс- портные аварии и происшествия 78%, производственные и бытовые пожары 14% и производственные аварии 6%.

Наибольшее количество аварии и катастроф происходит в Карагандин- ской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Коста- найской, Павлодарской областях и г. Алматы.

Проведенный анализ подверженности Республики Казахстан чрезвычай- ным ситуациям техногенного характера показывает на необходимость изуче- ния причин их возникновения и выработки мероприятий по защите населения и территории страны от аварий и катастроф.

  - Техногенные пожары

Пожар - неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридиче- ским лицам, интересам общества и государства.

По данным пожарной статистики от 30 до 75% от общего числа пожаров происходит в жилых зданиях, преимущественно в одноэтажных частных до- мостроениях. Чаще всего они старые и ветхие со сроком эксплуатации более 30 лет. Наряду с неосторожным обращением с огнем к основным причинам возникновения пожаров относятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а также устройстве и эксплуатации печного отопления.

За последние 12 лет (2002-2013гг.) в Республике Казахстан произошло более 191 тыс. пожаров, при которых погибли 6377 и получили травмы 14146 человек.

В среднем в республике в год возникает около 16 тыс. техногенных по- жаров, что составляет 51% от всех техногенных ЧС. При этом наибольшее ко- личество техногенных пожаров возникает в Карагандинской, Восточно- Казахстанской, Алматинской, Костанайской, Павлодарской областях (рисунок 58).

Рисунок - 58. Среднее количество техногенных пожаров в регионах Республики Казахстан в период с 2002 по 2013 гг.

Ежегодный материальный ущерб от техногенных пожаров составляет порядка 5 млрд. 168 млн. тг. (рисунок 59).

Наибольший экономический ущерб приходится на Алматинскую об- ласть и г. Алматы.

Одной, из наиболее распространенных и опасных категорий ЧС техно- генного характера являются пожары в зданиях и сооружениях. В Республике Казахстан ЧС данной категории чаще всего возникают на территории про- мышленных и складских предприятий, в жилых домах, на территории рынков, базаров, в торговых домах, общественно-административных зданиях, на сель- скохозяйственных объектах. Основной причиной возникновения пожаров яв- ляется неосторожное обращение с огнем и несоблюдение правил пожарной безопасности. Например, 15 января 2012 года в г. Астана произошло возгора- ние строительных лесов и внутреннего отделочного материала «Барисол» в новостроящейся трехэтажной мечети на площади 800 м2, в результате чего 1 человек погиб и 13 пострадало.

  - Защита от пожаров

Пожарная безопасность - состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров.

Мероприятия по пожарной профилактике разделяются на организацион- ные, технические, режимные и эксплуатационные.

Организационные мероприятия: предусматривают правильную эксплуа- тацию машин и внутризаводского транспорта, правильное содержание зданий, территории, противопожарный инструктаж.

Технические мероприятия: соблюдение противопожарных правил и норм при проектировании зданий, при устройстве электропроводов и оборудо- вания, отопления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудо- вания.

Режимные мероприятия - запрещение курения в неустановленных ме- стах, запрещение сварочных и других огневых работ в пожароопасных поме- щениях и тому подобное.

Эксплуатационные мероприятия - своевременная профилактика, осмот- ры, ремонты и испытание технологического оборудования.

Противопожарные преграды. Устройство противопожарных преград, предупреждающих распространение огня из одной части здания в смежные помещения, представляет собой крайне важную меру обеспечения пожарной безопасности. Широкое распространение огня влечет за собой увеличение че- ловеческих потерь и материального ущерба, а также резко затрудняет борьбу с пожаром. Хотя огонь лишь в 20% домашних пожаров выходит за пределы того этажа, где произошло возгорание, на эти 20% приходится почти 70% погиб- ших, более 30% пострадавших и около 70% имущественных потерь. Дым и га- зы могут распространяться гораздо дальше, чем пламя, создавая опасность для людей, находящихся далеко от зоны огня. Дым и газообразные продукты горе- ния даже от небольшого огня могут вызывать повреждение или перебои в ра- боте компьютеров и другого чувствительного электронного оборудования. Противопожарные преграды - это специальные противопожарные стены (брандмауэры) и несгораемые перекрытия, спроектированные так, чтобы они препятствовали распространению пламени, дыма и жара по горизонтали (из помещения в помещение на том же этаже) или по вертикали (с этажа на этаж) внутри здания, а также от одного здания к другому. Предусматриваются также противопожарные зоны - участки здания, выполненные из огнестойких мате- риалов и разделяющие его на изолированные секции. Такие зоны без огня и дыма могут служить убежищем для людей, застигнутых в здании пожаром.

Строительные конструкции. Ограждающие и несущие конструкции здания (его стены и перекрытия) при правильном подходе являются важными элементами пожарной безопасности, так как удерживают пожар в пределах одной комнаты, одной секции, одного этажа. В противопожарных и строи- тельных нормах и правилах устанавливаются необходимые пределы огнестой- кости таких конструкций. Предел огнестойкости - это время в часах или мину- тах, в течение которого строительная конструкция сопротивляется воздей- ствию огня или высокой температуры пожара. Однако указываемые норма- тивные значения относятся к стандартным условиям испытаний и могут слу- жить лишь для ориентировки, тем более что незащищенные проемы для две- рей, окон, вентиляции и кабельной разводки снижают способность ограждаю- щей конструкции сдерживать распространение огня, дыма, жара и газов.

Эвакуация людей. При пожарах в зданиях в первую очередь должна ре- шаться задача защиты людей путем их эвакуации в безопасную зону. В неко- торых случаях вместо немедленной эвакуации применяется метод «защиты на месте» – люди временно укрываются во внутренней противопожарной зоне. Такие зоны (холлы перед лифтами, расширенные лестничные клетки), защи- щенные автоматическими системами пожаротушения, отделяются от смежных зон свободными промежутками или дымонепроницаемыми и огнестойкими ограждающими конструкциями.

Система эвакуации должна давать людям возможность выхода в без- опасную зону во время пожара. Она должна обеспечивать непрерывный ничем не перекрываемый путь выхода из любого места здания на улицу и предусмат- ривать специальные легко открывающиеся дверные запоры, горизонтальные выходы, междуэтажные лестницы, дымонепроницаемые шахты, пожарные лестницы, эскалаторы, горизонтальные пассажирские транспортеры, лифты, окна, эвакуационное освещение и выходные знаки.

Системы пожарной сигнализации. В случае возгорания должна сразу же сработать система пожарной сигнализации, за которой следует регламентиро- ванная система мероприятий.

Специальная связь. Система специальной связи обеспечивает передачу сообщений о пожаре персоналу пожарного управления. Сообщение может по- ступить по общей телефонной сети, от сигнализационной кнопки, предусмот- ренной вне здания, по громкоговорящему телефону, от дуплексной портатив- ной радиостанции, от муниципальной системы пожарной сигнализации или от коммерческой системы автоматической сигнализации. Все сообщения автома- тически регистрируются вместе со всеми радио- и речевыми сообщениями из пожарного управления. Пожарное управление должно принять и обработать сигнал, оперативно направить пожарных на место пожара и приступить к опе- рации борьбы с огнем. Как бы быстро ни работали пожарные, решающее зна- чение для спасения жизней и имущества имеет раннее пожароизвещение.

Защитная сигнализация. Система защитной сигнализации передает сиг- нал пожара, контрольный сигнал и сигнал неисправности (в речевой или циф- ровой форме) от места установки сигнализационной кнопки в другие части здания или на удаленную станцию контроля, обслуживаемую обычно подраз- делением соответствующей специализации.

Автоматическая пожарная сигнализация. В нежилых зданиях приме- няются автоматические системы пожарной сигнализации с дымовыми, тепло- выми, газоанализаторными или пламенными датчиками.

Другие системы. При необходимости предусматриваются также три другие системы сигнализации: система контроля за работой системы пожаро- тушения, сигнализирующая о включении последней; система сигнализации накопления больших концентраций горючих и легковоспламеняющихся газов (на особых производствах); система контроля за работой охранной и пожарной сигнализации.

Автоматические системы пожаротушения. Применяются жидкостные, углекислотные, порошковые и пенные автоматические системы пожаротуше- ния. Наиболее распространенная водяная система - это просто система водо- проводных труб, оканчивающихся спринклерными головками с термочувстви- тельными клапанами.

Не маловажную роль в обеспечении пожарной безопасности играет обу- чение населения мерам пожарной безопасности. В этих целях разработаны «Правила обучения мерам пожарной безопасности».

В данных Правилах установлен порядок организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций (производственных объектов с наличием пожароопасных производств, сельскохозяйственных, строящихся и реконструируемых объектов, дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений, бытового обслуживания, торговли, общественного пита- ния, лечебных, театрально-зрелищных, культурно-просветительных, офисных, охранных, кооперативов собственников квартир).

Основными видами обучения мерам пожарной безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение пожарно-технического минимума.

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до ра- ботников организаций основных требований пожарной безопасности, изуче- ния пожарной опасности технологических процессов производств и оборудо- вания, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае воз- никновения пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требова- ний нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по пре- дупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при по- жаре, обучаются в обязательном порядке лица, согласно перечня работников для обязательного обучения пожарно-техническому минимуму.