Лекция 7- Удаление кремниевой кислоты

Очистка воды от кремния: подготовка питьевой воды

Кремний является для человека незаменимым микроэлементом; его можно обнаружить и в крови, и в мышечной и костной ткани. По сути, он является строительным материалом, необходимым для образования и роста соединительной ткани человеческого организма (суставов, костей, кожи и т.д.). Также он помогает усвоению поступивших в организм минеральных элементов, способствует улучшению обмена веществ и транспортировке сигналов по нервным волокнам.

Кремний попадает в организм человека вместе с пищей и водой, причем этот элемент легче усваивается именно из жидкости.

Предельно допустимая концентрация (ПДК) кремния в питьевой воде по нормативу СанПиН 2.1.4.1074-01 составляет 10,0 мг/л, в то время как количество кремния в природных водоемах (в зависимости от месторасположения) варьирует от 1 до 30 мг/л. В скважинных источниках данные его концентрации в большинстве случаев находятся в схожем диапазоне, однако бывают случаи более высоких значений.

В случае превышения установленных нормативов в большинстве ситуаций возникает задача очистки воды от кремния.

Очистка воды от кремния: нужна ли?

Зарубежными руководящими документами (директивы ВОЗ, USEPA, ЕС) содержание кремния в питьевой воде не нормируется. Это вызвано отсутствием данных о токсичности данного элемента и его негативном влиянии на организм человека. При этом кремний широко распространен в природе, а системы водоподготовки, снижающие его концентрацию в воде, обладают высокой ценой и дороги в обслуживании. Исходя из этого потребность в очистке воды от кремния в частных домах (где соблюдения норматива контролируется только самим водопользователем) может не осуществляться.

Однако, в случае подготовки питьевой воды для промышленного сектора и прочих организаций, соблюдение норматива является необходимым условием к возможности функционирования самой структуры, очистка воды от кремния является обязательной.

Компания «Waterman»  редлагает свои услуги по очистке воды от кремния до требуемых величин.

Подготовка технических вод производств:

Для технических вод промышленного производства показатель «кремний» нормируется отдельными руководящими документами. В первую очередь это относится к воде, используемой в производстве питьевых продуктов (алкогольных и безалкогольных). Также норматив по содержанию кремния введён для питательной воды паровых котлов, так как кремний здесь является источником образования силикатных накипей.

Способы очистки воды от кремния:

1. сорбция гидроксидами алюминия и железа;

2. осаждение известью;

3. электрокоагулирование;

4. фильтрование через магнезиальный сорбент;

5. ионный обмен;

6. ультрафильтрация;

7. нанофильтрация;

8. обратный осмос;

9. электродеионизация.

Первые четыре способа относятся к традиционным методам очистки, которые сейчас мало используются, будучи вытеснены новыми технологиями. Это произошло в связи с их меньшей эффективностью, значительными расходами на реагенты, электроэнергию и потребности в больших площадях под реализацию технологии. Таким образом, чаще используются такие методы очистки воды от кремния, как ионный обмен, ультрафильтрация, обратный осмос, нанофильтрация.

Ионный обмен

Этот метод достаточно широко применяется при необходимости очистки воды непосредственно от кремния, тогда как общее солесодержание в коррекции не нуждается. Процесс очистки методом ионного обмена осуществляется с помощью гелевых анионитов, значительно сокращающих содержание кремния в воде.

Ультрафильтрация

В случае, когда помимо избавления от избытка кремния, также требуется очистка воды и от других загрязнений, например, от органических соединений, используется технология ультрафильтрации. Ультрафильтрационной установкой из воды извлекается более 95% коллоидных соединений кремния.

Нанофильтрация

Очищают воду от кремния также с помощью установок нанофильтрации. Это оборудование – мембранные установки с нанофильтрационными мембранами - используют при необходимости снижения содержания кремния, минерализации и жесткости исходной воды. Высокая селективность метода (70-80%) позволяет добиться приемлемых для питья концентраций кремния в воде (ниже 10 мг/л) даже при исходном содержании элемента порядка 20 мг/л. Метод применяют для очистки воды для коттеджных посёлков и жилых микрорайонов.

Технология нанофильтрации используется в качестве промежуточного процесса водоподготовки, когда ставится цель получения на выходе особо чистой воды (дополнительно применяется электродеионизация). Поскольку такая технология отличается высокой чувствительностью к кремнию, то чтобы избежать образования осадка на мембранах, для очистки берется вода с содержанием кремния, не превышающим 0,5 мг/л. Вода на выходе имеет содержание кремния до 0,005 мг/л.

Обратный осмос

Удаление кремния из воды методом обратного осмоса дает очень хорошие результаты: фильтрующий элемент удаляет до 99% этого вещества. Но метод имеет недостаток - на мембранах фильтра со временем образуется труднорастворимый осадок.

В каждом конкретном случае наши специалисты произведут грамотный выбор оптимального метода удаления кремния из воды  с учетом всех требований Заказчика и существующих условий.