Лекция 14. ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ И БОРЬБА С НЕЙ

1. Эрозия в равнинных условиях

Водная эрозия − процесс разрушения горных пород, почв, грунтов талыми и дождевыми водами, являющийся одним из главных факторов формирования рельефа земной поверхности. Различают поверхностную водную эрозию, при которой происходит смыв почвы, и линейную, приводящую к размыву почвогрунта (оврагообразованию). Развитие форм эрозионного рельефа происходит вследствие боковой и глубинной эрозии. Под первой понимают подмыв берегов (долин, балок, оврагов), под второй − врезание русла потока в глубину. Размывающая способность потоков тем значительнее, чем больше скорость их течения и крупнее частицы грунта. Различают нормальную (естественную) водную эрозию и ускоренную (антропогенную), связанную с нерациональной деятельностью. На сельскохозяйственных землях водная эрозия вызывается поверхностным сроком, который формируется при снеготаянии, во время дождей (ливневая эрозия), а также при поливах (ирригационная) эрозия.

Водная эрозия почв приняла во всем мире настолько большие размеры и наносит столь огромный и многосторонний, час-то непоправимый, ущерб, что защита почв от эрозии стала одной из важнейших проблем человечества. Почва − национальное богатство каждой страны, основное средство сельскохозяйственного производства, поэтому защита ее от эрозии жизненно необходима.

Развитие цивилизации сопровождалось уничтожением растительного покрова при распашке земель и вырубке лесов.

Следствием этого явилось нарушение сложившегося равновесия

природе, в результате чего увеличился поверхностный сток воды, усилились ветры, распаханная почва подверглась разру-шению ветром и водой. Чтобы овладеть способами защиты поч-вы от разрушения поверхностным стоком воды, необходимо в общих чертах познакомиться с закономерностями этого процесса.

2. Вред, причиняемый водной эрозией

Особенно ощутимый вред причиняет земледелию смыв почвы, при котором сносится с пахотных полей верхний наиболее плодородный слой. В результате этого для сельскохозяйственного производства теряются, безвозвратно большие количества питательных для растений веществ, особенно азота. Одновременно с выносом питательных элементов происходит и ухудшение физических свойств почвы. Отсюда понижается плодородие и снижается урожай сельскохозяйственных культур.

Но и этим не ограничивается вред от смыва. Стремительно стекающая с крутых склонов поверхностная вода, концентрирующаяся в большие потоки по границам землепользования, вызывает углубление этих границ и появление на склоне частой ложбинности, затрудняющей механизацию почти всех сельскохозяйственных операций и усиливающей по этим ложбинам смыв и сток поверхностных вод.

4. Дефляция почв и меры борьбы с ней

Дефляцией или ветровой эрозией почв называют процесс разрушения почвы, выдувания и отложения продуктов разрушения.

Процесс возникновения ветровой эрозии определяется главным образом воздействием воздушного потока (ветра) на поверхность почвы, в результате которого почвенные частицы приходят в движение. От их непрерывных ударов крупные ком-ки и другие частицы постепенно перетираются и разрушаются. Ветер вовлекает в движение все новые и новые частицы, насыщая ветровой поток пылью и увеличивая его разрушительную силу.

Помимо ветра, в развития ветровой эрозии большое значение имеют и другие факторы. Важнейшие из них можно разбить на две основные группы:

природные;

обусловленные хозяйственной деятельностью человека. В зависимости от интенсивности и формы проявления ветровая эрозия может принимать вид повседневной или местной эрозии пыльных, или черных, бурь, а также «черных» зим, когда зимой происходит выдувание почвы и пыли вместе со снегом.

Местная дефляция на пашнях возникает при скорости ветра менее 15 м/с. Она протекает незаметно, но тем не менее вредно, так как медленно, но постоянно разрушает и истощает почву. При этом виде дефляции могут наблюдаться обнажение семян, заделанных в почву, и засекание молодых всходов растений. Особенно сильно местная дефляция проявляется на ветроударных склонах, лишенных растительности.

В борьбе с деградацией земель в настоящее время получает признание концепция неистощительного природопользования, которая обеспечивает функционирование антропогенных ландшафтов в динамическом равновесном режиме с оптимальным балансом прихода-расхода природных ресурсов (водного и воздушного бассейнов, почвенного плодородия и др.), близким к режиму естественных эталонных ландшафтов. При неистощительном природопользовании все больше применяются ландшафтно-адаптивные системы «сухого», контурно-мелиоративного земледелия, комплексной мелиорации аридных территорий, агролесомелиорации и т.п.

В условиях интенсификации земледелия возросла видовая однородность агроценозов, что привело к экологической и генетической их уязвимости. Особенно ярко эти процессы проявились в последнее время в связи с сокращением площади лесов, лугов, расширением площадей пахотных земель, что привело к активизации процессов водной и ветровой эрозии, засолению почв, часто повторяющимися засухами и суховеями.

В степях прекратили свое существование много малых речек, мелких озер и водоемов, сократились объемы воды в крупных озерах и увеличились площади опустыненных песчаных участков вокруг этих озер и водоемов. Причем многие негативные явления в сельском хозяйстве стабилизировались, что нашло свое отражение в снижении урожайности различных сельхозкультур.

Борьба с ветровой эрозией (дефляцией) должна быть направлена на ослабление скорости ветра в приземном слое, на защиту почвы, увеличение ее сопротивляемости развеиванию. Мероприятия по борьбе с пыльными бурями (дефляцией) должны быть комплексными, состоящими из ряда связанных между собой приемов, находящих конечное завершение в правильной организации территории землепользования, которая складывается из агротехнических, агролесомелиоративных и организационно-хозяйственных мероприятий.

Характер микроклимата, а также способность сельскохозяйственной территории противостоять неблагоприятным природным явлениям обусловливаются особенностями не только на пашне, но и всего природного комплекса. На это указывали в своих трудах выдающиеся ученые В.В. Докучаев и В.Р. Вильямс. В.В. Докучаев пришел к выводу о необходимости выработки норм, определяющих относительные площади пашни, естественных кормовых угодий, леса и вод применительно к местным условиям. Этим положением были заложены научные основы противо-розионной организации территории хозяйств и комплексной защиты почв от эрозии.

Комплексная защита почв от ветровой и водной эрозии − важнейшее условие повышения продуктивности земель, увеличения производства зерна и другой растениеводческой продукции.

Противоэрозионная организация территории базируется на планово-организационной основе, объединяющей и взаимоувязывающей все элементы почвозащитного комплекса в единое целое. Она предполагает проведение следующих мероприятий:

- установление оптимального соотношения сельскохозяйственных угодий, рационального использования и защиты от эрозии, прежде всего, самой ценной части сельхозугодий − пахотных земель путем введения полевых (обычных и почвозащит-ных) севооборотов, применение соответствующих местным почвенно-климатическим условиям способов обработки почвы и посева сельскохозяйственных культур, удобрений, агромелиорации и других приемов, способствующих сохранению и повышению плодородия почвы;

- повышение продуктивности, рационального использования и охраны от эрозии естественных кормовых угодий путем внедрения пастбище- и сенокосооборотов, посева многолетних трав с целью залужения, создания культурных пастбищ и сено-косов, применения удобрений, орошения и осушения (там, где это необходимо);

- организация лесного хозяйства как путем посадки полезащитных, овражно-балочных и других лесонасаждений, так и охраны естественных лесов и колков, имеющих почво- и водоохранное значение;

4. Комплекс лесомелиоративных мер борьбе с эрозией

Защитные лесные насаждения снижают скорость ветра на 20-50%, улучшают микроклимат на защищенной территории, при этом испаряемость с водной по-верхности уменьшается на 25-30%, обеспечивается сохранность влаги на 20-30%, на орошаемых землях ЗЛН понижают уровень грунтовых вод (УГВ) на 30-50 см на расстоянии до 20 высот насаждения, предупреждают вторичное засоление почвы, способ-ствуют повышению урожайности культур на 14-30% в лесостепи, 14-24% в степи и на 24-31% в сухой степи. В целом полезащитные полосы увеличивают урожай зерновых культур на 18-23%, технических культур – на 20-26 и кормовых – на 29-41%.

Полезащитные (ветроломные и стокорегулирующие) лесные полосы, насаждения гидрографической сети и вокруг нее, насаждения на песках и пастбищных землях являются основными элементами ландшафтной организации сельскохозяйственной территории. Их проектируют специализированные проектные организации одновременно с внутрихозяйственным землеустройством. Одновременно проектируются и создаются озеленительные лесонасаждения вокруг полевых станов, населенных пунктов и внутри их, прифермские и прикошарные вокруг животноводческих ферм и помещений, защитные лесные насаждения вокруг прудов и других водоемов.

Полезащитные лесные полосы создаются на равнинных землях с крутизной до 1,5-2° прямолинейно в двух взаимно перпендикулярных направлениях внутри полей севооборотов. Расстояния, обеспечивающие полную защиту почвы и сельскохозяйственных культур, между полезащитными лесополосами должно составлять на выщелоченных и оподзоленных черноземах, а также на серых лесных почвах 600 м, обыкновенных и типичных черноземах – 500, южных черноземах – 400, темно-каштановых и каштановых почвах – 350, песчаных почвах лесостепи – 300 м. На сильно подверженных ветровой эрозии выщелоченных черноземах оптимальная ширина межполосного поля 400 м, обыкновенных черноземах – 300, южных черноземах – 250, темно-каштановых и каштановых почвах – 200 м.

Противоэрозионные лесные насаждения объединяют стокорегулирующие, прибалочные лесные полосы, а также насаждения в гидрографической сети. Лесные насаждения этой категории проектируются на водосборах в тесной увязке с комплексом других мероприятий (агротехнических, гидротехнических, лугомелиоративных, организационных). Рабочие проекты создания систем защитных лесных насаждений разрабатываются с учетом природных условий, рельефа, объема, расхода склонового стока вероятностью повышения 10%, воднофизических свойств почвогрунтов и их противоэрозионной устойчивости грунтов, степени эродированности почв, видов и степени пораженности склонов оврагами, технологических возможностей проведения работ. Расстояние между стокорегулирующими полосами, совмещенными с водонаправляющими сооружениями, по склону или расстояние от водораздела до первой водорегулирующей полосы определяется из условия недопущения размывающих скоростей потоков на межполосных полях и смыва более допустимой величины.

Кустарниковые кулисы размещают через 60-100 м в зависимости от степени дефлированности почвы. На поливных землях расстояние между лесными полосами увязываются с шириной захвата дождевальных машин и агрегатов. ЗЛН создают из устойчивых и долговечных древесных и кустарниковых пород, формирующих достаточную ветропроницаемость. Во всех случаях предпочтение отдается быстрорастущим и долговечным породам.

В зависимости от назначения и места произрастания насаждения могут быть чистыми, состоящими из одной древесной или кустарниковой породы, или смешанными – из двух-трех пород.

В составе насаждения участвуют главные древесные породы, образующие верхний ярус, сопутствующие – уплотняющие древесный полог, способствующие росту главных пород, и кустарники, выполняющие почвозащитную, гидрологическую и другие роли.

Для выращивания защитных лесных насаждений используются следующие породы: главные – береза повислая, тополь бальзамический (сибирская форма), лиственница сибирская, сосна обыкновенная, ивы древовидные (белая, ломкая), вяз приземистый, осина; сопутствующие – вяз гладкий, липа мелколистная, клен татарский, рябина обыкновенная, клен ясенелистный, яблоня сибирская, ива трехтычинковая, ива русская; кустарники – боярышник сибирский, дерен сибирский, ивы кустарниковые, облепиха крушиновая, смородина черная, смородина золотистая, спирея, акация желтая, вишня песчаная и степная, лох узколистный, тамарикс, шиповник (степной), ирга круглолистная.

В сухостепной зоне с трудными лесорастительными условиями на комплексных каштановых почвах ЗЛН создаются дифференцированно с учетом залегания уровня грунтовых вод из березы повислой, тополя бальзамического, лиственницы сибирской; на участках с корнедоступными грунтовыми водами и почвах – с участием солонцов до 25% из вяза и кустарников (смородина золотая, тамарикс). В степной зоне на черноземах высаживаются береза повислая, тополь бальзамический, лиственница сибирская, сосна обыкновенная и другие. В кулисах используются акация желтая, смородина золотистая, вишня песчаная и другие высокорослые кустарники.

Особое внимание необходимо уделять почвам, подверженным эрозии. Ведущими элементами здесь являются размещаемые поперек линии тока биоинженерные системы (рубежи), состоящее из стокорегулирующих лесных полос в сочетании с гидротехническими сооружениями (канавы, валы и их сочетания). Прибалочные полосы размещают с учетом использования площади балочных склонов. Насаждения вдоль бровок балок, где есть угроза размыва оврагов (например, при изреженном травостое или при проведении работ по его коренному улучшению), создаются шириной 8-12 м ажурной (по ложбинам плотной) конструкции. По нижней опушке лесополосы обваловываются. Приовражные лесополосы создаются вдоль бровок крупных оврагов, не подлежащих выполаживанию или сплошному облесению. В их состав вводятся корнеотпрысковые виды деревьев и кустарников, а также виды, способные легко размножаться семенами (клен ясенелистный, осина, тополь и др.).

Системы ЗЛН обладают высокой экологической стабильностью и способностью противостоять опустыниванию, деградации почвенного покрова. В крае объемы агролесомелиорации зависят от почвенно-климатических особенностей и размеров агролесомелиоративного фонда, который должен соответствовать сбалансированной природной модели, включающей в себя луг, лес, водоем и пашню. В зависимости от природно-климатических условий объем создания защитных лесных насаждений должен составлять: в лесостепной зоне – 4-5%, степной – 10-13 и в сухостепной зоне – 13-20%. В отдельных районах на некоторых площадях возможно ограничиться посадкой одних кустарников, особенно в условиях значительного засоления почв. Межполосные пространства должны быть сокращены: в лесостепной зоне – до 400 м, степной – до 300 и сухостепной – до 200 м. При этом возможно создание различных видов и типов полос: многорядных, сплошных, рядовых контурных и т.п.