Далалық тексерудің актісін құрастыру

Жерге орналастыру жобасына алдын ала дайындық жұмыстары жетілдіріледі және олар арнайы бөлмелер мен дала түрлеріне бөлінеді

Дала жұмыстары арнайы бөлмелерде жүргізілген жұмыстардан кейін өтеді. Дала жұмыстарының көлемі зерттеу және талдау, тексеру, іздестіру және жоба материалдарының нәтижесі бойынша анықталады.

Далалық іздестіру жұмыстары жобалау үшін зерттелінуі қажет болғанына байланысты бүкіл жер аумағында және оның бөлігінде өтеді.

Дала тексеру жұмыстары келесі қосымша мәліметтер алу мақсатында жерге орналастыру объектісін сипаттап өтеді:

-  жерге орналастыру шынайлығы, жерге ие болуы, бөтен адамның үлескі қолдану құқықтығы, жергілікті-есеп, жобалау-картографиялық материалдарға сәйкестігі;

-    жерді пайдалану (жерді иеленуді) меже белгілерін сақталуы;

- табиғи жағдайларда, жерге орналастыру қозғауларды, жерлерді, (жер бедері, топырақ, өсімдік), олардың өндірістік қолданысы, ауыл шаруашылық пайдаланатылатын жер өнімділігі;

- жол, мелиорациялық жүйесі, инженерлік объектілерінің аумақтық жабдықтауының күйі;

- жерге орналастыру аумақтардың қоныстанған мекендерімен, өндірістік орталықтармен, сумен қамтамасыз ету негіздерімен, жалпы қолданылатын жолдармен, мал айдайтын трассамен байланысы бар болуы;

- күйі және мал шаруашылық құрылысының нәтижелік қолдау мүмкіншілігі, қоймалар, ғимараттар, құрылыстардың бар болуы;

- жер үлескілерінің алмасуымен зияндылықтың пайда болуы. Олардың пайда болғанында олардың мөлшерін анықтайды;

- оның алуында құнарлық топырақ қабаты жер қоймасы;

- ірі гидротехникалық құрылыстарға жер үлескісі бөлінген жағдайда адамдарды жаңа орынға қоныстандыру мүмкіндігі бар жерлер;

- жан-жақтың жерге орналастыру өткізу ынталылықта ұсыныстары, ізгі тілектері және т.б.

Далалық тексеру нәтижелері далалық тексеру актісінде көрсетіледі. Далалық тексерудің сызбасы құрастырылады, онда табылған өзгерістер және тексеру нәтижелері графика түрінде көрсетіледі. Сызба далалық тексеру актісіне қоса беріледі.

Далалық жұмыстар әдейі мамандармен – жерге орналастырушылармен, кадастр инженерлерімен, қажеті болғанда жерге орналастыру шаруашылықтардың өкілдерімен, тағы да басқа көңіл қойған адамдармен жүргізіледі.

Далалық жерді пайдалану (жерді иелену) тексеру

АКТІ

________________________________________________________________

(жерді пайдалану атауы)

Комиссия мүшелері:

1  _____________________________

2  _____________________________

3  _____________________________

4  _____________________________

20…ж._________________бастап шаруашылық аралық жерге орналастыру  (ішкішаруашылық жерге орналастыру) жоба құрастыру үшін жер учаскесін тексеруді өткізді.

Тексеру нәтижесінде белгіленгені:

1. Бар шектестердің сипаттамасы және жерді пайдалану (жерді иелену) меже  белгілерін  сақтау  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Жер үлескілерінің шынайлығы пайдалануымен құқықтық куәландыру құжаттарымен сәйкестенуі

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Алқаптардың құрамы және мінездемесі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Шаруашылық орталықтардың және қызмет ету орталықтарының мінездемесі

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Жол, мелиоративтік жүйелер және басқа да территорияның инженерлік жабдықтау объектілерінің күйі

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) кемшіліктері

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Жерді пайдаланудың (жерді иеленудің) басқа да жағдайларының мінездемесі

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Жерді пайдаланушының (жерді иеленушының) және басқа да ынтасы бар жақтардың ұсыныстары

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Комиссияның қорытындысы

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия мүшелері:

1  ________________________

2  ________________________

3  ________________________

4  ________________________

Тақырып бойынша сұрақтар мен тапсырмалар:

1) Жерге орналастыру үрдісінің сатыларын атап өту.

2) Әрбір сатысындағы жұмыстардың мазмұнын көрсету.

3) Далалық жұмыстарын өткізу тәртібі. Дала жұмыстарына қатысушылар.

4) Оқытушы берген мәліметтермен далалық тексерудің актісін және шаруашылық аралық жерге орналастыру және ішкішаруашылық жерге орналастыру жоба сызбасын құрастыру.