5  оценка базисных затрат

5.1 Затраты на освоение территории

Затраты на освоение территорий нынешних поселений, можно оценить как при отводах сельскохозяйственных угодий для государственных и общественных нужд, например, для жилищного строительства - по стоимости воспроизводства выбывающих из оборота сельхозугодий, исходя из качества прилегающих угодий – методом экстраполяции, или ретроспективным методом [12].

Порядок оценки природного плодородия почв методом экстраполяции нормативно регламентирован. Суть ретроспективного метода заключается  в конструировании генезиса почвенно-плодородного слоя на основе анализа региональных геологических процессов, геоморфологии участка, механического состава подстилающих пород, залегания грунтовых вод, климатических условий, геоботаники и других факторов почвообразования.

До тех пор,  пока в стране есть резервы освоения новых земель, порядок отвода земель для несельскохозяйственных целей, предусматривающий воспроизводство сельскохозяйственного потенциала в эквивалентном объеме, можно считать оправданным.

Ущерб, наносимый сельскому хозяйству (УС-Х.) в связи с отводом земель для строительства принято считать в соответствии с действующим законодательством в Республике Казахстан (а ранее в СССР) как:

УС-Х = УБ З + П С-Х  ,                            ( 5 )

где УБ З - убытки землепользователей, связанные с недоиспользованием вложенных средств, различными правовыми, технологическими и экологическими ограничениями и другими негативными последствиями изменения землепользования в связи с изъятием земель;

П С-Х - потери сельского хозяйства (отрасли).

Потери сельского хозяйства (отрасли) составляют:

П С-Х = 3В + (Д 1 - Д 2) * n ,                       ( 6 )

где 3В  - единовременные затраты на возмещение потерь сельхозпроизводства, равные стоимости восстановления площади, с которой можно получить сельскохозяйственной продукции столько же, сколько получали с выбывшей из оборота;

(Д 1 - Д 2) - недополученный дифференциальный доход, определяемый разностью между дифференциальным доходом с выбывающей из оборота площади (Д 1) и ожидаемым на вновь освоенных землях (Д 2). При этом учитывается, что осваиваться будут все худшие по качеству и местоположению, все менее удобные земли, а следовательно затраты труда на производство единицы продукции там будут выше;

n – срок исчисления потерь и убытков.

Практически для оценки земель населенных пунктов  исходную стоимость уже застроенных участков можно определять по затратам на возмещение потерь сельскохозяйственного производства (см. табл.1).

Затраты на освоение территории для градостроительства включают в себя также стоимость полного комплекса исследований, изысканий, проектирования и подготовки территории к застройке. В таблице 2 приведен расчет затрат на проектно-изыскательские работы, выполненный на основании действующих  норм.

5.2 Затраты на развитие городской инфраструктуры

Оценка базисных затрат – это анализ овеществленных общественно-необходимых затрат и предстоящих капвложений на освоение территории, а также развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктур, неразрывно связанных с землей. Базисные затраты по существу представляют собой основополагающую группу стоимостных показателей (факторов) оценки земель.

Стоимость объектов недвижимости на основе затратного подхода можно определить по материальным балансам – путём оценки остаточной стоимости городской инфраструктуры, т. е. с учетом амортизации каждого объекта, или же по укрупненным нормативам на строительство - расчетным путем.

Оценка недвижимости расчетным методом может быть выполнена  двумя способами -  путем определения полной стоимости воспроизводства, или - полной стоимости замещения.  Оценка первым способом – это определение стоимости создания точной копии оцениваемого объекта с его достоинствами и недостатками, а вторым – определение стоимости объекта эквивалентной полезности, созданного по современным стандартам и технологии. При этом следует иметь в виду, что затраты и стоимость это не одно и то же.

Оценку  базисных  затрат (С Б)  следует  выполнять  по  полной  стоимости замещения с учетом планируемых капиталовложений (инвестиций в дисконтированном виде), как при сравнении вариантов строительства:

С Б = З П + З В + З И + З Т + З С + ПК * К А,            ( 7 )

| Таблица 1 Затраты на возмещение потерь сельхозпроизводства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Земельно- оценочные районы | Площадь, га | Баллы бонитета | Затраты |  |
|  |  |  | тенге / га | тенге / м2 |
| 1 | 578 | 46 | 667728 | 66,77 |
| 2 | 776 | 48 | 696760 | 69,68 |
| 3 | 814 | 54 | 785883 | 78,59 |
| 4 | 1368 | 44 | 642707 | 64,27 |
| 5 | 678 | 51 | 742223 | 74,22 |
| 6 | 924 | 49 | 711276 | 71,13 |
| 7 | 770 | 52 | 756777 | 75,68 |
| 8 | 663 | 48 | 696760 | 69,68 |
| 9 | 498 | 54 | 785883 | 78,59 |
| 10 | 404 | 60 | 879166 | 87,92 |
| 11 | 902 | 43 | 628100 | 62,81 |
| 12 | 216 | 60 | 879166 | 87,92 |
| 13 | 421 | 45 | 657314 | 65,73 |
| 14 | резерв | 47 | 682244 | 68,22 |
| 15 | 330 | 54 | 785883 | 78,59 |
| 16 | 1275 | 55 | 800437 | 80,04 |
| 17 | 366 | 47 | 682244 | 68,22 |
| 18 | 75 | 54 | 785883 | 78,59 |

где З П – затраты на проектно-изыскательские работы, связанные с освоением территории под застройку;

З В – затраты на воспроизводство природного ресурса - по стоимости освоения земель эквивалентного производственного сельскохозяйственного потенциала;

З И – затраты на развитие городской инженерной инфраструктуры;

З Т  – затраты на развитие транспортной инфраструктуры;

З С  – затраты на развитие социальной инфраструктуры;

ПК – планируемые капиталовложения (инвестиции) на развитие городской инфраструктуры;

К А – нормативный коэффициент амортизации (или  ставка дисконта на инвестиции).

Затраты и планируемые капвложения на развитие городской инфраструктуры можно определять по укрупненным нормативам [13] на строительство.

Пример расчета базисных затрат по земельно-оценочным районам приведен в таблицах 2 - 7.