7 Пожаро- и взрывоопасные объекты

7.1.	Защита при авариях на пожароопасных объектах

Пожароопасные объекты (ПОО) – это объекты, на которых произ- водятся (хранятся, транспортируются) продукты, приобретающие при не- которых условиях (авариях, инициировании) способность к возгоранию.

Возгорание – возникновение горения под действием источника зажи- гания. В случае неконтролируемого процесса горения, сопровождающего- ся уничтожением материальных ценностей и создающего опасность для жизни людей, говорят о пожаре.

Возникновение пожаров зависит прежде всего от характера произ- водства и степени возгораемости или огнестойкости зданий и материалов, из которых они изготовлены.

Последствия пожаров обусловлены воздействием их поражающих факторов. Основными поражающими факторами пожара являются непо- средственное действие огня на горящий предмет (горение) и дистанцион- ное воздействие на предметы и объекты высоких температур за счёт излу- чения.

В результате воздействия поражающих факторов пожара происходит сгорание предметов и объектов, их обугливание, разрушение, выход из строя. Уничтожаются элементы зданий и конструкций, выполненных из сгораемых материалов. Действие высоких температур вызывает пережог, деформацию и обрушение металлических форм, балок перекрытий, других конструктивных деталей сооружений. При пожарах полностью или час- тично уничтожается технологическое оборудование и транспортные сред- ства. Люди гибнут или получают ожоги различной степени тяжести.

Вторичными последствиями пожаров могут быть взрывы, утечка ядовитых или загрязняющих веществ в окружающую среду. Большой ущерб не затронутым пожаром помещениям может принести вода, приме- нённая для тушения пожара. Тяжёлым социальным и экономическим по- следствием пожара является прекращение объектом выполнения своих хо- зяйственных и иных функций.

Анализ пожаров на производственных объектах показал, что во вре- мя пожара на этих объектах создаётся сложная обстановка для пожароту- шения, поэтому, прежде всего, необходим комплекс мер по предотвраще- нию пожаров.

Меры предотвращения пожаров могут быть:

–	организационные (правильная эксплуатация машин и внутризавод- ского транспорта, правильное содержание зданий и территорий, противо- пожарный инструктаж работников, организация добровольной пожарной охраны, издание приказов и директив по вопросам пожарной безопасно- сти);

–	технические (соблюдение противопожарных правил, норм при проектировании, при устройстве электропроводов и оборудования, ото- пления, вентиляции, освещения, правильное размещение оборудования);

–	режимные (запрещение курения в неустановленных местах, произ- водства сварочных и других огневых работ в пожароопасных помещениях и т.д.);

–	эксплуатационные – своевременные профилактические осмотры, ремонты и испытания технологического оборудования.

7.2.	Защита при авариях на взрывоопасных объектах

Взрывоопасные объекты – объекты, на которых хранятся, произво- дятся и транспортируются вещества (продукты), имеющие или приобре- тающие при определённых условиях способность к взрыву.

Взрыв – это освобождение большого количества энергии в ограни- ченном объёме за короткий промежуток времени. Он приводит к образова- нию сильно нагретого газа (плазмы) с очень высоким давлением, который при моментальном расширении оказывает ударное механическое воздей- ствие (давление, разрушение) на окружающие тела. Взрыв в твёрдой среде вызывает её разрушение и дробление, в воздушной или водной – образует воздушную или гидравлическую ударную волну, которая и оказывает раз- рушающее воздействие на объекты.

К взрывоопасным объектам относятся: предприятия оборонной, неф- тедобывающей, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой, хлебопродуктовой, текстильной и фармацевтической промыш- ленности, склады боеприпасов, легковоспламеняющихся и горючих жид- костей, сжиженных газов. Особую опасность представляют объекты, непо- средственно связанные с производством, транспортировкой и хранением взрывчатых веществ.

Известны три принципа предотвращения взрывов на производствен- ных объектах. К ним относятся: исключение образования горючих систем; предотвращение инициирования горения; локализация очага горения в пределах определённого устройства, способного выдержать последствия горения.

Исключение образования горючих систем можно осуществлять сле- дующими методами:

1)	поддержанием концентрации горючего вещества в смеси менее нижнего концентрационного предела воспламенения;

2)	добавление присадок к взрывчатым смесям, уменьшающих чувст- вительность взрывчатых смесей к внешним импульсам (ударным или элек- трическим) и увеличивающих их химическую стабильность;

3)	обезжириванием устройств и установок жидкого кислорода. Сма- зочные масла при перегреве подвергаются термическому разложению с выделением легкокипящих углеводородных фракций. При смешении ука- занных фракций с кислородом они взрываются под влиянием различных импульсов (искры ударной волны и т.д.).

Предотвращение инициирования горения осуществляется за счёт:

–	ограничения скорости движения диэлектрических жидкостей по трубопроводам;

–	предотвращения образования дисперсных частиц в газах;

–	нейтрализации электрозарядов путём заземления аппаратуры и оборудования;

–	применения вместо искрообразующих материалов (железо, сталь) алюминия, меди и их сплавов.

Локализация очага горения предусматривает такое выполнение тех- нологического процесса, при котором возможный очаг горения был бы ло- кализован в пределах определённого аппарата или газопровода, способно- го выдерживать последствия горения. Локализация очага горения преду- сматривает наличие специальных устройств (обратных клапанов, гидроза- творов, автоматических задвижек и т.д.), предотвращающих дальнейшее распространение пламени. В этой связи широкое распространение нашли огневзрывопреградители, принцип работы которых основан на том, что струя горящей смеси разбивается на множество струек с малым диамет- ром, при котором из-за тепловых потерь пламя взрыва (пожара) не может распространяться. Пламегасящие каналы огневзрывопреградителей могут быть образованы пучками трубок, отверстиями в диафрагмах, плоскими щелями, металлическими сетками и т.п.