8. Защита при авариях на радиационно опасных объектах

Радиационно опасные объекты (РОО) – это объекты, при аварии на которых или при разрушении которых может произойти выход радиоак- тивных продуктов или ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для нормальной эксплуатации значения, что может привести к массовому облучению людей, сельскохозяйственных животных и расте- ний, а также радиоактивному загрязнению природной среды выше допус- тимых норм.

К типовым РОО относятся:

–	атомные станции;

–	предприятия по переработке отработанного ядерного топлива и за- хоронению радиоактивных отходов;

–	предприятия по изготовлению ядерного топлива;

–	научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные установки и стенды;

–	транспортные ядерные энергетические установки;

–	военные объекты.

Потенциальная опасность РОО определяется количеством радиоак- тивных веществ, которое может поступить в окружающую среду в резуль- тате аварии на РОО. А это, в свою очередь, зависит от мощности ядерной установки.

Радиационная авария – потеря управления источником ионизирую- щего излучения, вызванная неисправностью оборудования, неправильны- ми действиями работников (персонала), стихийными бедствиями или ины- ми причинами, которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм или к радиоактивному загрязнению окружаю- щей среды.

Особую опасность для людей представляют аварии на атомных элек- тростанциях (АЭС). Вся опасность и тяжесть таких аварий состоит в том, что из ядерных реакторов выбрасываются в атмосферу радиоактивные вещества в виде мельчайших пылинок и аэрозолей. Под воздействием ветра радиоактивные вещества могут распространяться на значительные рас- стояния от места аварии. Выпадая из облаков на землю, эти вещества обра- зуют зону радиоактивного загрязнения.

Обнаружить радиоактивные вещества человек не может, так как они лишены каких-либо внешних признаков. Они не обладают ни цветом, ни запахом, ни вкусом. Только специальными приборами (рентгенметрами и дозиметрами) можно определить уровень и мощность радиационного за- грязнения местности, воды, продуктов питания, зданий, сооружений, транспорта, организма. Уровень радиационного загрязнения измеряется в рентгенах (Р) – доза гамма-излучения, под действием которого в 1 м3 сухо- го воздуха при температуре 0 ºС и давления 760 мм рт. ст. создаются ионы, несущие одну электростатическую единицу электричества. Мощность экс- позиционной дозы (Р) измеряется в рентгенах в час (Р/ч).

Радиоактивные излучения обладают способностью проникать через различные толщи материала и вызывать нарушения некоторых жизненных процессов в организме человека. Человек в момент воздействия радиоак- тивных излучений не получает телесных повреждений и не испытывает болевых ощущений. Однако в результате воздействия радиоактивных из- лучений у поражённых людей может развиться лучевая болезнь, приводя- щая к смертельному исходу.

При радиоактивном заражении живой организм в течение несколь- ких секунд получает дозу проникающей радиации, а доза внешнего облу- чения накапливается им в течение всего времени пребывания на заражён- ной территории.

Накопление дозы внешнего облучения в организме происходит не- равномерно. Большая её часть накапливается в первые часы и дни после выпадения радионуклидов, когда уровень радиации наиболее высокий. В первые сутки накапливается 50 % суммарной дозы до полного распада радиоактивных веществ, за четверо суток – 60 %. Поэтому особенно важно обеспечить защиту от радиации в первые четверо суток.

В случае аварии на АЭС и угрозе радиоактивного заражения местно- сти подаётся предупредительный сигнал гражданской обороны «Внимание всем!» в виде сирен, прерывистых гудков предприятий и специальных транспортных средств. По радио и телевидению передаётся сообщение ме- стных органов власти или гражданской обороны.

Противорадиационная защита включает в себя использование кол- лективных и индивидуальных средств защиты, соблюдение режима пове- дения на заражённой радиоактивными веществами территории, защиту продуктов питания и воды от радиоактивного заражения, использование медицинских средств индивидуальной защиты, определение уровней зара- жения территории, дозиметрический контроль и экспертизу заражения ра- диоактивными веществами продуктов питания и воды.

При сообщении о радиационной опасности необходимо выполнить следующие мероприятия:

1.	Укрыться в жилом доме или служебном помещении. Важно знать, что стены деревянного дома ослабляют ионизирующее излучение в 2 раза, кирпичного – в 10 раз, заглубленные укрытия (подвалы) с деревянным по- крытием – в 7 раз, а с кирпичным или бетонным покрытием – в 40–100 раз.

2.	Принять меры от проникновения в помещение (дом) радиоактив- ных веществ с воздухом, для чего закрыть форточки, вентиляционные лю- ки, отдушины, уплотнить рамы и дверные проёмы.

3.	Создать запас питьевой воды и перекрыть краны. Накрыть колод- цы плёнкой или крышкой.

4.	Провести профилактический приём препаратов стабильного йода: таблеток йодистого калия или водно-спиртового раствора йода. Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем или водой 1 раз в день в течение 7 суток по одной таблетке (0,125 г.) на один приём. Водно- спиртовой раствор йода нужно принимать после еды 3 раза в день в тече- ние 7 суток по 3–5 капель на стакан воды. Важно знать, что приём ста- бильного йода за 6 и менее часов до подхода радиоактивного облака или выпадания веществ обеспечивает полную защиту. Если принять его в на- чале облучения, то эффективность несколько уменьшается, а через 6 часов снижается наполовину.

5.	Подготовиться к возможной эвакуации.

6.	Постараться соблюдать следующие правила радиационной безо- пасности и личной гигиены:

–	использовать в пищу только консервированное молоко и пищевые продукты, хранившиеся в закрытых помещениях и не подвергшиеся ра- диоактивному загрязнению;

–	не пить молоко от коров, которые продолжают пастись на загряз- нённых полях, и не употреблять овощи, которые росли в открытом грунте и были сорваны после начала поступления радиоактивных веществ в ок- ружающую среду;

–	не пить воду из открытых источников и водопровода;

–	принимать пищу только в закрытых помещениях, при этом тща- тельно мыть руки с мылом перед едой и полоскать рот 0,5%-м раствором питьевой соды;

–	избегать длительных передвижений по загрязнённой территории, не ходить в лес и воздержаться от купания в открытом водоёме;

–	входя в помещение с улицы, оставлять «грязную» обувь на лест- ничной площадке или на крыльце.

7.	При передвижении по открытой местности защищать органы ды- хания противогазом, респиратором, носовым платком, бумажной салфет- кой или марлевой повязкой (фильтрующая способность носового платка, бумажной салфетки и марлевой повязки значительно повышается при сма- чивании водой). Для защиты кожи и волосяного покрова следует исполь- зовать защитные костюмы, а если их нет – любые предметы одежды (го- ловные уборы, косынки, накидки, перчатки, резиновые сапоги).

8.	При оказании первой медицинской помощи на территории радио- активного заражения в первую очередь следует выполнять те мероприятия, от которых зависит сохранение жизни поражённого. Затем необходимо устранить или уменьшить внешнее гамма-облучение, для чего использу- ются защитные сооружения: убежища, заглубленные помещения, кирпич- ные, бетонные и другие здания. Чтобы предотвратить дальнейшее воздей- ствие радиоактивных веществ на кожу и слизистые оболочки, проводят частичную санитарную обработку. Частичная санитарная обработка про- водится путём обмывания чистой водой или обтирания влажными тампо- нами открытых участков кожи. Поражённому промывают глаза, дают про- полоскать рот. Затем, надев на поражённого респиратор, ватно-марлевую повязку или закрыв его рот и нос полотенцем, платком, шарфом, проводят частичную дезактивацию его одежды. При этом учитывают направление ветра, чтобы обмётываемая с одежды пыль не попадала на других. При по- падании радиоактивных веществ внутрь организма промывают желудок, дают адсорбирующие вещества (активированный уголь). При появлении тошноты принимают противорвотное средство. В целях профилактики ин- фекционных заболеваний рекомендуется принимать противобактериаль- ные средства.

9.	При эвакуации после прибытия в безопасный район необходимо пройти полную санитарную обработку и дозиметрический контроль. Сани- тарная обработка заключается в тщательном обмывании всего тела водой с мылом. Обычно она проводится в местных банях, душевых павильонах, санитарных пропускниках, на специально организованных для этого сани- тарно-обмывочных пунктах, а в тёплое время года и в незаражённых про- точных водоёмах. Дозиметрический контроль осуществляется как перед началом санитарной обработки, так и после неё. Если результат оказался неудовлетворительным, санитарную обработку повторяют. Одежда и обувь при этом подвергается частичной или полной дезактивации. Частич- ная дезактивация заключается в вытряхивании и выколачивании одежды и обуви с использованием щёток, веников, палок. Полная дезактивация оде- жды и обуви проводится на пунктах специальной обработки, оснащённых специальными установками и приборами. После дезактивации каждую вещь подвергают дозиметрическому контролю, и если окажется, что уро- вень загрязнения выше допустимых норм, работа проводится вторично. Следует отметить, что работа по дезактивации одежды и обуви проводится в надетых средствах защиты кожи и органов дыхания (противогазах, рес- пираторах, ватно-марлевых повязках, защитных костюмах).

10.	Продовольствие и вода также подлежат дезактивации. При этом в зависимости от степени заражения и характера радиоактивных веществ, применяется тот или иной метод дезактивации – отстаивание, фильтрование и перегонка. Воду лучше всего пропустить через фильтры, изготавливае- мые из подручных материалов – почвы различных видов, песка, мелкого гравия, угля. Продовольствие дезактивируется путём обработки или заме- ны заражённой тары. Жидкие продукты дезактивируют путём длительного отстаивания, после чего верхний незаражённый слой сливают в чистую по- суду. Готовая пища (суп, щи, каша и др.) дезактивации не подлежит. Её следует закопать в землю.

Конечно, эти рекомендации не исчерпывают всех мер противорадиа- ционной защиты. Однако соблюдение перечисленных правил или хотя бы части из них позволяет значительно уменьшить риск неблагоприятных по- следствий аварий на объектах с выбросом радиоактивных веществ.