9.1. Защита при авариях на производственных объектах

Количество аварий во всех сферах производственной деятельности неуклонно растёт в связи с широким использованием новых технологий и материалов, нетрадиционных источников энергии, массовым применением опасных веществ в промышленности. Всё чаще аварии принимают катаст- рофический характер с уничтожением объектов и тяжёлыми экологиче- скими последствиями (Чернобыль, Мексиканский залив).

На предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленности аварии вызывают загазованность, разлив нефтепродуктов, агрессивных жидкостей и сильнодействующих ядовитых веществ. Количество аварий на этих предприятиях ежегодно растёт. Такие предприятия наносят колос- сальный ущерб окружающей среде. Причиной техногенных аварий могут стать стихийные бедствия, дефекты, допущенные при проектировании, на- рушение технологического процесса. В современном производстве с по- вышенными параметрами технологического процесса периодически соз- даются условия, приводящие к неожиданному нарушению работы или вы- ходу из строя машин, агрегатов, коммуникаций, сооружений или их сис- тем. Такие явления принято называть авариями.

Наиболее опасные последствия аварий – пожары, взрывы, обруше- ния и аварии на энергоносителях – энергоисточниках, на атомных электро- станциях, на химических предприятиях, приводящих к разрушению средств производства. Причиной большинства аварий является человече- ский фактор. Наиболее частыми последствиями аварий являются пожары и взрывы.

Основными причинами производственных аварий и катастроф явля-

ются:

–	просчёты при проектировании и недостаточный уровень современ-

ных знаний;

–	некачественное строительство или отступление от проекта;

–	несоблюдение правил по технике безопасности;

–	отсутствие постоянного контроля за состоянием производства и особенно при использовании легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ;

–	нарушение технологии производства, правил эксплуатации обору- дования, машин и механизмов;

–	возникновение аварии на соседних предприятиях или на энергети- ческих и газовых сетях;

–	стихийные бедствия, вызывающие аварии.

В зависимости от вида производства аварии и катастрофы на про- мышленных объектах и транспорте могут сопровождаться взрывами, вы- ходом опасных (отравляющих) химических веществ, выбросом радиоак- тивных веществ, возникновением пожаров и т.п.

Главные меры по борьбе с авариями должны быть направлены на их профилактику и предупреждение. Принятые меры либо полностью исклю- чают, либо локализуют техногенные аварии и катастрофы. В основе таких мер лежит обеспечение надёжности технологического процесса.

9.2. Защита при авариях на гидродинамически опасных объектах

Гидродинамически опасные объекты (ГДОО) – это гидротехниче- ские сооружения или естественные образования, создающее разницу уров- ней воды до и после этого объекта.

Гидротехническое сооружение – народнохозяйственный объект, на- ходящийся на или вблизи водной поверхности, предназначенный:

–	для использования кинетической энергии движения воды с целью преобразования в другие виды энергии;

–	охлаждения отработавших паров ТЭС и АЭС;

–	мелиорации;

–	защиты прибрежной территории воды;

–	забора воды для орошения и водоснабжения;

–	осушения;

–	рыбозащиты;

–	регулирования уровня воды;

–	обеспечения деятельности речных и морских портов, судострои- тельных и судоремонтных предприятий, судоходства;

–	подводной добычи, хранения и транспортировки (трубопроводы)

полезных ископаемых (нефти и газа).

К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, водохранилища, запруды.

Плотины – гидротехнические сооружения (искусственные плотины) или природные образования (естественные плотины), ограничивающие сток, создающие водохранилища и разницу уровней воды по руслу реки.

Водохранилища – водоём, в котором скапливается и сохраняется во- да. Водохранилища могут быть долговременными (как правило, образо- ванными гидротехническими сооружениями; временными и постоянными) и кратковременными (за счёт действия сил природы; оползней, селей, ла- вин, обвалов, землетрясений и т.п.).

Запруда – простейшая плотина, обычно в виде насыпи.

Гидродинамическая авария – это чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих раз- рушения и затопление обширных территорий.

Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в результате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы пло- тин) или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или ошибок проектирования.

Особенно опасно повреждение в теле плотины (проран), образую- щееся вследствие её размыва.

Катастрофическое затопление характеризуется:

–	максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва;

–	расчётным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соответствующий створ;

–	границами зоны возможного затопления;

–	максимальной глубиной затопления конкретного участка местности;

–	длительностью затопления территории.

Основным средством защиты населения от катастрофического зато- пления является их эвакуация.

9.3.	Защита при авариях на химически опасных объектах

Химически опасные объекты (ХОО) – это объекты, при аварии на ко- торых или разрушении которых может произойти поражение людей, сель- скохозяйственных животных и растений, либо химическое заражение ок- ружающей природной среды опасными химическими веществами в кон- центрациях или количествах, превышающих естественный уровень их со- держания в среде.

Главный поражающий фактор при аварии на ХОО – химическое за- ражение приземного слоя атмосферы; вместе с тем, возможно заражение водных источников, почвы, растительности. Эти аварии нередко сопрово- ждаются пожарами и взрывами.

Аварийные ситуации с выбросом (угрозой выброса) опасных хими- ческих веществ возможны в процессе производства, транспортировки, хранения, переработки, а также при преднамеренном разрушении (повреж- дении) объектов с химической технологией, складов, мощных холодиль- ников и водоочистных сооружений, газопроводов (продуктопроводов) и транспортных средств, обслуживающих эти объекты и отрасли промыш- ленности.

Наиболее опасны аварии на предприятиях, производящих, исполь- зующих или хранящих ядовитые вещества и взрывоопасные материалы. К ним относятся заводы и комбинаты химической, нефтехимической, неф- теперерабатывающей промышленности. Особую опасность представляют собой аварии на железнодорожном транспорте, сопровождающиеся разли- вом перевозимых сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ).

Среди многочисленных ядовитых веществ, используемых в про- мышленном производстве и экономике, наибольшее распространение по- лучили хлор и аммиак.

Помимо хлора и аммиака в производстве используются также си- нильная кислота, фосген, окись углерода, ртуть и другие ядовитые вещества.

Аварии на предприятиях, производящих или использующих ядови- тые вещества, могут сопровождаться выбросом в атмосферу этих веществ. Попадая в атмосферу, ядовитые вещества в газообразном или парообраз- ном состоянии образуют зоны химического заражения, площадь которых порой достигает нескольких десятков километров и более.

В случае возникновения аварии на химическом предприятии и появ- лении в воздухе и на местности ядовитых веществ подаётся сигнал граж- данской обороны «Внимание всем!» – сирены, прерывистые гудки пред- приятий и специальных транспортных средств, а по радио и телевидению передаются сообщения местных органов власти или гражданской обороны.

Основными мерами защиты персонала и населения при авариях на ХОО являются:

–	использование индивидуальных средств защиты и убежищ с режи- мом изоляции;

–	применение антидотов и средств обработки кожных покровов;

–	соблюдение режимов поведения (защиты) на заражённой террито-

рии;

–	эвакуация людей из зоны заражения, возникшей при аварии;

–	санитарная обработка людей, дегазация одежды, территории, со-

оружений, транспорта, техники и имущества.