13. Инженерные решения по обеспечению безопасности в проекте организации строительства (ПОС)

Здания – надземные постройки, имеющие помещения для различной трудовой деятельности, отдыха, учебы и т. д. К зда- ниям относятся жилые дома, школы, промышленные цеха и др. Постройки технического назначения – мачты, плотины, мосты, резервуары, доменные печи и другие подобные им объекты – называют сооружениями.

Возводимые здания должны отвечать своему назначению и удовлетворять следующим требованиям: функциональным, отражающим целесообразное размещение помещений в соот- ветствии с назначением здания; техническим, обеспечивающим защиту помещений от воздействия внешней среды, а также достаточную прочность, устойчивость, долговечность и огне- стойкость конструктивных элементов здания; архитектурным, предусматривающим соответствие внешнего облика здания на- значению за счет рационального выбора строительных мате- риалов, высокого качества работ и гармоничной связи здания с окружающей	средой; экономическим, направленным на уменьшение затрат труда, материалов и сокращение сроков строительства.

Здания и сооружения идентифицируются по следующим признакам:

- назначение;

- принадлежность к объектам транспортной инфраструк- туры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность;

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения;

- принадлежность к опасным производственным объектам;

- пожарная и взрывопожарная опасность;

- наличие помещений с постоянным пребыванием людей;

- уровень ответственности.

Здание или сооружение должно быть отнесено к одному из следующих уровней ответственности:

- повышенный;

- нормальный;

- пониженный.

К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответст- венности относятся здания и сооружения, отнесенные в соот- ветствии с Градостроительным кодексом.

К зданиям и сооружениям нормального уровня ответст- венности относятся все здания и сооружения, за исключением зданий и сооружений повышенного и пониженного уровней от- ветственности.

К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответст- венности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Степень долговечности, огнестойкости и другие эксплуа- тационные качества определяют капитальность здания.

По капитальности здания разделяют на четыре класса:

- – здания и сооружения, к которым предъявляют повышен- ные требования, монументальные постройки, рассчитанные на эксплуатацию в течение длительного периода (театры, музеи, ад- министративные здания, жилые дома повышенной этажности). Долговечность и огнестойкость этих зданий и сооружений должны быть не ниже I степени (не менее 100 лет);

- — жилые, общественные и другие здания с числом эта- жей не более девяти. Их долговечность и огнестойкость должны быть не ниже II степени (не менее 50 лет);

- —малоэтажные дома, общественные здания, возводи- мые в районных центрах, сельских населенных пунктах и пр., долговечностью не ниже II степени, огнестойкостью не ни- же III и IV степеней (не менее 50 лет);

- — постройки, удовлетворяющие минимальным архи- тектурно-эксплуатационным требованиям.

Гигиенические требования к организации строительной площадки

- На территории стройплощадки или за ее пределами оборудуются санитарно-бытовые, производственные и админи- стративные здания и сооружения.

- На строительной площадке устанавливаются подкрано- вые пути, определяются места складирования материалов и конструкций, места для приема раствора и бетона.

- Для строительных площадок и участков работ предусматривается общее равномерное освещение. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строи- тельных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям строительных норм и правил для естественного и искусственного освещения.

- Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и пере- движные инвентарные осветительные установки. Передвижные инвентарные осветительные установки располагают на строи- тельной площадке в местах производства работ, в зоне транс- портных путей и др.

- Строительные машины оборудуются осветительными установками наружного освещения.

Все работы осуществляются согласно генеральному пла- ну. Генеральным планом называется чертеж (горизонтальная проекция) земельного участка, на котором расположено проек- тируемое здание (по ГОСТ 21.508-93). На генеральном плане решаются вопросы горизонтальной и вертикальной планировки участка. Генеральный план следует выполнять в масштабе 1:1000 - 1:500. На генеральном плане должны быть показаны основные здания и сооружения, дороги, пешеходные дорожки, зеленые насаждения. Размещение зданий должно быть подчи- нено функциональным, архитектурно-композиционным, проти- вопожарным и санитарным требованиям. Расстояния между зданиями и сооружениями должны соответствовать противо- пожарным (не менее 12 м) и санитарным (не менее двух высот затеняющего здания) разрывам, а также должны позволять за- проектировать на участке и между зданиями необходимые про- езды для автотранспорта, тротуары для пешеходов, площадки для отдыха, спорта и хозяйственных нужд, озеленения участка высокорастущими деревьями, кустарниковыми, насаждениями, цветниками.

Организация безопасных условий работы на строительной площадке обеспечивается:

- ограждением территории и опасных зон при ведении строительно-монтажных работ;

- устройством дорог (проходов, проездов и переходов) и соблюдением правил внутрипостроечного движения;

- размещением и безопасной эксплуатацией строитель- ных машин и механизмов;

- хозяйственно-питьевым и противопожарным водоснаб- жением;

- энергоснабжением и электрическим (рабочим и аварий- ным) освещением территории складов, проходов, проездов, временных зданий и рабочих зон;

- устройством складов для временного хранения материа- лов и конструкций;

- устройством административных санитарно-бытовых помещений, пунктов питания, здравпункта;

- устройством противопожарной сигнализации;

- вывешиванием знаков безопасности.

К зонам потенциально действующих опасных производ- ственных факторов относятся:

- монтажные зоны - участки территории вблизи строяще- гося здания или сооружения;

- этажи (ярусы) зданий и сооружений в одной захватке, над которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций иди оборудования.

- Зоны постоянно действующих опасных производствен- ных факторов во избежание доступа посторонних лиц должны быть выделены ограждениями по ГОСТ 23407-78. Производст- во строительно-монтажных работ в этих зонах, как правило, не допускается.

- Зоны потенциально действующих опасных производст- венных факторов выделяются сигнальными ограждениями по ГОСТ 23407-78.

- При производстве строительно-монтажных работ в ука- занных опасных зонах осуществляются организационно- технические мероприятия, обеспечивающие безопасность рабо- тающих.

Опасные зоны на строительной площадке находятся:

- в полосе шириной до 2-х метров по периметру от неог- ражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более;

- в местах перемещения машин и оборудования или их рабочих органов и открытых движущихся или вращающихся частей;

- в местах, над которыми происходит перемещение гру- зов грузоподъемными кранами;

- вблизи от открытых неизолированных токоведущих частей электроустановок и ЛЭП;

- в местах, где уровни шума, вибрации или загрязнения воздуха рабочей зоны превышают гигиенические нормы.