14. Инженерные решения в проекте по организации строительства

При проектировании зданий и сооружений принятые кон- структивные схемы и способы возведения должны обеспечи- вать прочность, устойчивость и пространственную неизменяе- мость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировке, монтаже и на различных ста- диях возведения сооружений.

В процессе строительства и монтажа могут возникнуть условия, при которых конструкция или сооружение в какой- либо стадии монтажа подвергается воздействиям, отличаю- щимся от эксплуатационных, хотя действующие нагрузки меньше расчетных (обычно это нагрузки от собственного веса). Это может иметь место вследствие изменения расчетной схемы работы конструкции на какой-то стадии подъема или монтажа, направления (знака) усилий и других воздействий. Во избежание деформаций или обрушения конструктивные элементы или блоки конструкций, не обладающие достаточной жесткостью в тех или иных условиях (при транспортировке, подъеме, раскре- плении), усиливают, увеличивая их жесткость, а иногда и прочность. Вопросы обеспечения прочности и устойчивости конструкций в период монтажа предусматриваются в проекте производства работ (ППР). Ниже рассмотрены основные нор- мативные положения и примеры решения по обеспечению прочности и устойчивости конструкций в процессе монтажа.

- Выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания или сооружения должно быть обосновано расчетами и иными способами, подтверждающими, что в процессе строительства и эксплуатации здания или со- оружения его строительные конструкции и основание не дос- тигнут предельного состояния по прочности и устойчивости при различных вариантах одновременного действия нагрузок и воздействий.

- За предельное состояние строительных конструкций и основания по прочности и устойчивости должно быть принято состояние, характеризующееся:

- разрушением любого характера;

- потерей устойчивости формы;

- потерей устойчивости положения;

- нарушением эксплуатационной пригодности и иными явлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружаю- щей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Требования к предупреждению действий, вводящих в за- блуждение приобретателей. В целях предупреждения действий, должна содержаться следующая информация:

- идентификационные признаки здания или сооружения;

- срок эксплуатации здания или сооружения и их частей;

- показатели энергетической эффективности здания или сооружения;

- степень огнестойкости здания или сооружения.

Также должны быть предусмотрены требования к обеспе- чению следующих требований:

- санитарно-эпидемиологических;

- требования к обеспечению качества воздуха;

- требования к обеспечению качества воды, используемой в качестве питьевой и для хозяйственно-бытовых нужд;

- требования к обеспечению инсоляции и солнцезащиты;

- требования к обеспечению освещения;

- требования к обеспечению защиты от шума;

- требования к обеспечению защиты от влаги;

- требования к обеспечению защиты от вибрации;

- требования по обеспечению защиты от воздействия элек- тромагнитного поля;

- требования к обеспечению защиты от ионизирующего из- лучения;

- требования к микроклимату помещения;

- требование к обеспечению энергетической эффективности зданий и сооружений;

- требования к обеспечению охраны окружающей среды.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85 при проектировании следует учитывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации сооружений, а также при изготовлении, хранении и перевозке строительных конструкций. Нормы устанавливают виды, значения и порядок определения нагрузок и воздействий. В зависимости от продолжительности действия различают постоянные и временные нагрузки. Нагрузки, возникающие при изготовлении, хранении, перевозке и монтаже конструкций, а также при возведении сооружений, учитывают как кратковременные нагрузки. Основными характеристиками нагрузок, устанавливаемых в нормах, являются их нормативные значения. Расчетное значение нагрузки определяют как произведение ее нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке Уj.

В процессе обоснования выполнения требований механической безопасности должны быть учтены следующие расчетные ситуации:

- установившаяся ситуация, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок эксплуатации здания или со- оружения, в том числе эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологического процесса;

- переходная ситуация, имеющая небольшую по сравнению со сроком эксплуатации здания или сооружения продол- жительность, в том числе строительство, реконструкция, капи- тальный ремонт здания или сооружения.

При проектировании здания или сооружения повышенно- го уровня ответственности должна быть учтена также аварий- ная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возник- новения и небольшую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непосредственно после отказа одной из несущих строительных конструкций).

Расчеты, обосновывающие безопасность принятых кон- структивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения уси- лий в элементах строительных конструкций и основании зда- ния или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже: 1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности; 2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответст- венности; 3) 0,8 - в отношении здания и сооружения понижен- ного уровня ответственности.

При достижении конструкций определенного уровня на- дежности в ней будут наблюдаться необратимые повреждения: трещины, потеря устойчивости сжатых элементов, пластиче- ские деформации, коррозионные повреждения и т.п.

Своевременная оценка технического состояния конструк- ций и сооружений позволит вовремя провести их ремонт и уси- ление и тем самым обеспечить их надежность при эксплуата- ции.

Не менее важным вопросом является экспертиза проекта здания или сооружения на предрасположенность к аварии. Вы- явление таких объектов позволит эксперту или автору проекта критически подойти к оценке их надежности и принять в слу- чае необходимости дополнительные мероприятия по контролю качества, что в итоге будет способствовать повышению надеж- ности.